D-04.03.01.    OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni dróg powiatowych.

Dokument wydano dla zadania:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia   zawarte  w  niniejszej SST dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiały  do  skropienia  warstw  konstrukcji  nawierzchni  muszą  spełniać  wymagania  podane   w PN-EN 13808 i zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do skropienia warstw nawierzchni należy użyć:

-  Do   uszczelnienia    podbudowy  z  kruszywa  niezwiązanego  hydraulicznie  użyć  rozcieńczoną  emulsję asfaltową kationową C 60B4 ZM lub C 60B5 ZM wg  PN-EN 13808

-  Do   skropienia   podbudowy z  kruszywa  związanego  hydraulicznie  użyć  emulsję asfaltową  kationową  C 60B4 ZM     lub C 60B5 ZM wg  PN-EN 13808

- Do skropienia warstw bitumicznych użyć emulsję asfaltową kationową C60B3 ZM, C60B4 ZM lub C60B5 ZM o właściwościach zgodnych z PN-EN 13808.

2.3. Zużycie lepiszczy do skropienia

Zalecane  ilości  lepiszcza do skropienia poszczególnych warstw  konstrukcyjnych      nawierzchni, w przeliczeniu na czysty asfalt:

Podbudowa z kruszywa niezwiązanego hydraulicznie – 0,7 kg/m2  ÷ 1,5 kg/m2

Podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie - 0,5 kg/m2 ÷ 0,7 kg/m2

Podbudowa z betonu asfaltowego – 0,3 kg/m2  ÷ 0,5 kg/m2

Warstwa z betonu asfaltowego pod warstwę ścieralną – 0,1 kg/m2  ÷ 0,3 kg/m2

Podłoże  powinno  być  skropione  przed  układaniem  warstwy  asfaltowej,  w  celu  odparowania  wody,  w zależności od ilości emulsji asfaltowej:

- 2 h w przypadku zastosowania od 0,5 kg/m2  do 1,0 kg/m2  ,

- 0,5 h w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m2  .

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

2.4. Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty  cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed  dostępem  wody  i  zanieczyszczeniem.  Dopuszcza  się  magazynowanie  lepiszczy  w  zbiornikach murowanych, betonowych  lub  żelbetowych  przy  spełnieniu  tych  samych  warunków,  jakie  podano  dla zbiorników stalowych.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy stosować się ściśle do zaleceń producenta emulsji.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać:

- szczotki mechaniczne, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna  być   wykonana   z   twardych   elementów   czyszczących   i   służyć   do   zdrapywania   oraz   usuwania  zanieczyszczeń  przylegających  do  czyszczonej  warstwy.  Druga  szczotka  powinna  posiadać  miękkie  elementy   czyszczące   i służyć   do   zamiatania.   Zaleca   się   używanie   szczotek   wyposażonych   w urządzenia odpylające.

-   sprężarki

-   zbiorniki z wodą

-   szczotki ręczne

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do   skrapiania   warstw   nawierzchni   należy   używać   skrapiarkę   lepiszcza.   Skrapiarka   powinna   być wyposażona      w urządzenia    pomiarowo -  kontrolne   pozwalające    na   sprawdzenie  i  regulowanie następujących parametrów:

-   temperatury rozkładanego lepiszcza

-   ciśnienia lepiszcza w kolektorze

-   obrotów pompy dozującej lepiszcze

-   prędkości poruszania się skrapiarki

-   ilości dozowanego lepiszcza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.

Wykonawca   powinien   posiadać   aktualne   świadectwo   cechowania   skrapiarki   zawierające   zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami:

-   ciśnieniem lepiszcza

-   obrotami pompy

-   prędkością jazdy skrapiarki,

-   temperaturą lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 3 przegrodami,  dzielącymi  je  na  komory  o  pojemności  nie  większej  niż  1  m ,  a  każda  przegroda  powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy  użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać  szczotek  ręcznych.  W  razie  potrzeby  bezpośrednio  przed  skropieniem  warstwa  powinna  być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw bitumicznych nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.

Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy.

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru, jej oczyszczenia.

Warstwa  nawierzchni  powinna  być  skrapiana  lepiszczem  przy  użyciu  skrapiarek,  a  w  miejscach  trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).

Temperatura lepiszcza powinna się mieścić w przedziale  200C –  400C,  w razie potrzeby  emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej z tolerancją ±10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca powinien usunąć nadmiar lepiszcza .

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas  niezbędny  dla  umożliwienia penetracji lepiszcza  w  warstwę  i  odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 godzin.

Przed  ułożeniem  warstwy      z  mieszanki   mineralno  –  bitumicznej  Wykonawca  powinien  zabezpieczyć skropioną  warstwę  nawierzchni  przed  uszkodzeniem  dopuszczając  tylko  niezbędny  ruch  budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  próbne  skropienie  warstwy  w  celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy

Z  każdej  dostawy  Wykonawca  powinien  kontrolować  czas  wypływu  dla  Ø  2mm  w  40°C  na  zgodność z wartością przedstawiona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie.

Zaleca się przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej

w  normie PN- EN   12272-1   Powierzchniowe   utrwalenie.   Metody badań.  Część:  1  Dozowanie  i  poprzeczny  rozkład  [2].

Badanie należy przeprowadzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar oczyszczonej oraz skropionej powierzchni warstwy powinien być dokonany w metrach kwadratowych [m2 ].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór  oczyszczonej  i  skropionej  powierzchni  jest  dokonywany  na  zasadach  odbioru  robót  zanikających i ulegających  zakryciu.  Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie  wyniki  badań  z  bieżącej  kontroli materiałów i robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów i robót i oględzin warstwy.

W    przypadku    stwierdzenia    usterek  Inspektor   Nadzoru    ustali  zakres  wykonania  robót  poprawkowych.

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.

Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

-    prace pomiarowe i przygotowawcze,

-    oznakowanie robót,

-    koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,

-    przeprowadzenie wstępnych wymaganych badań,

-    mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z

ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,

-    ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,

-    skropienie warstwy,

-    wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej

specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.   PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.

2.   PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i

poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa.

3.  Wymagania Techniczne WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe.

4.  Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe, IBDiM Warszawa 2009