Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Załącznik Nr 1

Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń

| Lp | Opis urządzeń i ich specyfikacja techniczna | Wymagane dokumenty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kompletna linia diagnostyczna dla pojazdów do 3,5 t. dla wersji z podnośnikiem całopojazdowym (bezkanałowo). Podnośnik wraz z urządzeniami do wymuszania szarpnięć, stanowi własność zamawiającego. a). pulpit sterujący wraz z zestawem komputerowym, monitorem „22”, klawiaturą, myszą, drukarką, oprogramowaniem sterującym. b). urządzenie rolkowe z rolkami napawanymi i opcją automatycznego rozpoznawania i badania aut z napędem 4x4 c). urządzenie do kontroli tłumienia zawieszenia wraz ze wzmocnieniem do 2 t, oraz funkcja uwzględniania ciężaru badanej osi do wykonywania pomiarów, d). tester zbieżności o udźwigu 4 t, wraz z ramą fundamentową, e). miernik nacisku pedału hamulca z przyłączem kablowym, f). pilot zdalnego sterowania na podczerwień Dostawa i montaż linii diagnostycznej składającej się z: 1. Urządzenie rolkowe do badania hamulców - ocynkowana rama i pokrywy - możliwość automatycznego rozpoznawania i badania pojazdów z napędem 4x4 w wyposażeniu standardowym Parametry techniczne: Zakres pomiarowy (wskazań) Rozdzielczość wskazań (działka elementarna) Dokładność pomiaru: - Siła hamowania 0 – 6 kN 0,01 kN 0,01 kN - Różnica sił hamowania 0 – 75 % 1 % 1% - Siła nacisku na pedał hamulca 0-100 daN 1 daN 1 daN - Zestaw rolek do obsługi aut do 3,5 T dmc Średnica rolki min 200 mm Długość rolki min 690 mm Prędkość obrotowa rolek napędowych 5 km/h Współczynnik przyczepności kół do rolki stalowej min 0,9 – opona sucha min 0,8 – opona mokra Maksymalny nacisk osi podczas kontroli minimalnie 2000 kg Moc silników napędowych rolek maksymalnie 2x3 kW Zasilanie sieciowe 3 x 400 V Częstotliwość prądu 50 Hz ± 1% Przekrój przewodu zasilającego 5x2,5 mm² Próg sygnalizacji poślizgu koła względem rolek napędowych (wyłączenie stanowiska) Standardowo ustawiony na 25 % (występuje możliwość regulacji) Zestaw rolek – gabaryty zewnętrze 3.5 dmc Długość 700 mm maksymalnie Szerokość (wersja bezkanałowa) 2400 mm - maksymalnie Głębokość 250 mm - maksymalnie Masa zestawu rolek 450 kg - maksymalnie Rozstaw między końcami wewnętrznymi rolek (wersja bezkanałowa) 750-770 mm Rozstaw między końcami zewnętrznymi rolek (wersja bez kanałowa) 2100-2300 mm 2. Urządzenie do kontroli ustawienia kół (zbieżności) - Urządzenie wyposażone w płytę rozprężającą i płytę pomiarową - Ocynkowana rama 3.Urządzenie do badania zawieszenia (tester amortyzatorów) - Metoda pomiaru: Boge - W oprogramowaniu uwzględnione współczynniki korekcyjne dla różnych nacisków osi - Odczyt wskazań tłumienia w procentach lub milimetrach - Ocynkowana rama i pokrywy Parametry techniczne: Rozstaw kół min - max 800 mm – 2200 mm Maksymalny nacisk osi podczas pomiaru min 2 T Częstotliwość drgań wymuszających 18 Hz Maksymalna amplituda drgań płyty pomiarowej min 90 mm Moc silników max 2 x 1,2 kW 4. jednostka sterująca (pulpit) - Szafa zawierająca elementy sterujące urządzeniami linii (rolki hamulcowe, tester amortyzatorów, płyta zbieżności) - Zawiera zestaw komputerowy z monitorem i kolorową drukarką - Oprogramowanie pomiarowe działające pod Windows - Możliwość pomiarów w trybie ręcznym oraz automatycznym. Wybór trybu pomiaru z poziomu operatora (za pomocą przycisku/przełącznika na jednostce sterującej) | Zespół urządzeń linii diagnostycznej powinien posiadać instrukcje obsługi w języku polskim pełne i stanowiskowe, deklaracje zgodności CE, stosowne certyfikaty/dopuszczenia TDT lub ITS, dokumenty gwarancyjne |
| 2. | Samodzielne stanowisko pomiarowe 4-gazowego analizatora spalin z modułem dymowym i przystawką RPM, oraz wózkiem do przewożenia zespołu urządzeń Dostawa i montaż urządzenia Dane techniczne: - wejście klawiatury alfanumerycznej, - sondy obrotów „Benzyna i Diesel”, - sonda temperatury oleju, - wózek mobilny Badany składnik Zakres pomiarowy Rozdzielczość - CO, 0-15%,0,001, % - CO2, 0 - 20 %, 0,1 % - HC, 0 - 20.000 ppm 1 ppm - O2, 0-21,7% 0,01 % - Lambda 0.8-1,2 0,001 Parametry analizatora spalin: - spełniający najnowsze europejskie wymagania Dyrektywy 2004/22/WE (MID), - klasa dokładności 0 wg OIML, - pomiar 4 składników, - tryb pomiaru urzędowy i ciągły, - czas rozgrzewania: poniżej 5 minut przy 20 °C, - automatyczne odprowadzanie kondensatu, automatyczne zerowanie co 30 minut. - certyfikat MID (Measuring Instruments Directive). Parametry modułu dymowego - urzędowy pomiar nieprzeźroczystości i procedura określenia nieprzeźroczystości odpowiednia dla warsztatów, - analiza nieprzeźroczystości z prezentacją krzywej nieprzeźroczystości, - przed pomiarem automatyczne zerowanie i kalibracja, - możliwość późniejszego dokupienia zestawu umożliwiającego dostęp do wewnętrznych danych pokładowego systemu OBDII/EOBD pojazdu poprzez jeden z 5 standaryzowanych protokołów: J1850, PWM, J1850 VPW,ISO9141 2, ISO14230 1,2, ISO15765 i J1939. - możliwość późniejszego dokupienia oprogramowania dla systemu operacyjnego Windows XP do komputera PC służącego do wizualizacji i archiwizacji pomiarów, oraz obsługi urządzenia, | Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, legalizacja GUM analizatora spalin, dokumenty gwarancyjne |
| 3. | Przyrząd do kontroli i ustawienia świateł Dostawa i montaż przyrządu do kontroli ustawienia świateł pojazdów Urządzenie mobilne wyposażone w: - cyfrowy wyświetlacz, - wizjer lusterkowy do bazowania urządzenia względem pojazdów, - kolumnę z ruchomą podstawą umożliwiającą łatwe i bezpieczne przemieszczanie urządzenia, | Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 4. | Uniwersalny przyrząd z manometrem i legalizacją do pompowania kół pojazdów samochodowych Dostawa i montaż uniwersalnego przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu kół pojazdów samochodowych. Zakres pomiaru - 0-10 bar. | Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 5. | Urządzenie do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa Dostawa i montaż uniwersalnego przenośnego urządzenia do testowania instalacji elektrycznej (12V)przyczepy samochodowej oraz diagnozowania gniazda elektrycznego samochodu. Służy do diagnozowania dowolnych złącz i pojazdów samochodowych. Urządzenie umożliwia: 1. Kontrolę techniczną gniazda elektrycznego pojazdu samochodowego przez: - kontrolę poprawności podłączenia, - pomiar napięć na stykach gniazda, - symulowanie rzeczywistych obciążeń jakimi są światła podłączonej przyczepy, - podanie informacji o sprawności lub niesprawności całego gniazda lub pojedynczego obwodu. 2. Kontrolę techniczną instalacji elektrycznej przyczepy przez: - podawanie napięcia na poszczególne obwody przyczepy i jednoczesny - pomiar spadków napięć oraz prądów w celu wyznaczenia mocy żarówek, - kontrolę poprawności podłączeń poszczególnych obwodów przyczepy. | Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 6. | Opóźnieniomierz uniwersalny wraz z miernikiem nacisku na pedał hamulca Dostawa i montaż opóźnieniomierza z miernikiem nacisku na pedał hamulca Urządzenie mikroprocesorowe, przeznaczone do sprawdzanie skuteczności hamulców w pojazdach. Wymagane dane techniczne opóźnieniomierza, typ: - zasilanie: DC 9V (bateria) - zakres pomiarowy przyspieszenia: 10 m/s2 - rozdzielczość: 0.1 m/s2 - błąd dopuszczalny: 0.1 m/s2 - zakres pomiarowy nacisku na pedał hamulca: - do min 1000 N - rozdzielczość 10 N - błąd dopuszczalny 10 N - pamięć pomiarów - zegar RTC - trzy tryby wyzwalania pomiaru (ręczne/od nacisku/od przyspieszenia) - port USB do komunikacji z PC - oprogramowanie na PC | Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego lub Transportowego Dozoru Technicznego, deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 7. | Urządzenie do badania poziomu hałasu na postoju z kalibratorem Dostawa i montaż przyrządu do pomiaru hałasu zewnętrznego wraz z walizką i kalibratorem - (urządzenie przenośne). Szczegółowe dane techniczne: - zakresy pomiarowe: 50 ÷ 110 dB i 60 ÷ 120 dB; - zmiana zakresu pomiarowego: automatyczna; - charakterystyki częstotliwościowe: A, C, LIN; - klasa dokładności: 2; - obrotomierz: wbudowany; - zakres temperatur pracy: -10°C ÷ +50°C; - wilgotność względna: 25% do 90% (bez kondensacji); - wymiary bez mikrofonu: 237 x 84 x 50 mm; masa: 450g; - zasilanie: bateria 9V; | Deklaracja zgodności CE, legalizacja Głównego Urzędu Miar, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 8. | Indywidualny odciąg spalin – wiszący, wąż 4”, dł. 7,5m Dostawa i montaż pojedynczego, wiszącego odciągu spalin - wąż min 4", dł. min. 7,5 m, - wentylator, - ssawka, podwieszanie węża - wspornik ścienny (mocowanie). | Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 9. | Czujniki gazu, (CO + LPG + METAN) z centralką sterującą uruchamiającą automatycznie wentylację ogólną Dostawa i montaż czujników gazu, (CO + LPG + METAN) z centralką sterującą uruchamiającą automatycznie wentylację ogólną | Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 10. | Przyrząd do kontroli przepuszczalności światła w szybach pojazdu Dostawa i montaż przyrządu do kontroli przepuszczalności światła w szybach pojazdu Wymagane dane techniczne: Źródło światła: żarówka halogenowa – temperatura barwy 2856 K +/- 50K Detektor: charakterystyka widmowa odpowiadająca krzywej względnej wrażliwości widmowej w standardzie CIE1931 dla widzenia dziennego Wartość mierzona: współczynnik przepuszczalności światła Zakres pomiarowy: 0...100 [%] Masa: maksymalnie 1000 [g] Zasilanie: - z gniazda zapalniczki samochodowej, - zasilacz 230V AC / 12V DC (w zestawie), - zestaw akumulatorków (w zestawie). | Certyfikat Transportowego Dozoru Technicznego lub Instytutu Transportu Samochodowego - instrukcja obsługi w języku polskim, - deklaracja zgodności, dokumenty gwarancyjne |
| 11. | Czytnik informacji diagnostycznych Dostarczenie urządzenia. Wymagany jest czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD II/EOBD Szczegółowe dane techniczne: - wykonywane funkcje: odczyt aktualnych parametrów układu napędowego, odczyt parametrów „ramki zamrożonej” układu napędowego, odczyt i kasowanie kodów usterek układu napędowego związanych z emisją spalin, odczyt wyników testów czujnika tlenu, odczyt wyników monitorów warunkowych i monitorów ciągłych, kontrola modułów sterujących przy włączonym silniku, odczyt informacji o pojeździe, - obsługiwane standardy: ISO 9141: 10.4 kbit/s, ISO 14230-4/Keyword 2000, ISO 15519-4/SAE J1850 tryb 41.6 kbit/s PWM, ISO 15519-4/SAE J1850 tryb 10.4 kbit/s VPW, ISO 15765-4/SAE J2284-3 – CAN, - urządzenie z własnym wyświetlaczem do wizualizacji pomiarów, oraz z własną klawiaturą do obsługi, - przewód przyłączeniowy do komputera RS 232, - płyta CD z oprogramowaniem opartym na systemie operacyjnym Windows XP do obsługi na komputerze, - plastikowa walizka do przechowywania urządzenia | Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego lub Transportowego Dozoru Technicznego, deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 12. | Detektor nieszczelności instalacji LPG Dostawa i montaż Detektora nieszczelności instalacji LPG Wymagane dane techniczne: - Zakres pomiarowy: 50 ppm~100% - LEL (dolna granica wybuchu), - Czas uruchomienia: <10 sec. - Czas odpowiedzi: <3 sec. - Warunki pracy: -20°C do +60°C - Ostrzeżenie o słabym zasilaniu Własności: - Szybka reakcja, - 3-kolorowy wskaźnik przecieku, - Czujnik pomiarowy na elastycznym wysięgniku, - Wskazanie LED i dźwiękowe, - Alarm stężenia gazu, - Ponad 8 godzin ciągłej pracy, - Regulacja czułości | Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 13. | Urządzenie do sprawdzania hamulców najazdowych przyczep Dostawa i montaż urządzenia do sprawdzania skuteczności działania hamulca najazdowego przyczep | Certyfikat Transportowego Dozoru Technicznego lub Instytutu Transportu Samochodowego - instrukcja obsługi w języku polskim, - deklaracja zgodności, dokumenty gwarancyjne |
| 14. | Demontażownica do opon Dostarczenie i montaż automatycznej demontażownicy do kół samochodów osobowych, dostawczych, Szczegółowe dane techniczne: - opcjonalnie obsługa kół motocykli, - kolumna robocza odchylana pneumatycznie, - dwie prędkości obrotowe „stołu”, - dwa kierunki obrotowe „stołu,” - wewnętrzna średnica obręczy 12" - 22’’, - zewnętrzna średnica obręczy 10" - 19’’, - siła zdejmowania stopki opony min 25 kN, - moc silnika min 1,6 HP, - zasilanie elektryczne 400V/3 ~, - zasilanie sprężonym powietrzem 0,8 - 1,2 MPa, - szerokość koła 3” – 12” - maksymalna średnica koła min 1000 mm, - masa max. 236 kg, - poziom hałasu do 75 dB | Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 15. | Wyważarka komputerowa z monitorem Dostarczenie i montaż komputerowej wyważarki do kół samochodów osobowych i dostawczych Szczegółowe dane techniczne: - monitor LCD do wizualizacji procesu wyważania kół, - uchwyt szybkomocujący, - osłona wyważanych kół, - ramiona pomiarowe do automatycznego odczytywania parametrów kół, - polskie menu obsługi, - szerokość obręczy 1" - 20" (25,4 – 508mm), - średnica obręczy 10" - 26" (254 – 660mm), - max. średnica koła 1000mm, - max. waga koła min 70kg, - zasilanie 230V / 1 faza, 50 Hz, - moc min 0,7 kW, - zabezpieczenie IP22, - prędkość wyważania 170-200 obr/min przy 50Hz, - dokładność w zakresie 1-5 g, - hałas poniżej 75dB, - waga urządzenia maksymalnie 220 kg, - programy wyważania, - automatyczny cykl start /stop, - automatyczny pomiar parametrów koła, - zestaw akcesoriów do wyważania (m. in. uchwyt, cyrkiel, szczypce). | Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 16. | Zestaw do obsługi kół motocyklowych Dostarczenie i montaż zestawu elementów do doposażenia demontażownicy do opon, oraz komputerowej wyważarki kół, w celu uzyskania możliwości wyważania kół motocykli. Zestaw powinien zapewniać możliwość obsługi kół o parametrach: - szerokość koła 3"-10" - maksymalna średnica koła min 900 mm - średnica obręczy koła 15"- 25" | Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 17. | Kompresor dwutłokowy, dwustopniowy, zbiornik 500l, wydajność 940 l/min Dostarczenie i montaż kompresora dwutłokowego, dwustopniowego. Napięcie zasilania 400V / 50Hz Pojemność zbiornika min. 500 litrów System dwóch tłoków, ilość stopni sprężania 2 Wydajność teoretyczna min. 1210 l/min. (72,6 m3/h) Wydajność efektywna min. 940 l/min. (56,4 m3/h) Moc silnika max. 7,5kW (10,0KM) Ciśnienie maksymalne min. 10 bar Ilość obrotów na minutę max. 1450 | Deklaracja zgodności CE, stosowne dokumenty do certyfikacji przez UDT, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |
| 18. | Szarpak hydrauliczny do podnośnika nożycowego TAIDA STD-8200 TX-W, firmy SINO - ITALIAN TAIDA. Podnośnik będący w posiadaniu zamawiającego (rozbudowa) Dostarczenie, montaż oraz dobudowa szarpaka hydraulicznego do podnośnika nożycowego TAIDA STD-8200; model STD -8240 TX-W, firmy SINO - ITALIAN TAIDA (YINGKOU) GARAGE EQUIPMENT CO LTD, Szarpak - urządzenie do kontroli luzów w układzie kierowniczym i zawieszenia kół spełniające następujące założenia: - Dwupłytowy - Wbudowany w platformy podnośnika - Hydrauliczne wzbudzanie ruchu płyt szarpiących z możliwością przemieszczania płyt w co najmniej dwóch kierunkach - Skok roboczy płyt szarpiących około 30-50 mm - Siła wymuszająca ruch płyt szarpiących około 400-600 kg - Kompletne wyposażenie dodatkowe (węże hydrauliczne, olej, itp.) | Deklaracja zgodności CE, instrukcja obsługi w języku polskim, dokumenty gwarancyjne |