Załącznik nr 1 do umowy

Zestawienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie

| Lp. | Nazwa i opis elementu wymaganego przez Zamawiającego | Nazwa i opis elementu oferowanego przez Dostawcę | Okres gwarancji | Ilość | Wartość netto ogółem | Kwota VAT | Wartość brutto (6+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Drukarka laserowa Technologia druku: Elektrofotograficzna drukarka LED (jednoprzebiegowa). Szybkość drukowania A4: Do 16 str./min, kolor i czarno-białe. Czas rozgrzewania: około 27 sekund (z trybu uśpienia). Czas wydruku pierwszej strony: 16 sekund (kolor), 15 sekund (czarno-białe). Rozdzielczość druku: do 2 400 × 600 dpi. Procesor: min 300 MHz. Pojemność pamięci: min. 32 MB, możliwe rozszerzenie pamięci: do 544 MB za pomocą standardowego modułu z gniazdem 1 × SO-DIMM (144-pinowym). Interfejs: Hi-Speed USB 2.0, sieć 10/100 Base-TX, bezprzewodowa sieć LAN IEEE802.11b/g (tryb Infrastruktura/Ad-hoc) Protokoły: TCP/IP (IPv4 i IPv6), obsługiwane protokoły: IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP,client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS Obsługiwane protokoły: IPv6 NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw, Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS Zabezpieczenie sieci: Szyfrowanie danych WEP kluczem 64/128-bitowym, WPA-PSK (TKIP/AES), bezprzewodowej WPA2-PSK (AES), (HL-3070CW) LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES). Bezpośredni interfejs USB Drukowanie bezpośrednio z napędu pamięci USB Flash. Formaty plików PDF wersja 1.7, JPEG, Exif, TIFF. Wejście papieru: standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy, podajnik ręczny na 1 arkusz. Odbiornik papieru 100 arkuszy (strona zadrukowana skierowana w dół). Prosta ścieżka papieru na 1 arkusz (skierowany do góry) Dane techniczne nośników: Rodzaje nośników: standardowy podajnik papieru - papier zwykły, papier makulaturowy,papier cienki Podajnik ręczny - papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier makulaturowy, papier Bond, etykiety, koperty, koperty cienkie. Gramatura nośników Standardowy podajnik papieru - od 60 do 105 g/m2 Podajnik ręczny - od 60 do 163 g/m2. Rozmiary nośników Standardowa taca papieru - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio. Podajnik ręczny - szerokość 76,2–220 mm, długość 116–406,4 mm. Materiały eksploatacyjne: Tonery dostarczone z drukarką 1 000 stron cyjan, magenta, żółty, czarny. Toner czarny około 2 200 stron. Standardowy toner kolorowy: (cyjan, magenta, żółty) 1 400 stron. Bębny [cyjan, magenta, żółty,czarny] 15 000 stron (1 strona/zadanie). Pas transmisyjny: do 50 000 stron. Pojemnik na zużyty toner do 50 000 stron. Zużycie energii:480 W podczas drukowania, 70 W w trybie gotowości, 8 W w trybie uśpienia. |  | 12 miesięcy | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Urządzenie wielofunkcyjne Technologia druku: atramentowa Kolorowy ekran LCD 4.2'' Touchscreen Podajnik papieru: 400 Podajnik dokumentów: ADF 50 Odbiornik papieru: 50 str. Formaty papieru: A3,A4,LTR,LGL,EXE,A5,A6,Postcard,koperty + dodatkowe rozmiary Interfejs standardowy: USB 2.0 Pamięć (RAM): 64 MB Rozdzielczość druku Windows®: Do 1200 x 6000 dpi dpi Rozdzielczość kopiowania: Skan 1200 x 1200 dpi Zmniejszanie/Powiększanie:kopii 25-400% Kopiowanie wielokrotne do 99 kopi Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) 2 na 1 str., 4 na 1 str. Rozdzielczość skanowania: Optyczna 1200 x 2400 dpi Interpolowana: 19,200 dpi Możliwość skanowania do Obrazu: Tak OCR: Tak E-maila: Tak Pliku:Tak Pamięci USB: Tak Media (karta): Tak Kompatybilność z TWAIN:Tak Skala szarości: 256 Szerokość skanu:291 mm Pobór mocy Druk: 29 Watt, stan gotowości: 6 Watt, uśpienie: 4.5 Watt |  | 12 miesięcy | 1 szt. |  |  |  |
| 3 | Drukarka laserowa monochromatyczna Technologia druku: Laserowa Szybkość wydruku w formacie A4: w trybie jednostronnym - do 30 str./min., w trybie dupleks - do 13 str./min. Czas wydruku pierwszej strony: poniżej 8.5 sekundy Rozdzielczość: 1,200 dpi, 600dpi, 300dpi Procesor: 300 MHz Pamięć: 32MB (rozszerzalna do 288 MB) Interfejs: Hi-Speed USB 2.0, IEEE1284 Parallel, Sieć: Ethernet 10/100 Base-TX, Protokoły obsługujące IPv4, TCP/IP, LPR/LPD, IPP/IPPS, Serwer FTP, PrintEmulacjaPCL®6, emulacja języku Postscript®3, IBM Proprinter, Podajnik papieru: Standardowa kaseta o pojemności 250 arkuszy papieru, podajnik ręczny na min. 50 arkuszy Rodzaje papieru: standardowa kaseta na papier - papier cienki, papier zwykły, papier typu bond, papier ekologiczny, folie do przeźroczy (do 10 arkuszy)Podajnik wielofunkcyjny - papier cienki, papier zwykły, papier gruby, papier typu bond, papier ekologiczny, koperty, etykiety, folie do przeźroczy (do 10 arkuszy)Podajnik opcjonalny - papier cienki, papier zwykły, papier typu bond, papier ekologiczny Gramatura papieru: standardowa kaseta na papier - 60 do 105g/m2 (16 do 28lb)Podajnik wielofunkcyjny - 60 do 163 g/m2 (16 do 43 lb)Podajnik opcjonalny - 60 do 105g/m2 (16 do 28lb)Dupleks - 60 do 105g/m2 (16 do 28 lb)Formaty papieruStandardowa kaseta na papier - A4, Letter, ISOB5, A5, A5 (druk wzdłuż długiej krawędzi), ISOB6, A6, Executive Podajnik wielofunkcyjny - szerokość 76,2 do 216 mm, długość 116 do 366,6 mm Podajnik opcjonalny - A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, Executive Automatyczny dupleks - A4 Pobór mocy max.: 675W w trybie drukowania, 75W w trybie gotowości, 11W w trybie uśpienia. |  | 12 miesięcy | 6 szt. |  |  |  |
| 4 | Notebook Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Wydajność obliczeniowa: Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6400 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć systemowa RAM: 8192 MB, technologia : DDR3 RAM (1 333 MHz). Dysk twardy o pojemności: 500 GB, 7,200 obr./min. Stacja dysków DVD Super Multi (Double Layer). Ekran: rozmiar: 13,3 cala (33,8 cm), typ: wyświetlacz nie odblaskowy HD o wysokiej jasności i proporcjach 16:9 z podświetleniem LED, rozdzielczość wewnętrzna: 1366 x 768. Karta graficzna Graphics Media Acceleraor HD, ilość pamięci: do 1696 MB pamięci wspólnej przy zainstalowanych 4 GB pamięci systemowej (w preinstalowanym 64-bitowym systemie operacyjnym), typ pamięci: wspólna, wewnętrzne tryby wideo obsługiwane: rozdzielczość: 1366 x 768, maks. parametry zewnętrznych trybów wideo maks. rozdzielczość: 2048 x 1536., maks. częstotliwość odświeżania: 100 Hz, rozdzielczość bez przeplotu przy maks. częstotliwości odświeżania : 1600 x 1200. Interfejsy: 1 × Wejście zasilające (prąd stały), 1 × Wyjście monitora zewnętrznego, 1 × RJ-45, 1 × wejście mikrofonu zewnętrznego, 1 × wyjście słuchawkowe (stereofoniczne), 1 × Zintegrowana kamera internetowa VGA, 1 (z lewej strony) × Port eSATA/USB 2.0 z funkcją USB Sleep-and-Charge, 1 × HDMI z obsługą formatu sygnału 1080p, 1 × Czytnik wielu formatów kart (obsługujący karty SD™ o pojemności do 2 GB, miniSD™/microSD™ z adapterem do 2 GB, SDHC™ do 32 GB, SDXC™ do 64 GB i MultiMedia Card™ do 2 GB), 1 × USB 3,0, 1 × USB 2.0, rozbudowa 2 × gniazda pamięci (jedno dostępne do skonfigurowania), 1 × Złącze ultraszybkiego replikatora portów II firmy Toshiba, 1 × Złącze ultraszybkiego replikatora portów firmy Toshiba, komunikacja bezprzewodowa zgodność: 3G, obsługa sieci : HSPA/UMTS o częstotliwości 2100 MHz oraz trzy pasma GSM/GPRS/EDGE o częstotliwości 900/1800/1900 MHz, technologia bezprzewodowa: moduł mobilnej łączności szerokopasmowej sieci WWAN/3G (HSDPA 7,2 Mb/s, HSUPA 2 Mb/s), zgodność : Wi-Fi, obsługa sieci : 802.11a/b/g/n, technologia bezprzewodowa: Bluetooth® 3.0, komunikacja przewodowa: Gigabit Ethernet LAN, szybkość : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T. System dźwiękowy: stereo 24 bity, głośniki : wbudowany głośnik stereofoniczny. Funkcje specjalne : Czarna, matowa klawiatura kafelkowa Urządzenie wskazujące Typ : Płytka Touch Pad z elementami sterującymi Multi-Touch, obsługująca przewijanie, ściskanie, przerzucanie i obracanie dwoma palcami. Wyposażona w osobny przycisk włączania/wyłączania płytki Touch Pad. Akumulator Technologia : Litowo-jonowy, 9 ogniw, akumulator o dużej pojemności. Maksymalny czas pracy : do 12 godz. 55 min (Mobile Mark™ 2007). Zasilacz prądu przemiennego Napięcie wejściowe : zasilacz prądu przemiennego z funkcją automatycznego wykrywania napięcia zasilania (100/240 V), do użytku na całym świecie. Napięcie wyjściowe : 19 V Prąd wyjściowy : 3.42 Automatyczna blokada stacji dysków optycznych Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych Blokada Kensington Ochrona dysku twardego z przyspieszeniomierzem 3W Klawiatura odporna na zalanie Obsługa audio w formacie HD Oznaczania znakiem CE System operacyjny: Microsoft Windows 7 PL 64 bit. Torba na laptopa + myszka. |  | 24 miesiące | 2 szt. |  |  |  |
| 5 | Stacja dokująca do komputera z poz. 4 Złącze D-Sub1 szt. Złącze audio (wejście)1 szt. Złącze audio (wyjście)1 szt. Złącze USB 2.0 (standard)4 szt. Złącze RJ-451 szt. Złącze RS-232 (serial)1 szt. Złącze zasilania1 szt. |  | 12 miesięcy | 2 szt. |  |  |  |
| 6 | Monitor LCD Format ekranu monitora: panoramiczny Przekątna ekranu 24 cali Typ panela LCD TFT TN Technologia podświetlenia LED Matryca "błyszcząca" (glare) Nie Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli Czas reakcji matrycy 2 ms Jasność 250 cd/m2 Kontrast 5000000:1 Kąt widzenia poziomy 170 stopni Kąt widzenia pionowy 160 stopni Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Regulacja cyfrowa (OSD) Tak Złącza wejściowe 15-stykowe D-Sub Pozostałe złącza 1 x HDMI Pobór mocy (praca/spoczynek) 27/0,3 Wat Możliwość pochylenia panela (tilt) Tak Możliwość zabezpieczenia (Kensington) Nie Kolor obudowy czarno-czerwony |  | 36 miesięcy | 6 szt. |  |  |  |
| 7 | Komputer stacjonarny Nazwa komponentu: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Procesor: Procesor ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście Sysmark 2007 Overall wynik min. 245 punktów (wyniki dostępne na stronie http://www.anandtech.com ) Pamięć operacyjna: 4GB (1x4096MB) 1333MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny Parametry pamięci masowej: Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. Wydajność grafiki : Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Obudowa: Małogabarytowa typu small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25" zewnętrzne typu "slim" i 1 szt 3,5" wewnętrzne. Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 700mm; waga max 6 kg Zasilacz o mocy max 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procesu POST Awarię BIOS-u Awarię procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 17 specyfikacji, podpunkt 4 Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. BIOS: BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie "no BOOT", czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych. portów. Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy Dodatkowe oprogramowanie: Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Otrzymywanie informacji WMI - Windows Management Interface, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych. Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie "Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych", pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Ergonomia: Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5" dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco - diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. Warunki gwarancji: 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7 Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego - wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Wsparcie techniczne producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera - do oferty należy dołączyć link strony. Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 9 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; Płyta główna z wbudowanymi 1 złączem PCI Express x16 i 1 złączem PCI Express x1; 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA 2.0; Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Klawiatura + mysz |  | 36 miesięcy | 5 szt. |  |  |  |
| 8 | SERWER Obudowa: Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, wyposażona w ekran LCD umożliwiający diagnostykę, dostarczona wraz z szynami Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora, również w technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Procesor: Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2.4GHz pamięć L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. Pamięć RAM: 8GB DDR3 RDIMM 1333MHz, płyta główna powinna umożliwiać obsługę minimum 32GB pamięci RAM Zabezpieczenia pamięci RAM ECC, advanced ECC, SBEC, SDDC (lub równoważny) Gniazda PCI: Minimum 2 złącza PCIe drugiej generacji w tym jedno PCIe x8, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości. Interfejsy sieciowe: Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej, Napęd optyczny: Wewnętrzny DVD+/-RW Dyski twarde: Możliwość instalacji minimum 4 dysków HotPlug 3,5‘‘: SATA, SAS ,SSD. Zainstalowane 3 dyski 500GB typu HotPlug SATA 3,5“ 7,2krpm, skonfigurowane w RAID 5 przy użyciu programowego kontrolera. Porty 6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA Video: Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Elementy redundantne HotPlug Min. Zasilacze, dyski twarde Zasilacze: Redundantne, Hot-Plug o mocy minimalnie 400W każdy. Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Diagnostyka: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury Karta Zarządzania: Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca umożliwiająca: - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 Certyfikaty: Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla MS Windows Server 2008 w wersji x86, x64 i R2 x64. Warunki gwarancji: Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dokumentacja użytkownika: Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  | 36 miesięcy | 2 szt. |  |  |  |
| 9 | Notebook Typ: Komputer przenośny typu notebook z matrycą 3D 17,3" o rozdzielczości FHD WLED (1920x1080) Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Wydajność obliczeniowa: Komputer powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6270 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć operacyjna RAM: 4GB (1x4096MB) możliwość rozbudowy do min 16GB, trzy sloty wolne Parametry pamięci masowej: Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. (wolne miejsce na podłączenie drugiej pamięci masowej) Karta graficzna: Z pamięcią 3 GB, niewspółdzieloną z systemem operacyjnym, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11 i Shader 5.0, OpenCL, Open GL 4.0, PureVideo HD, 3D Vision, Bitstream HD Audio. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio ze wsparciem dla 5.1, wbudowany system certyfikowanych głośników JBL Harman 2.1 (2 x 1,5W + głośnik niskotonowy 2,5W) Wymagania dotyczące baterii i zasilania: Podstawowa 9-ogniwowa, min 90 WHr Lithium Ion Zasilacz o mocy min 150W Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 64bit oraz Windows Touch (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL wraz z Windows Logo Verification Report) Certyfikaty i standardy: - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Certyfikat Energy Star 5.0 - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Waga Max. 4 kg z baterią 9-cell Warunki gwarancji: 3 lata w następnym dniu roboczym Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Wymagania dodatkowe: - Port sieci LAN 10/100/1000 – RJ 45 ze wsparciem dla WoL - Wbudowany moduł Bluetooth - Wireless LAN 802.11 b/g/n - Wbudowane porty: 2 x USB 2.0 w tym jedno z funkcjonalnością eSATA, czytnik kart 9 w 1 z obsługą kart: SD, SDIO, SDXC, SDHC, MS, MS Pro, MMC, MSXC, xD, - Porty audio: wyjście audio współdzielone z wyjściem liniowym, wyjście słuchawkowe współdzielone z cyfrowym S/PDIF (combo), wejście mikrofonowe współdzielone z wejściem liniowym - Z tyłu notebooka: 2 x USB 3.0, HDMI 1.4, mini-DiplayPort, RJ-45, slot na zabezpieczenie typu Kensington - Kamera internetowa wbudowana fabrycznie w ramkę matrycy, 2.0 MPIX HD z mikrofonem cyfrowym Klawiatura (układ US -QWERTY) z min 103 przyciskami z wydzieloną z prawej strony dodatkową strefą klawiszy numerycznych - Touchpad - Nagrywarka DVD+/-RW - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Przyciski sterowania multimediami: - wyświetlacz zewnętrzny, sieć bezprzewodowa włączona/wyłączona, wydłużony czas działania baterii, jasność -, jasność +, wyciszenie, głośność -, głośność +, przewijanie, odtwarzanie/wstrzymanie, przewijanie do przodu, przycisk dezaktywacji panelu dotykowego - Tuner TV zintegrowany - Klawiatura podświetlana - Torba do laptopa: - amortyzowana kieszeń na notebooka - pasek mocujący notebooka - główna komora z miejscem na dokumenty - przednia kieszeń na akcesoria - kieszeń na dokumenty - rączka - pasek na ramię - Mysz: - Maksymalna precyzja ruchów kursora jest zapewniona praktycznie na każdej powierzchni — nawet na szkle (o grubości co najmniej 4 mm). - Kabel do ładowania Micro-USB - Technologia laserowa - Zasilacz - Futerał na ładowarkę - Odbiornik USB - Przedłużacz odbiornika - CD - Krótka instrukcja obsługi - Przewodnik ze wskazówkami - 3 letnia gwarancja - Podkładka pod mysz |  | 36 miesięcy | 1 szt. |  |  |  |
| 10 | Pamięć – Serwer HP 2 x 4GB Do serwera Typ serwera: HP Proliant DL380 G5 ; obecnie na serwerze jest zainstalowana pamięć o symbolu : Micron 18HF12872FD667D5D3, 2x1 FB DDR2 667 ECC. |  | 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |
| 11 | Dyski twarde do serwera HP 2 x 500 GB SATA Do serwera Typ serwera: HP Proliant DL180 G6 ; dyski wraz z kieszeniami i zespołem stelaży do montażu kieszeni w serwerze oraz kablem połączeniowymi. Obecnie zainstalowane są 4 dyski SATA. |  | 24 miesiące | 1 kpl. |  |  |  |
| 12 | Komputer stacjonarny Procesor: Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 2260 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php Płyta główna/ Gniazda rozszerzeń, zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej i trwale oznaczona jego logo. - 1 złącze PCI Express x16, 1 złącze PCI Express x1, 2 złącza PCI, 2 złącza DIMM Pamięć RAM - min 2GB - możliwość rozbudowy do min. 4 GB Dysk twardy: min. 500GB SATAII 7200 obrotów Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW S-ATA 5,25" (nie dopuszcza się napędów typu Slim) wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. Napęd przystosowany do pracy w pozycji poziomej i pionowej. Czytnik kart: Wbudowany Czytnik kart pamięci mulitimedialnych Karta dźwiękowa: Zintegrowana, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps Karta graficzna: zintegrowana, złącze video zgodne z oferowanym monitorem Porty I/O: 1x port sieciowy RJ 45, :min. 8 portów USB (w tym min. 4 wyprowadzone na panelu przednim obudowy), 1x port D-Sub, 2x port PS2, 1x Serial port (COM1) Obudowa/Zasilacz : Obudowa stojąco-leżąca, o sumie wymiarów nie wiekszej niż 101cm. Minimalna ilość wnęk: 2x 5.25" zewnętrzne, 4x 3.5" wewnętrzne, 2x 3.5” zewnętrzne. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów optycznych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych). , zasilacz o mocy min. 250W z aktywnym filtrem PFC Klawiatura USB kolorystycznie zgodna z całym zestawem komputerowym Mysz optyczna min. 800 dpi, USB z dwoma przyciskami oraz rolką System operacyjny: FreeDOS Bezpieczeństwo: Złącze blokady kensington oraz oczko w obudowie do założenia kłódki, Czujnik otwarcia obudowy. Gwarancja: min 12 miesięcy door to door – gwarancja producenta Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. Certyfikaty i normy: Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)., Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na obudowie komputera, Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 Uwaga: Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych warunków. Uwaga: Dopuszcza się by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w języku angielskim. Inne: Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony internetowej producenta komputera. Klawiatura +mysz |  | 24 miesiące | 2 szt. |  |  |  |
| 13 | Monitor LCD Cecha Wymagania: Wielkość przekątnej ekranu/ Format: in. 18.5” , 16:9 Typ ekranu: odwzorowanie 16,7 mln kolorów Wielkość plamki: max. 0.3 mm Rozdzielczość natywna minimum :1366x768 pikseli Jasność: Min. 200 cd/m2 Kontrast: Min. 5000:1 Czas odpowiedzi: Max. 5 ms Złącza: 1x VGA, System VESA Tak, 100x100 Regulacja pochylenia ekranu: -5̊ do 15̊ Kable Fabrycznie dostarczone w zestawie: kabel analogowy VGA , kabel zasilający, Gwarancja: 36 miesięcy door to door Certyfikaty, normy ,dokumentacja: (Uwaga: dołączyć do oferty) TCO 0.3, Deklaracja zgodności CE, Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważny |  | 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |
| 14 | Urządzenie wielofunkcyjne Drukowanie, kopiowanie, skanowanie w kolorze, fax Drukowanie/kopiowanie Szybkość druku i kopiowania: maks. 33 str./min Wbudowany moduł druku dwustronnego Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi Czas oczekiwania na pierwszy wydruk: 7 sek. Czas oczekiwania na pierwszą kopię: 8 sek. Pamięć: min.128 MB RAM Interfejs: USB 2.0, Fast Ethernet, dodatkowe gniazdo USB 2.0 na panelu urządzenia Podajnik 250 ark. + wielofunkcyjny 50 ark. Opcjonalny podajnik: 550 arkuszy Rodzaje nośników: papier A5, A4; koperty B5, C5; karty B6 Poziom hałasu w czasie pracy: 54 dBA Maksymalne obciążenie: 80.000 str./miesiąc Języki drukarki, emulacje : PCL 5e, PCL 6, PPDS, PostScript 3 Emulation, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification) Skaner kolorowy z podajnikiem automatycznym dupleksowy z rewersem Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, głębia koloru 24 bity Skalowanie: 25-400% Pojemność podajnika automatycznego 50 ark. Możliwość zastosowania tonera u wydajności min 9000 stron Gwarancja 12 miesięcy z serwisem realizowanym w miejscu użytkowania, |  | 12 miesięcy | 1 szt. |  |  |  |
| 15 | Oprogramowanie - System do audytowania i kontroli użytkowników (80 klientów + 2 konsole zarządzania) Zarzadzanie sprzętem Zdalne wykrywanie komputerów w sieci Automatyczne wykrywanie adresów IP, MAC, DNS, Systemu Operacyjnego wraz z informacja o aktualizacji Wykorzystanie Active Directory do tworzenia drzewa sieci Szczegółowa informacja na temat podzespołów sprzętu (procesor, bios, płyta główna, pamięć, dyski twarde, monitory, karty Inwentaryzacja osprzętu komputerowego (monitory, drukarki, myszki, urządzenia sieciowe) Inwentaryzacja dowolnych elementów wyposażenia (biurka, szafy, telefony, etc.) Możliwość użycia makrodefinicji w celu spersonalizowania nazw elementów w drzewku wyposażenia. Grupowanie, sortowanie i filtrowanie po dowolnie nadanych atrybutach Możliwość podpinania dowolnych załączników, np. skany faktur, gwarancji oraz wszelkich innych plików Możliwość przypisania sprzętu do konkretnych osób Możliwość przypisania sprzętu do dowolnej lokalizacji Możliwość definiowania własnych, dowolnych atrybutów sprzętu Możliwość definiowania szczegółowych informacji finansowych Definiowanie bazy dostawców sprzętu i oprogramowania Ewidencja zdarzeń serwisowych Możliwość operowania zdarzeniami serwisowymi na poziomie grup lub zbiorów elementów wyposażenia Informacja na temat pojemności dysków twardych oraz wolnego miejsca Generowanie etykiet z kodami kreskowymi do inwentaryzacji wyposażenia Drukowanie lub zapisywanie do pliku raportów ze szczegółami sprzętu Możliwość cyklicznego wykonywania skanowania sprzętu z różnymi ustawieniami Skanowanie WMI w skanerze "dyskietkowym" (Pen Drive) Automatyczne monitorowanie i raportowanie zmian w podzespołach sprzętu Zarzadzanie oprogramowaniem Inwentaryzacja licencji Kompletna informacja na temat posiadanych licencji (typ, producent, czas ważności, informacje finansowe) Definiowanie własnych, dowolnych atrybutów licencji Podpinanie załączników w dowolnym formacie Definiowanie wymaganych atrybutów legalności (faktura, nośnik, COA, etc.) Automatyczna kontrola zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania bez zlecania skinów Zdalny skan komputerów (bieżący lub okresowy) Identyfikacja zainstalowanych aplikacji Możliwość jednoznacznego rozpoznawania aplikacji na podstawie kilku plików Możliwość cyklicznego wykonywania skanowania plików z różnymi ustawieniami Prawidłowe rozpoznawanie aplikacji nawet mimo zmiany jej nazwy Skanowanie plików skompresowanych Skanowanie komputerów niepodłączonych do sieci Śledzenie zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania Audyt oprogramowania rozliczany automatycznie - informacja o stanie posiadanych licencji i faktycznie zainstalowanych programach Historia audytów (Wyniki audytów są przechowywane w bazie danych - można do nich wracać w dowolnej chwili, porównywa Wykrywanie plików multimedialnych Wykrywanie i inwentaryzacja plików dowolnego typu (np. multimedia, czcionki, grafika) Bezpłatna, automatycznie aktualizowana baza wzorców aplikacji Możliwością definiowania własnych wzorców oprogramowania Możliwość zdefiniowania indywidualnych projektantów wzorców oraz możliwość wyboru wzorców utworzonych przez danego Wsparcie procesu Audytu przez zaimportowanie materiału zdjęciowego i jego obróbkę Tworzenie licencji na podstawie dokumentacji zdjęciowej Wykrywanie kluczy/identyfikatorów programów Definiowanie licencji przeznaczonych do przyszłego zakupu Definiowanie kluczy seryjnych i przypisywanie do licencji Gotowe metryki audytowanego komputera - załącznik do protokołu przekazania stanowiska komputerowego (sprzętu) Możliwość ręcznej ingerencji w skalny - pomijanie wybranych aplikacji w raportach audytu, tworzenie filtrów danych. Drukowanie lub zapisywanie do pliku raportów ze szczegółami oprogramowania Porównanie stanu zainstalowanych aplikacji na podstawie wyników z dowolnych skinów Zbiorcze raporty wyników skanowania oprogramowania - rejestry, pliki, systemy operacyjne, kluczy zainstalowanych aplikacji Zdalna instalacja dowolnego oprogramowania zgodnego ze standardem Windows Installer (*.msi) Zaawansowany tryb edycji licencji stosowany przez profesjonalne firmy audytorskie Kontrola wykorzystania sprzętu i oprogramowania Dane gromadzone dla konkretnych użytkowników (na bazie loginów) - jeden użytkownik może mieć przypisanych wiele loginów Analiza aktywności użytkowników Analiza przerw w pracy Analiza jakości pracy (liczba kliknięć myszą, liczba wpisanych znaków) Analiza historii uruchamianych aplikacji wraz ze stopniem ich wykorzystania Analiza wykorzystania poszczególnych aplikacji w czasie Analiza czasu działania aplikacji na pierwszym planie i sumarycznie Analiza treści nagłówków uruchamianych aplikacji Statystyki najczęściej wykorzystywanych aplikacji Statystyki wykorzystania komputerów przez poszczególnych użytkowników Statystyki aktywności pracownika i grup pracowników Kontrola wydruków - historia zadań drukowania zainicjowanych przez poszczególnych użytkowników Informacje o drukowanych dokumentach (osoba, nazwa pliku, ilość stron, ilość kopii, cz-b/kolor, dpi) Monitorowanie wydruków na drukarkach sieciowych. Monitorowanie użytkowników stacji terminalowych Informacja o operacjach na nośnikach zewnętrznych (CD/DVD, HDD, FDD, Pen Drive, etc.) Blokowania niepożądanych aplikacji. Programy mogą być blokowane dla całej firmy lub tylko dla wybranych urządz. Możliwość autoryzacji nośników zewnętrznych Konfigurowanie praw dostępu do plików i katalogów zapisanych na nośnikach zewnętrznych Możliwość blokowania dostępu do napędów zewnętrznych (m.in. HDD, FDD, Pen Drive, etc.) Komunikacja z użytkownikami (Skype, mail) bezpośrednio z zakładki Pracownicy Odczytywanie informacji o użytkownikach z Active Directory Baza danych teleadresowych użytkowników z możliwością tworzenia raportów i zestawień Ewidencja zdarzeń przypisanych do użytkowników Powiadomienia przesyłane w czasie rzeczywistym o zdarzeniach, które miały miejsce w obrębie infrastruktury, systemu lub Informacje o awariach, poczynaniach użytkowników: zakończonej aktualizacji, akcji podpięcia przenośnych dysków, Informacje o ostatnio zalogowanych osobach na stacjach klienckich. Kontrola wykorzystania Internetu Raporty dotyczące aktywności użytkowników w Internecie oparte na loginach - jeden użytkownik może mieć przypisanych Dokładna analiza czasu przebywania na poszczególnych stronach lub domenach Analiza liczby wejść na poszczególne strony lub domeny Analiza transferów komunikatorów internetowych (bez informacji o treści rozmów) Analiza ruchu FTP (informacje o transferach, operacje na plikach, typy plików) Blokowanie stron internetowych dla poszczególnych komputerów Analiza odwiedzanych domen i stron Kategoryzowanie stron internetowych Zdalny helpdesk Zdalne operacje na plikach i katalogach Zdalne zarzadzanie procesami i rejestrem Monitorowanie na odległość pracy wykonywanej na komputerze Zdalny podgląd pulpitów wielu stacji ( Funkcja Company Online) Możliwość wywołania Windows Remote Desktop na danej stacji z poziomu aplikacji Możliwość wysyłania wiadomości do użytkowników Możliwość uruchamiana na stacjach programów z wiersza poleceń Command Line Możliwość zdalnego uruchamiania komputera za pomocą funkcji Wake-On-Lan Możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad stacja robocza Możliwość przesłania kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete w zdalnym pulpicie. Możliwość wysłania pytania o zgodę na zdalny dostęp lub wysłania komunikatu z informacja o rozpoczęciu podgl Obsługa wielu monitorów dla podglądu pulpitu. Inne Możliwość wyboru silnika bazy danych - MS SQL (również darmowe dystrybucje) lub PostgreSQL (darmowy, bez limitów wielko Swobodna migracja danych pomiędzy MS SQL i PostgreSQL Zdalna instalacja i deinstalacja agentów na stacjach roboczych Odczytywanie struktury sieci z Active Directory Możliwość definiowania nieograniczonej liczby użytkowników programu Indywidualny login i hasło dla poszczególnych użytkowników Zarzadzanie uprawnieniami użytkowników - możliwość ograniczenia dostępu do poszczególnych funkcji programu Zabezpieczenie Agentów przed nieautoryzowanym dostępem Możliwość eksportowania danych do plików zewnętrznych (Excel, html, CSV, PDF, TXT, MHT, RTF, BMP) Przystosowanie do pracy w sieciach WLAN Możliwość tworzenia wielu kontekstów (firm lub oddziałów) na wspólnej bazie danych Centrum informacji - przekrojowy raport na temat zdarzeń oraz statusu monitorowanych komputerów i użytkowników Wielopoziomowe drzewo lokalizacji Możliwość wyszukiwania danych w tabelach raportów. Możliwość dowolnego definiowania grup sprzętu i użytkowników Możliwość tworzenia dowolnych raportów ad-hoc - sortowanie kolumn grupowanie, ukrywanie/odkrywanie kolum Możliwość definiowania i zapamiętywania własnych widoków Możliwość eksportu danych bezpośrednio do MS Excel Budowanie zestawień metoda drag'n'drop Budowa modułowa z możliwością przypisywania określonych wtyczek programu (funkcji) do poszczególnych Agentów Szyfrowanie danych (SSL) Mechanizm zdalnego pobierania bieżących aktualizacji do programu Help kontekstowy wraz z podręcznikiem użytkownika w polskiej wersji językowej System pomocy kontekstowej oraz tool-tips Możliwość definiowania ustawień pracy Agentów (optymalizacja dla dużej liczby komputerów) Automatyczna i manualna konserwacja bazy danych Specyfikacja techniczna Rozproszona architektura systemu: Serwer, Master, Agent Praca w oparciu o MS SQL Server (również nieodpłatne dystrybucje 2005/2008) Praca w oparciu o PostgreSQL (nieodpłatna dystrybucja pod Windows - bez limitu wielkości bazy danych) Obsługa systemów operacyjnych - Agent: MS Windows 95 (skan pen-drive),MS Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP, 2000 Obsługa systemów operacyjnych - Master : MS Windows XP, 2000 Server, Vista, 2008 Server, Windows 7 Obsługa systemów operacyjnych - Serwer: MS Windows XP, 2000 Server, Vista, 2008 Server, Windows 7 dyski twarde, monitory, karty graficzne i muzyczne, etc. ) faktycznie zainstalowanych programach dowolnej chwili, porównywać je i generować stosowne raporty) utworzonych przez danego projektanta komputerowego (sprzęt + oprogramowanie) tworzenie filtrów danych. kluczy zainstalowanych aplikacji przypisanych wiele loginów i pracować na różnych komputerach wybranych użytkowników. infrastruktury, systemu lub użytkowników wybranych dysków, włożenia płyt do napędów CD/DVD, śledzenie uruchomienia aplikacji przez użytkownika, monitorowanie o małej ilości wolnego miejsca na dyskach. |  | 12 miesięcy | 1 szt. |  |  |  |
| 16 | Zasilacz awaryjny Moc pozorna 1500 VA Moc rzeczywista 865 Wat Architektura UPSa line-interactive Maks. czas przełączenia na baterię brak danych Liczba i rodzaj giazdek z utrzymaniem zasilania 3 x SCHUKO Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową 3 x SCHUKO Typ gniazda wejściowego French/Belgian Czas podtrzymania dla obciążenia 100% 7,6 min Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 19,9 min Zimny start Tak Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak Sinus podczas pracy na baterii Nie Porty komunikacji USB Port zabezpieczający linie danych • RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL • RJ45 - linia 10/100/1000BaseT Diody sygnalizacyjne Wyświetlacz LCD Alarmy dźwiękowe : • znaczne wyczerpanie baterii • przeciążenie UPSa • praca z baterii Typ obudowy Tower Wyposażenie standardowe • kabel zasilający • Kabel USB • Instrukcja obsługi Dołączone oprogramowanie brak danych Masa netto około 12,7 kg Kolor czarny |  | 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |
| 17 | Drukarka laserowa monochromatyczna Maksymalna prędkość druku A4: 33 str./min Procesor: 400MHz Pamięć: 32MB z możliwością rozbudowy do 160MB Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony - 6,5 sek. Rozdzielczość rzeczywista 1200x1200 dp Cykl miesięczny: 50 000 stron Druk dwustronny automatyczny PCL 5e, PCL 6 Interfejsy: USB 2.0, Ethernet Opcje papieru: Podajnik ilość: 2 pojemność: 250 ark.+ 1 (max. pojemność podajników 801 ark ) Odbiornik: 150 ark. Rozmiary papieru A4, A5, A6, JIS B5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement Środowisko: Windows (98, 2000, Me, NT 4, XP) i Server 2003, Macintosh (OS X, OS 9.X), Możliwość zastosowania tonera o wydajności min 3500 stron. |  | 12 miesięcy | 2 |  |  |  |
| 18 | Cyfrowa kopiarka monochromatyczna ze skanerem i możliwością drukowania Drukarka sieciowa Skaner sieciowy kolorowy Obsługiwany format papieru A3-A6 Szybkość kopiowania/drukowania min. 18 kopii/min. Zoom 25-400% Czas nagrzewania 25s Czas uzyskania pierwszej kopii 7,2s Kopiowanie ciągłe 999 kopii Dupleks Kaseta na 250 arkuszy papieru Możliwość rozbudowy o dodatkowe kasety do łącznej poj. 1100 ark papieru Interfejs: 10/100Base Podajnik boczny na 100 arkuszy Obsługa papieru o gramaturze 56-200 g/m2 Dwustronny podajnik oryginałów RSPF Serwisowanie urządzenia u zamawiającego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez serwis autoryzowany producenta. |  | 96 miesięcy | 1 |  |  |  |
| 19 | Cyfrowa kopiarka kolorowa ze skanerem i możliwością drukowania. Szybkość kopiowania : A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 12/12 str./min. (w kolorze i w czerni) Szybkość drukowania: A4: max. 22/22 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 12/12 str./min. (w kolorze i w czerni) System kopiowania : Laser Skala szarości: 256 Zasobniki papieru : kaseta na 500 arkuszy A5-A3+, 60-256g/m2 kaseta na 500 arkuszy A5-A3, 64-256g/m2 podajnik ręczny na 150 arkuszy 60-271g/m2 Moduł duplexu : A5-A3+, gramatura: 64-256g/m2 Format papieru : max. 311 x 457 mm baner max. 297 x 1,200 mm Gramatura papieru : 64-271 g/m2 Obszar wydruku max. 305 x 449 mm baner max. : 289 x 1,192 mm Czas nagrzewania: Mniej niż 45 sekund Wymiary : 643 x 770 x 842 mm (z podajnikiem) Waga: Około 98kg (bez opcji) Zasilanie: 220-240 V / 50Hz Specyfikacja kopiarki Podajnik dokumentów : Automatyczny, dwustronny podajnik dokumentów Format: A6 – A3 Wielokrotność kopiowania :1 - 9999 Pomniejszenie/powiększenie : 25% - 400% krokowo co 0.1% Czas uzyskania pierwszej kopii A4 : 11 s w kolorze 7.5 s w czerni Pamięć urządzenia : 2 GB Dysk Twardy: 250 GB Rozdzielczość : max. 1800 x 600 dpi Specyfikacja drukarki Kontroler : standard: wbudowany kontroler 667 MHz Rozdzielczość : 800 x 600 dpi Karta sieciowa : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT Protokoły sieciowe : TCP/IP (IPv4/IPv6), BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, DHCPv6, AutoIP, SLP, SNMP, FTP, LPR/LPD, RAW Socket, SMBover, TCP/IP, IPP, HTTP, POP, SMTP, LDAP, NTP, SSL, IPX/SPX, AppleTalk, Bonjour, NetBEUI, WebDAV, DPWS, S/MIME, IPsec, DNS, DynamicDNS, LLMNR, LLTD Język opisu strony : PCL6, PostScript 3 Emulation Interfejs: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 1.1/2.0, USB Host Sterowniki : Windows 2000/XP/Vista/7/NT4.0 SP6/2003 Server/2008 Server, XP/Vista x64/Windows 2003 Server/2008 Server x64 Edition, Mac OS 9.2 or later, Mac OS X ver 10.2 or later, Mac Intel version OS 10.4 or later, Red Hat Enterprise Linux Specyfikacja skanera Rozdzielczość : max. 600 x 600 dpi Szybkość skanowania : do 70 str./min. (B&W/kolor 300dpi) Rozmiar oryginałów : A3 Format skanowania: TIFF, PDF, Compact PDF, Szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Compact XPS Skanowanie do: e-mail/FPT/iFAX/BOX/SMB/USB/WebDAV/to-me/Home,Twain-Scan Pamięć: 2,048 MB dzielona z systemem Podajnik ręczny Podajnik 2 kasetowy Adresy skanowania: 2100, wsparcie LDAP Serwisowanie urządzenia u zamawiającego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez serwis autoryzowany producenta |  | 48 miesięcy | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |