Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia  - Część 1

- PRACOWNIA ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI

1) Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest wspomagany komputerowo system nauczania 
z interfejsem, który umożliwia interaktywną komunikację między oprogramowaniem na komputerze PC a realnym światem doświadczeń.  System  powinien obejmować  interfejs współpracujący z odpowiednimi kartami rozszerzeń zawierającymi rzeczywiste elementy i urządzenia elektryczne, elektroniczne oraz osprzętem i oprogramowaniem, które musi zapewniać teoretyczną podbudowę dla realizowanych ćwiczeń, a także umożliwiać  interpretację wartości pomiarowych, sterowanie, wizualizację urządzeń sieciowych, generatorów sygnałów, urządzeń pomiarowych itp. w oparciu o instrukcję ćwiczeniową. Dodatkowo tok nauczania powinien umożliwiać  ręczne wyszukiwanie błędów w sprzęcie doświadczalnym.

2) Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja ilościowa elementów składowych oraz kursów (zestawów ćwiczeń) wchodzących 
w skład opisanego powyżej systemu zawarta jest w tabeli poniżej.

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry opis | Ilość sztuki/zestawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Wyposażenie podstawowe systemu |  |  |
| 1 | Interfejs systemu z podstawowymi wirtualnymi przyrządami pomiarowymi, zasilaczem 1-fazowym, przewodem sieciowym, kablem z wtykami USB, CD-ROM z oprogramowaniem podstawowym | 6 |
| 2 | Moduł eksperymentalny systemu | 12 |
| 3 | Zestaw dodatków do stanowiska podstawowego (boczniki, zworki, zestaw przewodów łączeniowych) | 8 zestawów |
| Wyposażenie uzupełniające systemu |  |  |
| 4 | Uzupełniający zasilacz (z napięciem trójfazowym) | 6 |
| Wyposażenie opcjonalne systemu |  |  |
| 5 | Multimetr cyfrowy współpracujący z interfejsem podstawowym | 6 |
| 6 | Stroboskop współpracujący z interfejsem podstawowym | 3 |
| Kursy (zestawy ćwiczeń) systemu z zakresu Elektrotechniki |  |  |
| 7 | Technika prądu stałego | 2 |
| 8 | Technika prądu zmiennego | 3 |
| 9 | Technika prądu trójfazowego | 3 |
| 10 | Magnetyzm / Elektromagnetyzm | 2 |
| 11 | Środki ochronne i systemy sieci | 1 |
| 12 | Technologia sterowania / układy stycznikowe | 1 |
| Kursy (zestawy ćwiczeń) systemu z zakresu Elektroniki |  |  |
| 13 | Podzespoły półprzewodnikowe | 3 |
| 14 | Układy tranzystorowe i wzmacniające | 3 |
| 15 | Wzmacniacze operacyjne | 2 |
| 16 | Projektowanie układów z NI Multisim | 2 |
| 17 | Półprzewodniki mocy | 1 |
| 18 | Układy zasilające | 1 |
| 19 | Impulsowe układy zasilające | 1 |
| Kursy (zestawy ćwiczeń) systemu z zakresu Techniki cyfrowej |  |  |
| 20 | Bramki i przerzutniki | 3 |
| 21 | Układy sekwencyjne | 3 |
| 22 | Układy użytkowe | 3 |
| 23 | Układy przetwornikowe | 1 |
| Kursy (zestawy ćwiczeń) systemu z zakresu Maszyn Elektrycznych |  |  |
| 24 | Maszyny prądu stałego | 1 |
| 25 | Maszyny asynchroniczne | 1 |
| 26 | Maszyny synchroniczne i maszyny pierścieniowe | 1 |
| 27 | Silniki krokowe | 1 |
| 28 | Transformator prądu trójfazowego | 1 |
| Kursy (zestawy ćwiczeń) systemu z zakresu Elektrotechniki Samochodowej |  |  |
| 29 | Alternator | 1 |
| 30 | Sensoryka w pojazdach samochodowych | 1 |
| 31 | Sygnały modulowane szerokością impulsu (PWM) | 1 |
| 32 | System instalacji elektrycznej CAN | 1 |
| 33 | AIRBAG z ukł. sterowania i mechanizmem wyzwalającym | 1 |
| Kurs (zestawy ćwiczeń) z zakresu Techniki Pomiarowej |  |  |
| 34 | Pomiary RLC | 1 |

Poniżej zostały opisane elementy stanowiące niezbędne  wyposażenie systemu wraz z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

1.  Interfejs główny - centralne urządzenie komplementarnego systemu nauczania, które  powinno udostępniać  wejścia i wyjścia, przełączniki, przekaźniki, źródła i urządzenia pomiarowe np. wirtualne, niezbędne do wykonywania doświadczeń.

a) Wyposażenie interfejsu:

- procesor 32-bitowy z pamięcią danych pomiarowych

- interfejs USB,

- magistrala do równoczesnego przyłączenia dowolnie wielu stanowisk doświadczalnych umożliwiających ich współpracę

- wyjście analogowe, +/- 10 V, 200mA, DC — 1 MHz, poprzez gniazda BNC i gniazda 2 mm

- 2 analogowe wejścia wzmacniacza różnicowego o szerokości pasma 4 MHz, 9 zakresów pomiarowych, pamięć 2x 23k, dostęp poprzez gniazda BNC i gniazda 2 mm

- 16-bitowe wyjścia sygnałowe, 8-bitowe na gniazdach 2 mm, TTL / CMOS, częstotliwość taktowania 0–100 kHz,

- 16-bitowe wejścia sygnałowe, do tego 8-bitowe na gniazdach 2 mm, pamięć 16-bitowa x 2k, TTL / CMOS, częstotliwość próbkowania 0–100 kHz,

- 8 przekaźników 24 V DC / 1 A, do tego 4 przekaźniki na gniazdach 2 mm

- zewnętrzny zasilacz sieciowy interfejsu z wejściem szerokozakresowym 100–250 V, 50–60 Hz, wyjścia 2 x +/- 15 V / 0,4 A; 2 x 5 V / 1 A

b) kabel USB umożliwiający komunikację modułów z  komputerem PC

c) Biblioteka wirtualnych urządzeń pomiarowych powinna zawierać

- woltomierze (AC,DC), amperomierze (AC,DC), moduł z 8 przekaźnikami, miernik uniwersalny: oscyloskop 2-kanałowy: regulowany zasilacz napięcia stałego, generator funkcji:, przebieg sinusoidalny, prostokątny i trójkątny, generator przebiegów definiowanych, generator impulsów, moduł z 16 wyjściami cyfrowymi, moduł z 16 wejściami cyfrowymi, wskaźnik binarny, wyświetlacz liczb szesnastkowych, dziesiętnych, ósemkowych, zasilacz prądu trójfazowego, regulowany zasilacz prądu stałego,  zasilacz prądu trójfazowego z dodatkowym regulowanym przesunięciem fazowym i częstotliwością taktowania

d) płyta CD/DVD z oprogramowaniem podstawowym

e) instrukcja obsługi w języku polskim

2. Moduł kart doświadczalnych (z możliwością łączenia kaskadowego) do podłączenia z interfejsem głównym - powinien zawierać:

- moduł sprzęgający do podłączania do interfejsu podstawowego i innych stanowisk doświadczalnych poprzez magistralę

- przyłącze od magistrali dla kart stanowiska doświadczalnego

- gniazda 2 mm udostępniające stałe i zmienne napięcia systemu

- uchwyt płytki prototypowej do doświadczeń z okablowanymi elementami i zintegrowanymi układami połączeń

- uchwyt miernika uniwersalnego przy zastosowaniu interfejsu podczerwieni (IrDa)

3. Zestaw akcesoriów dodatkowych do stanowiska podstawowego (boczniki, sitodruk 
z oznaczeniami, zworki, zestaw przewodów łączeniowych, przejściówki) - w ilości i wykonaniu zapewniającym wykonanie ćwiczeń w poszczególnych kursach - zestawach ćwiczeń

4. Dodatkowy zasilacz sieciowy prądu trójfazowego do komplementarnego systemu nauczania, stanowiący uzupełnienie podstawowego zasilacza sieciowego współpracującego z interfejsem podstawowym.

- musi mieć zwiększoną moc i dostarczać prąd trójfazowy.

- powinien mieć możliwość ustawienia parametrów za pomocą instrumentów wirtualnych (regulacja częstotliwości i amplitudy)

- wejście sieciowe: 100–250 V AC, 50–60 Hz za pomocą gniazda IEC (urządzenia z zasilaniem zewnętrznym) i dołączonego kabla sieciowego

- wyjście: 2 x 24 V / 2 A za pomocą kabla z 6-biegunowym gniazdem DIN

5. Uniwersalny multimetr laboratoryjny i przyrząd do pomiaru temperatury

Uniwersalny multimetr laboratoryjny i przyrząd do pomiaru temperatury z interfejsem IR, do wymagających, uniwersalnych pomiarów i rejestracji w edukacji, elektroenergetyce, technice procesowej itp o parametrach nie gorszych niż:

- 3 ¾-pozycyjny multimetr, rozdzielczość: ±3.100 cyfr

- podłączenie do systemu za pomocą interfejsu podczerwieni (IrDa)

- zakresy pomiarowe napięcia i prądu: 30 mV - 600 V DC, 3 V - 1000 V AC; 3 mA - 10 A DC; 30 mA - 10 A AC

- zakresy pomiarowe rezystancji: 30 Ω –30 MΩ

- zakresy specjalne: °C do pomiaru temperatury za pomocą PT 100/1000

- test ciągłości przewodów i test diod

- automatyczny wybór zakresu i wyłączenie baterii, funkcja Min/Max i Data-Hold

- wyświetlacz z paskiem graficznym i podświetleniem tła

- zakres dostawy: gumowe etui, kable pomiarowe, zapasowy bezpiecznik, bateria 9 V, certyfikat kalibracji

6. Stroboskop z ultrajasną diodą LED

Do bezdotykowego pomiaru prędkości obrotowych. Powinien współpracować z interfejsem podstawowym i testowym. Ustawienie częstotliwości błysków za pomocą wirtualnego instrumentu.

- regulowana jasność diod LED

- kabel połączeniowy z gniazdem BNC

- częstotliwość błysków 1 – 150 Hz

7. Oprogramowanie dołączone do systemu powinno zapewniać:

- interaktywne, kursy multimedialne do przekazywania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, animacje, grafiki i ilustracje w celu objaśnienia teorii i doświadczeń

- instrukcje do wykonywania doświadczeń, ocenę wyników doświadczeń, wyszukiwanie błędów, pytania do autotestu i rozwiązania wzorcowe

- możliwość dokonywania edycji i zmian we  wszystkich zadaniach (wskazana)

- udostępnienie instrumentów wirtualnych, które wykorzystywane są do pomiarów w czasie rzeczywistym i wytwarzania sygnałów wyjściowych

- możliwość podłączenia i wyświetlanie własnych kursów (wskazana)

- możliwość pracy w  języku polskim (wskazane)

- możliwość ponownej instalacji/odtwarzania np z płyty CD/DVD

- współpracę z systemem operacyjnym Windows 7,

8.  Karty rozszerzeń - mocowane w module eksperymentalnym powinny zawierać rzeczywiste elementy niezbędne do wykonania ćwiczeń objętych programem nauczania z poniższych dziedzin:

8.1.  Elektrotechnika - technika prądu stałego

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z różnymi układami połączeń oporników, kondensatorów i cewek

- karta/y stanowiska doświadczalnego z układami połączeń trzypunktowych

- karta/y stanowiska doświadczalnego z układami połączeń do badań oporników, których opór zależny jest od temperatury, światła i napięcia

- płyta CD z oprogramowaniem

Program nauczania:

- objaśnienie pojęcia elektryczności i przedstawienie przykł. wykorzystania elektryczności

- zapoznanie z pojęciami: prąd, napięcie i opór, poznanie różnych źródeł napięcia stałego

- badanie prostego obwodu prądowego, pomiary za pomocą woltomierza i amperomierza, pomiar mocy w obwodzie prądu stałego

- konstrukcje i kodowanie barwne oporników

- doświadczalne udowodnienie prawa Ohma i praw Kirchhoffa

- pomiary i badanie szeregowych, równoległych i mieszanych układów połączeń oporników

- pomiary układów połączeń trzypunktowych z opornikami stałymi/nastawnymi

- pomiary układów mostkowych

- badanie, pomiar i interpretacja charakterystyk oporników nastawnych (LDR, NTC, PTC, VDR)

- pomiarowe badanie cewek i kondensatorów w obwodzie prądu stałego

- wyszukiwanie błędów

8.2. Elektrotechnika - technika prądu zmiennego

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z elementami pasywnymi R, L, C, z możliwością łączenia ich za pomocą gniazd 2 mm

- karta/y stanowiska doświadczalnego z  obwodami rezonansowymi RLC, z możliwością strojenia

- karta/y stanowiska doświadczalnego z  transformatorem sieciowym,  transformatorem sygnałowym i układami połączeń z obciążeniami

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- budowa i zasada działania cewki, kondensatora, określenie i pomiar pojemności i indukcyjności

- badanie charakterystyki prądu przemiennego w układach połączeń trzypunktowych z elementami RC i RL

- badanie charakterystyki częstotliwościowej prostych układów filtrujących przy napięciach przemiennych i napięciach o przebiegu prostokątnym

- pomiar charakterystyki częstotliwościowej obwodów rezonansowych

- badanie charakterystyki obciążenia transformatorów: pomiary pod obciążeniem, w stanie jałowym i w stanie zwarcia

- zapoznanie z typowymi obszarami zastosowań transformatorów

- pomiary i analiza charakterystyki częstotliwościowej, obciążeniowej transformatorów

- wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania błędów za pomocą przekaźników)

8.3. Elektrotechnika - technika prądu trójfazowego

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z układem połączeń w gwiazdę i układem połączeń w trójkąt, jak również z obciążeniami rezystancyjnymi i pojemnościowymi

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z pojęciami sieci prądu trójfazowego

- pomiary wielkości fazowych i międzyprzewodowych w sieciach prądu trójfazowego, określenie pomiarowej zależności pomiędzy nimi

- badanie odbiorników rezystancyjnych i pojemnościowych w układzie połączeń w gwiazdę i w trójkąt

- określenie przesunięcia fazowego pomiędzy napięciami międzyprzewodowymi i fazowymi

- pomiar prądów wyrównawczych w przewodzie neutralnym i objaśnienie konsekwencji przerw w przewodzie neutralnym

- pomiary prądu i napięcia w przypadku obciążeń symetrycznych i niesymetrycznych

- pomiar mocy na odbiorniku prądu trójfazowego

8.4. Elektrotechnika - magnetyzm / elektromagnetyzm

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z przygotowanymi układami połączeń

- transformator ze zdejmowanym rdzeniem stalowym

- igła kompasu do badania pól magnetycznych

- elementy elektromagnetyczne: kontaktron, czujnik Halla i przekaźnik

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z materiałami magnetycznymi

- poznanie i objaśnienie pojęć związanych z magnetyzmem: np. pole magnetyczne, linie i natężenie pola

- badanie pola magnetycznego przewodu przewodzącego prąd, cewki (cewka powietrzna, cewka z rdzeniem)

- poznanie i objaśnienie pojęcia indukcji elektromagnetycznej

- objaśnienie budowy i sposobu działania transformatora

- badanie wpływu rdzenia stalowego na charakterystykę przenoszenia transformatora

- pomiarowe badanie transformatora przy różnych obciążeniach

- objaśnienie budowy elementów elektromagnetycznych: przekaźnik, kontaktron

- doświadczalne udowodnienie sposobu działania przekaźnika i kontaktronu

- doświadczalne badanie użytkowych układów połączeń z elementami elektromagnetycznymi: obwód sterujący z samo-podtrzymaniem, czujnik Halla

8.5. Elektrotechnika - środki ochronne i systemy sieci

Zakres dostawy:

Płyta doświadczalna do budowy różnych systemów trójfazowych, w tym: wyłącznik różnicowo-prądowy 4-biegunowy, 30 mA; transformator separujący, transformator niskiego napięcia bezpiecznego, czujnik prądu upływu - regulowany, model człowieka, symulator uziemienia, odbiornik jednofazowy, odbiornik trójfazowy, różne rezystory symulujące usterki, zestaw przewodów pomiarowych i mostków wtykowych, płyta CD-ROM z oprogramowaniem kursu

Treści dydaktyczne:

- budowa różnych systemów sieci (TN, TT, IT)

- ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim

- ochrona za pomocą separacji elektrycznej

- ochrona za pomocą niskiego napięcia ochronnego

- urządzenia ochronne

- wyłączniki różnicowo-prądowe

- pomiary i kontrola środków ochronnych

- pomiar rezystancji przewodu ochronnego

- pomiar oporności izolacji

- test wyłącznika różnicowo-prądowego z wyzwoleniem i bez

- pomiar uziemienia

- pomiar rezystancji pętli

8.6. Elektrotechnika - technologia sterowania i układy stycznikowe

Zakres dostawy

Płyta doświadczalna do techniki sterowania z programowanymi połączeniami, w tym:

styczniki główne, wyłączniki ochronne silnika, styczniki pomocnicze, uniwersalny przekaźnik czasowy, przekaźnik impulsujący, kontrolki świetlne, wyłączniki krańcowe, wyłącznik awaryjny, przyciski, przełącznik praca ręczna/automatyczna, nakładane maski projektowe (przykładowa zawartość poniżej), zestaw przewodów pomiarowych i mostków wtykowych, płyta CD z oprogramowaniem kursu

Treści dydaktyczne

- Zapoznanie się z podzespołami techniki sterowania

- Projektowanie układów sterowania

- Kontrola funkcjonalna z symulatorem połączeń

- Test funkcjonalny i wyszukiwanie usterek w projektach układów sterowania

Treści projektu (przykładowe):

Obsługa dwuręczna maszyny do cięcia (układ AND), sterowanie wentylatorem z różnych miejsc (układ OR), sterowanie pompą z samopodtrzymaniem (priorytet WYŁ.), sterowanie pompą z samo podtrzymaniem (priorytet WŁ.), sterowanie pompą z blokadą stycznikową, sterowanie pompą z układem impulsowym, sterowanie pompą z samopodtrzymaniem lub z układem impulsowym, sterowanie pompą z układem kolejnego włączania, sterowanie wiertarką z dmuchawą obcą (układ kolejnego włączania), sterowanie kierunkiem obrotów wiertarki (prosty układ ze stycznikiem nawrotnym), sterowanie bramą przesuwaną z blokowaniem przycisku, sterowanie dźwigiem z bezpośrednią zmianą kierunku, sterowanie dźwigiem z wymuszoną pauzą przy zmianie kierunku, zależne od czasu sterowanie taśmą, zależne od czasu sterowanie wentylatorem, ręczne przełączanie gwiazda-trójkąt, automatyczne przełączanie gwiazda-trójkąt bez obciążenia i  z obciążeniem, automatyczne przełączanie gwiazda-trójkąt ze stycznikiem nawrotnym, sterowanie bramą z listwą bezpieczeństwa, sterowanie prędkością obrotową w silnikach Dahlandera, sterowanie kąpielą zanurzeniową, sterowanie pompą z przekaźnikiem impulsującym

8.7. Elektronika - podzespoły półprzewodnikowe

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z diodowym układem połączeń (diody krzemowe, germanowe i diody Zenera).

- karta/y stanowiska doświadczalnego z fotokomórką i układem stabilizatora z diodą Zenera

- karta/y stanowiska doświadczalnego z tranzystorowym układem połączeń do budowy różnych układów połączeń (układ o podstawie emiterowej, układ o podstawie kolektorowej, z ujemnym sprzężeniem zwrotnym i bez)

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z typowymi konstrukcjami, właściwościami, zastosowaniem, działaniem diod

- wyznaczanie parametrów, charakterystyk statycznych i dynamicznych diod germanowych, krzemowych i diod Zenera

- badanie układów ograniczników i stabilizatorów z diodami Zenera

- badanie właściwości łączeniowych i wyznaczenie charakterystyki fototranzystora

- badanie fotokomórki

- zapoznanie z podstawowymi, tranzystorowymi układami połączeń

- doświadczalne ustawienie punktu pracy tranzystorowego układu połączeń

- pomiar wzmocnienia, oporności wejściowej i wyjściowej układu o podstawie emiterowej bez ujemnego sprzężenia zwrotnego

- badanie oddziaływania rezystancyjnego i pojemnościowego ujemnego sprzężenia zwrotnego na układ o podstawie emiterowej

- pomiar wzmocnienia, jak również oporności wejściowej i wyjściowej układu o podstawie kolektorowej

- wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania błędów za pomocą przekaźników)

8.8. Elektronika - układy tranzystorowe i wzmacniające

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z 2 wielostopniowymi układami wzmacniającymi 
z możliwością zmiany ujemnego sprzężenia zwrotnego

- karta/y stanowiska doświadczalnego z dyskretnie zamontowanym wzmacniaczem różnicowym

- karta/y stanowiska doświadczalnego z 2 źródłami stałoprądowymi (tranzystor polowy FET i tranzystor bipolarny)

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- pomiar wzmocnienia napięciowego stopnia wzmacniającego

- analiza pomiarowa (wzmocnienie i charakterystyka częstotliwościowa) wzmacniacza wielostopniowego przy sprzężeniu rezystancyjnym, pojemnościowym i galwanicznym

- wzmacniacz różnicowy - zapoznanie z funkcją i zasadą działania, wysterowanie za pomocą napięcia symetrycznego i niesymetrycznego

- badanie charakterystyki obciążenia źródła stałoprądowego z tranzystorem polowym FET wzgl. tranzystorem bipolarnym

- zapoznanie z zasadą działania źródła stałoprądowego

- wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania błędów za pomocą przekaźników)

8.9. Elektronika - wzmacniacze operacyjne

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z odwracającym i nieodwracającym układem wzmacniacza operacyjnego

- karta/y stanowiska doświadczalnego z układem komparatora i układem przerzutnika Schmitta, z możliwością regulacji napięcia odniesienia

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z budową i zasadą działania wzmacniaczy operacyjnych

- zapoznanie ze schematem połączeń i podstawowymi rodzajami układów połączeń wzmacniaczy operacyjnych (transformator impedancji, sumator, komparator, przerzutnik)

- pomiarowe wyznaczenie parametrów i wartości granicznych wzmacniacza operacyjnego

- badanie charakterystyki napięcia stałego i przemiennego odwracających i nieodwracających układów wzmacniaczy operacyjnych

- pomiary w układzie sumatora i komparatora

- badanie charakterystyki łączeniowej przerzutnika Schmitta w zależności od napięć odniesienia

- wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania błędów za pomocą przekaźników)

8.10.  Elektronika - projektowanie i symulacja układów elektronicznych z NI Multisim (lub równoważnym umożliwiającym symulację pracy obwodów elektrycznych i elektronicznych)

Zakres dostawy:

Oprogramowanie NI Multisim Education Edition, pojedyncza licencja, makieta z podzespołami i zestawem kabli, płyta CD z oprogramowaniem kursu

Treści dydaktyczne (przykładowe):

- Projekt miksera świetlnego z modulacją szerokości fazy

- Odważanie alternatywnych receptur roztworów

- Oszacowanie stosunku kosztów i korzyści

- Wybór podzespołów

- Szkicowanie układu

- Obliczanie wartości podzespołów

- Zapoznanie się z programem do symulacji obwodów na przykładzie NI Multisim

- Tworzenie schematu w Multisim

- Symulacja funkcji układu w NI Multisim

- Budowa symulowanego układu na makiecie

- Pomiary i testy układów na makiecie

- Porównanie symulacji z wynikami pomiarów rzeczywistych obwodów

- Ocena i optymalizacja obwodu

8.11.  Elektronika - półprzewodniki mocy

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z różnymi elementami mocy i obciążeniami, z możliwością podłączania za pomocą gniazd 2 mm

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z budową i zasadą działania tyrystora, triaka

- zapoznanie z budową i zasadą działania tranzystora polowego typu MOS (MOSFET) i bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT)

- pomiarowe badanie układów tyrystorowych: charakterystyka obciążenia, charakterystyka przewodzenia, charakterystyka zaporowa i charakterystyka przenoszenia

- pomiarowe wyznaczenie napięcia progowego tranzystora polowego typu MOS (MOSFET)

- badanie charakterystyki łączeniowej i mocy wzbudzenia tranzystora polowego typu MOS (MOSFET) oraz tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT)

- pomiarowe wyznaczenie napięcia progowego tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT)

8.12. Elektronika - układy zasilające

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z prostownikami jednopołówkowymi i prostownikami mostkowymi oraz układ połączeń z obciążeniami

- karta/y stanowiska doświadczalnego z powielaczem napięcia

- karta/y stanowiska doświadczalnego z tranzystorowym regulatorem napięcia i układem połączeń z obciążeniami

- karta/y stanowiska doświadczalnego z regulatorem stałonapięciowym i układem połączeń z obciążeniami

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z budową i zasadą działania prostowników jednopołówkowych i prostowników mostkowych

- wyznaczanie parametrów układów prostownikowych jednopołówkowych i dwupołówkowych (wartość średnia, wartość skuteczna, współczynnik kształtu i tętnienie)

- zapoznanie z typowymi układami połączeń do wygładzania napięcia wyjściowego układów prostownikowych

- pomiarowe wyznaczenie parametrów prostownika jednopołówkowego (mostkowego) przy obciążeniu rezystancyjnym i z wygładzaniem

- pomiarowe badanie obciążonych i nieobciążonych układów powielaczy napięcia

- pomiar zależności tętnienia od obciążenia

- zapoznanie z budową i zasadą działania tranzystorowych regulatorów napięcia (tranzystor Darlingtona)

- pomiar zakresu regulacji nieobciążonych tranzystorowych regulatorów napięcia

- badanie charakterystyki obciążenia tranzystorowych regulatorów napięcia

- pomiarowe badanie jakości regulacji tranzystorowych regulatorów napięcia, statycznie i dynamicznie

- wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania  błędów za pomocą przekaźników)

8.13. Elektronika - impulsowe układy zasilające

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z nastawnikiem obniżającym, z regulatorem zasilania IC i opornikami obciążającymi

- karta/y stanowiska doświadczalnego z nastawnikiem podwyższającym, z regulatorem zasilania IC i opornikami obciążającymi

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z budową i zasadą działania zasilaczy impulsowych

- pomiary zakresu nastaw i zależności regulatora obniżającego od obciążenia

- pomiarowa analiza regulatora obniżającego za pomocą pomiarów przebiegów sygnałów

- pomiary zakresu nastaw i zależności regulatora podwyższającego od obciążenia

- pomiarowa analiza regulatora podwyższającego za pomocą pomiarów przebiegów sygnałów

8.14.  Technika cyfrowa - bramki i przerzutniki

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z bramkami logicznymi (NOT, AND, OR, NAND, NOR, EXOR, EXNOR) i obiektem regulacji za pomocą bramek

- karta/y stanowiska doświadczalnego z przerzutnikiem JK

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z podstawowymi układami połączeń logicznych, z tabelą prawdy, symbolami graficznymi, równaniami przełączeń i wykresami odpowiedzi impulsowej dla wszystkich podstawowych bramek

- zapoznanie z funkcjami i prawami Boole'a, doświadczalne udowodnienie funkcji i praw

- budowa podstawowych układów połączeń logicznych w technologii NAND i NOR

- minimalizacja układów logicznych za pomocą diagramów KV i ich badanie doświadczalne

- zapoznanie z zasadą działania przerzutnika, pomiarowe badanie przerzutnika JK (statyczny i dynamiczny sygnał wejściowy / tryb pojedynczego impulsu)

- badanie układu zliczającego

- wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania błędów za pomocą przekaźników)

8.15. Technika cyfrowa - układy sekwencyjne

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z bramkami NAND, NOR i przerzutnikami, do budowy sekwencyjnych układów połączeń

- karta/y stanowiska doświadczalnego z synchronicznym licznikiem binarnym, z możliwością włączenia jako licznik zliczający do przodu lub do tyłu)

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z budową i zasadą działania, pomiarowe badanie różnych przerzutników i rejestrów

- projektowanie i budowa liczników oraz sprawdzenie na rzeczywistych układach połączeń

- projektowanie i budowa rejestrów przesuwających z wyjściem szeregowym lub równoległym sprawdzenie na rzeczywistych układach połączeń

- zapoznanie z budową i zasadą działania, pomiarowa analiza liczników i dzielników

- pomiary liczników synchronicznych i asynchronicznych

- budowa i badanie binarnych liczników zliczających w górę i w dół

- badanie zasady działania łączników i przycisków bez zakłóceń na stykach

- wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania błędów za pomocą przekaźników)

8.16.  Technika cyfrowa - układy użytkowe

Zakres dostawy:

- karta/y doświadczalna z  dwoma układami z dodawaniem 1- i 4-bitowym

- karta/y stanowiska doświadczalnego z 8-bitowym multiplekserem/demultiplekserem

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z zasadą działania binarnych półsumatorów i sumatorów pełnych

- budowa i badanie 1-bitowych półsumatorów i sumatorów pełnych

- budowa i badanie 4-bitowego sumatora pełnego z wyjściem równoległym i  szeregowym

- zapoznanie z budową i zasadą działania multiplekserów i demultiplekserów

- zapoznanie z funkcją przewodów danych i przewodów adresowych

- pomiarowe badanie układów połączeń multipleksera/demultipleksera

- badanie układu połączeń multipleksera/demultipleksera z licznikiem binarnym

- wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania błędów za pomocą przekaźników)

8.17.  Technika cyfrowa - układy przetworników

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z przetwornikiem cyfrowo-analogowym z opornikami równoważącymi i  przetwornikiem cyfrowo-analogowym z siecią R-2R, zamontowanymi dyskretnie

- karta/y stanowiska doświadczalnego z 1 przetwornikiem analogowo-cyfrowym w trybie Dual-slope i 1 przetwornikiem analogowo-cyfrowym z trybem kompensacji, zamontowanymi dyskretnie

- karta/y stanowiska doświadczalnego z 1 przetwornikiem napięcie-częstotliwość i 1 przetwornikiem częstotliwość-napięcie

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z budową i zasadą działania przetwornika cyfrowo-analogowego

- statyczne i dynamicznie wyznaczenie charakterystyki przetwornika cyfrowo-analogowego

- zapoznanie z budową i zasadą działania przetwornika cyfrowo-analogowego z opornikami równoważącymi, statyczne i dynamicznie wyznaczenie charakterystyki przetwornika cyfrowo-analogowego

- badanie użytkowego układu połączeń przetwornika cyfrowo-analogowego

- zapoznanie z budową i zasadą działania przetwornika analogowo-cyfrowego z trybem zliczania oraz z trybem Dual-Slope

- wyznaczanie charakterystyki przetworników analogowo-cyfrowych

- pomiar sygnałów wewnętrznych przetworników analogowo-cyfrowych

- zapoznanie z budową i zasadą działania,  kompensacja napięcia odniesienia, pomiar sygnałów wewnętrznych, wyznaczenie charakterystyk przetworników napięcie-częstotliwość i częstotliwość-napięcie

- badania kombinowanych przetworników napięcie-częstotliwość/częstotliwość-napięcie

- wyszukiwanie błędów (aktywowanych za pomocą przekaźników)

8.18. Maszyny elektryczne - maszyny prądu stałego

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z otwartym, 2-biegunowym stojanem i 2 uzwojeniami wzbudzenia, czujnikami temperatury ze źródłem prądu, jak również opornikami rozruchowymi i obciążającymi

- wirnik z przestawianymi szczotkami

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z typowymi rodzajami zastosowań maszyn prądu stałego

- objaśnienie pojęć: indukcja elektromagnetyczna i siła Lorentza

- objaśnienie budowy i zasady działania maszyn komutatorowych (maszyn prądu stałego)

- zapoznanie z najważniejszymi elementami maszyn komutatorowych

- zapoznanie ze schematami połączeń i charakterystykami dla różnych rodzajów połączenia: szeregowego, bocznikowego i szeregowo-bocznikowego, interpretacja tabliczki znamionowej

- pomiar prądu i napięcia twornika i wzbudzenia oraz wyznaczenie oporności twornika i wzbudzenia

- podłączenie i eksploatacja maszyny prądu stałego w różnych trybach pracy

- pomiar liczby obrotów za pomocą stroboskopu

- zapoznanie z metodami regulacji liczby obrotów i zmiany kierunku obrotów: osłabienie (bocznikowanie) pola wzbudzenia, zmiana za pomocą oporności twornika i impedancji falowej, doświadczalne badanie różnych metod zmiany liczby obrotów i zmiany kierunku obrotów

- podłączenie i eksploatacja maszyny komutatorowej z napięciem przemiennym: silnik uniwersalny

- zapoznanie z metodami hamowania maszyn prądu stałego, pomiar prądu i napięcia w trakcie hamowania maszyny prądu stałego

- objaśnienie znaczenia kontroli temperatury maszyn elektrycznych, pomiar temperatury uzwojenia wzbudzenia przy pracującej maszynie, za pomocą czujników półprzewodnikowych

8.19.  Maszyny elektryczne - maszyny asynchroniczne

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego ze stojanem z uzwojeniem trójfazowym (powinno być możliwe zainstalowanie wirników z punktu poniżej), kondensatorami rozruchowymi i roboczymi, jak również czujnikami temperatury ze źródłem prądu

- 3 wirniki: wirnik klatkowy, wirnik z magnesem trwałym, wirnik z uzwojeniem otwartym

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z typowymi rodzajami zastosowań maszyn o wirującym polu magnetycznym

- objaśnienie podstawowych pojęć związanych z działaniem budową maszyn asynchronicznych,  interpretacja tabliczki znamionowej

- objaśnienie różnicy pomiędzy pracą silnikową i pracą prądnicową

- doświadczalne udowodnienie powstawania momentu obrotowego i zasady działania prądnicy

- powstawanie wirującego pola magnetycznego w maszynach o wirującym polu magnetycznym: doświadczalne udowodnienie występowania wirującego pola magnetycznego w stojanie

- zapoznanie z zasadą działania transformatora obrotowego

- pomiarowe badanie maszyny o wirującym polu magnetycznym przy połączeniu w gwiazdę i w trójkąt

- pomiar prądu i napięcia międzyprzewodowego i fazowego, pomiar prądu i napięcia wirnika

- zapoznanie z danymi znamionowymi i parametrami maszyny elektrycznej: cos φ, liczba par biegunów, moment obrotowy, liczba obrotów, poślizg

- zapoznanie z budową i zasadą działania maszyny asynchronicznej z wirnikiem klatkowym

- pomiarowe badanie silnika klatkowego: charakterystyka częstotliwościowa, charakterystyki sterowania, zmiana kierunku obrotów

- pomiarowe badanie charakterystyki roboczej maszyny synchronicznej o wirniku z magnesem trwałym

- zapoznanie z zasadą działania silnika kondensatorowego (układ Steinmetza)

- pomiarowe badanie charakterystyki roboczej silnika kondensatorowego

- pomiar temperatury uzwojenia przy pracującej maszynie

- wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania błędów za pomocą przekaźników)

8.20. Maszyny elektryczne - maszyny synchroniczne i pierścieniowe

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego ze stojanem z uzwojeniem trójfazowym i opornikami rozruchowymi (możliwość zainstalowania wirników z punktu poniżej)

- 3 wirniki: wirnik pierścieniowy, wirnik synchroniczny i wirnik reluktancyjny

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z typowymi rodzajami zastosowań maszyn synchronicznych, pierścieniowych i reluktancyjnych, ich budową i zasadą działania, interpretacja tabliczki znamionowej

- zapoznanie ze schematem połączeń, schematem montażowym i danymi znamionowymi,  maszyn synchronicznych, pierścieniowych i reluktancyjnych

- zapoznanie z zasadą zmiany liczby obrotów maszyny pierścieniowej i synchronicznej

- doświadczalne badanie charakterystyki roboczej maszyny pierścieniowej: pomiar napięć wirnika przy otwartym i zwartym wirniku, zachowanie z opornikami rozruchowymi, wyznaczenie poślizgu i liczby obrotów za pomocą pomiarów napięcia

- doświadczalne badanie charakterystyki roboczej maszyny synchronicznej: charakterystyka rozruchowa, pomiar liczby obrotów, wyznaczenie wartości cos  za pomocą pomiarów prądu i napięcia

- doświadczalne badanie charakterystyki roboczej maszyny reluktancyjnej: powstawanie momentu obrotowego, charakterystyka rozruchowa, praca asynchroniczna i synchroniczna, zmiana kierunku obrotów, wyznaczenie wartości cos  za pomocą pomiarów prądu i napięcia

8.21 Maszyny elektryczne  - silnik krokowy

Zakres dostawy:

- karta/y doświadczalna z dwufazowym silnikiem krokowym, 200 kroków na obrót i z tarczą przyrostową, układ sterownika z 6 wejściami sterującymi i końcowym stopniem mocy, wbudowana regulacja prądu, z przełączeniem na rezystancyjne ograniczanie prądu, wskazanie przeciążenia i statusu za pomocą diod LED

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z typowymi obszarami zastosowań budową i zasadą działania silników krokowych: silnik krokowy z magnesem trwałym, silnik krokowy reluktancyjny i silnik krokowy hybrydowy

- zapoznanie z zaletami i wadami różnych typów silników krokowych, zasadami wysterowania silników krokowych (unipolarnych i bipolarnych), trybami pracy pełno- i półkrokowej

- doświadczalne wyznaczenie kąta kroku, maksymalnej częstotliwości pracy i uruchomienia

- pomiarowe badanie sygnałów sterujących w trybie pół- i pełnokrokowym

- analiza sygnałów sterujących przy zmianie kierunku obrotów

- zapoznanie z różnymi metodami regulacji prądu w silnikach krokowych

- doświadczalne ustalenie używanego układu regulacji prądu na podstawie sygnałów sterujących

- utworzenie programu do pozycjonowania silnika krokowego przy zastosowaniu położeń względnych lub bezwzględnych

8.22. Maszyny elektryczne - transformatory trójfazowe

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z transformatorami trójfazowymi, transformatorem dydaktycznym z 12 uzwojeniami i odprowadzeniami do badania jedno- i trójfazowych układów połączeń, trójfazowe obciążenie z możliwością połączenia w gwiazdę i w trójkąt

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z zasadą działania transformatora 1 i 3 –fazowego, zapoznanie z zastępczym schematem połączeń

- badanie charakterystyki obciążenia transformatorów, wyznaczenie prądu i napięcia z obciążeniem i bez obciążenia

- badanie przekładni transformatora,  określenie napięcia zwarcia

- badanie przypadków obciążeń różnych grup połączeń w przypadku transformatorów trójfazowych

- badanie obciążeń asymetrycznych przy różnych grupach połączeń

8.23.  Elektrotechnika samochodowa - alternator

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z prądnicą prądu przemiennego, prostownikiem mostkowym i układem akumulatora z lampką kontroli ładowania

- karta/y stanowiska doświadczalnego ze zintegrowanym i dyskretnie zamontowanym regulatorem napięcia (oryginalna część samochodowa)

- karta/y stanowiska doświadczalnego z prostownikami jednopołówkowymi i prostownikami mostkowymi oraz układ połączeń z obciążeniami

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z podstawowymi pojęciami magnetyzmu/elektromagnetyzmu

- zapoznanie z budową i zasadą działania prądnic jednofazowych i trójfazowych

- doświadczalne wyznaczenie przesunięcia fazowego pomiędzy fazami prądnicy trójfazowej

- pomiarowe wyznaczenie liczby par biegunów prądnicy trójfazowej

- zapoznanie z zasadą działania diod, tranzystora

- objaśnienie budowy, zasady działania prostownika jednopołówkowego i mostkowego

- pomiarowe badanie prostowników jednopołówkowych i mostkowych

- zapoznanie z obwodem elektrycznym w pojeździe samochodowym

- pomiarowe badanie warunków ładowania akumulatora

- zapoznanie z zasadą regulacji napięcia w pojeździe samochodowym

- zapoznanie z budową i zasadą działania elektromagnetycznego i elektronicznego regulatora napięcia

- pomiarowe badanie zależności napięcia alternatora od liczby obrotów silnika i stanu obciążenia

- pomiar napięcia progowego i tolerancji łączenia regulatora napięcia

- wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania błędów za pomocą przekaźników)

8.24. Elektrotechnika samochodowa - sensoryka w pojazdach samochodowych

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z rzeczywistymi czujnikami pojazdu samochodowego: indukcyjny czujnik prędkości obrotowej, czujnik faz, przełącznik przepustnicy, czujnik MAP, czujnik detonacji, czujniki temperatury NTC i PTC z możliwością ogrzewania, funkcjonalny model kanału ssącego z przepustnicą, wentylator, potencjometr przepustnicy i przepływomierz masowy powietrza

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- wyjaśnienie zasady działania i pracy, nazwy obwodów regulacyjnych w pojazdach ,

- oznaczenie miejsc zastosowania różnych czujników w pojazdach

- wyjaśnienia różnicy między ciśnieniem bezwzględnym a względnym

- pomiar prędkości obrotowej w pojazdach za pomocą indukcyjnych czujników prędkości obrotowej i czujników Halla

- pomiar położenia przepustnicy z przełącznikiem przepustnicy i potencjometrem przepustnicy

- pomiar ilości powietrza za pomocą czujników z drutem cieplnym i powłoką cieplną do pomiaru ilości powietrza

- wyjaśnienie budowy i zasady działania czujnika MAP

- pomiar ciśnienia w kanale ssącym

- wyznaczenie momentu zapłonu za pomocą czujnika detonacji

- pomiar temperatury za pomocą systemu czujników temperatury NTC i PTC

8.25. Elektrotechnika samochodowa - sygnały modulowane szerokością impulsu (PWM)

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego ze stopniem końcowym i wskaźnikiem z diodami LED

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- zapoznanie z zasadą modulacji szerokości impulsu (PWM)

- wyliczenie obszarów zastosowania modulacji szerokości impulsu (PWM) w pojazdach samochodowych

- dopasowanie mocy odbiorników elektrycznych za pomocą układów z modulacją szerokości impulsu (PWM)

- pomiar parametrów sygnału z modulacją szerokości impulsu (PWM): częstotliwość, amplituda, współczynnik trwania impulsu, szerokość impulsu, jak również formy zboczy i sygnałów

- pomiar sygnałów z modulacją szerokości impulsu (PWM)

- diagnostyka elementów sterowanych układem z modulacją szerokości impulsu (PWM)

8.26. Elektrotechnika samochodowa - system instalacji elektrycznej

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego, przód pojazdu samochodowego (węzeł I magistrali CAN z kierunkowskazami, oświetleniem, zamiennikiem kluczyka, wskaźnikiem poziomu paliwa, czujnikiem temperatury itp.) i tył pojazdu (węzeł II magistrali CAN ze światłem tylnym, symulacją zbiornika paliwa, funkcją podnośnika okien i centralnego zamka itp.)  z odwzorowaniem kompletnego systemu magistrali CAN dla pojazdów samochodowych wraz z elementami wykonawczymi, czujnikami i deską rozdzielczą, dwa systemy mikrokontrolerów z komunikacją przez magistralę CAN, kaskadowanie przez CAN-IN i CAN-OUT na złącza Sub-D9, praca LOW Speer i HIGH SPEED

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- wyliczenie przyczyn rosnącego zastosowania systemów magistrali w pojeździe samochodowym

- przedstawienie różnych systemów magistrali w pojeździe samochodowym

- zapoznanie z topologią i elementami systemu magistrali CAN w pojeździe samochodowym

- doświadczalne wyznaczenie właściwości elektrycznych magistrali CAN

- doświadczalne wyznaczenie szybkości transmisji danych (magistrala CAN niskiej i wysokiej prędkości)

- zapoznanie z zasadą adresowania i rozstrzygania w magistrali CAN

- pomiarowe wyznaczenie identyfikatora

- zapoznanie z budową ramki wiadomości magistrali CAN

- analiza wiadomości magistrali CAN za pomocą monitora magistrali CAN i oscyloskopu

- interpretacja wiadomości magistrali CAN za pomocą monitora magistrali CAN i oscyloskopu

- edycja i wysyłanie wiadomości magistrali CAN za pomocą komputera

- pomiarowe badanie wpływu terminatorów na magistralę CAN niskiej i wysokiej prędkości

- wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania błędów za pomocą przekaźników)

8.27. Elektrotechnika samochodowa -  AIRBAG z ukł. sterowania i mechanizmem wyzwalającym

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z odwzorowaniem pojazdu samochodowego z poduszką powietrzną kierowcy, poduszką powietrzną pasażera, boczną poduszką powietrzną po stronie kierowcy i pasażera, poduszką powietrzną chroniącą głowę kierowcy i pasażera, jak również z napinaczem pasa bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera, wskaźnikiem błędów z diodami LED, przyciskiem reset i interfejsem magistrali CAN

- karta/y stanowiska doświadczalnego z czujnikami istotnymi z punktu widzenia poduszki powietrznej (czujnik przyspieszenia na ruchomym układzie mechanicznym, katapulta, czujnik zajętości siedzenia, czujnik ciśnienia, wyłącznik bezpieczeństwa)

- płyta CD z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- bezpieczeństwo aktywne i pasywne w pojeździe samochodowym

- zadania i zasada działania poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa

- zasada działania kapsuły zapłonowej

- zadanie i funkcja wyłącznika bezpieczeństwa, czujnika przyspieszenia, czujnika ciśnienia

- pomiar przyspieszenia, rozpoznawanie zajęcia fotela

- typowe sytuacje kolizyjne i czasy i kolejności wyzwalania

- zarządzanie błędami w przypadku systemów poduszek powietrznych

- wyszukiwanie błędów (możliwość aktywowania  błędów za pomocą przekaźników)

8.28. Technika pomiarowa - pomiary RLC

Zakres dostawy:

- karta/y stanowiska doświadczalnego z mostkami

- Wheatstone'a, Maxwella-Wiena i Wiena, z możliwością strojenia

- karta/y stanowiska doświadczalnego z miernikiem LCR

- płyta CD-ROM z oprogramowaniem kursu

Program nauczania:

- rozróżnienie metod odchyleniowych od metod kompensacyjnych

- objaśnienie zasady pomiaru układów mostkowych

- pomiar oporności i impedancji za pomocą mostka Wheatstone'a

- zastosowanie mostka Maxwella-Wiena

- wykonanie pomiarów pojemności za pomocą mostka Wiena

- zapoznanie z metodami pomiaru impedancji i ich zastosowanie

- wykonanie pomiarów RLC i wybór najlepszego zakresu

3) Materiały szkoleniowe

Do systemu powinny być dołączone materiały szkoleniowe, edukacyjne w formie instrukcji obsługi, zeszytów ćwiczeń, procedur zastosowania umożliwiające użytkownikowi pełne wykorzystanie możliwości systemu. Wszystkie te materiały powinny być dostępne przynajmniej w formie elektronicznej (język polski) i obejmować zagadnienia z zakresu zamawianych kursów.

4) Inne.

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób,

- Musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego, skompletowany, skonfigurowany oraz wdrożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje oprócz dostawy, instalację, próbne uruchomienie  dostarczonego sprzętu

- Dostarczony sprzęt musi posiadać dokumentację techniczną w języku polskim oraz certyfikat CE lub inne potwierdzające możliwość bezpiecznego wykorzystania go w celach edukacyjnych.

- Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji min. 12 miesięcy licząc od dni odbioru sprzętu, zapewnia naprawę gwarancyjną oraz serwis pogwarancyjny,

- Szkolenia: W ramach realizacji zamówienia dostawca powinien zapewnić przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do jego funkcjonowania. Szkolenia powinny być zrealizowane w jednostce zamawiającego dla minimum 2-3 nauczycieli w terminach uzgodnionych z zamawiającym.

- Czas realizacji zamówienia: do 14 tygodni