Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 7

PRACOWNIA MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ 
 Przyrządy diagnostyczno - pomiarowe

1) Opis ogólny

Wyposażenie pracowni powinno zawierać stanowiska panelowe umożliwiające demonstrację działania wybranych układów i systemów mechatroniki samochodowej. Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne powinny zapewniać możliwość przeprowadzenia badania poszczególnych zespołów czujników 
i elementów zastosowanych w systemach stanowiących wyposażenie pracowni.

2) Specyfikacja ilościowa i opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni mechatroniki samochodowej, którego specyfikację przedstawiono poniżej:

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry opis | Ilość sztuki/zestawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Urządzenia |  |  |
| 1 | SPCS – 15 Próbnik ciśnienia sprężania w ZI | 1 |
| 2 | SPCS – 50 Próbnik ciśnienia sprężania w ZS | 1 |
| Przyrządy pomiarowe |  |  |
| 3 | Miernik uniwersalny - typ A | 6 |
| 4 | Miernik uniwersalny - typ B | 6 |
| 5 | Multimetr - analizator obwodów samochodowych | 2 |
| 6 | Generator przebiegów | 1 |
| 7 | Oscyloskop analogowy | 1 |

1. Urządzenia

1.1. SPCS – 15 Próbnik ciśnienia sprężania w ZI

Próbnik ciśnienia sprężania do silników benzynowych z rejestracją pomiarów w formie wykresów. Przyrząd z wbudowanym włącznikiem rozrusznika, umożliwiającym jednoosobową obsługę.                                          Mierzy ciśnienie: 0,3 - 1,5 MPa (3-15bar).

1.2. SPCS – 50 Próbnik ciśnienia sprężania w ZS

Próbnik ciśnienia sprężania do silników diesla z rejestracją pomiarów w formie wykresów. Przyrząd z wbudowanym włącznikiem rozrusznika, co umożliwia jednoosobową obsługę. Pomiar odbywa się poprzez zastąpienie rozpylacza odpowiednią końcówką pomiarową.

Mierzy ciśnienie: 1,0 - 5,0 MPa (10-50bar).

1.3. Multimetry cyfrowe

a) miernik cyfrowy o parametrach nie gorszych niż:

- Napięcie DC:0.2-1000V

- Napięcie AC:2-750V

- Prąd DC:2mA/200mA/20A

- Prąd AC: 2mA/200mA/20A

- Rezystancja: 200 -20M

- Pojemność: 20nF/200nF/2F/100F

- Pomiar indukcyjności: 2mH/20mH/200mH/20H

- Pomiar temperatury: -40C - 1000C

- Testowanie diod

- Akustyczny tester ciągłości obwodu, Test tranzystorów

- Wyświetlanie ikon

- Pomiar temperatury w skali Celsiusa

- Holster

- Podświetlenie wyświetlacza,

- Maksymalne wyswietlenia:1999

b) miernik cyfrowy o parametrach nie gorszych niż:

Pomiary:

- Napięcie DC - 200mV/2V/20V/200V/1000V

- Napięcie AC - 200mV/2V/20V/200V/750V

- Prąd DC - 20µA/2mA/200mA/20A

- Prąd AC - 200µA/2mA/20mA/200mA/20A

- Rezystancja 200/2k/20k/200k/2M/20M/200Mohm

- Pojemność - 2nF/20nF/2µF/100µF

Dodatkowe funkcje:

- Test diod

- Ciągłość obwodu

- Zapamiętywanie pomiaru

- Automatyczne podświetlenie wyświetlacza

- Automatyczne wyłączenie

- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

- Max wartość wyświetlacza 1999

1.4. Multimetr - analizator obwodów samochodowych

Przyrząd ma łączyć w kompaktowej obudowie uniwersalny multimetr i tester dla serwisu motoryzacyjnego. Tester powinien umożliwiać wykonanie pomiarów następujących wielkości:

napięcie zmienne(ACV), napięcie stałe (DCV), prąd stały (DCI), prąd zmienny (ACI), rezystancja, częstotliwość, szerokości impulsów, temperatury, obrotów silnika oraz kąta zwarcia przerywacza zapłonu, tester diod. Do zaawansowanych funkcji multimetru należy zaliczyć pomiary względne (ΔREL) oraz funkcję wychwytu i pamięci wartości minimalnej, maksymalnej i średniej pomiarów. Multimetr powinien mieć wyświetlacz 3 ¾-cyfry o odczycie od 0 do 3999 standard i 19 999 dla częstotliwości. W dolnej części wyświetlacza powinna znajdować  się 42-segmentowa linijka analogowa.

1.5. Generator przebiegów funkcyjnych

Powinien się charakteryzować możliwością otrzymania różnych przebiegów wyjściowych: sinusoidalnego, prostokątnego, trójkątnego, impulsowego (dodatniego i ujemnego) oraz piłokształtnego (zbocza narastające lub opadające). Powinien posiadać oscylator przestrajany napięciem (VCF), wyjście sygnału synchronizacyjnego TTL (TTL sync.), regulację symetrii i odwracania fazy przebiegu wyjściowego oraz funkcję płynnej regulacji składowej stałej, częstościomierz umożliwiający pomiar częstotliwości generatora oraz sygnału zewnętrznego. Parametry generatora powinny być nie gorsze niż podane poniżej:

Pasmo częstotliwości: 0,1Hz-2MHz w 7 podzakresach (odczyt na 5-cyfrowym wskaźniku LED)

Wyjście TTL/CMOS:

Poziomy sygnału TTL: niski +0,4V, wysoki +3,5V

Poziomy sygnału CMOS: niski +0,5V, wysoki reg. 5V~ 14V

Obciążalność do 20 bramek TTL

Wyjście generatora:

Impedancja wyjściowa: 50Ω ±10%

Amplituda: 20Vp-p bez obciążenia

Tłumik: 20dB, 40dB

Składowa stała: 0V do ±10V; regulacja płynna

Wejście VCF:

Napięcie wejściowe: -5V ~ 0V

Zakres regulacji częstotliwości: 1000 : 1

Częstotliwość sygnału wejściowego: DC ~ 1kHz

Częstościomierz:

Zakres pomiaru: 1Hz ~10MHz

Impedancja wejściowa: 1MΩ / 20pF

Napięcie wejściowe: maks. 150V (DC+AC) (z tłumikiem)

Tłumik wejściowy: 20dB

Zasilanie: 220V ±10% / 50Hz ±2Hz ; 10VA

1.7. Oscyloskop analogowy

Cechy podstawowe

- pasmo 20MHz, dwa kanały

- duża czułość odchylania pionowego 1mV/dz

- podstawa czasu 1μs/dz do 0,5s/dz

- nastawy wzmocnienia i podstawy czasu wyświetlane na wyświetlaczach LED

- funkcja automatycznego śledzenia poziomu wyzwalania

- wyzwalanie sygnałem TV

- modulacja jasności plamki – oś Z

- wyzwalanie przemienne ALT i siekane CHOP

- jednoczesne śledzenie dwóch przebiegów

Powinny go cechować parametry nie gorsze od podanych poniżej tabeli:

| LAMPA | Typ: | prostokątna, 6”, 8cm x 10cm |
| --- | --- | --- |
|  | Luminofor | kolor zielony |
|  | Oś Z | czułość: 5Vp-p napięcie wejściowe: 30V (DC+ACpeak) impedancja wejściowa: 33kΩ pasmo: DC~2MHz |
| ODCHYLANIE PIONOWE | Czułość Zakres płynnej regulacji wzmocnienia | 1mV-5V/dz ±3% w dziesięciu kalibrowanych pozycjach z krokiem 1-2-5 >2.5 : 1 |
|  | Pasmo (-3dB) | DC~20MHz |
|  | Maksymalne napięcie wejściowe | 300V (DC+ACp-p) |
|  | Impedancja wejściowa | 1MΩ ± 2% //25pF ± 5pF przez sondę 10:1 10MΩ ± 5%//16pF ± 2pF |
|  | Tryby pracy | CH1, CH2, ALT, CHOP, ADD |
| ODCHYLANIE POZIOME | Podstawa czasu : 0,1 μs/dz ~ 0,5s/dz ±3% w 21 kalibrowanych pozycjach z krokiem 1-2-5 |  |
| WYZWALANIE | Tryby wyzwalania: AUTO, NORM, TV(H), TV(V) Źródło: CH1, CH2, LINE (sieć zasilająca), EXT (sygnał zewnętrzny), VERT |  |
| TRYB X-Y | Czułość: 1mV-5V/dz ±3% Pasmo osi X : DC: 0 ~ 1MHz AC: 10Hz ~ 1MHz |  |
| SYGNAŁY WYJŚCIOWE | Sygnał kalibratora: przebieg prostokątny, częstotliwość 1kHz ± 2%, amplituda 0,5V ± 2% |  |
| ZASILANIE | 230V AC: zakres napięcia 198 ~ 242V częstotliwość: 48Hz ~ 62Hz pobór mocy: 30W |  |
| WYPOSAŻENIE | Kabel zasilający, instrukcja obsługi, dwie sondy (10:1, 1:1) |  |

3) Inne.

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób,

- Musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego.

- Dostarczony sprzęt musi posiadać dokumentację techniczną w języku polskim oraz certyfikat CE lub inne potwierdzające możliwość bezpiecznego wykorzystania go w celach edukacyjnych.

- Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji min. 12 miesięcy licząc od dni odbioru sprzętu, zapewnia naprawę gwarancyjną oraz serwis pogwarancyjny,

- Czas realizacji zamówienia: do 14 tygodni