Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 4

4. PRACOWNIA TECHNICZNA - TECHNOLOGIE KONSTRUKCJE I URZĄDZENIA MECHATRONICZNE

MASZYNY I URZĄDZENIA POMIAROWE

Specyfikacja ilościowa maszyn i urządzeń pomiarowych:

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry opis | Ilość sztuki/zestawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Mikroskop warsztatowy pomiarowy | 1 |
| 2 | Maszyna wytrzymałościowa 2 kN (edukacyjna) | 1 |
| 3 | Twardościomierz(edukacyjny): Rockwella, Vickersa, Brinella | 1 |
| 4 | Chropowatościomierz | 1 |
| 5 | Projektor pomiarowy | 1 |
| 6 | Profilografometr z odczytem cyfrowym | 1 |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego parametrów technicznych:

1.  Mikroskop pomiarowy warsztatowy

Mikroskop pomiarowy powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami:

- Zakres pomiarowy XY:50x50mm

- Głowice pomiarowe: analogowe 25mm, rozdz. 0,002mm plus płytki wzorcowe 25mm

- Maksymalna wysokość detalu: 115mm

- Maksymalna masa detalu: 2 kg

- Odczyt kąta: analogowy 3600/6’ – noniusz

- Okular: 15x

- Obiektyw: 2x

- Powiększenie: 30

- Oświetlenie: światłem przechodzącym i odbitym, płynna regulacja natężenia

- W zestawie powinno być min. 10 szt. treningowych próbek pomiarowych

2.  Maszyna wytrzymałościowa

Maszyna do badań wytrzymałościowych (rozciąganie i ściskanie) powinna charakteryzować się co najmniej następującymi właściwościami i parametrami:

- max obciążenie 2000N;

- jednokolumnowa, solidna konstrukcja maszyny zaprojektowana do łatwego i trwałego przeprowadzania pomiarów,

- automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa poprzez wyłączniki krańcowe (standard),

- górne i dolne punkty końcowe ustawiane indywidualnie wg potrzeb

- Różne możliwości mocowania uchwytów,

- Max przesunięcie: 715mm,

- Zakres prędkości: 20 – 500mm/min

- Silnik krokowy umożliwiający regulację prędkości wraz z obciążeniem,

- Rozdzielczość: rozpoczynająca się od 0,001N,

- dokładność: 0.2 % wydajności,

- Częstotliwość próbkowania danych: 2000 Hz,

- rzeczywista wartość oraz tryb zapamiętania wartości szczytowej umożliwia obserwację przebiegu i wartości szczytowej,

- Tryb automatycznego zerowania przyrządu po 1 – 10 sekundach,

- tryb kalkulacji statystycznej umożliwiający obliczanie średniej ad z 10 pojedynczych pomiarów,

- Ochrona przeciążeniowa: 150% pełnej skali,

- Automatyczne wyłączenie – możliwość ustawiania wyłączenia od 1 do 60 sekund,

- Wybierana jednostka pomiarowa: N, Kgf, lbf

- Wysokość: 1300mm

- Długość: 500mm,

- Głębokość: 430mm

- Waga: 55kg

Wyposażenie maszyny powinno obejmować:

Równoległe uchwyty do pomiaru rozciągania, , 2szt.

Płyty do ściskania materiałów dla zewn. sensora, średnica 85mm oraz 110mm, 2 szt.

Uchwyty szczypcowe do pomiaru rozciągania, 2 szt.

Uchwyty do cienkich materiałów do pomiaru rozciągania lub ściskania  3szt.

Przewody łączeniowe  USB/RS 232

Oprogramowanie AFH Fast – dedykowane dla maszyny powinno zapewniać :

- dokonywanie pomiarów w krótkim czasie

- szybki transfer danych do komputera (zestawy danych / sekundę) 10Hz (z FH) lub 3Hz (z FT)

- pokazanie wykresu siły do czasu oraz możliwość wyeksportowania danych do Excela.

- format wyjścia danych .csv (Excel)

3. Uniwersalny twardościomierz

Analogowy, uniwersalny, stacjonarny twardościomierz do pomiaru  twardości metodami: Rockwell, Brinell i Vickers, powinien charakteryzować się co najmniej następującymi właściwościami i parametrami :

| Parametry twardości: | Rockwell, Brinell, Vickers |
| --- | --- |
| Optyka: | powiększenie okularu 15x |
| Obiektyw: | wymiennie 37.5x i 70x powiększenie |
| Standardy: | zgodnie z DIN-EN-ISO 6506, 6507, 6508 a ASTM |
| Obciążenie: | 6 obciążeń wybieralnych |
| Typ obciążeń: | obciążniki stałe, w zależności od metody pomiaru ustawialne |
| Cykle pomiarowe: | system dźwigniowy |
| Obciążenia: | Rockwell 60 – 100 – 150kg Brinell 31.25 – 62.5 – 187.5kg Vickers 30 – 100kg |
| Typy wgłębników: | Rockwell Stożek diamentowy 120º, kulka 1/16” Brinell Kulki 2.5 – 5mm Vickers Stożek diamentowy 136º Knop |
| Czas trwania obciążenia: | zgodnie z normą |
| Wyjście danych | - |
| Próbka: | wysokość max. 180mm Max. głębokość 200mm (od środka) |
| Dostępne próbki: | powierzchnie zewnętrzne, cylindryczne |
| konstrukcja | Solidna konstrukcja, wrzeciono podnoszące z precyzyjną tuleją prowadzącą, precyzyjnymi łożyskami eliminującymi luz w układzie, ruchomy stolik pomiarowy pomiędzy wgłębnikiem a mikroskopem pomiarowym |
| Zasilanie: | 220V / 50Hz |
| Wymiary: | 560mm x 260mm x 760mm |
| Waga: | 90 kg |

Standardowa dostawa powinna zawierać:

- jednostkę główną

- obiektywy 37.5x i 70x

- stolik pomiarowy

- testową platformę ø60mm

- podstawę typu V ø40mm i ø60mm

- płaską podstawę ø60mm

- wzorzec ±450HV

- wzorzec ±200HB

- wzorzec ±60HRC

- wzorzec ±30HRC

- wzorzec ±85HRB

- bezpieczniki 7A (2 szt.)

- zapasowe bezpieczniki 6V/15W (2 szt.)

- zewnętrzną lampkę do pomiarów metodą Brinell

- kabel zasilający

- certyfikat producenta oraz świadectwo wzorcowania Akredytowanego Okręgowego Urzędu Miar

- instrukcję obsługi standardowo w języku polskim

4. Chropowatościomierz ze statywem

Przyrząd do pomiaru chropowatości taki jak  PTR 2.00 lub inny o parametrach nie gorszych powinny charakteryzować:

- wysoka jakość

- proste w obsłudze menu

- graficzny wyświetlacz LCD

- możliwość odczytu 13 parametrów chropowatości

- wskaźnik położenia sondy pomiarowej

- samoczynne wyłącznie po 5 minutach z automatycznym zapisem danych

- transmisja danych poprzez RS232 do drukarki lub komputera PC

- zasilanie akumulatorowe (akumulator litowo – jonowy)

Standardowa dostawa powinna zawierać:

- jednostkę główną

- statyw

- sonda pomiarowa TS100

- tabliczka testowa chropowatości

- ochronna obudowa na część wykonującą pomiar

- stalowa podstawa dla autonomicznych pomiarów

- ładowarka 220V, 50Hz

- walizka

- kabel do wymiany informacji

- instrukcja obsługi standardowo w języku polskim

- certyfikat producenta

5. Projektor pomiarowy

Powinien być łatwy w obsłudze, zawierać geometryczny procesor danych, stolik pomiarowy z systemem szybkiego i precyzyjnego przesuwu.  Ponadto powinien charakteryzować się co najmniej następującymi właściwościami i parametrami technicznymi:

- Zakres pomiarowy 100x50 mm

- Wymiary stolika 220x150 mm

- Rozdzielczość 0,001 mm

- Rozdzielczość kąta 0,01°

- Średnica ekranu 250 mm z krzyżem pajęczym

- System odczytu: optyczne liniały pomiarowe

- Obiektyw o powiększeniu 10x

- Maksymalna waga detalu 15 kg

- Maksymalna wysokość detalu 80 mm

- Oświetlenie światłem przechodzącym 150W/24V

- Zasilanie 230V/50Hz

- Wymiary zewnętrzne 400x650x750 mm

- Waga 80 kg

Dostawa powinna zawierać:

- Procesor danych

- Oprogramowanie na PC

- Przewody sygnałowe

- Obiektyw 10x

- Stolik pod projektor z szafką narzędziową

- Zestaw wzorców treningowych

- Pokrowiec

- Zestaw zapasowych żarówek

- Świadectwo wzorcowania

- Gwarancja 24 miesiące

- Instrukcja obsługi w j. polskim

6. Profilografometr z odczytem cyfrowym

Przyrząd do pomiaru chropowatości oraz profilu – zestaw

Urządzenie musi posiadać graficzny interfejs obsługiwany przez ekran dotykowy i trzy klawisze funkcyjne. Funkcję kalibracji, tolerancji mierzonych wielkości oraz wyjście danych w formacie RS232. Powinno pracować z zasilaczem lub na akumulatorze i mieć możliwość podłączyć urządzenie do komputera lub drukarki za pomocą kabla RS/USB.  Obracana końcówka powinna dawać możliwość pomiaru w trudno dostępnych miejscach. Menu powinno zawierać przynajmniej jeden z języków: angielski, niemiecki.

Razem z urządzeniem powinny być dostarczone :

- wzorzec Ra=2,97 μm / 117 μin

- akumulator

- standardowa końcówka SB60/10

- dwupozycyjny uchwyt końcówki (zamknięty dla końcówek bez płóz, otwarty dla końcówek z płozami)

- ładowarka

- kolumna końcówki, droga pomiarowa 90mm

- instrukcja obsługi z deklaracją zgodności

Profilochropowatościomierz  powinno dać się przystosować do pomiaru profilu przez zastosowanie zestawu Profil 2mm.

W skład zestawu Profil 2mm winny wchodzić :

- oprogramowanie Profil Studio lub równoważne

- końcówka pomiarowa SB2000

- wzorzec do kalibracji urządzenia

- kabel do podłączenia do PC

Wyniki pomiaru powinny dać się eksportować do formatu DXF

Zakresy pomiarowe zestawu :

Oś X – 50 mm ; Oś Z – 2000 µm

Dostawa powinna obejmować: montaż, uruchomienie, kalibrację z wydaniem certyfikatu i szkolenie, instrukcję w j. polskim, skonfigurowany z urządzeniem komputer przenośny, podstawę dla przyrządu, stolik poziomujący.

3)  Materiały szkoleniowe

Do urządzeń/zestawów powinny być dołączone materiały szkoleniowe, edukacyjne w formie instrukcji obsługi, zeszytów ćwiczeń, procedur zastosowania umożliwiające użytkownikowi pełne ich wykorzystanie. Wszystkie te materiały powinny być dostępne przynajmniej w formie elektronicznej (wskazany język polski).

4) Inne.

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób,

- Musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego, skompletowany, skonfigurowany oraz wdrożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje oprócz dostawy, instalację, próbne uruchomienie  dostarczonego sprzętu

- Dostarczony sprzęt musi posiadać dokumentację techniczną w języku polskim oraz certyfikat CE lub inne potwierdzające możliwość bezpiecznego wykorzystania go w celach edukacyjnych.

- Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji min. 12 miesięcy licząc od dni odbioru sprzętu, zapewnia naprawę gwarancyjną oraz serwis pogwarancyjny,

- Szkolenia: W ramach realizacji zamówienia dostawca powinien zapewnić przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do jego funkcjonowania. Szkolenia powinny być zrealizowane w jednostce zamawiającego dla minimum 2-3 nauczycieli w terminach uzgodnionych z zamawiającym.

- Czas realizacji zamówienia: do 14 tygodni