Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 6

6. PRACOWNIA MECHATRONIKI SAMOCHODOWEJ

ZESTAWY PANELOWE

1) Opis ogólny

Wyposażenie pracowni powinno zawierać stanowiska panelowe umożliwiające demonstrację działania wybranych układów i systemów mechatroniki samochodowej. Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne powinny zapewniać możliwość przeprowadzenia badania poszczególnych zespołów czujników 
i elementów zastosowanych w systemach stanowiących wyposażenie pracowni.

2) Specyfikacja ilościowa i opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni mechatroniki samochodowej, którego specyfikację przedstawiono poniżej:

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry opis | Ilość sztuki/zestawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Zestawy Panelowe |  |  |
| 1 | Zestaw panelowy "Układy zapłonowe pojazdu" | 1 |
| Stanowiska demonstracyjne elektronicznych systemów pojazdowych |  |  |
| 2 | System wtryskowy paliwa typu KE - Motronic | 1 |
| 3 | System sterowania elektronicznego Diesla EDC | 1 |
| 4 | System Common Rail | 1 |
| 5 | ABS / ASR - system regulacji siły hamowania | 1 |
| 6 | Plansza szkoleniowa - system D- Jetronic | 1 |
| 7 | Plansza szkoleniowa - system KE- Jetronic | 1 |
| 8 | Plansza szkoleniowa- system LE- Jetronic | 1 |
| 9 | Plansza szkoleniowa- system Motronic Ml 4.1 | 1 |
| 10 | Plansza szkoleniowa- system Diesl'a EDC | 1 |
| 11 | Plansza szkoleniowa- system Common Rail | 1 |
| 12 | Plansza szkoleniowa- system Mono- Motronic | 1 |
| 13 | Plansza szkoleniowa- system ABS/ASR | 1 |
| 14 | Plansza szkoleniowa- układy zapłonowe pojazdów | 1 |

1. Zestawy panelowe:

1.1. Stanowisko dydaktyczne (zestaw panelowy) - układy zapłonowe pojazdu.

- Stanowisko powinno posiadać stabilną konstrukcję, umożliwiającą naukę dla co najmniej 2 osób.

- Zasilanie stanowiska winno spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi normami.

- Stanowisko powinno zawierać :

- układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem Halla,

- układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym,

- układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem Halla - komputer zapłonu,

- układ zapłonowy rozdzielaczowy z czujnikiem indukcyjnym - komputer zapłonu.

- Stanowisko powinno zapewniać możliwość wykonania ćwiczeń z zakresu :

- sprawdzenia czujników impulsów zapłonowych - Hall, indukcyjny,

- pomiarów parametrów cewki zapłonowej, przewodów zapłonowych, świec zapłonowych,

- sporządzania oscylogramów uzwojenia pierwotnego i wtórnego cewki zapłonowej,

- wysterowania i sporządzania charakterystyk kąta wyprzedzenia zapłonu,

2. Stanowiska demonstracyjne elektronicznych systemów pojazdowych:

2.1. System wtryskowy paliwa typu KE-Motronic

Stanowisko demonstracyjne powinno umożliwiać praktyczny pokaz funkcjonowania bezstykowego systemu zapłonowego typu Halla oraz systemu wtryskowego paliwa typu KE-Motronic w funkcji zmian parametrów systemu. Cechy charakterystyczne stanowiska:

- System zapłonu bezstykowy, rozdzielaczowy, typu Hall'a który umożliwia obserwację zmian kąta wyprzedzania zapłonu metodą stroboskopową lub za pomocą diagnoskopu.

- Rozbudowany układ paliwowy umożliwiający prezentację działania systemu, pomiary parametrów ciśnień paliwa oraz prezentację zjawisk towarzyszących pompowaniu paliwa.

- Pulpit pomiarowy umożliwiający łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych do czujników systemu podzespołów wykonawczych.

- Możliwość obserwacji zmian dawki paliwa w wyniku jej korekcji przez sterownik systemu w funkcji zmian parametrów wejściowych.

- Możliwość zrozumienia omawianych problemów poprzez praktyczną ilustrację działania i pomiarów bieżących parametrów.

2.2. System sterowania elektronicznego Diesla EDC

Stanowisko demonstracyjne powinno być przeznaczone do praktycznego pokazu funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie zmian dawki paliwa i kąta wyprzedzania wtrysku w funkcji temperatury, obrotów, obciążenia. Stanowisko powinno się cechować następującymi zaletami:

- Układ paliwa ma umożliwiać prezentację działania podzespołów oraz zmianę dawki paliwa.

- Pulpit pomiarowy powinien zapewniać łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych do wszystkich czujników i podzespołów wykonawczych systemu.

- Sterowanie napędem pompy ma umożliwiać symulowanie pełnego zakresu prędkości obrotowych od fazy rozruchu do pełnych obrotów.

- Pulpit symulacji usterek powinien realizować stany awaryjne w wybranych obwodach oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię.

- Możliwość podłączenie do gniazda diagnostycznego przyrządów diagnostycznych KTS-500, MEGA-MACS, TECH1, ADP 186, lub innych i obserwację parametrów bieżących systemu.

2.3. System Common Rail

Stanowisko demonstracyjne powinno być przeznaczone do prezentowania działania elementów elektronicznych, mechanicznych i hydraulicznych wchodzących w skład systemu sterowania i zasilania paliwem współczesnych silników wysokoprężnych z zapłonem typu CR/EDC.

W jego skład powinny wchodzić dwa podstawowe moduły:

- Zespół Sterowania Pompą i Wtryskiwaczami Systemu Common Raił, służący do demonstrowania działania oraz badania parametrów elektrycznych i hydraulicznych systemu sterowania pompy wysokiego ciśnienia i elektrowtryskiwaczy. Moduł ten powinien pracować autonomicznie lub współpracować z modułem elektronicznego sterowania silnikiem ZS typu Common Rail.

- Zespół Sterowania Silnikiem ZS typu Common Rail, winien być wyposażony w mikroprocesorowy sterownik, służący do demonstrowania układu sterowania pompą wysokiego ciśnienia i elektrowtryskiwaczami oraz pomiaru jego parametrów. Moduł ten może pracować jedynie w połączeniu z modułem sterowania pompą i wtryskiwaczami.

Cechy charakterystyczne stanowiska:

- Układ paliwa ma umożliwia prezentację działania podzespołów oraz zmianę dawki paliwa.

- Pulpit pomiarowy powinien zapewniać łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych do wszystkich czujników i podzespołów wykonawczych systemu.

- Sterowanie napędem pompy ma umożliwiać symulowanie pełnego zakresu prędkości obrotowych od fazy rozruchu do pełnych obrotów.

- Pulpit symulacji usterek powinien umożliwiać realizację stanów awaryjnych w wybranych obwodach oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię.

- Możliwość podłączenie do gniazda diagnostycznego przyrządów diagnostycznych KTS-500, MEGA-MACS, TECH1, ADP 186, lub innych i obserwację parametrów bieżących systemu

2.4. ABS / ASR - system regulacji siły hamowania

Stanowisko demonstracyjne ma być przeznaczone do prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej regulacji siły hamowania ABS oraz systemu zapobiegającemu poślizgowi kół ASR w pojazdach samochodowych z wykorzystaniem sterownika mikroprocesorowego.

Stanowisko powinno umożliwiać pomiar następujących sygnałów:

- napięć czterech różnych wykonań czujników prędkości obrotowej kół,

- charakterystyki napięcia z czujników w funkcji prędkości obrotowej wieńca zębatego,

- charakterystyki napięcia z czujników w funkcji szerokości szczeliny dla określonej prędkości wirowania,

- głębokości modulacji amplitudy sygnału czujników będącej skutkiem "bicia" wieńca zębatego w funkcji szerokości szczeliny,

- wartości ciśnienia w obwodach hydraulicznych (w pompie hamulcowej oraz po korekcji przez system ABS/ASR).

3. Plansze szkoleniowe

Powinny być wykonane w postaci plakatu  z grubego papieru (gramatura: 300g) umieszczonej w oprawie w celu zawieszczenia,  pokrytego ochronną warstwą, lakierowaną, zabezpieczającą druk przed działaniem czynników takich jak ścieranie, zagięcia, zabrudzenia. Format plakatu to arkusz o wymiarach 1000x700mm. Plansze powinny zawierać informację na temat:

- systemu D- Jetronic

- systemu KE- Jetronic

- systemu LE- Jetronic

- systemu Motronic Ml 4.1

- systemu Diesl'a EDC

- systemu Common Rail

- systemu Mono- Motronic

- systemu ABS/ASR

- układów zapłonowych pojazdów

3) Materiały szkoleniowe

Do zestawów (urządzeń) powinny być dołączone materiały szkoleniowe, edukacyjne w formie instrukcji obsługi, zeszytów ćwiczeń, procedur zastosowania umożliwiające użytkownikowi pełne wykorzystanie ich. Wszystkie te materiały powinny być dostępne przynajmniej w formie elektronicznej (wskazany język polski).

4) Inne.

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób,

- Musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego, skompletowany, skonfigurowany oraz wdrożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje oprócz dostawy, instalację, próbne uruchomienie  dostarczonego sprzętu

- Dostarczony sprzęt musi posiadać dokumentację techniczną w języku polskim oraz certyfikat CE lub inne potwierdzające możliwość bezpiecznego wykorzystania go w celach edukacyjnych.

- Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji min. 12 miesięcy licząc od dni odbioru sprzętu, zapewnia naprawę gwarancyjną oraz serwis pogwarancyjny,

- Szkolenia: W ramach realizacji zamówienia dostawca powinien zapewnić przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do jego funkcjonowania. Szkolenia powinny być zrealizowane w jednostce zamawiającego dla minimum 2-3 nauczycieli w terminach uzgodnionych z zamawiającym.

- Czas realizacji zamówienia: do 14 tygodni