Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 2

2. PRACOWNIA MECHATRONIKI, ROBOTYKI I CNC

2.1 PRACOWNIA PNEUMATYKI I ELEKTROPNEUMATYKI

1) Opis ogólny

Pracownia ma składać się z sześciu niezależnych zestawów umożliwiających nauczanie z podstaw pneumatyki i elektropneumatyki. Wszystkie elementy występujące w zestawach mają być elementami przemysłowymi wyposażonymi dodatkowo w zestaw do mocowania ułatwiający montaż i demontaż. Zestaw ma być wyposażony w stelaż lub stół oraz płyty aluminiowe o wymiarach nie mniejszych niż 700x1100mm. Łączenie elektryczne ma być realizowane za pomocą przewodów wyposażonych w „bezpieczne bananki ”. Łączenie pneumatyczne za pomocą przewodów o średnicy 4 mm, a elementy mają być wyposażone w szybkozłączki. Dodatkowo każdy z zestawów ma być wyposażony w koncentrator sygnałowy umożliwiający podłączenie sygnałów z wielu zestawów do sterowników PLC stanowiących przedmiot zamówienia 2.2. Pracownia układów i urządzeń i systemów mechatronicznych poz. 8.  Koncentrator ma posiadać złącze zapewniające podłączenie zestawów do sterowników opisanych w pracowni układów, urządzeń i systemów mechatronicznych. Dodatkowo wraz z pracownią ma być dostarczone współpracujące z nią oprogramowanie FluidSIM 4.2 umożliwiające m.in. projektowanie i symulację układów elektropneumatycznych jako uzupełnienie posiadanego już przez nas oprogramowania. Zasilania urządzeń pneumatycznych czynnikiem roboczym powinny zapewniać minimum dwie sprężarki charakteryzujące się cichą praca (poniżej 35 dB).

Rozszerzeniem opisanej funkcjonalności ma być pięć zestawów umożliwiających nabycie wiedzy z zakresu :

- pneumatyki

- elektropneumatyki

- sensoryki obecności

- sensoryki do analizy układów pneumatycznych

- analizy w oparciu o sygnały analogowe oraz wykreślanie przebiegów stanu ciśnienia 
i przepływów w układnie pneumatycznym.

2) Specyfikacja ilościowa i szczegółowy opis zamówienia

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry opis | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Stelaż lub stół z płyta aluminiową Stelaż lub stół z płyta aluminiową do mocowania elementów o wymiarach minimum 1100x700. | 6 |
| 2 | Sprężarka Wydajność min 50 l/min cicha praca w granicach 35dB | 2 |
| 3 | Podstawa pneumatyki 2 szt. - zawór 3/2 z przyciskiem (normalnie zamknięty) 1 szt. - zawór 3/2 z przyciskiem (normalnie otwarty) 1 szt. - zawór 5/2 z przełącznikiem 1 szt. - zawór 3/2 z przełącznikiem 2 szt. - zawór dźwigniowy 3/2 z rolka 2 szt. - wyłącznik zbliżeniowy pneumatyczny 1szt. - czasowy zawór opóźniający normalnie zamknięty 1 szt. - ciśnieniowy zawór przełączający 1 szt. - zawór pneumatyczny 2x3/2 monostabilny 1 szt. - zawór pneumatyczny 5/2 monostabilny 3 szt. - zawór pneumatyczny 5/2 bistabilny (impulsowy) 1 szt. - człon „LUB” (Alternatywa) 2 szt. - człon „I” (Koniunkcja) 1 szt. - zawór szybkiego spustu 2 szt. - zawór zwrotno-dławiący 1 szt. - siłownik jednostronnego działania 1 szt. - siłownik dwustronnego działania 1 szt. - zespół przygotowania powietrza z filtrem 40 μm 1 szt. - zawór redukcyjny ciśnieniowy 2 szt. - manometr 0-10 bar 1 szt. - blok rozdzielający | 3 zestawy |
| 4 | Podstawa elektropneumatyki 1 szt. - zestaw przycisków sterujących 2 szt. - zestaw przekaźników 1 szt. - wyłącznik krańcowy elektryczny ( lewy ) 1 szt. - wyłącznik krańcowy elektryczny (prawy) 1 szt. - czujnik optoelektroniczny 2 szt. - czujnik zbliżeniowy elektroniczny 1 szt. - elektrozawór 2 x 3/2 monostabilny 1 szt. - elektrozawór 5/2 monostabilny 2 szt. - elektro zawór 5/2 bistabilny (impulsowy) 1 szt. - czujnik ciśnienia 4 szt. - zawór zwrotno-dławiący 1 szt. - siłownik jednostronnego działania 1 szt. - siłownik dwustronnego działania 1 szt. - zespół przygotowania powietrza z filtrem 40 μm 1 szt. - blok rozdzielający | 3 zestawy |
| 5 | Rozszerzone zagadnienia pneumatyki 2x zawór 3/2-drogowy z przyciskiem, 1x zawór 3/2-drogowy z przyciskiem grzybkowym (czerwony), ... 1x zawór 3/2-drogowy z rolką przechylną, w stanie spoczynku zablokowany 1x zawór ciśnienia spiętrzenia 4x zawór 3/2-drogowy, jednostronnie uruchamiany sprężonym powietrzem 2x zawór impulsowy 5/2-drogowy, obustronnie uruchamiany sprężonym powietrzem 1x zawór wielodrogowy (LUB) 1x zawór podwójnego sygnału (ORAZ) 1x pneumatyczny timer, w położeniu spoczynkowym otwarty 1x licznik nastawny, pneumatyczny 1x moduł sekwencyjny 2x zawór dławiąco-zwrotny 2x zawór przeciwzwrotny, funkcja zwrotna z odblokowaniem 2x siłownik dwustronnego działania | 1 zestaw |
| 6 | Rozszerzone zagadnienia elektropneumatyki 1 szt. - zestaw przycisków 2 szt. - zestaw przekaźników 1 szt. - zestaw przekaźników z opóźnieniem 1 szt. - licznik impulsów elektrycznych 1 szt. - wyłącznik awaryjny STOP 1 szt. - czujnik indukcyjny 1 szt. - czujnik pojemnościowy 1 szt. - wyspa zaworowa MPA 2 szt. - zawór zwrotny | 1 zestaw |
| 7 | Zestaw do analizy układów pneumatycznych 1 szt. - przewód SysLink 1 szt. - moduł uniwersalny podłączania sygnałów (SysLink) 1 szt. - moduł dołączania sygnałów analogowych 1 szt. - przewód RS232 (EasyPort - PC) 1 szt. - przewód wej/wyj analogowych 1 szt. - moduł EasyPort - cyfrowo analogowy 3 szt. - czujnik ciśnienia 1 szt. - czujnik przepływu 1 szt. - oprogramowanie Fluid Lab-P pojedyncza lic. | 1 zestaw |
| 8 | Sensoryka obecności 1x czujnik obecności - magneto-rezystancyjny 1x czujnik obecności - indukcyjny (M12) 1x czujnik obecności - indukcyjny (M18) 1x analogowy czujnik położenia - indukcyjny (M12) 1x bariera optyczna - odbiornik 1x bariera optyczna - nadajnik 1x czujnik optyczny - światłowodowy 1x światłowód - czujnika optycznego 1x czujnik optyczny - odbiciowy (20mm) 1x odblask 1x czujnik kontrastu 1x czujnik obecności - pojemnościowy (1-8mm) 1x moduł ze wskaźnikami elektrycznymi (kontrolki) 1x pulpit suwaka pozycjonującego 1x komplet próbek | 1 zestaw |
| 9 | Interfejs koncentrator wraz z niezbędnymi przewodami | 3 |
| 10 | Oprogramowanie Program FluidSim 4.2 (jako uzupełnienie posiadanego oprogramowania) do projektowania i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych na minimum 6 stanowisk | 1 |
| 11 | Zasilacze i inne akcesoria (trójniki przewody pneumatyczne przewody elektryczne) Elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawów | 3 |

3)  Materiały szkoleniowe

Do zestawów (urządzeń) powinny być dołączone materiały szkoleniowe, edukacyjne w formie instrukcji obsługi, zeszytów ćwiczeń, procedur zastosowania umożliwiające użytkownikowi pełne ich wykorzystanie. Wszystkie te materiały powinny być dostępne przynajmniej w formie elektronicznej (wskazany język polski).

4) Inne.

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób,

- Musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego, skompletowany, skonfigurowany oraz wdrożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje oprócz dostawy, instalację, próbne uruchomienie  dostarczonego sprzętu

- Dostarczony sprzęt musi posiadać dokumentację techniczną w języku polskim oraz certyfikat CE lub inne potwierdzające możliwość bezpiecznego wykorzystania go w celach edukacyjnych.

- Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji min. 12 miesięcy licząc od dni odbioru sprzętu, zapewnia naprawę gwarancyjną oraz serwis pogwarancyjny,

- Szkolenia: W ramach realizacji zamówienia dostawca powinien zapewnić przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do jego funkcjonowania. Szkolenia powinny być zrealizowane w jednostce zamawiającego dla minimum 2-3 nauczycieli w terminach uzgodnionych z zamawiającym.

- Czas realizacji zamówienia: do 14 tygodni

2.2. PRACOWNIA UKŁADÓW, URZĄDZEŃ 
I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

1) Opis ogólny

Pracownia ma umożliwiać realizację zagadnień związanych z montażem, budową układów i systemów mechatronicznych w oparciu o rzeczywiste elementy jak również wirtualne udostępniane przez odpowiednie oprogramowanie specjalistyczne. Pomocne w tym powinny być zestawy mini-linii produkcyjnej typu Meclab, jak również robot dydaktyczny RobTrain oraz stanowiska umożliwiające programowanie sterowników PLC.

2) Specyfikacja ilościowa i opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

W skład pracowni powinny wchodzić poniższe elementy:

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry opis | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zestaw mini-linii produkcyjnej, który ma składać się z minimum trzech samodzielnych stanowisk. (Zestaw MecLAB użytkowany przez zamawiającego) Pojedynczy zestaw powinien składać się z minimum trzech samodzielnych stanowisk: stacja magazynowania (magazyn grawitacyjny), stacja podawania (podajnik liniowy), stacja montażu (manipulator dwuosiowy z chwytakiem pneumatycznym). Zestaw powinien umożliwić przeprowadzenie zajęć z zakresu, elektropneumatyki, sensoryki, sterowników PLC. Zestaw musi być wyposażony w program w którym można za pomocą symboli ISO zaprojektować układy elektropneumatyczne. Zestaw powinien współpracować z posiadanym przez nas programem FluidSim 4.2. Dodatkowo do zestawu musi być dołączony interfejs umożliwiający komunikację i sterowanie stacji za pomocą opisanego programu. Zestaw musi zawierać również okablowanie umożliwiające sterowanie mini linii produkcyjnej za pomocą sterowników s7-1200 | 2 zestawy |
| 2 | Oprogramowanie Ciros Mechatronics na 6 stanowisk. Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie cyfrowych prezentacji rzeczywistych obiektów z jednoczesną ich symulacją w czasie rzeczywistym. Aplikacje wchodzące w jego skład powinny pozwalać na wprowadzenie użytkownika w nieograniczony wirtualny świat maszyn i urządzeń, prezentację ich budowy i działania przy wykorzystaniu minimalnych środków (komputer PC). Oprogramowanie powinno zawierać trzy grupy tematyczne: wirtualna produkcja, wirtualna rzeczywistość oraz wirtualne środowisko nauki w których umieszczony powinien być szeroki zakres programów symulacji 3D. Aplikacje powinny pozwalać na tworzenie obiektów wirtualnych poczynając od najprostszych elementów konstrukcyjnych maszyn, poprzez złożone urządzenia (roboty) aż po ogromne hale produkcyjne. Dzięki temu wykorzystując wybraną aplikację z rodziny CIROS użytkownik powinien mieć możliwość zbudowania własnego środowiska wirtualnej rzeczywistości pozwalającego na prezentacje działania obiektów z jednoczesną możliwością tworzenia programów sterujących (symulacje w czasie rzeczywistym). Oprogramowanie to powinien umożliwiać symulacje różnych układów napędowych (elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne itp.) oraz sterowanie w zautomatyzowanych systemach obsługowych. W pełni funkcjonalne modele sterowane za pomocą sterownika PLC z szeregiem symulowanych sygnałów wejścia i wyjścia (sensory, zawory, silniki, przyciski, lampki itp.) powinny umożliwiać tworzenie złożonych systemów mechatroniki. Dodatkową opcją jaką powinno dawać oprogramowanie to możliwość symulacji uszkodzeń (pneumatyczne, elektryczne, mechaniczne) tak ważna w nauce szybkiej diagnostyki oraz poprawy i optymalizacji układów sterowania. | 1 |
| 3 | Oprogramowanie STEP7 Trainer Package na 12 stanowisk współpracujące ze sterownikami S71200 (poz. 8 tej specyfikacji) Oprogramowanie powinno zawierać języki programowania: lista instrukcji (IL), diagram bloków funkcyjnych (FBD) i logika drabinkowa (LD) (pakiet podstawowy) oraz STEP 7-SCL, STEP 7-Graph, Distributed Safety, pakiet oprogramowania S7-Technology oraz protokół iMap. Dodatkowo oprogramowanie powinno zawierać oprogramowanie symulacyjne S7 PLCSIM, które umożliwia test funkcjonalny utworzonych modułów użytkownika SIMATIC S7 na PG/PC, niezależnie od dostępności sprzętu docelowego. | 1 |
| 4 | Robot dydaktyczny ROBTRAIN I Robot edukacyjny Ramie robota: • 5 stopni swobody, struktura{CR, BR1, BR2, BL, AL}; • pierścieniowa przestrzeń ruchu; • sztywna aluminiowa konstrukcja; • wymienny chwytak pneumatyczny (możliwe zamontowanie chwytaka podciśnieniowego); • napęd osi realizowany za pomocą serwomechanizmów. kontroler robota: • obsługa do ośmiu serw, w tym dwóch par napędzających przeciwbieżnie tę samą oś; • min .4 wejścia i min. 4 wyjścia binarne; • min. 4 wejścia analogowe (port komunikacyjny RS232 lub / i USB); Możliwość sterowania dodatkowymi silnikami DC na 24V do 48W Możliwość podłączenia dwóch enkoderów Stolik obrotowy- stolik obrotowy przystosowany do współpracy z robotem dydaktycznym. Powinien posiadać cztery gniazda obróbcze; napędzany silnikiem DC sterowanym ze sterownika robota lub sterownika PLC. Położenie kątowe stolika wykrywane za pomocą czujnika indukcyjnego. | 1 |
| 5 | Program sterujący do Robota RobLAB licencja pojedyncza Oprogramowanie sterujące: Oprogramowanie sterujące pozwalające na zapisanie programu sterującego robotem na komputerze PC. Oprogramowanie ma umożliwiać przeprowadzenie symulacji 3D zapisanego programu. Symulator musi mieć zaimplementowany realistyczny silnik fizyki dzięki czemu będzie możliwe wykrywanie kolizji, sił grawitacji czy bezwładności. Tworzenie algorytmu sterującego PtP.(od punktu do punktu) Oprogramowanie ma umożliwiać sterowanie robotem bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem panelu operatorskiego. Oprogramowanie ma liczyć zadanie proste i odwrotne. Sposób programowania robota ma być zbliżony do programowania robotów przemysłowych. Oprogramowanie ma pozwolić na obsługę elementów dodatkowych takich jak podajnik liniowy dodatkowa oś czy stolik obrotowy. Współpraca z robotem z poz. 4 tej specyfikacji. | 1 |
| 6 | Program symulacyjny RobLAB licencja na 15 stanowisk Oprogramowanie symulujące pracę robota dydaktycznego: Licencja na minimum 15 stanowisk Oprogramowanie sterujące pozwalające na zapisanie programu sterującego robotem na komputerze PC. Oprogramowanie ma umożliwiać przeprowadzenie symulacji 3D zapisanego programu. Symulator musi mieć zaimplementowany realistyczny silnik fizyki dzięki czemu będzie możliwe wykrywanie kolizji, sił grawitacji czy bezwładności. Tworzenie algorytmu sterującego PtP.(od punktu do punktu) Oprogramowanie ma liczyć zadanie proste i odwrotne. Sposób programowania robota ma być zbliżony do programowania robotów przemysłowych. Oprogramowanie ma pozwolić na obsługę wirtualnych urządzeń takich jak podajnik liniowy dodatkowa oś robota czy stolik obrotowy, stacja sortowania itd. Współpraca z robotem z poz. 4 tej specyfikacji. | 1 |
| 7 | Pulpit operatorski do robota ROBTRAIN I Pulpit operatorski: Pulpit operatorski do ręcznego sterowania praca robota. Pulpit ma posiadać min. 7” ekran dotykowy Pulpit ma umożliwiać przesyłanie programu bezpośrednio z programu zainstalowanego na komputerze PC lub sterować robota z programu przesłanego na pulpit Pulpit ma umożliwiać edycję programu wygenerowanego na komputerze PC oraz zbieranie punktów pracy (pośrednich pozycji robota) Współpraca z robotem z poz. 4 tej specyfikacji. | 1 |
| 8 | Zestaw sterowników S7-1200 - sześć stanowisk Zestaw sterowników S7-1200 z oprogramowaniem sterującym z zasilaczami na 24V min 4A z interfejsem ze złączkami D-SUB 25 oraz Centronics24.Zestaw ma być zmontowany i uruchomiony. Zasilacz , sterownik i interfejs ma być zamontowany na szynie DIN 35 o długości min 350mm ta zaś dokręcona do płyty nośnej ustawionej pod kątem 60% do stołu. Na płytach należy przewidzieć miejsce na drugą szynę DIN o długości min 350mm. Na płycie mają znajdować się korytka grzebieniowe umożliwiające ukrycie przewodów elektrycznych. Dodatkowo na dolnej szynie należy zamocować kontrolki (czerwona, zielona, żółta) oraz przełącznik bistabilny, monostabilny i interfejs umożliwiający podłączenie do opisanego zestawu dowolnych czujników czy elektrozaworów łączący się z interfejsem podłączonym do sterownika. interfejs analogowy, regulator prędkości silnika DC na 24V oraz silnika DC wraz z podstawka. Stanowiska powinny zawierać interfejs i okablowanie umożliwiające współpracę z zestawami MecLAB i oprogramowaniem FluidSim 4.2 | 1 komplet (6 stanowisk) |
| 9 | Stanowiska egzaminacyjne do programowania sterowników S7-1200 - 6 stanowisk Zestaw sterowników S7-1200 z oprogramowaniem sterującym z zasilaczami na 24V min 4A z interfejsem ze złączkami D-SUB 25 oraz Centronics24. Zestaw ma być zmontowany i uruchomiony. Zasilacz , sterownik i interfejs ma być zamontowany na szynie DIN 35 o długości min 350mm ta zaś dokręcona do płyty nośnej ustawionej pod kątem 60% do stołu. Na płytach należy przewidzieć miejsce na drugą szynę DIN o długości min 350mm. Na płycie mają znajdować się korytka grzebieniowe umożliwiające ukrycie przewodów elektrycznych. Dodatkowo na dolnej szynie należy zamocować kontrolki (czerwona, zielona, żółta) oraz przełączniki bistabilne, monostabilne i interfejsy umożliwiające podłączenie do opisanego zestawu dowolnych czujników czy elektrozaworów łączący się z interfejsem podłączonym do sterownika. | 1 komplet (6 stanowisk) |

3)  Materiały szkoleniowe

Do zestawów (urządzeń)  powinny być dołączone materiały szkoleniowe, edukacyjne w formie instrukcji obsługi, zeszytów ćwiczeń, procedur zastosowania umożliwiające użytkownikowi pełne ich wykorzystanie. Wszystkie te materiały powinny być dostępne przynajmniej w formie elektronicznej (wskazany język polski).

4) Inne.

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób,

- Musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego, skompletowany, skonfigurowany oraz wdrożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje oprócz dostawy, instalację, próbne uruchomienie  dostarczonego sprzętu

- Dostarczony sprzęt musi posiadać dokumentację techniczną w języku polskim oraz certyfikat CE lub inne potwierdzające możliwość bezpiecznego wykorzystania go w celach edukacyjnych.

- Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji min. 12 miesięcy licząc od dni odbioru sprzętu, zapewnia naprawę gwarancyjną oraz serwis pogwarancyjny,

- Szkolenia: W ramach realizacji zamówienia dostawca powinien zapewnić przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do jego funkcjonowania. Szkolenia powinny być zrealizowane w jednostce zamawiającego dla minimum 2-3 nauczycieli w terminach uzgodnionych z zamawiającym.

- Czas realizacji zamówienia: do 14 tygodni

2.3. PRACOWNIA CNC DO NAUKI PROGRAMOWANIA OBRABIAREK  STEROWANYCH NUMERYCZNIE

1) Opis ogólny

Pracownia dająca możliwość praktycznego zastosowania umiejętności programowania sterowników PLC przy programowaniu obrabiarek CNC, umożliwiające programowanie 
w trybach rzeczywistym i wirtualnym  W skład wyposażenia pracowni powinny wchodzić co najmniej 2 obrabiarki dydaktyczne sterowane numerycznie: frezarka i tokarka, wraz z pełnym wyposażeniem, oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz trenażerami i pulpitami sterującymi. Ponadto pracownia powinna zawierać co najmniej 10 stanowisk komputerowych dla ucznia + 1 stanowisko dla prowadzącego z systemem oprogramowania. System oprogramowania – pakiet programów powinien umożliwiać naukę programowania oraz programowanie w/w obrabiarek jako obiektów rzeczywistych                  i wirtualnych przy zachowaniu możliwości wykorzystania i uzupełnienia już posiadanego        i wykorzystywanego przez zamawiającego oprogramowania systemu ZERO OSN oraz programów CAD/CAM -Edukacja.

UWAGA : Komputery na potrzeby wyposażenia tej pracowni nie stanowią przedmiotu zamówienia w tym zadaniu)

2) Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja ilościowa elementów składowych pracowni wraz z opisem szczegółowym zawarta jest w tabeli poniżej.

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego parametry opis | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Tokarka edukacyjna o parametrach nie gorszych niż w opisie. Tokarka dydaktyczna do obróbki elementów o średnich wymiarach gabarytowych z wymiennym oprogramowaniem ze sterowaniem z komputera, pulpitem sterującym i osłoniętą przestrzenią roboczą z możliwością sterowania obrabiarki w systemie SINUMERIK 810/840 i GE FANUC Parametry tokarki: - zakres ruchu w osiach X/Z [mm] 48/236 - długość toczenia nad łożem [mm] 130 - długość toczenia [mm] 335 - max. średnica półfabrykatu przy toczeniu z konikiem [mm] 52 - max. długość półfabrykatu przy toczniu z konikiem [mm] 215 - średnica przelotowa wrzeciona [mm] 16 - moc [kW]- silnik AC 0,75 - zakres prędkości obrotowej [obr/min] 120-4000 - napęd osi X/Z [mm] – silnik krokowy - średni błąd pozycjonowania według normy DIN VDI 3441 w osiach X/Z [mm] 0,006/0,008 - posuw X/Z [m/min] 2 - max. siła posuwu [N] 1000 - głowica narzędziowa -liczba narzędzi głowicy-8 - uchwyt – standardowy - wymiary gniazda dla narzędzi do obróbki zewnętrznej [mm] 12x12 - średnica gniazda dla narzędzi do obróbki zewnętrznej [mm] 10 - smarowanie – prowadnice, śruby – smarowanie ręczne zgodnie z DTR - wrzeciono – smarowanie ciągłe - zasilanie elektryczne: napięcie/częstotliwość[V]/[Hz] 115/230/50-60 - moc [kW] 0,85 - bezpiecznik [A] zwłoczny- 12 - awaryjny stop - wymiary LxDxH [mm] 840x695x400 - masa [kg] 85 Tokarka wyposażenie: - tokarka dydaktyczna – 1 szt. - oprogramowanie Sinumerik 840d - oprogramowanie 3d VIEW - klawiatura podstawowa - nakładka Sinumerik 840d - uchwyt 3 szczękowy - komplet tulejek - wyk. lewy - wyk. prawy - przecinak - nawiertak - optyczny przyrząd do ustawiania narzędzi - kółko elektryczne - stół pod maszynę - płyta pod maszynę - stolik pod trenażer - komputer sterujący | 1 |
| 2 | Frezarka edukacyjna o parametrach nie gorszych niż w opisie. Frezarka 2 osiowa, z wymiennym oprogramowaniem, osłoniętą przestrzenią roboczą, dyskiem z danymi maszynowymi oraz minimalnie 8-pozycyjnym magazynem narzędzi sterowanym pneumatycznie. Musi posiadać możliwość zmiany systemu sterowania jedynie poprzez wymianę pulpitu i oprogramowania, zapewniając pracę w systemach SINUMERIK, HEIDENHAIN. Parametry frezarki: - zakres ruchu roboczego w osiach X/Y/Z 190/140/260 mm - posuw w osiach X/Y/Z - 2m/min - maksymalna waga maszyny – do 225 kg. - Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona 3500 obr/min. - minimalna moc wrzeciona 0,75 kW, - minimalne wymiary stołu 420x 125 mm Wyposażenie frezarki: - frezarka 3 osiowa z wymiennym oprogramowaniem i centralna jednostka sterująca min. 2,16 GHz, osłoniętą przestrzenią roboczą, zestawem narzędzi, dyskiem z danymi maszyny i magazynem narzędziowym sterowanym pneumatycznie - kabel zasilający VDE - pulpit sterujący - podstawowy - pulpit sterujący - moduł klawiatury SINUMERIK 810/840 D - oprogramowanie sterujące EMCO WinNC Sinumerik 810/840 D, licencja maszynowa - oprogramowanie 3 wymiarowej grafiki EMCO 3D - View – Frezowanie, licencja maszyny i licencja pojedyncza - imadło maszynowe - uchwyt narzędziowy (oprawka pod tuleje ESX25) - zestaw oprawek narzędzi ESX 25/2-14 - uchwyt narzędziowy ( do głowicy frezerskiej) - uchwyt narzędziowy do gwintowników M5, M6, M8, - frez ø10 - frez ø 40 x 20 - frez kulisty - frez stożkowy - wiertła – 1 kpl. (9 sztuk) - czujnik zegarowy - wskaźnik krawędzi - kółko ręczne - sprężarka powietrza (8 bar, wydajność 50 l/min, 230 V/50Hz, 0,34kW, cicha praca do 40 db) wraz z wyposażeniem - materiał eksploatacyjny do obróbki płaskownik Al 50x 20, 5 kg - stół pod maszynę - płyta pod maszynę - stolik pod trenażer - komputer sterujący | 1 |
| 3 | Pulpit sterujący podstawowy Trenażer - Pulpit sterujący operatorski identyczny jak ten przy tokarce i frezarce – specjalistyczna klawiatura łącząca się z komputerem za pomocą złącza USB, służąca do obsługi oprogramowania zainstalowanego na obrabiarkach – tokarce i frezarce | 1 |
| 4 | Pulpit sterujący moduł klawiatury - nakładka Sinumerik 840D Nakładka - moduł klawiatury dostosowujący pulpit sterujący podstawowy do konkretnego języka programowania obrabiarki - tokarki i frezarki. | 1 |
| 5 | Oprogramowanie Sinumerik 840D multi licencja T i M Oprogramowanie sterujące tożsame z oprogramowaniem zaproponowanym do maszyny na dowolną ilość stanowisk komputerowych ( min 24 stanowiska) do nauki programowania obrabiarek - tokarki i frezarki. . | 1 |
| 6 | Oprogramowanie CAM - EDUKACJA do nauki wspomaganych komputerowo technik wytwarzania CAD/CAM/CNC Pakiet edukacyjny do nauki technik komputerowego wspomagania wytwarzania CAM - wersja edukacyjna identyczna ze stosowaną w przemyśle - popularna w średnich szkołach technicznych (minimum 200 szkół – użytkowników oprogramowania) Pakiet powinien obejmować: - oprogramowania CAM w wersji polskiej z możliwością generowania kodu dla obrabiarki na przynajmniej jednym stanowisku, z wersją dla ucznia dla minimum 25 stanowisk - postprocesory specjalizowane dla: tokarki EMCO 55 i frezarki EMCO 55 - materiały edukacyjne wydane w postaci podręcznika zawierające m.in. materiały do ćwiczeń - szkolenia dla grupy 3-5 nauczycieli realizowane w siedzibie zamawiającego – 30 godzin (20 godzin pracy z trenerem + 10 godzin e- learning) - instalacji oprogramowania w siedzibie zamawiającego (licencja wielostanowiskowa – min 25 stanowisk) | 1 |
| 7 | Oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe do nauki programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w zakresie toczenia i frezowania (licencja 10+1 - wielostanowiskowa) Licencje sieciowe (działające w sieci lokalnej) do zastosowania w pracowni Zamawiającego. System (oprogramowanie) musi spełniać co najmniej poniższe wymagania. ZAKRES ZASTOSOWANIA SYSTEMU – OPROGRAMOWANIA : - Powinno pozwalać na przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie operator obrabiarek skrawających a także umożliwiać zastosowanie w dydaktyce dla technika mechanika, technika mechatronika, montera maszyn i urządzeń; - Powinno umożliwiać realizację kształcenia w formach kursowych i modułowych; - Powinno mieć zastosowanie w formach doskonalenia zawodowego i samokształcenia; - Powinno spełniać wymagania opisane w programie nauczania do zawodu technik mechatronik 311 [50] w części dotyczącej programowania obrabiarek; - Powinno być powszechnie stosowane w szkołach zawodowych, centrach kształcenia praktycznego lub ustawicznego i uczelniach technicznych. Należy podać wykaz co najmniej 100 placówek tego typu stosujących oferowany system; - Powinno być kompatybilne lub identyczne z wyposażeniem (obrabiarki i sterowania obrabiarek) wszystkich ośrodków egzaminacyjnych dla zawodu operator obrabiarek skrawających w całym kraju, w tym ośrodków wyposażonych przez MEN w ramach projektu „Wyposażenie CKU, CKP i wybranych szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 15 – OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH“; - Powinno stanowić integralną całość z posiadanym przez użytkownika oprogramowaniem lub obrabiarkami CNC; CELE DYDAKTYCZNE ZASTOSOWANIA SYSTEMU– OPROGRAMOWANIA: - Użytkownik systemu (uczeń, student, inżynier etc) powinien móc nauczyć się programowania w kodach ISO obrabiarek CNC w zakresie toczenia i frezowania zgodnie z zasadami programowania obrabiarek bezpośrednio z wykorzystaniem sterowań producentów; - Oprogramowanie w zamawianym standardzie powinno umożliwiać uczenie się programowania maszyn numerycznych w zakresie toczenia i frezowania w neutralnym środowisku kodów ISO, tworzenie rysunków CAD i przetwarzanie ich na programy maszynowe oraz przetwarzanie programów neutralnych na dowolny, wybrany przez użytkownika typ sterowania obrabiarki, a także programowanie bezpośrednio w kodach konkretnego, wybranego przez użytkownika sterowania obrabiarki; - Użytkownik powinien móc nauczyć się programowania w kodach ISO począwszy od podstaw programowania aż do metod zaawansowanych z zastosowaniem nowoczesnych cykli obróbkowych; - System powinien być przydatny zarówno do pracy pod nadzorem nauczyciela / instruktora, jak i do pracy samodzielnej; - Oprócz technicznego zastosowania programów NC użytkownik musi mieć możliwość poznania zasad i metod programowania (np.: gwintowania, nacinania gwintów, frezowania gwintów), obserwacji przebiegu procesu programowania i obróbki z ciągłą kontrolą ewentualnych błędów i kolizji tak, by praktyczna część kształcenia bezpośrednio na obrabiarce mogła być ograniczona do zapoznania się z technologią obróbki na danej maszynie; - W celu realizacji zadań dydaktycznych system (oprogramowanie) dydaktyczno-przemysłowy musi umożliwiać dostosowane do poziomu kształcenia różnorodne możliwości programowania – edytor NC, programowanie dialogowe, programowanie interaktywne. Możliwości te muszą być sprzężone z wizualizacją 3D przestrzeni zbliżonej do realnej obrabiarki realizującej na bieżąco tworzony program, z wizualizacją przedmiotu obrabianego 3D i procesu obróbki 3D. Jednocześnie musi być zagwarantowane wykrywanie kolizji w przestrzeni obrabiarki i błędów logicznych lub geometrycznych oraz dostęp do funkcji pomocniczych ułatwiających i podnoszących atrakcyjność pracy w systemie. Wszystkie błędy powstające w trakcie tworzenia programu muszą być na bieżąco wykrywane i pokazywane, a system powinien wskazywać sposób eliminacji tych błędów; - W aspekcie współczesnych wymagań przemysłowych system musi umożliwiać zastosowanie efektywnych i nowoczesnych cykli obróbkowych; - System musi umożliwić naukę wszystkich zagadnień związanych z programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie, które można zrealizować bez zastosowania rzeczywistej maszyny, tak by praktyczna nauka na rzeczywistej obrabiarce mogła ograniczyć się do nauki technologii obróbki i samej obsługi konkretnej maszyny; - Oprogramowanie nie powinno dzielić się na wersje: dydaktyczną i przemysłową lecz stanowić jeden system do zastosowań dydaktycznych i przemysłowych; - Oprogramowanie powinno być systemem otwartym umożliwiającym użytkownikowi rozszerzenie w każdej chwili i dostosowanie do obrabiarek numerycznych wszystkich typów, w tym tych, które użytkownik nabędzie w przyszłości; - Powinno umożliwiać użytkownikowi modelowanie własnej obrabiarki (tokarki i frezarki); - Powinno narzucać użytkownikowi wszystkie czynności jakie niezbędne są do wykonania na rzeczywistej obrabiarce w warsztacie według zasady: to co jest możliwe na obrabiarce, możliwe jest w oferowanym systemie, to czego nie da się wykonać na maszynie, nie da się wykonać w oferowanym systemie; - Powinno umożliwiać użytkownikowi pisanie programów metodą interaktywną pokazującą na bieżąco reakcje maszyny na kolejne bloki programu, a także programowanie dialogowe (gotowe maski z instrukcjami dla danego typu sterowania plus objaśnienia tych instrukcji i możliwość programowania poprzez wpisywanie wyłącznie wartości do odpowiednio uaktywnianych pól parametrów danej instrukcji) oraz programowanie konturu metodą geometryczną (ciągu konturowego); - Musi umożliwiać transmisję programów z komputera bezpośrednio na obrabiarkę; WYMAGANIA DYDAKTYCZNE: - Oprogramowanie musi umożliwiać pracę w trybie przygotowania obrabiarki odwzorowującą dokładnie wszystkie czynności jakie wykonuje się na rzeczywistej maszynie, czyli co najmniej: - Przejazdy narzędzia sterowane ręcznie, - Wstawianie punktu zerowego, - Pomiary narzędzi i wyznaczanie wartości korekcyjnych, - Najazd na punkt referencyjny, - Programowanie musi odbywać się tak jak na maszynie poprzez bezpośrednie wpisywanie z klawiatury komputera poszczególnych adresów. Maszyna musi na bieżąco realizować wpisy dokonane przez programującego w przestrzeni trójwymiarowej tak, by mógł on przetestować działanie programu, wyeliminować błędy i kolizje oraz dokonać optymalizacji programu przed jego transmisją na obrabiarkę; - Oprogramowanie musi przygotować użytkownika do pisania programów bezpośrednio na rzeczywistej obrabiarce z uwzględnieniem właściwości poszczególnych systemów sterowania; WYMAGANIA SYSTEMOWE OPROGRAMOWANIA: - Oprogramowanie musi działać na komputerach osobistych PC w sieci lokalnej lub innej sieci PC w środowisku Windows w wersji XP, VISTA lub Windows 7; - Oprogramowanie musi być w 100% w języku polskim; - Obsługa musi odbywać się z zastosowaniem klasycznej klawiatury komputera i myszki; - Oprogramowanie musi mieć możliwość dodatkowego włączenia na ekranie monitora neutralnego pulpitu sterowania obrabiarki, którego obsługa odbywać się powinna z wykorzystaniem myszki; - Oprogramowanie musi mieć charakter otwarty, tj. umożliwiać dostosowanie do geometrii dowolnej obrabiarki (modelowanie przestrzeni maszyny na wzór rzeczywistej), umożliwiać wprowadzanie własnych elementów przestrzeni maszyny (narzędzia, uchwyty etc); - Oprogramowanie musi umożliwiać użytkownikowi wprowadzanie do systemu własnych narzędzi i uchwytów według katalogów dowolnych producentów narzędzi i uchwytów; - Oprogramowanie musi mieć możliwość dopasowania do dowolnego sterowania wybranego przez użytkownika i możliwość tworzenia i odtwarzania programów w tych językach sterowania; MATAERIAŁY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELA I DLA UŻYTKOWNIKA: - Do systemu powinny być dołączone podręczniki towarzyszące dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podać numer dopuszczenia; - Do systemu powinny być dołączone materiały techniczne towarzyszące w formie instrukcji obsługi, zeszytów ćwiczeń, procedur zastosowania, materiałów dydaktycznych i technicznych umożliwiające użytkownikowi pełne wykorzystanie możliwości systemu. Wszystkie te materiały powinny być dostępne w formie elektronicznej w języku polskim i obejmować zagadnienia z zakresu toczenia jak i frezowania; - Do systemu muszą być dołączone zeszyty ćwiczeń z rozwiązaniami. Wszystko w języku polskim; - Samo oprogramowanie powinno mieć wbudowany moduł pomocy umożliwiający bezpośrednie posługiwanie się materiałami pomocniczymi dydaktycznymi w trakcie programowania bez konieczności korzystania ze źródeł zewnętrznych; PRZYGOTOWANIE OBRABIARKI: - Oprogramowanie musi umożliwiać przygotowanie obrabiarki przed przystąpieniem do właściwego procesu programowania. Musi umożliwiać wykonanie wszystkich czynności przygotowawczych jak na realnej maszynie, czyli np.: definiowanie przedmiotu obrabianego, mocowanie przedmiotu obrabianego, ustawianie punktu zerowego przedmiotu obrabianego, dobór narzędzi skrawających, pomiar narzędzi i określanie wartości korekcyjnych; - Wszystkie informacje wynikające z przygotowania maszyny muszą być zapisywane w dokumentacji technicznej w formie umożliwiającej sprawdzenie poprawności zapisu, przechowywanie zapisu, przenoszenie zapisu oraz testowanie programów pisanych bezpośrednio w systemie lub ze źródeł zewnętrznych; JĘZYKI PROGRAMOWANIA OBRABIAREK CNC: - System musi umożliwiać programowanie obrabiarek CNC zarówno w języku neutralnym ISO, jak i w zależności od układu sterowania obrabiarki użytkownika bezpośrednio w języku konkretnego sterowania z zastosowaniem funkcji i cykli obróbkowych tegoż konkretnego sterowania; - Oprogramowanie musi umożliwiać pisanie programów w kodach neutralnych ISO oraz bezpośrednio w kodach właściwych dla powszechnie używanych w kraju układów sterowania wiodących producentów, np.: Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Haas, Heidenhain i inne; SYMULACJA PRZESTRZENI TOKARKI I FREZARKI CNC: - Oprogramowanie musi umożliwiać symulację 3D odwzorowujące nowoczesne obrabiarki i centra obróbkowe z zachowaniem dokładności odwzorowania istotnych elementów przestrzeni maszyny; - Symulacja programów NC musi odbywać się w czasie rzeczywistym z możliwością przyspieszania i szybkiego testowania wykonywanych programów; MOŻLIWOŚĆ KONFIGUROWANIA MODELU OBRABIARKI CNC I SYMULACJI PROGRAMÓW NC: - Oprogramowanie musi umożliwiać modelowanie przestrzeni obrabiarki w celu dostosowania jej do właściwości rzeczywistej maszyny uzytkownika poprzez: - Kinematykę maszyny. Toczenie w osiach: Z, X. Frezowanie w osiach: X, Y, Z. - Zakresy przejazdu w poszczególnych osiach. - Wartości przyspieszeń dla poszczególnych osi. - Ograniczenie przejazdu wycofania. - Punkty referencyjne. - Stół maszyny. - Elementy maszyny. - Systemy wymiany narzędzia z opcjonalnymi punktami wymiany narzędzia - Normy narzędziowe (toczenie, np.: VDI30, frezowanie np.: SK40); WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYMULACJI OBRÓBKI NA OBRABIARKACH CNC: - Musi umożliwiać symulację w przestrzeni obrabiarki 3D z obróbką 3D, z możliwością przełączania symulacji na widok 2D oraz prezentacją przedmiotu obrabianego w przekrojach i w widokach; - Musi pokazywać model matematyczny przedmiotu obrabianego i mieć zintegrowaną funkcję testu kolizyjności oraz funkcję kontroli jakości wyrobu; - Musi umożliwiać symulację przestrzeni obrabiarki z uwzględnieniem przedmiotu obrabianego, narzędzi, uchwytu etc z możliwością włączania funkcji przezroczystości maszyny celem precyzyjnego wyodrębnienia elementów: przedmiot obrabiany – narzędzie; - Musi precyzyjnie nadzorować możliwość wystąpienia kolizji między wszystkimi ruchomymi elementami przestrzeni 3D obrabiarki, w tym z uwzględnieniem narzędzi, uchwytu i przedmiotu obrabianego; - Musi umożliwiać symulację w czasie rzeczywistym lub w trybie przyspieszonym; - Musi mieć funkcje dokładnego prezentowania obróbki z uwzględnieniem powiększania, obracania, przesuwania itp.; - Musi umożliwiać analizę torów przejazdu narzędzi w celu optymalizacji programów NC; - Musi umożliwiać przeliczanie czasów pracy, skrawanej objętości i masy przedmiotu obrabianego dla poszczególnych narzędzi w celu kalkulowania kosztów wytwarzania; - Musi umożliwiać zapisywanie wykonanego kształtu w przestrzeni 3D zarówno dla tokarki, jak i dla frezarki; FUNKCJE KONTROLI JAKOŚCI WYTWARZANIA: - System musi umożliwiać bieżącą kontrolę jakości wytwarzania w szczególności poprzez: - Dokonywanie przekrojów przedmiotu obrabianego w dowolnym momencie obróbki; - Mierzenie przedmiotu obrabianego w dowolnym momencie obróbki i eksponowanie obrabianego przedmiotu w widokach 3D; - Pomiar chropowatości obrabianej powierzchni; - Obliczanie czasu pracy poszczególnych narzędzi (zużycie), czasów przestoju, czasów wymiany narzędzia, szybkich przejazdów; - Analizę programu NC; - Porównanie z detalem wzorcowym MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA METODĄ WARSZTATOWĄ: - Oprogramowanie musi umożliwiać programowanie dialogowe jak odbywa się to na nowoczesnych sterowaniach obrabiarek; - Muszą być do dyspozycji okna dialogowe z opisem funkcji i cykli obróbkowych do wprowadzania wartości liczbowych poszczególnych parametrów i adresów; - Musi być możliwość wpisywania programu poszczególnymi blokami NC (wierszami) i bieżącej symulacji wpisywanych kodów; - Musi być możliwość edytowania i zapisu programu z możliwością wyszczególniania poszczególnych jego fragmentów lub wybranych funkcji; - Musi być zintegrowany edytor geometrii do szybkiego definiowania konturu przedmiotu obrabianego; - System musi posiadać funkcję Teach-In pozwalającą zapisywać ręczne ruchy głowicy / magazynu w formie kodów NC w programie; - Musi być możliwość zatrzymania programu w celu dokonania kontroli pomiarów i wartości chropowatości powierzchni; WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJI I CYKLI ISO PRZY PROGRAMOWANIU OBRABIAREK CNC: - Oprogramowanie musi umożliwiać programowanie w kodach ISO odcinków, łuków, punktów zerowych oraz parametrów technologicznych; - Musi umożliwiać programowanie dialogowe z wykorzystaniem pomocniczych okien definiujących poszczególne funkcje i cykle obróbkowe; - Musi umożliwiać stosowanie podprogramów i powtórzeń wybranych fragmentów programu; - Musi umożliwiać programowanie parametryczne z zastosowaniem skoków warunkowych; - Musi umożliwiać programowanie konturów poprzez definiowanie geometrii przedmiotu obrabianego bez konieczności dokonywania obliczeń matematycznych; - Musi umożliwiać zastosowanie standardowych cykli obróbkowych dla toczenia i dla frezowania; - Musi posiadać moduł CAM do przejmowania danych CAD w formie rysunku i generowanie na ich podstawie ścieżki NC; - Musi posiadać postprocesory umożliwiające zamianę programów w neutralnych kodach ISO na kody właściwe dla konkretnych sterowań obrabiarek wiodących producentów; TOCZENIE: - System musi umożliwiać programowanie cykli obróbki zgrubnej dowolnego konturu wzdłużnie, poprzecznie i równolegle do konturu, w tym możliwość optymalizacji pustych przejść i automatycznego wyliczania punktu początkowego dla obróbki zarówno konturu zewnętrznego, jak i wewnętrznego; - Musi umożliwiać programowanie cykli podcięcia i rowkowania dla dowolnych konturów dla obróbki wewnątrz i na zewnątrz w osi lub promieniowo z optymalizacją pustych przejść; - Musi umożliwiać gwintowanie otworów, nacinanie gwintów i frezowanie gwintów; - Musi umożliwiać zastosowanie cykli wiercenia, w tym z łamaniem i usuwaniem wióra; - Musi umożliwiać kompensację promienia krawędzi skrawającej z uwzględnieniem kwadrantów pracy i wartości korekcyjnych narzędzi; FREZOWANIE: - Musi umożliwiać kompensację promienia freza z uwzględnieniem strategii najazdu i odjazdu; - Musi umożliwiać frezowanie kieszeni prostokątnych, kołowych i czopów - Musi umożliwiać frezowanie rowków i rowków na łuku; - Musi umożliwiać frezowanie kieszeni konturowych (o dowolnym kształcie) z uwzględnieniem wysp o różnych wysokościach oraz z naddatkami z frezowaniem równoległym do konturu lub meandrowym; - Musi umożliwiać zastosowanie cykli wiercenia, gwintowania, rozwiercania, pogłębiania i frezowania gwintów; - Musi umożliwiać zastosowanie funkcji wywołania cyklu na prostej, w punkcie i na łuku okręgu; NARZĘDZIA: - System musi posiadać gotowe do użycia biblioteki narzędzi skrawających 3D. - W przypadku narzędzi tokarskich powinny byc użyte uchwyty VDI o średnicy 30 mm; - W przypadku narzędzi frezarskich powinny być użyte uchwyty SK40; - Uwaga, system musi umożliwiać w razie konieczności zastosowanie i modelowanie innych typów uchwytów zarówno tokarskich, jak i frezarskich; - System musi umożliwiać wprowadzanie własnych narzędzi użytkownika na podstawie katalogów wybranych producentów oraz zestawianie narzędzi z poszczególnych elementów będących do dyspozycji użytkownika (toczenie: płytka, oprawka, uchwyt, frezowanie: frez, uchwyt); - System musi umożliwiać definiowanie narzędzi tokarskich o dowolnym kształcie; - System musi umożliwiać pełne wykorzystanie (bez ograniczeń) narzędzi definiowanych lub wprowadzanych przez użytkownika; UCHWYTY: - System musi umożliwiać zastosowanie biblioteki uchwytów 3D; - System musi umożliwiać zastosowanie na tokarce CNC szczęk jedno-, dwu-, trzystopniowych oraz tulei zaciskowych i zabieraka; - System musi umożliwiać zastosowanie na frezarce imadeł z wymiennymi szczękami, uchwytów zaciskowych, płyt magnetycznych i mocowania w elementach modułowych; - Oprogramowanie musi umożliwiać użytkownikowi uzupełnianie biblioteki uchwytów lub jej modyfikowanie; - Wszystkie uchwyty musza być odwzorowane w trójwymiarowej przestrzeni obrabiarki; MATERIAŁY I DANE TECHNOLOGICZNE: - Użytkownik musi mieć do dyspozycji bibliotekę materiałów dla przedmiotów obrabianych oraz możliwość jej uzupełniania i modyfikowania; POSTPROCESORY: - System musi posiadać dostęp do postprocesorów umożliwiających automatyczne przetwarzanie programów napisanych w neutralnym kodzie ISO na język właściwy dla sterowań wiodących producentów na rynku, np.: Fanuc, Siemens, Mitsubishi, Heidenhain itp.; - System powinien umożliwiać przetwarzanie cykli obróbkowych z kodów neutralnych na kody wybranego komercyjnego sterowania, o ile posiada ono takie cykle; MODUŁ CAM: - System powinien posiadać możliwość tworzenia programów NC na podstawie dokumentacji elektronicznej CAD: - W zakresie toczenia: obróbki w 2 osiach (Z, X); - W zakresie frezowania: obróbki w 3 osiach (X, Y, Z); - Wykorzystanie systemu zarządzania narzędziami, uchwytami i danymi technologicznymi; - Importowanie rysunków zapisanych w formacie DXF; - Bezpośrednie wykorzystanie symulacji 3D obrabiarki do realizacji programów wygenerowanych ze źródła CAD; TRANSMISJA PROGRAMÓW NC Z KOMPUTERA DO OBRABIARKI: - System musi posiadać możliwość bezpośredniej transmisji programu zdatnego do wczytania na konkretną obrabiarkę bezpośrednio z komputera. Albo złączem RS232, albo dowolnym innym nośnikiem danych (USB, karty pamięci etc); Dostawca oprogramowania musi dokonać szkolenia personelu zamawiającego w jego siedzibie w wymiarze, co najmniej 2 dni roboczych. Oprogramowanie powinno być kompatybilne z obrabiarkami CNC dostarczanymi w ramach projektu i umożliwiać programowanie tychże obrabiarek, zarówno tokarek, jak i frezarek przy użyciu odpowiednich postprocesorów. Postprocesor sterowania tokarki CNC - Musi być zintegrowany z oprogramowaniem dydaktyczno-przemysłowym i stanowić z nim jednolitą całość; - Musi działać na każdej z oferowanych licencji i pozwalać na automatyczne przetwarzanie programów napisanych w neutralnych kodach ISO na kody sterowania tokarki CNC; - Zintegrowany z systemem dydaktyczno-przemysłowym musi pozwalać na skuteczną transmisję programu w języku określonym na obrabiarkę. Postprocesor sterowania frezarki CNC - Musi być zintegrowany z oprogramowaniem dydaktyczno-przemysłowym i stanowić z nim jednolitą całość; - Musi działać na każdej z oferowanych licencji i pozwalać na automatyczne przetwarzanie programów napisanych w neutralnych kodach ISO na kody sterowania frezarki CNC; - Zintegrowany z systemem dydaktyczno- przemysłowym musi pozwalać na skuteczną transmisję programu w języku określonym na obrabiarkę; Oprogramowanie powinno umożliwiać programowanie przy użyciu klasycznej klawiatury komputera bezpośrednio w następujących językach sterowania: - Sinumerik 840DT dla tokarki programowanej w dwóch osiach, - Fanuc 21 dla tokarki programowanej w dwóch osiach, - Heidenhain 426 dla frezarki programowanej w trzech osiach, - Haas dla tokarki programowanej w trzech osiach, - Haas dla frezarki programowanej w czterech osiach. | 1 |

3)  Materiały szkoleniowe

Do zestawów (urządzeń) powinny być dołączone materiały szkoleniowe, edukacyjne w formie instrukcji obsługi, zeszytów ćwiczeń, procedur zastosowania umożliwiające użytkownikowi pełne ich wykorzystanie. Wszystkie te materiały powinny być dostępne przynajmniej w formie elektronicznej (wskazany język polski).

4) Inne.

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób,

- Musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego, skompletowany, skonfigurowany oraz wdrożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje oprócz dostawy, instalację, próbne uruchomienie  dostarczonego sprzętu

- Dostarczony sprzęt musi posiadać dokumentację techniczną w języku polskim oraz certyfikat CE lub inne potwierdzające możliwość bezpiecznego wykorzystania go w celach edukacyjnych.

- Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji min. 12 miesięcy licząc od dni odbioru sprzętu, zapewnia naprawę gwarancyjną oraz serwis pogwarancyjny,

- Szkolenia: W ramach realizacji zamówienia dostawca powinien zapewnić przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do jego funkcjonowania. Szkolenia powinny być zrealizowane w jednostce zamawiającego dla minimum 2-3 nauczycieli w terminach uzgodnionych z zamawiającym.

- Czas realizacji zamówienia: do 14 tygodni