Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

część 1 – CIĄGNIK I  SPRZĘT ROLNICZY

Specyfikacja na zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie

| Lp. | Ilość szt. | Rodzaj | Typ | Główne parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ciągnik rolniczy | kołowy | Wymagania techniczne ciągnika 1) Rok produkcji – 2014 lub 2013 2) Silnik o pojemności minimum 4450 cm3 3) Moc znamionowa 125 - 135 KM i moc maksymalna powyżej 150 KM 4) Minimum 4cylindry, 4 zawory na cylinder 5) Zasilanie Common Rail 6) Turbosprężarka 7) Rewers elektrohydrauliczny 8) Zbiornik paliwa min. 175 litrów 9) Emisja spalin min. Tier 4 10) Skrzynia biegów 16x16 - 40 km godz., zsynchronizowana z funkcją automatycznej zmiany biegów polowych i drogowych, 11) Napęd 4x4 - przednia oś z dwoma siłownikami wspomagającymi, 12) Elektrohydrauliczne sterowanie napędem 4x4 i blokadą mechanizmu różnicowego, 13) Pompa hydrauliki z układem zamkniętym o przepływie minimum 80-120 l/min cztery pary hydrauliki zewnętrznej, 14) Udźwig podnośnika nie mniejszy niż 6000 kg, zaczepy hakowe, stabilizatory teleskopowe, belka rolnicza, siłowniki wspomagające tylny podnośnik o średnicy nie mniejszej niż 90mm. 15) Opony - przednie 480/65R28 tylne 600/65R38 na felgach spawanych lub skręcanych, 16) WOM 540/540E/1000 obr./min. ze sterowaniem z kabiny i na zewnątrz, 17) Hamulec tarczowy niezależny, mokry 18) Instalacja hamulców pneumatycznych, 19) Kabina w pełni amortyzowana, klimatyzowana, ogrzewana, wietrzona 20) Pneumatyczny fotel operatora z podłokietnikiem i pasem, 21) Fotel instruktora z pasem bezpieczeństwa, 22) Instalacja radiowa, radio, 23) Lampy robocze przednie i tylne minimum 8 szt, 24) Dwa lusterka zewnętrzne, jedno wewnętrzne, 25) Ostrzegawcza lampa błyskowa, 26) Zaczep transportowy przesuwny + zaczep rolniczy, 27) Tylna wycieraczka, 28) Kabina homologowana na dwie osoby. 29) Homologacja kompletna. 30) Ciągnik wyposażony, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym 31) Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. 32) Polska instrukcja obsługi i katalog części 33) Certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat zgodności CE 34) Książka gwarancyjna 35) Minimum 12 miesięcy gwarancji. 36) Przeszkolenie operatora. 37) Przeglądy i naprawy w siedzibie zamawiającego Wyposażony w ładowacz czołowy kompletny o parametrach: 1) Średni udźwig min. 2000 kg i maksymalna wysokość unoszenia w punkcie obrotu min. 4,0 m. 2) Trzysekcyjny, sterowany joystickiem, 3) Mocowanie osprzętu Euro, 4) Amortyzator drgań, 5) Łyżka do materiałów sypkich o szerokości roboczej 2.2 m. 6) Chwytak do balotów o średnicy min. 1,6 m. 7) Łyżka chwytakowa o szerokości roboczej 1,8 m. 8) Ładowacz czołowy w kolorze ciągnika 9) Certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat zgodności CE 10) Instrukcja obsługi w języku polskim 11) Katalog części zamiennych ładowacza 12) Książka gwarancyjna |
| 2 | 1 | Brony zębowe | zawieszane | Wymagania techniczne brony zębowej Brona pięciopolowa o szerokości roboczej min 5 m, głębokości uprawy min. 10 cm masie min. 500 kg z ramą składaną hydraulicznie przy liczbie zębów na polu min 20 szt. oraz: Fabryczna instrukcja i katalog części zamiennych |
| 3 | 1 | Pług obracalny | zawieszany | Wymagania techniczne pługa obracalnego. Pług obracalny czteroskibowy z możliwością demontażu jednej skiby z prześwitem pod ramą min. 80 cm o odległością między korpusami min. 100 cm wyposażony w odkładnice ażurowe o szerokości roboczej 140- 180 cm przestawianej mechanicznie za pomocą śruby regulacyjnej, wyposażony w siłownik wspomagający obrót i ramę o przekroju prostokątnym 120x120mm z trójkątnym profilem wzmacniającym oraz zabezpieczeniem przeciw kamieniom poprzez śruby zrywalne o wektorze siły działającym wzdłużnie do osi śruby zabezpieczającej. oraz: Fabryczna instrukcja obsługi Katalog części zamiennych Certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat zgodności CE Dokument -warunki gwarancji |
| 4 | 2 | Rozrzutnik obornika | przyczepiany | Wymagania techniczne rozrzutnika obornika. Rozrzutnik obornika dwuosiowy lub z osią typu tandem o ładowności nominalnej 8-10 ton wyposażony w hydrauliczny bezstopniowy napęd przenośnika sterowany elektrohydraulicznie z dwoma parami listew na czterech łańcuchach oraz adapter pionowy dwuwalcowy. Rozrzutnik wyposażony w pneumatyczną instalacją hamulcową i tylną osłonę adaptera pionowego, ogumienie 500/60-22.5. i przegubowo – teleskopowy wał przeniesienia napędu z WOM ciągnika oraz; Certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat zgodności CE Fabryczna instrukcja obsługi Katalog części zamiennych Dokument -warunki gwarancji |
| 5 | 1 | Ścinacz zielonek | zaczepiany | Wymagania techniczne ścinacza zielonek z przyczepą zbierającą Przyczepa samozbierająca przeznaczona do jednofazowego zbioru zielonek do skarmiania o pojemności skrzyni min. 14 m3, wyposażoną w dwubębnową kosiarkę rotacyjną o szerokości koszenia min. 1,8m z hydrauliczną regulacją wysokości cięcia oraz przenośnikiem podłogowym skrzyni samowyładowczej napędzanej hydraulicznie z płynną regulacją posuwu o wymiarach transportowych nie przekraczających 235 cm wysokości oraz 210 cm szerokości. i przegubowo – teleskopowy wał przeniesienia napędu z WOM ciągnika. oraz: Fabryczna instrukcja obsługi Katalog części zamiennych Certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat zgodności CE Dokument -warunki gwarancji |
| 6 | 1 | Kosiarka traktorek | samojezdna | Moc silnika 18-25 KM Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą min 2 -cylindry Stalowa rama ciągnika Szerokość koszenia w zakresie 107 -137cm Wspomaganie układu kierowniczego Automatyczna przekładnia WOM z przodu, w środku i z tyłu traktorka Elektryczne sprzęgło WOM Podnośnik hydrauliczny i TUZ Wytrzymały zestaw montażowy z przodu do montażu wyposażenia dodatkowego (np. szczotki obrotowej) Przeszkolenie operatora Przeglądy i naprawy w siedzibie zamawiającego oraz: Fabryczna instrukcja obsługi Katalog części zamiennych Certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat zgodności CE Ksiązka serwisowa Dokument -warunki gwarancji |