Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

część 2 – WYPOSAŻENE TECHNICZNE I WARSZTATOWE

Specyfikacja na zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie

| Lp. | Ilość szt. | Rodzaj | Typ | Główne parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Przecinarka do metali | plazmowa | -Do cięcia stali niestopowych, aluminium, oraz większości materiałów przewodzących prąd. -zdolność cięcia do 16mm -Skupiony strumień plazmy nie powoduje odkształceń podczas cięcia. -System szybkiego mocowania uchwytu poprzez gniazdo euro -płynna regulacje napięcia , - znamionowy prąd wyjściowy 25-85A oraz: -Instrukcja obsługi w języku polskim z katalogiem uchwytów i części - Certyfikat bezpieczeństwa - Certyfikat zgodności CE |
| 2 | 1 | Spawarka elektryczna | transformatorowa | -Napięcie znamionowe: 230/400 V ~ 50 Hz -Prąd spawania: 57- 200 A -Elektrody spawające: Ø 2 – 4 mm -Napięcie biegu jałowego: 48 V, -Wyłącznik cieplny z lampką kontrolną, -bezstopniowo regulowany prąd spawania. oraz: -Instrukcja obsługi w języku polskim - Certyfikat bezpieczeństwa - Certyfikat zgodności CE |
| 3 | 2 | Transformator | spawalniczy | -Spawanie elektrodą rutylową do 5mm, - płynna regulacja prądu spawania, -zasilanie 400 V/3 f, -zabezpieczenie przeciążeniowe, -prąd wyjściowy 250 A, 180 A, 140 A, -zakres prądu spawania dla MMA 40 A - 250 A -bezpiecznik lub wyłącznik nad prądowy 32 A oraz: -Instrukcja obsługi w języku polskim - Certyfikat bezpieczeństwa - Certyfikat zgodności CE |
| 4 | 1 | Prostownik rozruchowy | elektryczny | -ładowanie 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcje rozruchu, -Regulacja czasu szybkiego ładowania. -Zasilanie jednofazowe. -Zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości. -Miernik prądu ładowania. -Cztery stopnie ładowania: normalne ładowanie - 1 stopień normalne ładowanie - 2 stopień szybkie ładowanie -1 stopień szybkie ładowanie - 2 stopień raz: -Instrukcja obsługi w języku polskim - Certyfikat bezpieczeństwa - Certyfikat zgodności CE |