Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

część 1 – CIĄGNIK I  SPRZĘT ROLNICZY

Specyfikacja na zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie

| Lp. | Ilość szt. | Rodzaj | Typ | Główne parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ciągnik rolniczy | kołowy | Wymagania techniczne ciągnika 1) Rok produkcji – 2014 lub 2013 2) Silnik o pojemności minimum 6500 cm3 3) Moc znamionowa min. 125 KM i moc maksymalna min. 150 KM 4) Minimum 4 cylindry, 4 zawory na cylinder 5) Zasilanie Common Rail 6) Turbosprężarka 7) Rewers elektrohydrauliczny 8) Zbiornik paliwa min. 175 litrów 9) Emisja spalin min. Tier 4 10) Skrzynia biegów 16x16 - 40 km godz., zsynchronizowana z funkcją automatycznej zmiany biegów polowych i drogowych, 11) Napęd 4x4 - przednia oś z dwoma siłownikami wspomagającymi, 12) Elektrohydrauliczne sterowanie napędem 4x4 i blokadą mechanizmu różnicowego, 13) Pompa hydrauliki z układem zamkniętym o przepływie minimum 80-120 l/min cztery pary hydrauliki zewnętrznej, 14) Udźwig podnośnika nie mniejszy niż 6000 kg, zaczepy hakowe, stabilizatory teleskopowe, belka rolnicza, siłowniki wspomagające tylny podnośnik o średnicy nie mniejszej niż 90mm. 15) Opony - przednie 480/65R28 tylne 600/65R38 na felgach spawanych lub skręcanych, 16) WOM 540/540E/1000 obr./min. ze sterowaniem z kabiny i na zewnątrz, 17) Hamulec tarczowy niezależny, mokry 18) Instalacja hamulców pneumatycznych, 19) Kabina w pełni amortyzowana, klimatyzowana, ogrzewana, wietrzona 20) Pneumatyczny fotel operatora z podłokietnikiem i pasem, 21) Fotel instruktora z pasem bezpieczeństwa, 22) Instalacja radiowa, radio, 23) Lampy robocze przednie i tylne minimum 8 szt., 24) Dwa lusterka zewnętrzne, jedno wewnętrzne, 25) Ostrzegawcza lampa błyskowa, 26) Zaczep transportowy przesuwny + zaczep rolniczy, 27) Tylna wycieraczka, 28) Kabina homologowana na dwie osoby. 29) Homologacja kompletna. 30) Ciągnik wyposażony, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym 31) Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. 32) Polska instrukcja obsługi i katalog części 33) Certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat zgodności CE 34) Książka gwarancyjna 35) Minimum 12 miesięcy gwarancji. 36) Przeszkolenie operatora. 37) Przeglądy i naprawy w siedzibie zamawiającego Wyposażony w ładowacz czołowy kompletny o parametrach: 1) Średni udźwig min. 2000 kg i maksymalna wysokość unoszenia w punkcie obrotu min. 4,0 m. 2) Trzysekcyjny, sterowany joystickiem, 3) Mocowanie osprzętu Euro, 4) Amortyzator drgań, 5) Łyżka do materiałów sypkich o szerokości roboczej max. 2,2m. 6) Chwytak do balotów o średnicy min. 1,6 m. 7) Łyżka chwytakowa o szerokości roboczej max.1,8 m. 8) Ładowacz czołowy w kolorze ciągnika 9) Certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat zgodności CE 10) Instrukcja obsługi w języku polskim 11) Katalog części zamiennych ładowacza 12) Książka gwarancyjna |
| 2 | 1 | Brony zębowe | zawieszane | Wymagania techniczne brony zębowej Brona pięciopolowa o szerokości roboczej min 5 m, głębokości uprawy min. 10 cm masie min. 500 kg z ramą składaną hydraulicznie przy liczbie zębów na polu min 20 szt.oraz: Fabryczna instrukcja i katalog części zamiennych |
| 3 | 1 | Pług obracalny | zawieszany | Wymagania techniczne pługa obracalnego. Pług obracalny czteroskibowy z możliwością demontażu jednej skiby z prześwitem pod ramą min. 75 cm, odległością między korpusami min. 85 cm wyposażony w odkładnice i lemiesze typu Kverneland oraz gumowe koło podporowe, możliwość regulacji szerokości skiby, wyposażony w siłownik wspomagający obrót oraz zabezpieczeniem przeciw kamieniom poprzez elementy zrywalne oraz: Fabryczna instrukcja obsługi Katalog części zamiennych Certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat zgodności CE Dokument -warunki gwarancji |
| 4 | 2 | Rozrzutnik obornika | przyczepiany | Wymagania techniczne rozrzutnika obornika. Rozrzutnik obornika jednoosiowy z osią ciężarową o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 8,5 m³ w całości ocynkowany z uszczelnieniem klapy i demontowanym adapterem pionowym dwuwirnikowym, z kołami minimum 21,3R24 z resorowanym wzdłużnie dyszlem, hamulce pneumatyczne, stopka lewarowa i oświetlenie drogowe oraz; Certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat zgodności CE Fabryczna instrukcja obsługi Katalog części zamiennych Dokument -warunki gwarancji |
| 5 | 1 | Ścinacz zielonek | zaczepiany | Wymagania techniczne ścinacza zielonek z przyczepą zbierającą Przyczepa samozbierająca przeznaczona do jednofazowego zbioru zielonek do skarmiania o pojemności skrzyni min. 14 m3, wyposażoną w dwubębnową kosiarkę rotacyjną o szerokości koszenia min. 1,8m z hydrauliczną regulacją wysokości cięcia oraz przenośnikiem podłogowym skrzyni samowyładowczej napędzanej hydraulicznie z płynną regulacją posuwu o wymiarach transportowych nie przekraczających max. 235 cm wysokości oraz max. 210 cm szerokości i przegubowo – teleskopowy wał przeniesienia napędu z WOM ciągnika oraz: Fabryczna instrukcja obsługi Katalog części zamiennych Certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat zgodności CE Dokument -warunki gwarancji |
| 6 | 1 | Kosiarka traktorek | samojezdna | Moc silnika min 13 KM Silnik min 2 –cylindry o pojemności nie mniejszej niż 600cm³ Szerokość koszenia min. 100cm i regulacja wysokości koszenia 30 -90 mm, kosz o pojemności nie mniejszej niż 300litrów, oraz szczotka obrotowa o szerokości roboczej nie mniej niż 100cm z osłoną przeciw kurzową i zestawem montażowym oraz: Przekładnia hydrostatyczna, Elektromagnetyczne sprzęgło noża Przeszkolenie operatora Przeglądy i naprawy w siedzibie zamawiającego Fabryczna instrukcja obsługi Katalog części zamiennych Certyfikat bezpieczeństwa i certyfikat zgodności CE Książka serwisowa Dokument -warunki gwarancji |

- Dodatkowo do oferty dla każdego zaoferowanego sprzętu należy dołączyć kartę katalogową, charakterystykę techniczną potwierdzającą parametry lub inny dowód (w j. polskim).

Inne wymagania:

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy i nie używany w jakikolwiek sposób, nie poddawany żadnym naprawom, bez wad.

- Przez realizację zamówienia rozumie się dostarczenie sprzętu transportem Wykonawcy, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie, Krzelów 39, 28-340 Sędziszów, wniesienie bądź wprowadzenie do miejsca wyznaczonego, montażu, instalacji, uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenie osób wyznaczonych z ZSCKP w zakresie obsługi.

- Wykonawca winien dostarczyć wymagane atesty, certyfikaty, homologacje, aprobaty techniczne, książkę serwisową ciągnika oraz sprzętu rolniczego, katalog części zamiennych ciągnika i sprzętu rolniczego, fabryczną instrukcję obsługi wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika oraz instrukcje obsługi sprzętu rolniczego, świadectwo homologacji ciągnika na terenie RP wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego rejestracji. Powyższa dokumentacja winna być w języku polskim.

- Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów i nazw własnych zamawianego asortymentu służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych stanowisk/urządzeń, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych od opisanych w katalogach wskazanych firm pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi udokumentować, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w SIWZ, tj. poprzez np. dołączenie zdjęć, prospektów lub katalogów oferowanego urządzenia wraz z opisem technicznym.

- Wskazanie producenta, nazwy firmy i nazw własnych zamawianego asortymentu służy jedynie określaniu parametrów zamawianego sprzętu i urządzeń, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Parametry i możliwości sprzętu według szczegółowych opisów technicznych winny być nie gorsze niż określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji minimum 12 miesięcy licząc od dnia odbioru sprzętu.

- Zamówienie obejmuje bezpośrednią obsługę serwisową w okresie minimum 12 miesięcy.

- Czas realizacji zamówienia: do 30.09.2014r.