PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W JĘDRZEJOWIE

INWESTYCJA: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM LOKALIZACJA INWESTYCJI: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH JĘDRZEJÓW UL.PRZYPKOWSKIEGO INWESTOR: POWIAT JĘDRZEJOWSKI JĘDRZEJÓW UL. 11 LISTOPADA 83 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1.DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: IMIĘ I NAZWISKO ZAKRES OPRACOWANIA NR UPR PODPIS PROJEKTANTA PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. ARCH A.ŁYCZKOWSKA ARCHITEKTURA 1/TBG/96 SPRAWDZIŁ MGR INŻ.ARCH. ARCHITEKTURA J. FUDALA 61/TBG/85 PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. INSTALACJA WOD – KAN, C.O H. BRZEZIŃSKI WENTYLACJA 4/TBG/93 SPRAWDZIŁ MGR INŻ. INSTALACJA WOD – KAN,C.O T. PESZEK WENTYLACJA 2 /TBG/96 PROJEKTOWAŁ TECH.A. PIĘDEL INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3/TBG/79 SPRAWDZIŁ DR INŻ. A. PIĘDEL INSTALACJE ELEKTRYCZNE 111/72 s

„A” STUDIO PROJEKTOWE STANISŁAW POPOWICZ

MAJ 2008

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA HALI WIDOWISKOWO -  SPORTOWEJ

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JĘDRZEJOWIE

1. Przedmiot inwestycji

Projektowaną inwestycję stanowi Hala Widowiskowo -  Sportowa z  łącznikiem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie. Układ funkcjonalny sali i łącznika pozwala na użytkowanie obiektu niezależnie od czasu działalności dydaktycznej szkoły np. w godzinach popołudniowych i wieczorem.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Przedmiotową  działkę stanowi  otoczenie istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Teren pod budowę płaski sąsiaduje z drogą publiczną ulicą Przypkowskiego.

Dojazd istniejący od ulicy Przypkowskiego.

Projektuje się wykorzystanie i powiększenie istniejącego parkingu od strony szkoły z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. Teren ogrodzony. W miejscu projektowanej hali znajdują się tereny zielone z niską roślinnością, bez drzew.

Teren uzbrojony w przyłącze ZK 3 , kanalizację deszczową, sanitarną, przy czym kanalizacja

deszczowa z uwagi na występujące rzędne musi być częściowo przebudowana.

Woda i ciepło z instalacji w istniejącym budynku dydaktycznym

3. Projektowane zagospodarowanie działki

Halę Sportową usytuowano przy istniejącym budynku szkoły w południowej            części działki łącząc ją  łącznikiem z istniejącym budynkiem dydaktycznym. W zachodniej części projektowanego budynku znajduje się dodatkowa  klatka schodowa i wyjście ewakuacyjne.

W łączniku usytuowano wejście główne do Hali Sportowej pozwalające na jej użytkowanie poza godzinami pracy szkoły.

Obsługę komunikacyjną zapewniono w postaci dojść i chodników okalających projektowany budynek.

Dla potrzeb aktualnych i przyszłych użytkowników zaprojektowano parkingi dla

samochodów osobowych oraz dla osób niepełnosprawnych.

Drogę p. poż. stanowi ulica Przypkowskiego oraz droga wewnętrzna na terenie szkoły.

Zaprojektowano nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  inne media z istniejących sieci wewnętrznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu zlokalizowano 2 hydranty zewnętrzne

 80 wyd. 10 l/s na nowo wybudowanym wodociągu.

Teren będzie ogrodzony oraz urządzone zostaną boiska, bieżnia oraz elementy małej architektury.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia działki / w granicach opracowania /             ~ 24 300,00 m2

Powierzchnia zabudowy:

Projektowana hala sportowa z zapleczem                          1352,40 m2

Projektowany łącznik                                                              38,22 m2

Istniejąca szkoła                                                                  1050,00 m2

Place utwardzone, parkingi, drogi dojścia                           1200,00 m2

---------------------------

Razem               4640,62 m2

Powierzchnie zielone                                                         19 660,00 m2

Ilość miejsc parkingowych / w tym miejsca dla

dla niepełnosprawnych                                                         48 / w trzech zespołach po

16 miejsc /

Wymiary sali gimnastycznej

/ w świetle konstrukcji /  41,60 m x 21,00 m x wysokość 8,20 m

Wymiary zewnętrzne:

Długość x szerokość 42,40 x 22,51 + 10,20 x 42,40

Wysokość w świetle konstrukcji 8,2

Wysokość zaplecza – parter przy ziemi 3,0 m

1 kondygnacja 3,3 m

Pochylenie połaci dachowych od 7 – 35 %

Wysokość w kalenicy -    10,5  m

5. Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytków.

6. Nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na działkę na której projektowana jest

hala sportowa.

7. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Obiekt nie stanowi szczególnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

Budynek ogrzewany z kotła c.o. opalany gazem spełnia –

warunki ochrony atmosfery.

- Odpady stałe gromadzone w istniejących kontenerach i wiacie śmietnikowej.

- Emisja hałasu i wibracji.

Obiekt ze względu na funkcję i wyposażenie nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji.

- Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i

podziemne.

Projektowany budynek nie powoduje szczególnego zacienienia z uwagi na swoje usytuowanie względem stron świata i sąsiednich obiektów. Nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych / odprowadzenie ścieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej /. Użytkowanie sali poza powierzchnią zabudowy, utwardzonych placów i dojazdów pozwala na przywrócenie biologicznie czynnej funkcji terenów zielonych.

8. Inne dane

Konstrukcja hali – stalowa słupy i kratownice z murowanymi ścianami szczytowymi.

Zaplecze murowane z cegły szczelinowej grubości 28 cm + 12 cm ocieplenia

styropianem razem 41 cm lub bloczki PGS gr 25 cm + 12 cm styropian razem 38 cm.

Strop nad salą – płyty warstwowe dachowe 15 cm.

Stropy nad zapleczem – płyty kanałowe typu szkolnego l = 720, 660 i 240.

Strop nad 1 kondygnacją płyty warstwowe dachowe 15 cm.

Na 1 kondygnacji przewidziano galerię dla widzów.

Sala główna po zastosowaniu kurtyn rozdzielczych pozwala kształtować powierzchnie parkietu umożliwiając niezależne ćwiczenia 3 zespołom młodzieży.

Zaplecze spełnia warunki higieniczno – sanitarne dla tego typu obiektów.

W łączniku umieszczono szatnię ogólną i foyer dla gości oglądających imprezy sportowe.

9. Rozeznanie gruntowe:

Poziom posadowienia 1,1 m poniżej istniejącego  poziomu terenu na

warstwie  kategorii I  /piaski drobne – żółte / .

Występowanie wód gruntowych poniżej 3,0 m

Z uwagi na występujące w północnej części działki nieregularne przekładki z żółtej gliny przewiduje się wykonanie ławy piaskowej o grubości około 1,0 m i szerokości 2 m zagęszczonej do ID 0,40 przenoszącej obciążenie z ław i stóp fundamentowych.

PROJEKT BUDOWLANY HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W JĘDRZEJOWIE

INWESTYCJA: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM LOKALIZACJA INWESTYCJI: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W JĘDRZEJOWIE UL. PRZYPKOWSKIEGO INWESTOR: POWIAT JĘDRZEJOWSKI JEDRZEJÓW UL. 11 LISTOPADA 83 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 2. PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ 3. PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ 4. PROJEKT INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ 5. PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: IMIĘ I NAZWISKO ZAKRES OPRACOWANIA NR UPR PODPIS PROJEKTANTA PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. ARCH A.ŁYCZKOWSKA ARCHITEKTURA 1/TBG/96 SPRAWDZIŁ MGR INŻ. ARCH J. FUDALA ARCHITEKTURA 61/TBG/85 PROJEKTOWAL MGR INŻ. G. DUBIK KONSTRUKCJA K – 86/02 SPRAWDZIŁ MGR INŻ. A. GŁĄB KONSTRUKCJA 34/TBG/97 PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. INSTALACJA WOD – KAN, C.O H. BRZEZIŃSKI WENTYLACJA 4/TBG/93 SPRAWDZIŁ MGR INŻ. INSTALACJE WOD-KAN,CO, T. PESZEK WENTYLACJA 2/TBG/96 PROJEKTOWAŁ TECH. A. PIĘDEL INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3/TBG/79 SPRAWDZIŁ DR INŻ.A.PIĘDEL INSTALACJE ELEKTRYCZNE 111/72

„A” STUDIO PROJEKTOWE STANISŁAW POPOWICZ

MAJ 2008

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO

HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I  ŁĄCZNIKIEM

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1  W JĘDRZEJOWIE

- Dane ogólne inwestycji

Powierzchnia działki / w granicach opracowania /             ~ 24 300,00 m2

Powierzchnia zabudowy:

Projektowana hala sportowa z zapleczem                          1352,40 m2

Projektowany łącznik                                                              38,22 m2

Kubatura hali z łącznikiem                                                  11000,0 m3

Place utwardzone, parkingi, drogi dojścia                           1200,00 m2

  - Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

-    Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500

- Badania techniczne gruntu

- Warunki zasilania wg. uzgodnień gestorów poszczególnych sieci z istniejących przyłączy i studzienek znajdujących się na działce i  istniejącego budynku  dydaktycznego

  - Opis lokalizacji:

Przedmiotową działkę stanowi otoczenie istniejącego budynku szkoły.

Działka posiada układ komunikacyjny w formie utwardzonego dojazdu od drogi publicznej. Na działce znajduje się niewielka ilość zieleni niskiej typu łąkowego.

Warunki gruntowo – wodne na podstawie badań technicznych podłoża gruntowego są przydatne  dla projektowanej inwestycji .

2. Program użytkowy:

Hala widowiskowo - sportowa z zapleczem połączona została z istniejącym budynkiem szkoły     łącznikiem w którym znajduje się osobne wejście uniezależniające funkcjonowanie hali od czasu działania szkoły.

Wejście główne prowadzić będzie poprzez obszerne foyer do hali sportowej oraz stanowi połączenie parteru z istniejącym budynkiem dydaktycznym.

Hala posiadać będzie zaplecze sanitarne oraz 2 dodatkowe mniejsze sale ćwiczeń.

Poprzez zastosowanie kurtyn / 2 sztuk / przestrzeń parkietu może być podzielona na 3 części.

Wjazd wózkiem inwalidzkim na halę sportową pozbawiony jest barier architektonicznych.

Na końcu korytarza oraz galerii umieszczono drugą klatkę schodową oraz dodatkowe wejście stanowiące jednocześnie drogę ewakuacyjną.

Dojazd od ulicy Przypkowskiego – istniejący.

OPIS BUDOWLANY

  - Konstrukcja budynku – budynek o konstrukcji stalowej w części hali sportowej /

słup, dźwigar, płatwie /. Zaplecze i łącznik w technologii tradycyjnej

unowocześnionej z dachem pulpitowym w podłużnym układzie konstrukcyjnym.

- Ławy i stopy fundamentowe wylewane z betonu B15 ÷ 20 zbrojone stalą AO na ławie z chudego betonu B7,5 grubości 10 – 15 cm. W miejscu usytuowania stóp fundamentowych pod słupy i rdzenie konstrukcyjne w części północno - zachodniej działki w przypadku natrafienia na podłoże o zróżnicowanym profilu wytrzymałościowym wymagana będzie wymiana gruntu  i uzupełnienie istniejących wykopów chudym betonem lub warstwowo ubijanym piaskiem tzw ława piaskowa o szerokości około 2 m i grubości około 1,0 m / obsypanie piaskiem do stworzenia skarpy obsypującej południową część Hali.

- Ściany fundamentowe  zewnętrzne 38 cm z cegły pełnej lub betonowej 25 cm z betonu B15 ocieplone styropianem 10 cm od zewnątrz, od ław fundamentowych wyprowadzić pręty w miejscach sytuowania rdzeni i słupów. Na części nadziemnej ścian fundamentowych / 30 cm nad poziom gruntu / ściany obłożyć płytkami ceramicznym mrozoodpornymi w kolorze palonej cegły na siatce systemowej PCV na klej mrozoodporny .

- Ściany zewnętrzne nadziemia grubości 28-29 cm z bloczków szczelinowych typu” Maks”

+ 12 cm styropianu i tynk systemowy akrylowy lub ceramiczny na siatce razem

41 cm.

alternatywnie:

Ściany 38 cm z bloczków PGS 25 cm + 12 cm styropian i tynk systemowy wielowarstwowy. Styropian mocować przy pomocy kleju i kołków rozporowych z rozetkami wg. instrukcji producenta.

- Ściany fundamentowe wewnętrzne z cegły lub betonu B15.

- Słupy i rdzenie betonowe wylewane na mokro, zbrojone stalą AIII z betonu B20.

- Wieńce wylewane na mokro z betonu B15 zbrojone stalą AO.

- Nadproża prefabrykowane typu L.

- Stropy płyty kanałowe – zaplecze sali płyty S o rozpiętości modularnej 240, 600 i 720, normatywna nośność 1000 kg/m2.

- Schody żelbetowe wylewane na mokro.

- Kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych 19 x 19 obmurowanych dziurawką 6 cm, a powyżej połaci dachowej cegłą klinkierową z żelbetową pokrywą o grubości

- 6 cm,

- Konstrukcja hali –  słupy do wysokości 1 piętra obmurowane.

- Dach nad halą z płyt warstwowych  grubości 15 cm podparte co 360 cm na płatwiach [ 160 opartych na dźwigarach stalowych o rozpiętości 21,60 m.

- W części frontowej płyty dachowe umieszczone pod kątem 450 zostały pokryte na nity jednostronne zrywane „ szczelne”, tropikiem z blachy powlekanej tłoczonej w formie dachówek.

- Dach nad łącznikiem o konstrukcji drewnianej, pokrycie blacha stalowa tłoczona w formie dachówek 15 cm.

- Okna i drzwi – okna z PCV lub klejonego drewna szklone podwójną szybą zespoloną,

K 1,1, drzwi zewnętrzne z PCV lub aluminium. Główne drzwi wejściowe aluminiowe tzw „ ciepłe” szklone zestawami termoizolacyjnymi z szybą antywłamaniową.

- Szklana ścianka łącznika „ systemowa” szklona szkłem refleksyjnym w odcieniu

zielonym, stolarka ciemno zielona lub szkło błękitne, stolarka grafitowa.

Drzwi  do istniejącego budynku o odporności ogniowej E 30.

- Ścianki i podciągi znajdujące się za „ strukturalną ścianką aluminiową pokryć czarną

folią PCV i ocieplić styropianem 10 cm.

- Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, PCV, przeszklone lub aluminiowe.

- Zestawy okien w hali sportowej szklone szkłem odpornym na uderzenia / szkło bezpieczne/.

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

- Ściany i sufity tynki cementowo – wapienne kat III,

Glazura do wysokości 2,20 m we wszystkich sanitariatach, natryskach, brudniki

100 x 100 wokół umywalek w gabinecie i schowkach porządkowych.

- Płytki ceramiczne Gres o zwiększonej przyczepności, w wiatrołapie, holu / foyer /

wejściowym, w sanitariatach, na korytarzu i galerii, pozostałe pomieszczenia jak na rzutach / przy schodach i zmianach poziomu powierzchni posadzek wykonać obłożenie z płytek o odróżniającym się kolorze/.

- Izolacje cieplne

- Ściany fundamentowe ocieplone styropianem 10 cm do głębokości 1 m,

Ściany zewnętrzne warstwowe – styropian 12 cm, podłoga na gruncie styropian

8 cm w pasie 100 cm wzdłuż ścian zewnętrznych.

Maty z wełny mineralnej o grubości min 10 cm między legarami podłogi hali sportowej.

- Strop nad halą sportową - płyty dachowe warstwowe grubości 15 cm .

-     Ściany szczytowe od pasa dolnego dźwigara po powierzchnią połaci

dachowych z płyt warstwowych ściennych 10 cm

- Izolacje przeciwwilgociowe:

Posadzki na gruncie 2 x papa na lepiku lub folia polietylenowa.

Izolacja pozioma ścian jak wyżej.

Izolacja pionowa 2 x Abizol lub podobny środek dostępny w handlu.

Izolacja dachu - nad łącznikiem paro izolacja folia PCV, styropian 12 cm lub wełna mineralna 15 cm.

Balustrady schodów i holu -  stalowa z pochwytem pokrytym PCV.

Balustrada galerii z rur stalowych o 40 – 45 malowanych proszkowo wypełnienie

z płyt polimekrylanu / plexi / grubości 10 – 12 mm w klipsach ze stali nierdzewnej

lub dostępne w handlu, balustrady z polerowanych rur ze stali nierdzewnej wypełnionych klejonym szkłem bezpiecznym gr. około 12 mm.

W Hali Sportowej „ posadzka sprężysta” podparta punktowo co 70  cm uniemożliwiająca bezpośrednie obciążenie od powierzchni parkietu na płytę betonową wentylowaną za pomocą dwóch wentylatorów wyciągowych z wymiennym filtrem oraz 7  kratek 15 x 10 umieszczonych po przeciwnej stronie podłogi pod grzejnikami

Wentylatory umieszcza się przy słupach / ścianach / galerii w odległości 6 m od ścian

szczytowych Hali.

Posadzka jest ocieplona od gruntu i zewnętrznego przemarzania / przy ekstremalnie

niskich temperaturach / styropianem 8 cm przy zewnętrznych ścianach Hali na

szerokości 1 m oraz wełną mineralną 10 cm na całej powierzchni podłogi sportowej.

Otwieranie okien w zależności od przyjętego rozwiązania z poziomu podłogi winno

odbywać się za pomocą cięgieł metalowych lub zdalnie z siłownikami elektrycznymi

sterowanymi pilotem.

Okucia i zamki dostarcza wybrany producent okien w swojej ofercie.

Sala gimnastyczna podzielona została 2 kotarami zawieszonymi na dźwigarach

kratowych, które umożliwiają jednoczesne zajęcia trzem grupom młodzieży.

Drzwi do pomieszczenia gospodarczego / garażu / podnoszone segmentowo.

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

- Cokół, schody- płytki ceramiczne w kolorze palonej cegły.

- Ściany zewnętrzne tynk „ strukturalny” mineralny wg. przyjętej metody ocieplenia.

miedzy oknami „ boniowane” styropianem gr 2 cm, szerokość boni 4 cm.

Płyty warstwowe ścienne 10 cm  w kolorze jasno kremowym na ścianach

szczytowych.

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dachówki. Na części stromej

dachu z płyt dachowych od strony przeszklonej ściany umocować na nity jednostronne

zrywane lub samogwintujące wkręty m6 z podkładką, blachę tłoczoną w formie

dachówek identyczną jak na łączniku / starannie uzupełnić silikonem wszystkie

miejsca łączenia płyt warstwowych /

- Rynny i rury spustowe z PCV systemowe. Zewnętrzne słupy stalowe od strony zewnętrznej obłożone płytami ściennymi warstwowymi 10 cm obrobione blachą powlekaną

05 – 07 mm na nity jednostronne zrywane co 30 cm.

Płyty warstwowe ścienne w kolorze jasno kremowym bazowane na poziomie dolnego pasa kratownicy, oraz jako obudowa zewnętrzna słupów stalowych w ścianie zewnętrznej oraz pomiędzy oknami nad powierzchnią dachu zaplecza „ oświetlenie bazylikowe”

- Projektowane instalacje wewnętrzne:

  - Instalacja wodno- kanalizacyjna – woda podłączona do wodociągu komunalnego

/ przyłącza szkoły /

-  Odprowadzenie ścieków do kanalizacji gminnej.

-  Ciepła i zimna woda

-  Instalacja p. poż – hydranty

-  Kanalizacja sanitarna i deszczowa

  - Instalacja elektryczna:

-  Oświetlenie i gniazda wtykowe

-  Odgromowa

-  Siłowa

-  Oświetlenie awaryjne

  - Ogrzewanie:

-  Centralne z wymiennikowni.

  - Wentylacja:

-  Grawitacyjna i mechaniczna z wentylatorami

  - Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji gminnej.

- Przystosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych.

Droga na halę sportową pozbawiona jest barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

- Wytyczne realizacyjne:

Projektowany obiekt winien być wykonany przez uprawnionych pracowników pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Betonowanie elementów żelbetowych oraz stropów należy poprzedzić odbiorem zbrojenia i szalunków.

Szczególną ostrożność należy wykazać przy wykonywaniu wykopów i fundamentów od strony istniejącej szkoły / ręcznie /.

Montaż płyt stropowych powinien być poprzedzony projektem organizacji montażu,

a plac budowy odpowiednio zorganizowany i zabezpieczony przed dostępem uczniów.

7. Ochrona środowiska naturalnego

Budynek nie zagraża środowisku naturalnemu, spełnia warunki ochrony atmosfery,

Nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji.

Budynek nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, nie powoduje

szczególnego zacienienia.

Użytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu

działki poza powierzchnią zabudowaną.

Współczynnik przenikania ciepła w przegrodach budowlanych

1. Ściany nadziemia gr. 41 cm                   k = 0,30 W/m2K

2. Strop nad kondygnacją                           k = 0,25 W/m2K

3. Okna z PCV

Z uwagi na wymagany wskaźnik powierzchni okien do powierzchni hali zaleca się zestaw termoizolacyjny 19 mm o wskaźniku k = 1,0 W/m2K. W zestawieniu podano wymiary zewnętrzne ościeżnic tak, że okna można dobrać do aktualnej oferty handlowej.

4. Drzwi zewnętrzne aluminiowe lub PCV szklone zestawami termoizolacyjnymi, ramy wypełnione pianką izolacyjną k = 1,1 W/m2K

5.Stropodach nad salą gimnastyczną k = 0,25 W/m2K

Analiza warunków gruntowych

Do projektu budowy przyjęto warunki geologiczno – inżynierskie podłoża gruntowego.

Podłoże stanowi piasek drobny żółty.

Zaleca się wykonanie ławy z piasku o grubości 0,6 -  1,0 m zagęszczonym do ID = 0,40

Obecności wody stwierdzono poniżej 3,0 m od poziomu terenu poniżej poziomu

posadowienia budynku.

Wykopy należy chronić przed zamoczeniem przez opady atmosferyczne.

Pod ławy i stopy wylać podkład z chudego betonu gr. 30 – 50 cm.

Graniczny opór jednostkowy wynosi około 200 - 250 kPa.

Przyjęto do obliczeń qr = 170 kPa.

Kategoria geotechniczna

Obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej, która obejmuje obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.

Nie występują  niekorzystne zjawiska geologiczne w stopniu mającym wpływ na statykę budynku. Zbrojenie ław i stóp fundamentowych zabezpieczy obiekt przed nierównym osiadaniem.

Założenia obciążeniowe:

Projekt techniczny konstrukcji opracowano w oparciu o niżej wymienione założenia obciążeniowe:

- obciążenie śniegiem dla II strefy Qk = 90 daN/m2

- obciążenie wiatrem dla I strefy     q = 25 daN/m2

- średnie obciążenia zmienne użytkowe dla pomieszczeń wynoszą:

- pomieszczenia klasowe  200 daN/m2

- korytarze                         300 daN/m2

- sanitariaty                       200 daN/m2

- klatki schodowe             400 daN/m2

Przyjęto płyty stropowe kanałowe typu S produkowane przez Zakład Prefabrykacji

Stalowej woli o obciążeniu nominalnym 1000 daN/m2

Obiekt jest obojętny dla środowiska naturalnego i nie wprowadza dodatkowych zagrożeń.

OPIS KONSTRUKCJI

HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JĘDRZEJOWIE

1. Fundamenty:

Założenia i wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń podstawowych elementów konstrukcyjnych

Ławy i stopy q = 110 kPa, stopy P = 260 kN, Moment max 42,3 kNm.

Obliczenia parametrów gruntu zalegającego na poziomie posadowienia

Przyjęto piasek drobny żółty o ID 0,40

qr = 200 - 250 kPa, dla najbardziej niekorzystnych warunków qr = 90 kN/mb, naprężenie wynosi         = N/F = 110 kPa < 170 kPa,

  - Stopy POZ S1 wymiary 220 x 200 x 110, beton B15, zbrojenie krzyżowe ø 12,

co 20 cm, AO, sztuk 16.

POZ S2 wymiary 180 x 170 x 110, beton B15, zbrojenie krzyżowe ø 12 co 15 cm

AO, sztuk 6.

  - Ławy fundamentowe / średnie naprężenie 110 kPa < 170 kPa /

„70” wysokość 40 cm, długość całkowita l = 84 mb, zbrojenie 4 x o 12, AO,

strzemiona o 6,  lc  = 150, 3 sztuki/1mb, poprzeczne wkładki o10 co 20 cm 5 sztuk/1mb, l = 60, B15.

„ 60” wysokość 40 cm, długość całkowita l = 126mb, 4 x o 12 strzemiona o 6

lc = 150,3,3 szt/mb, B15.

„ 40” i „ 50“  wysokość 40 cm, zbrojenie 4 x o 12, strzemiona o 6

lc = 100 3 szt/ mb.

Ławy pod kominy jak na rysunku szczegółowym.

UWAGA!

W stopach  S1 słupy mocować za pomocą specjalnych śrub rozporowych  20

typu Hilti l = 350 mm

W stopach S2 oraz w ławach w miejscach rdzeni i słupów wyprowadzić zbrojenie jak

w wyżej wymienionych elementach na wysokości min. 100 cm nad poziom ław

i stóp.

- Rdzenie, słupy, podciągi, wieńce:

Max siła ściskająca P= 270 kN, Max obciążenie N =90 kN, Max moment = 45,0 kNm

Przyjęto W1 zbrojenie 4 x ø12, długość całkowita 150 mb, 3,3 szt/mb, strzemiona ø 6

Lc = 100 cm, stal AO, beton B20.

W2 zbrojenie 3 x ø12, strzemiona ø 6 lc  = 75 cm, 3,3 szt/mb, beton B20, stal AO

długość 42 mb.

W3 zbrojenie 4 x ø12, strzemiona ø 6, 3,3 szt/mb, 84 mb.

W4 zbrojenie 4 x ø12, strzemiona ø 6, 3,3 szt/mb, 120 mb.

Rdzenie - max siła ściskająca P = 260 kN, Przyjęto rdzenie R1 25 x 25, zbrojenie

4 x #16, lc = 840 cm, strzemiona ø 6 co 25 cm, przy wieńcu zagęścić do 10 cm,

lc = 100 sztuk 6

POZ 1.2.1  Rdzenie 25 x 25, l = 330, zbrojenie 8 x #14, Stal AIII, strzemiona ø 6 co 15 cm / średnio / 6 szt. mb, lc = 100 cm, beton B20, kotwy do muru ø 6 co 50 cm, stal kwasoodporna lub ocynk lc = 50 cm / „zetki / sztuk 12.

POZ 1.1 Moment max 38,7 kNm,  N = 50,1 kN. Przyjęto podciąg wys. 40 cm szerokość 30 cm, rozpiętość 300 i 600 cm, zbrojenie dołem 6 x #16, górą 2 x #16, AIII, beton B20, strzemiona ø 6 c0 15 cm lc = 160 cm,

6 szt/mb, na 1/5 rozpiętości zagęścić do 10 cm.

POZ 1.2 Schody wylewane na mokro #14 co 25cm, pręty rozdzielcze ø10 co 15 cm

płyta 15 cm.

Pręty podporowe Typ B nr 1 #18, lc = 172 cm szt 48.

U1 3 x #16, lc = 220 szt 6

Strzemiona ø 6 co 30 cm

3 x #16, lc = 720, szt 6

strzemiona ø 6 co 30 cm, lc = 30.

Grubość płyty 10 cm do 24 cm uzupełnić styropianem.

PIĘTRO

Belki stalowe ażurowe o rozpiętości modularnej 10,2 m.

POZ 1.2.1 Jak na parterze 25 x 25 , 8 x #14, AIII, lc = 330, strzemiona ø 6

AO, l = 110, dodatkowo „Z’ o 6 nierdzewne lub ocynkowane lc = 50 cm,  6 szt.

S3 słupy o 30 zbrojenie 8 x #16, AIII, lc = 370 cm, strzemiona ø 6,

AO, l = 86, 4 szt.

W4 wieniec 4 x ø12, AO, strzemiona ø6 co 30 cm, lc = 100 cm, lc = 720 cm

/ w środku rozpiętości wmurować marki   // 100 x 450 x 10     5 szt.

KONSTRUKCJA DACHU:

[ 160 długość całkowita 42 mb 8 szt./ 8 x 42 = 252 mb.

[ 160 długość element. 575 cm  7 szt / 7 x 5,75 = 40,15 mb

L 100 x 100 x 5   lc = 42 mb  1 szt.

L 100 x 100 x 5   lc = 180  8 szt / 8 x 10 = 8 mb/

[ 16 rama okien trójkątnych  dł całkowita 53 mb.

Dźwigary kratowe l = 21,6 m 8 szt.

Stężenie pionowe   l cał. 42 mb 1 szt.

Stężenie poziome połaciowe  lc 650 x 65 x 5

Us  l c 65 x 65 x 5, lc = 350 cm, 22 szt.

[ lc = 670 cm/ słupy stalowe/ 7 szt.

[ 160 stężenie okien 2 x 42 = 84 mb.

Do stali należy doliczyć mocowanie płatwi   //  do dźwigarów kratowych.

słupy S1 stalowe 600 x 260 x 9300   16 szt.

Wymiary elementów stalowych wynikają z minimalnych wymiarów określonych przez PN i wymogów montażowych. Ich praktyczna wytrzymałość znacznie przewyższa wytrzymałość obliczeniową wynikającą z założonych rzeczywistych obciążeń z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa.

ŁĄCZNIK

ŁAWY FUNDAMENTOWE

„60” i „50” wysokość 40 cm, zbrojenie 4 x ø12, AO, strzemiona ø6

co 30 cm  3 szt/mb.

Stopy fundamentowe 150 x 150, 120 x 120,  wysokość 60 cm, zbrojone siatka stalą AO  12 krzyżowo co 15 cm. Stopy asymetryczne jak na rysunkach.

Słupy i rdzenie żelbetowe 4 x 16, R 3 9 x 16 A III.

Przy wejściu 2 słupy żelbetowe   S 3 i S 4 zbrojone 8 x  16.

Rdzenie R1 30 x 30 , zbr 4 x #16, stal AIII, beton B20.

Wieniec zbr 4 x 12.

KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcja więźby dachowej drewniana krokwiowa z drewna sosnowego klasy K33

o wilgotności max. 20 %. Podwaliny, krokwie i płatwie oraz słupy jak na rzutach i

przekrojach. Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej należy impregnować

środkiem „ FOBOS 2MF” poprzez dwukrotne malowanie.

UWAGA:

STALOWE SŁUPY, DŹWIGARY, KROKWIE I PŁATWIE ZABEZPIECZYĆ

P. POŻ. DO STANU R30 PRZEZ POMALOWANIE ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI PRZECIWOGNIOWYMI / FARBY OGNIOOCHRONNE /

WYPOSAŻENIE STAŁE

HALI SPORTOWEJ

- Konstrukcja do koszy głównych pod tablice 180 x 105 / plexi /,

składana na ścianę z obręczą uchylną, siatką i osłoną dolnej krawędzi

tablicy – montaż                                                                                         2 kmpl.

2.   Komplet do mocowania tablicy z koszem do podnoszenia pod sufit

/ siłownik elektryczny /                                                                              1 kmpl.

3 .  Słupki aluminiowe uniwersalne / siatkówka, tenis, badminton /

z regulacją wysokości, dwie osłony, dwie tuleje profesjonalne,

owalny przekrój, elementy montażowe oraz montaż                                 1 kmpl

4.   Kurtyna ręcznie zsuwana na dwie strony na linkach lub konstrukcji

nośnej, do wysokości 2,5 m od podłogi materiał trudno zapalny,

powyżej siatka, konstrukcja nośna i montaż 21,6 x 8 m                          1 kmpl

- Siatka ochronna na siatkę / piłkochwyt / o oczkach 50 x 50 mm,

powierzchnia 21,6 x 8, elementy mocujące, montaż                                      2 szt

6.   Elektroniczna tablica wyników – montaż                                                    1 szt

7.   Drabina gimnastyczna podwójna z uchwytami i montażem

o wysokości 3 m – długość 30 m                                                                 1 kmpl

8.   Drabina gimnastyczna pojedyncza z uchwytami i montażem

o wysokości 3 m – długość 5m                                                                    2 kmpl

9.   Konstrukcja do lin i drabin, 3 liny jutowe, drabina gimnastyczna

jutowa, montaż                                                                                            1 kmpl

10. Drążek gimnastyczny przyścienny z odciągami z regulacją wysokości,

elementy montażowe oraz montaż                                                              2 kmpl

- Tablice do koszykówki bez konstrukcji mocowane do ściany lub

słupów 120 x 90 cm z obręczą, siatką z żywic epoksydowych lub plexi    4 kmpl

- Malowanie boisk / komplet linii / siatkówka, koszykówka, piłka

ręczna, tenis ziemny.                                                                                    1 kmpl

WYPOSAŻENIE RUCHOME

HALI SPORTOWEJ

- Siłownia kompletna

- atlas wielofunkcyjny                                                1 szt

- narciarz                                                                     1 szt

- stojak na ciężarki                                                       1 szt

- stojak pod sztangę                                                     1 szt

- stojak na sztangielki                                                  1 szt

- gryfy                                                                          1 szt

- sztangielki 1-15 kg, 20 szt                                        1 kmpl

- koła żeliwne do gryfów 5-20 kg, 300 kg zestaw      1 kmpl

- Bramka do piłki ręcznej, wolnostojąca

aluminiowa składana z siatką                                2 kmpl

3.  Komplet do skoku wzwyż

- stojak                                                                      1 szt

- poprzeczka aluminiowa                                          2 szt

- materac do zeskoku 300 x 200 x 40 cm                 1 szt

- kołderka 300 x 200 x 3 cm                                     1 szt

4.  Zestaw piłek

- do piłki nożnej                                                         15 szt

- do piłki ręcznej                                                        15 szt

- do piłki siatkowej Vega                                           15 szt

- do piłki koszykowej Magic                                      15 szt

5.  Płotek treningowy aluminiowy, samo wstający      10 szt

6.  Pachołek 37 cm                                                       10 szt

7.  Materac skay 200 x 120 x 20 cm                            10 szt

8   Materac skay 200 x 120 x 10 cm                            10 szt

9.  Ławka gimnastyczna 2,5 m nogi drewniane           20 szt

10. Wieszak szatniowy 26 hakowy                               4 szt

11  Siatka do siatkówki czarna z antenką                      1 szt

12  Siatka do tenisa ziemnego, czarna                           1 szt

13. Siatka do badmintona 610 x 70, biała                      1 szt

14. Stojak sędziowski aluminiowy z płynną regulacją

wysokości                                                                  1 szt

15. Trybuny 550 x 240                                                   6 kmpl

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JEDRZEJOWIE

1. Powierzchnia zabudowy

Hala z zapleczem            1352,40 m2

Łącznik                               38,22 m2

2.Powierzchnia wewnętrzna /hala sportowa + zaplecze + piętro + łącznik/ – 2760,2 m2

3. Kubatura                                    - 11000,0 m3

4. Wysokość / obiekt niski/                 - 10,5 m

5. Kategoria zagrożenia parter ZL 1 /hala sportowa + zaplecze + łącznik/

piętro ZL 1 antresola, sale ćwiczeń, pom. socjalne/

6. Klasa odporności pożarowej obiektu  „D”- hala sportowa

„C” zaplecze

Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów

konstrukcyjnych:

- główna konstrukcja nośna,/ ściany, słupy, podciąg i ramy /

hala sportowa R30, zaplecze R60 – spełniono

- bloczki szczelinowe Max na zaprawie cementowo – wapiennej grubości  29 cm

R E I 120 + docieplenie zewnętrzne styropian samogasnący 120 mm +

tynk mineralny 1,5 mm /NRO/,

- słupy stalowe obmurowane cegłą zwykłą pełną 12 cm do wysokości stropu antresoli R60, a powyżej malowane farbami pęczniejącymi nadającymi cechę R30,

- stropy R E I 60 / nie rozprzestrzeniające ognia/ - spełniono

- na antresoli płyty Żerań grubości 24 cm – R E I 120

- ściany wewnętrzne E I 30 – cegła pełna lub dziurawka gr 25 cm + tynk 1,5 cm

spełniono – E I 120, ściany wydzielające antresolę na piętrze cegła dziurawka,

- konstrukcja nośna dachu / wymagana / - R 15 min  spełniono,

- nad częścią hali sportowej – kratownice – konstrukcja stalowa malowana farbami

pęczniejącymi nadającymi cechę R30 / lub zabezpieczony w równorzędny sposób/

- nad antresolą i zapleczem konstrukcja z belek stalowych / zabezpieczonych do stopnia

R30 / podparta ścianami poprzecznymi – nośnymi i podciągami żelbetowymi

– spełnia R30,

- pokrycie dachu / wymagane / - R 15 – spełniono – pokrycie płytami warstwowymi

posiadają atest ITB W-wa cecha R E I 30,

7.Strefy pożarowe – zgodnie z paragrafem 227 w budynkach zaliczonych do kategorii

zagrożenia ludzi zarówno ZL I dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej

/ dla obiektu do 12 m wysokości włącznie / wynosi – max 8 000m2 co zostało spełnione,

9. Ewakuacja:

- długość przejść w pomieszczeniach  max do 40 m / spełniono max 25 m /

długość dojścia na parterze / przy dwóch dojściach wymagana – max 60 m

/ spełniono 25m,

wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu wymagana max 60 m, uzyskano 32 m,

- szerokość wyjść ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego

przebywania w nich ludzi – przyjęto jako minimalny wymiar 0,9 m w świetle,

- w hali sportowej troje drzwi o wymiarach 2 x 1,40 + 1 x 0,9 otwierane na zewnątrz sali imprez, z klatki schodowej drzwi prowadzące na zewnątrz budynku – 1,50m,

- odporność ogniowa klatek schodowych / biegów, spoczników/ - 60 min odporności ogniowej – spełniono, szer. biegu / w świetle / 1,30 m min szer. spocznika 0,15 m, max wys stopni 0,15m

8. Oświetlenie awaryjne przewiduje się oświetlenie ewakuacyjne,

9. Budynek zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości:

dwa hydranty wewnętrzne o 25, wyd.1,0dcm3/s, ciśnienie 0,2 hPa.

- 1 gaśnica płynowa lub pianowa o masie środka gaśniczego min 2 kg na każde 150 m2 powierzchni budynku z zachowaniem warunku nie przekraczalnej długości dojścia do sprzętu max. 30 m oraz w „Instrukcje postępowania na wypadek pożaru”

Instrukcje postępowania oraz podręczny sprzęt gaśniczy zostaną rozmieszczone w łatwo dostępnych, oznakowanych i widocznych miejscach

10.Instalacja odgromowa przewiduje się – wymagana ochrona podstawowa wg PN-86-E-05003/02,

11.Obiekt będzie posiadał przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego zlokalizowany w okolicy drzwi wejściowych.

12. Na zewnątrz zlokalizowano 2 hydranty ø 80.

13.Obiekt posiada  drogę pożarową w odległości 5 m od projektowanego budynku połączoną utwardzonymi drogami ewakuacyjnymi z wejściem głównym i ewakuacyjnym.

SCENARIUSZ  ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OGNIA

W BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ

Użycie w projektowanym budynku Hali Sportowej z zapleczem sprawdzonych i ogólnie stosowanych materiałów wykończeniowych takich jak tynki mineralne na ścianach, posadzki z płytek ceramicznych szkliwionych w masie typu Gres, parkietów z twardego drewna  na ślepej podłodze, brak elementów wystroju z materiałów palnych:

UNIEMOŻLIWIAJĄ ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ OGNIA W SPOSÓB NIEZAUWAŻALNY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Ewentualne ogniska powstałe w sposób incydentalny mogą być łatwo zduszone w zarodku przez użycie gaśnic proszkowych ABC, w które wyposażone jest każde

100 m2 obiektu.

Przy obciążeniu ogniowym parkietu ok. 50MJ/m2 temperatura max w ciągu pierwszych 20 min nie przekracza 200 0 „ faza przed rozgorzeniowa”, którą to temperaturę wytrzymuje większość najsłabszych elementów budynku takich

jak drzwi i okna umożliwiając ewakuację z zagrożonych pomieszczeń.

Fakt ten narzuca oczywistość wykrycia pożaru w jego pierwszej fazie co z uwagi na

zastosowane rozwiązania przestrzenne / jedno przestrzenność sali i galerii /

dymoszczelne i odporne na ogień drogi ewakuacyjne / korytarz, klatka schodowa,

galeria / umożliwiają natychmiastowe podjęcie akcji gaśniczej oraz bezpieczną

ewakuację użytkowników.

Na podstawie obowiązujących przepisów w przedmiotowym obiekcie nie ma obowiązku wyposażania go w system sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegania.

Ewentualne rozprzestrzenianie się pożaru mogłoby nastąpić przy składowaniu materiałów palnych, które powodują gwałtowne rozgorzenie pożaru w temperaturze około 3000 co doprowadza do zniszczenia zestawu termoizolacyjnego okien

i trwa około 11min , przy temperaturze 6000 odporność otworów gwałtownie maleje co doprowadza do ich zniszczenia i doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz.

Powyższa sytuacja jest hipotetyczna z uwagi na całkowi zakaz składowania materiałów łatwo zapalnych w obiektach sal gimnastycznych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowanego:

Hala Widowiskowo - Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie

Inwestor:

Powiat Jędrzejowski z siedzibą w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 83

Nazwa i adres jednostki sporządzającej informację:

„ A „ Studio Projektowe

Stanisław Popowicz

37-450 Stalowa Wola

ul. Krzywa 46 A

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji

poszczególnych obiektów:

Całe zamierzenie budowlane obejmuje:

- Przygotowanie terenu

- Budowę Hali z zapleczem i łącznikiem

- Uporządkowanie terenu

Proponowana kolejność realizacji:

- Przygotowanie placu budowy / odgrodzenie od terenu szkoły,

2.  Wykonanie wykopów

3.  Budowa hali sportowej z łącznikiem,

4.  Podłączenie instalacji wewnętrznych do istniejących w budynku szkoły

5.  Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i sanitarnego

6.  Uporządkowanie terenu,

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-   prace na wysokości powyżej 1,5 m,

-   prace montażowe konstrukcji stalowej,

-  obecność młodzieży w bezpośrednim sąsiedztwie budowy.

3. Przewidywana skala i rodzaje zagrożeń występujących podczas realizacji robót

budowlanych oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r / tj Dz. U. Z 2000 r Nr 106,

poz 1126 z późniejszymi zmianami / przy realizacji zamierzenia budowlanego

występują następujące rodzaje robót, których specyfikę należy uwzględnić w planie

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

1.Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko postania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w tym szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości

/A/ roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad

5,0 m

B/ roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV.

Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia określono w

/ rozp. MI z 23 czerwca 2003 r /

W trakcie budowy należy przestrzegać przepuisów zawartych w Rozporządzeniu MI z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz.U. Nr 47, poz 401 / , oraz wszystkich przepisów i norm branżowych.

4.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozp. MPiPS z dn 28 maja 1996 r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz.U. Nr 62, poz. 285 / , w szczególności uwzględniając:

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i

obuwia roboczego,

- Przeprowadzenie instruktażu pracowników, należy odnotować w dzienniku budowy

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wyznaczenie organizacji ruchu na czas wykonywania robót,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych ,

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych ,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportu.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje sie ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10 %

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane, wykonane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV

- 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nie przekraczającym 15 KV,

- 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie przekraczającym 30 KV,

- 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nie przekraczającym 110 KV,

- 30,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV,

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzone, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika

nie może być mniejsza niż;

- 120 l przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi

albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,

- 90 l przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach, w ty 60 l w przypadku korzystania z natrysków,

- 30 l przy pracach nie wymienionych w pkt a i b

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt a, b, c należy zapewnić co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu wymagającej polewania / tereny zielone, utwardzone place /

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:

- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych

- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy,

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

- związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal

u kobiet

- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni.

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie, umywalnie, jadalnie oraz ustępy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń

higieniczno – sanitarnych inwestora.

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach gdy na terenie budowy jest zatrudnionych więcej niż 20 pracujących.

W takim przypadku szafki na odzież powinny być dwudzielne na odzież robocza i własną.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, oznakowane i odwodnione miejsca składowania materiałów.

Składowiska materiałów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia lub spadnięcia materiałów.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 10 warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

- 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań

-  5,0 od stałego stanowiska pracy

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne w wymaganiami

przepisów przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza.

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dostęp świeżego powietrza, nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania miejsca pracy.

Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika do wykopu / brak wygrodzenia wykopu balustradami /

- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym / brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się /

- potracenie pracownika łyżką koparki przy wykonywaniu robót na palcu budowy.

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie prac ziemnych miejsca szczególnie niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy wokół wykopów na czas zmroku i nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych mogą być wykopywane do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej niż 2 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to warunki badań gruntu i dokumentacja geologiczna.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być zachowane wówczas gdy:

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu ternu, należy wykonać zejście do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami nie powinna przekraczać 20,0 m.

Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o głębokości większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów jest zabronione:

w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu

w strefie klina naturalnego odłamu gruntu,

Ruch środków transportu obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ściana wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

Roboty budowlano – montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości / brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe/

- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego.

Roboty montażowe konstrukcji prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu BIOZ przez pracowników zapoznanych z instrukcja organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn.

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją na której prowadzone są roboty montażowe jest zabronione

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,

- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej.

Zabronione jest w szczególności:

- przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub między torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego.

Punkty świetle przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie.

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek, i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów jest zabronione.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi

- pozostawione otwory w ścianach / drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi

należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Przemieszczenie w poziomie – stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

w przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej

za pomocą urządzenia samohamującego.

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m.

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.

Ponadto należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonane, przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 20 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym / brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej /

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać

środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,

- hełmy ochronne

- rękawice wzmocnione skórą,

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp,

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd / brak pełnej osłony napędu /

- potracenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub miejscu dostępnym dla osób postronnych / brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej /

- porażenie prądem elektrycznym / brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi /

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do

ich eksploatacji.

Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowców wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają

kabin powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami

- osłonięte w okresie zimowym

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne / instruktaż ogólny / przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy / Instruktaż stanowiskowy / powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz  zapoznania się z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ora zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatora żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznym jednofazowymi

oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych ,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy,

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy / kierownik robót / oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy / kierownik robót / oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:

a/ niewłaściwa organizacja pracy:

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań

- niewłaściwe polecenia przełożonych

- brak nadzoru

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy

- brak lub niewłaściwe przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich

b/ niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy

- nieodpowiednie przejścia i dojścia

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:

a/ niewłaściwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będącego źródłem zagrożenia

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

b/ niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych

c/ wady materiałowe czynnika materialnego

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego

d/ niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami / np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku , słuchu /.

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Podstawa prawna opracowania:

a/ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy / Dz. U. z 1998 r Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami /

b/ art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane / Dz. U. z 2000 r Nr 106

poz. 1126 z późniejszymi zmianami /

c/ ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym / Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami /

d/ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

/ Dz. U. Nr 151 poz. 1256 /

e/ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

/ Dz. U. Nr 62 poz. 285 /

f/ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej / Dz. U. Nr 62 poz. 287 /

g/ rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby / Dz. U. Nr 62 poz. 288 /

h/ rozporządzenie Ministra Pracy I polityki socjalnej z dnia 29 maja 1996 r w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do oceny Kandydatów na Rzeczoznawców

/ Dz. U. Nr 62 poz. 290 /

i/ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów / Dz. U. Nr 60 poz.278 /

j/ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami /

k/ rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych / Dz. U. Nr 118 poz. 1263 /

l/ rozporządzenie Rady ministrów z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu / Dz. U. Nr 120 poz. 1021 /

ł/ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych/ Dz. U. Nr 47 poz. 401 /

OPIS TECHNICZY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BOISK SPORTOWYCH PRZY

ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JĘDRZEJOWIE

- Podstawa opracowania:

-  zlecenie inwestora

-  plan sytuacyjny zagospodarowania nowoprojektowanej

Hali widowiskowo – Sportowej

- Dane ogólne inwestycji:

Projektuje się uporządkowanie istniejących terenów naturalnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących i projektowanych budynków dydaktycznych

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  wyodrębniając następujące boiska:

- Boisko trawiaste do piłki nożnej        45,0 x 90,0      / pow. 4050,0 m2 /

- Boisko trawiaste do koszykówki        28,0 x 15,0     / pow. 420,0 m2 /

- Boisko trawiaste do siatkówki            18,0 x 9,0      / pow.  162,0 m2 /

- Skocznia uniwersalna

- Bieżnia 4 torowa żużlowa  lub tartanowa / prosta /     60,0 m

- Opis lokalizacji:

W miejsce istniejących tzw. dzikich boisk projektuje się boiska z płytami w wariantach

trawiastych i syntetycznych, z warstwą odwadniającą.

- Program użytkowy:

Projekt obejmuje następujące boiska:

- Boisko trawiaste do piłki nożnej

- Boisko trawiaste do koszykówki

- Boisko trawiaste do siatkówki

- Skocznia uniwersalna

- Bieżnia 4 torowa żużlowa lub tartanowa / prosta /

- Opis budowlany

Płyty boisk, skoczni w dal i bieżni wykonać w wykopie w gruncie naturalnym

wypełnionym kruszywem kamiennym stanowiącym odwodnienie.

Nawierzchnia boisk syntetyczna.

W przypadku boiska do piłki nożnej konieczna jest niwelacja terenu. W części północnej

wykop o głębokości około 1 m z naturalnym kątem zsypu skarpy 45 % i pasem

ochronnym około 2 m.

W części południowej nasyp o podobnych parametrach z zachowaniem pasa

bezpieczeństwa szerokości 2 m.

Rzędne dla całego boiska do piłki nożnej 257,0 npm, dla siatkówki 257,5 npm, dla

koszykówki 257,5 npm.

Przekroje i rzędne dla warstw odwadniających wg załączonych rysunków.

Sugeruje się wykonanie syntetycznych nawierzchni boisk dostosowanych dla:

-  piłki nożnej

- koszykówki

- siatkówki

- bieżni / tartan /

Podłoże wykonać z warstw kamiennych spełniających warunki techniczne podłoża dla

nawierzchni syntetycznych charakterystycznych dla danej dziedziny sportu.

Po wykonaniu podkładu warstwy syntetyczne układać wg  warunków podanych przez

producenta.

Opady atmosferyczne z boisk będą odprowadzane na pobliski teren, a nachylenie stoku

spowoduje ich naturalne przejęcie przez powierzchnie zielone.

- Wykończenie

Obrzeża wykonać z krawężnika betonowego / ogrodowego / oddzielając tereny zielone

od płyt naturalnych lub syntetycznych boisk.

- Instalacje:

Opcjonalnie: nawilżanie płyt boisk trawiastych wg. oddzielnego opracowania.

Oświetlenie elektryczne znajduje się w projekcie budowlanym Hali Widowiskowo –

Sportowej  / odrębne opracowanie /

8.Ogrodzenie:

Od strony zabudowy jednorodzinnej / granica zachodnia / z elementów prefabrykowanych

żelbetowych w kolorze naturalnego cementu. Od ulicy Przypkowskiego panele z drutu

stalowego ocynkowanego powleczone PCV, słupki i bramki systemowe dopasowane do

charakterystyki paneli ogrodzeniowych.

9. Przystosowanie boisk dla osób niepełnosprawnych:

Boiska pozbawione są barier dla osób niepełnosprawnych.

10.Wytyczne realizacyjne

Boiska wytyczyć przez uprawnionego geodetę zgodnie z rysunkiem planu oraz

projektowanymi rzędnymi terenu.

11. Ochrona środowiska

Boiska nie wprowadzają szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

Użytkowanie boisk pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu

poza płytami boisk z nawierzchnią syntetyczną.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W JĘDRZEJOWIE

W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM

BUDOWY HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM

1. Opis ogólny:

Istniejący budynek murowany dwu piętrowy w części podpiwniczony.

Budynek 5-6 letni w bardzo dobrym stanie technicznym.

2. Konstrukcja – budynek murowany w technologii tradycyjnej unowocześnionej.

-  fundamenty żelbetowe szerokości 60 i 70 cm

3.Instalacje

- elektryczna rezerwa mocy na salę gimnastyczną

- wodociągowa podłączona do sieci miejskiej

- ścieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji miejskiej

- wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej

-    centralne ogrzewanie z istniejącej  wymiennikowni

OGÓLNY STAN BUDYNKU JEST BARDZO DOBRY

Zmiany w istniejącym budynku:

- pod otworem okiennym w ścianie szczytowej na parterze zostanie wyburzona ścianka bez zmiany szerokości otworu w miejsce istniejącego okna zostaną zamontowane dzrwi dwuskrzydłowe EI 30

Wnioski:

Projektowany obiekt nie wpływa na zmianę obciążeń elementów konstrukcyjnych istniejącej szkoły.

Łącznik posiada asymetryczne  stopy fundamentowe własne posadowione na poziomie budynku szkoły, zdylatowane od istniejących ław.

Powyższe rozwiązanie pozwoli na uniknięcie ewentualnego zawilgocenia terenu na poziomie fundamentów i związane z nim zmiany wytrzymałości gruntu, a także zmianę obciążeń istniejących fundamentów, cały łącznik w płaszczyźnie ścian zewnętrznych szkoły jest zdylatowany od istniejącego budynku szkoły co uniemożliwia niekorzystne oddziaływanie nowego obiektu na istniejącą szkołę.

Konstrukcja dachu jest elastyczna co eliminuje powstawanie niekorzystnych naprężeń

związanych z osiadaniem nowoprojektowanego obiektu.

NOWOPROJEKTOWANA HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA  NIE NARUSZY STATYKI  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY I BĘDZIE MÓGŁA BYĆ UŻYTKOWANA ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM