SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 11

BOISKA, BIEŻNIA, SKOCZNIA UNIWERSALNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru boisk, bieżni i skoczni uniwersalnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie.

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i rysunki). Zakres robót wg wykazu przedmiaru robót .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w WO. “Wymagania ogólne."

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO: “Wymagania ogólne."

2. MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami materiały:

-   żwir

-   tłuczeń kamienny

-   piasek

-   pospółka

-   cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków

- krawężnik drogowy betonowy 15 x 30

- nawierzchnia syntetyczna

-   beton zwykły z kruszywa naturalnego B20

-   mieszanka betonowa B12,5

-   mieszanka betonowa B10

-  mieszanka betonowa B35

-  deski iglaste obrzynane 25mm kl. III

-  krawędziaki iglaste kl. II

-  woda

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO.“ Wymagania

ogólne".

Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu:

-   spycharka gąsienicowa

-   walec statyczny samojezdny

-   walec wibracyjny samojezdny

-   wibrator powierzchniowy

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO: “Wymagania ogólne". Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak:

-   samochód samowyładowczy

-    samochód skrzyniowy

-   samochód dostawczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. “Wymagania ogólne".

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie granic robót ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię boisk, bieżni i skoczni uniwersalnej.

5.1.2. Roboty rozbiórkowe

Zdjęcie istniejącej nawierzchni trawiastej.

5.1.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyczą wykonania koryt pod nawierzchnię boiska, bieżni i skoczni uniwersalnej z użyciem koparki podsiębiernej.

5.1.5. Krawężniki, ławy betonowe

Pod krawężnik i ławy betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu,

wyrównanie   dna   i   ścian   wykopów  oraz   uformowanie   poboczy   z   wyrównaniem   do

wymaganego profilu.

Krawężniki jezdni ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z

oporem lub bez oporu. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym

rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej.

Krawężniki      betonowe   na   obramowaniu   składowiska   ustawiać   należy   na   podsypce

cementowo-piaskowej.

Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych.

Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą

należy ubić.

5.1.6. Podbudowy

5. l .6. l. Podbudowy z kruszywa łamanego nie sortowanego

Podbudowę  wykonać  z kruszywa  łamanego nie sortowanego. Kruszywo zagęścić

mechaniczne.

5. l .6.2. Podbudowy z piasku lub pyłu kamiennego stabilizowanego cementem

Podbudowę wykonać z piasku lub pyłu kamiennego stabilizowanego cementem. Piasek lub pył kamienny  zagęścić mechanicznie.

5.2. Szczegółowe wymagania robót drogowych

Szczegółowe wymagania wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto należy uwzględnić poniżej podane warunki wykonania robót.

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

- Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm.
- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości około 20 cm.

- Nawierzchnie z murawy syntetycznej, układane na podsypce cementowo-piaskowej itp

ściśle według instrukcji producenta.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO“ Wymagania ogólne".

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie:

-   podsypki, podbudów, nawierzchni

- liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników, profili podłużnych i poprzecznych

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1 Nierówności podłużne:

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN – 68/8931-04/8/

Nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne:

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +, - 0,5%

6.3.3. Niweleta nawierzchni:

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +. – 1 cm

6.3.4. Szerokość nawierzchni:

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +, - 5 cm

6.3.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  +, -  1,0 cm

6.4 Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z  kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonywanych robót.

Zaleca się aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. OBMIAR  ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. “Wymagania ogólne". Jednostką obmiaru jest:

- m2: rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni, podłoża i podbudowy

- mb: ustawienia krawężników

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.00.00.: “Wymagania ogólne".

Odbiorowi podlega wykonanie, podsypki, podbudów, nawierzchni placu.

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby

nie powodować przestoju w realizacji robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano Montażowych.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO.00.00.: “Wymagania ogólne".

9.2. Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

Cena  wykonania robót obejmuje:

-   	prace pomiarowe i pomocnicze

-   		składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz materiałów nie nadających się do wbudowania na wysypisko

-   	opłaty za składowanie gruzu na wysypisku

-   	zakup i dowiezienie na miejsce robót wszystkich materiałów

-   	prace przygotowawcze - smarowanie bitumem krawężników, krawędzi nawierzchni i urządzeń obcych

-   	wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, pielęgnację nawierzchni

-   	transport wewnętrzny w obrębie budowy

-   	utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań

-   	uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-06250. Beton zwykły.

PN-86B-06712. Kruszywo mineralne do betonu zwykłego.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-75/S-96015. Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

BN-80/6775-03-03. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

PN-84/S-96023. Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

BN-84/6774-02. Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni

drogowych.

BN-84/6774-04. Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.