###### PROJEKT ZAMIENNY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA NADBUDOWIE, PRZEBUDOWI I ROZBUDOWIE

CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO Z PRZEZNACZENIEM  NA CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ

DLA POTRZEB NAUKI ZAWODU W RAMACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ CIEPŁOWNICZEGO

INWESTOR  : POWIAT JĘDRZEJOWSKI  UL. 11 LISTOPADA NR 83, 28-300 JĘDRZEJÓW

ADRES INWESTYCJI : UL. OKRZEI 63, 28-300 JĘDRZEJÓW, DZIAŁKA GEODEZ. NR 393/3

(DO PROJEKTU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO Z PRZEZNACZENIEM  NA CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ DLA POTRZEB NAUKI ZAWODU W RAMACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH- NA PODSTAWIE KTÓREGO OTRZYMANO DECYZJĘ STAROSTY JĘDRZEJOWSKIEGO NR 62/2009 Z DNIA 20.02.2009  ZNAK :BUIA.7351-31/09 O POZWOLENIU NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH)

Zawartość opracowania projektu zamiennego :

- Projekt zagospodarowania działki.

- Ekspertyza techniczna budynku przed przebudową, rozbudową i nadbudową

- Badania geotechniczne gruntu

- Projekt architektoniczno – budowlany   wykonania robót budowlanych

- Projekt  budowlany instalacji sanitarnych

- Projekt budowlany instalacji elektrycznej

- Projekt technologiczny wraz z opiniami i uzgodnieniami

- Informacja dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia na  obiekcie  budowlanym

- Oświadczenia projektantów

Autorzy projektu zamiennego  :

Architektura i konstrukcja  -Leszek Strebecki    UAN – upr. 314/85 , 339/85

Sprawdzający architektura–  Iwona Nowacka  KL 476/94

Sprawdzający konstrukcja – Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

Instalacje  sanitarne   – Zbigniew Zygulski upr. SWK/0133/PWOS/04

Sprawdzający –  Marek Borucki  upr. SWK/0126/PWOS/04

Instalacje elektryczne – Hubert Smorąg  upr.SWK/0150/POOE/04

Sprawdzający – Piotr Kuchniak  upr. SWK/0145/POOE/04

Technologia – Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

Kwiecień 2010

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przedmiotowa działka o Nr  Ewidencyjnym  Gruntu  393/3 położona w Jędrzejowie przy ul. Okrzei 63,w granicy opracowania jest zabudowana przedmiotowym budynkiem garażowym CKP podlegającym częściowym zmianom na funkcję dydaktyczną dla potrzeb nauki zawodu w ramach warsztatów szkolnych oraz stacją transformatorową. Na pozostałej części jest zabudowana budynkiem Centrum Kształcenia Praktycznego .

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami w Decyzji  Nr 10/08 o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego znak: GP-I-7331/CPZ/7/08 z dnia 02-10-2008 wydanej przez Burmistrza

Miasta Jędrzejowa

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na nadbudowie, przebudowie i rozbudowie części budynku garażowego z przeznaczeniem na część dydaktyczną  dla potrzeb nauki zawodu w ramach  warsztatów  szkolnych wraz z budową przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej oraz ciepłowniczego - stanowi projekt zamienny w/w inwestycji na którą otrzymano Decyzję Starosty Jędrzejowskiego nr 62/2009 z dnia 20.02.2009  znak :BUIA7351-31/09

o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych.

W związku ze zmianą zamierzenia Inwestora dotyczącego sposobu ogrzewania pomieszczeń tj. odejście od indywidualnego źródła ciepła w projektowanej kotłowni w budynku na rzecz rozbudowy istniejącej na działce sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej- opracowano niniejszy projekt zamienny.

Projekt wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem stacji kontroli pojazdów, budową myjni samochodowej do czterech stanowisk wraz z obiektami towarzyszącymi przedmiotowej inwestycji  będzie przedmiotem odrębnych  opracowań projektowych.

2.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

Działka jest zabudowana budynkiem  garażowym CKP  przeznaczonym do częściowych  zmian. Działka jest uzbrojona w media: wodę , kanalizację  sanitarną oraz energię elektryczną.

Teren działki o   pochyleniu w kierunku  północnym.

Działka ma dogodne, urządzone dojścia i dojazdy od strony drogi publicznej  i chodników  poprzez drogę dojazdową do ulicy Okrzei . Na terenie działki nie występuje kolizja istniejących drzew i krzewów z projektowaną inwestycją.

3.OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

Przewiduje się zagospodarowanie działki zgodnie z załącznikiem graficznym.

Projektowana rozbudowa usytuowana będzie od strony północnej budynku.

Ze względu na kierunek prowadzonych zajęć dydaktycznych nauki zawodu wymagany jest bardzo dobry stan zdrowia . Wobec powyższego  nie zamierza się dostosowywać przedmiotowej części budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na  terenie działki inwestora  przewidziano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych użytkowników.

Wody opadowe należy z rur spustowych odprowadzić powierzchniowo , poprzez wyprofilowane w opasce betonowej wokół budynku korytka, zgodnie z grawitacyjnym spływem w kierunku powierzchni biologiczno czynnej (działki nieutwardzonej) inwestora – gdzie ulegną naturalnemu rozsączeniu w gruncie.

Przewiduje się wyposażenie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku na cele dydaktyczne w instalacje :

- wodną - z projektowanego przyłącza wodociągowego z sieci wodociągowej usytuowanej na działce inwestora.

- kanalizację sanitarną - z projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej  z odprowadzeniem do sieci miejskiej usytuowanej na działce inwestora.

- kanalizację technologiczną - z projektowanego przyłącza kanalizacyjnego z odprowadzeniem przez separator do sieci miejskiej usytuowanej na działce inwestora.

- w instalację elektryczną i odgromową – planuje się zalicznikowe podłączenie rozbudowy budynku z istniejącej  na działce instalacji elektrycznej w ramach istniejącej rezerwy w mocy zamówionej energii elektrycznej. Ewentualne zwiększenie przydziału mocy będzie przedmiotem  odrębnego opracowania w fazie projektowania drugiego etapu inwestycji,

- w energię cieplną – z projektowanej rozbudowy sieci ciepłowniczej na działce

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  W GRANICACH OPRACOWANIA:

-  pow.  zabudowy- budynki i obiekty istniejące nie podlegające zmianom        286,70 m2                                          -  pow.  zabudowy- budynki i obiekty istniejące  podlegające zmianom              159,60 m2

-  pow.  zabudowy- projektowana rozbudowa                                                      197,20 m2

- powierzchnia istn. dróg , dojazdów , placów , chodników                                 780,00 m2

- powierzchnia proj. parkingu                                                                              280,00 m2

Ogółem  :                   1703,50 m2

5.DANE DOTYCZĄCE DZIAŁKI WG USTALEŃ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Działka położona jest na terenie użytkowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrzejowie

Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  istnieje możliwość  wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego . Inwestycja ta stanowi kontynuację funkcji istniejącej na działce inwestora i na działkach sąsiednich.

6. DANE DOTYCZĄCE SZKÓD GÓRNICZYCH

Szkody górnicze nie występują.

7. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY DÓBR KULTURY

Nie występują obiekty stanowiące dobra kultury. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

8. USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH

Wstępna segregacja i wywózka odpadów stałych będzie odbywać się zgodnie z organizacją wywozu śmieci na terenie gminy Jędrzejów. Na terenie działki istnieje utwardzone miejsce dla ustawienia kontenera na śmieci usytuowane przy drodze dojazdowej.

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW.

Projektowana  inwestycja    nie jest przedsięwzięciem  mogącym  wymagać sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przyjęte rozwiązania projektowe gwarantują bezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi oraz są  zgodne z wymaganiami zawartymi w w/w decyzji  Burmistrza Miasta Jędrzejowa .

Podjęte środki techniczne i organizacyjne podczas realizacji inwestycji   i późniejszej eksploatacji budynku   nie dopuszczą do zanieczyszczenia środowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na środowisko, otoczenie jak również na zdrowie i higienę użytkowników obiektów oraz nie spowoduje ograniczeń w dotychczasowym wykorzystaniu terenów sąsiednich: nie pozbawi ich dostępu do drogi publicznej, nie pozbawi możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, nie spowoduje zacienienia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi .

Projektowana inwestycja nie spowoduje skażenia gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych i nie  wywoła zmian powodujących ich nieprzydatność dla ludzi, świata roślinnego i zwierzęcego.

Przedmiotowa inwestycja   nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu  na terenie działki i poza jego granicami .

Nie wprowadzi uciążliwości na terenie inwestora i sąsiadów powodowanych przez hałas  (nie pogorszy klimatu akustycznego) . Przedmiotowa inwestycja  nie wprowadza uciążliwości powodowanych przez wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zapylenie oraz przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby .

Projektowana inwestycja nie spowoduje zniszczenia istniejącej na działce i terenach przyległych  zieleni i drzewostanu

10. UWAGI KOŃCOWE

Ewentualne zmiany w trakcie realizacji obiektów możliwe są pod nadzorem kierownika budowy za zgodą projektanta obiektu i właściwego Urzędu wydającego pozwolenie.

Jędrzejów,   kwiecień 2010                                                                          Opracował :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI-TERENU

INWESTOR  : POWIAT JĘDRZEJOWSKI  UL. 11 LISTOPADA NR 83, 28-300 JĘDRZEJÓW

ADRES INWESTYCJI : UL. OKRZEI 63, 28-300 JĘDRZEJÓW

DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 393/3

OBIEKTY  ISTNIEJĄCE PODLEGAJĄCE  PROJEKTOWANYM ZMIANOM :

1  - ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU  NA CELE DYDAKTYCZNE +

+  2+ 3 -  ISTNIEJĄCE POMIESZCZENIA PODLEGAJĄCE ZMIANOM NA TE CELE

| POW. ZABUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM | POW. UŻYTKOWA CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM | POW. CAŁKOWITA CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM | KUBATURA CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM |
| --- | --- | --- | --- |
| ISTN. 159,60 m2 + PROJ. 197,20 m2 PO ZMIANACH 356,80 m2 | ISTN . 156,96m2 + PROJ . 157,55m2 PO ZMIANACH. 314,51 m2 | ISTN. 156,96 m2 + PROJ . 162,72m2 PO ZMIANACH 319,68 m2 | ISTNIEJ . 560,0 m3 + PROJ. 1260,0 m3 PO ZAMIANACH 1820,0 m3 |

OBIEKTY  ISTNIEJĄCE  NIE  PODLEGAJĄCE  ZMIANOM :

4- POMIESZCZENIA  BUDYNKU NIE OBJĘTE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

5 – STACJA TRANSFORMATOROWA

6- UTWARDZONE MIEJSCE NA  KONTENR  NA ŚMIECI

7-  PLAC UTWARDZONY I PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  W GRANICACH OPRACOWANIA:

-  pow.  zabudowy- budynki i obiekty istniejące nie podlegające zmianom        286,70 m2                                          -  pow.  zabudowy- budynki i obiekty istniejące  podlegające zmianom              159,60 m2

-  pow.  zabudowy- projektowana rozbudowa                                                      197,20 m2

- powierzchnia istn. dróg , dojazdów , placów , chodników                                 780,00 m2

- powierzchnia proj. parkingu                                                                              280,00 m2

Ogółem  :                1703,50 m2

Uwaga :

Budynek po wykonaniu robót będzie  posiadał  następujące  parametry techniczne (zgodne z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) : budynek jednokondygnacyjny, wysokość w  kalenicy 8,78 m , dach  nad rozbudową i nadbudową dwuspadowy, nad przebudową stropodach jednospadowy,  wysokość do okapu maks.  6,15 m,  kąt nachylenia dachu  200, 20,   szerokość  elewacji   frontowej  12,74 m , poziom położenia parteru 0,05m nad terenem.

Wskaźnik  intensywności  zabudowy wynosi  0,15 (całkowita powierzchnia zabudowy części budynku przeznaczonego do zmian na cele dydaktyczne nie przekracza 400,0 m2)

Budynki  istniejące na działce i budynki istniejące na  działkach  w sąsiedztwie mają niepalne pokrycia dachowe.

GRANICE OPRACOWANIA : A, B, C, D, E, F, G, H, A .                 SKALA    1  :  500

Jędrzejów, kwiecień 2010                                                                        Opracował

EKSPERTYZA

DOTYCZĄCA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA

OBIEKTU  BUDOWLANEGO

INWESTOR  : POWIAT JĘDRZEJOWSKI  UL. 11 LISTOPADA NR 83, 28-300 JĘDRZEJÓW

ADRES INWESTYCJI : UL. OKRZEI 63 , 28-300 JĘDRZEJÓW

DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 393/3

CEL OPRACOWANIA EKSPERTYZY

1.1 Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem opracowanej ekspertyzy jest zbadanie podłoża gruntowego w miejscu

###### usytuowania projektowanej rozbudowy budynku garażowego CKP z przeznaczeniem na cele dydaktyczne , przewidzianej do realizacji na działce nr geodezyjnej 393/3 położonej  w Jędrzejowie

1.2 Zakres opracowania

-Oględziny i badania własne.

-Badania makroskopowe gruntu w miejscu projektowanego posadowienia  rozbudowy

1.3 Cel opracowania ekspertyzy.

Celem ekspertyzy jest :

- ustalenie rodzaju warunków gruntowych

- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego

-określenie oddziaływania wód gruntowych na projektowany obiekt

1.4 Materiały wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy.

- oględziny i badania własne

- wyciąg z mapy glebowo-rolniczej opracowanej przez W. B. G. i U. R. W Kielcach

z roku 1992

- normy budowlane PN-86/B-02480 Klasyfikacja gruntów

PN-81/B-030020 Posadowienia bezpośrednie

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998

roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

/Dz. U. Nr.126/98 poz 839/

2.Stan istniejący.

Działka oznaczona nr geodezyjnym 393/3  położona jest w terenach przeznaczonych do zabudowy.

Gleby tam położone to gleby bielicowe i pseudo-bielicowe na podłożu gliniastym.

Dokonano oględzin przedmiotowej działki i makroskopowego rozpoznania gruntu, które

polegały na ustaleniu rodzaju i jego zasadniczej charakterystyki.

Z wykonanych badań wynika , że :

- od poziomu 0 – 0,15 m poniżej poziomu terenu występuje humus (gleba bielicowa i pseudo bielicowa ) ,

- od poziomu 0,15 – 0,25 m  poniżej poziomu terenu – piasek luźny z humusem

- od poziomu 0,25 m – 1,8 m poniżej poziomu terenu – piasek luźny słabo gliniasty

W miejscu posadowienia projektowanej inwestycji zalegają grunty drobnoziarniste piaszczysto – gliniaste  o barwie żółtej i konsystencji twardo-plastycznej.

Stopień spoistości gruntu – grunt spoisty.

Do poziomu posadowienia fundamentów nie stwierdzono występowania wody podskórnej.

Powyższe okoliczności jak również badania organoleptyczne gruntu, stanowią przesłanki

Do przyjęcia jednostkowego dopuszczalnego oporu podłoża wynoszącego 0,3 Mpa

# Powyższe dane powinny być sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika budowy

przy wykonywaniu robót ziemnych pod projektowane obiekty budowlane.

Jędrzejów, marzec 2010                                                              Opracował:

## PROJEKT  ZAMIENNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ DLA POTRZEB NAUKI ZAWODU W RAMACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH

INWESTOR  : POWIAT JĘDRZEJOWSKI  UL. 11 LISTOPADA NR 83, 28-300 JĘDRZEJÓW

ADRES INWESTYCJI : UL. OKRZEI 63 , 28-300 JĘDRZEJÓW

DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 393/3

Zawartość opracowania :

- Projekt architektoniczno – budowlany wykonania robót budowlanych -opis

- Projekt architektoniczno – budowlany wykonania robót budowlanych- rysunki

Autorzy projektu  zamiennego :

Architektura i konstrukcja  -Leszek Strebecki    UAN – upr. 314/85 , 339/85

Sprawdzający architektura–  Iwona Nowacka  KL 476/94

Sprawdzający konstrukcja – Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

Jędrzejów, kwiecień 2010

###### OPIS  TECHNICZNY  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ DLA POTRZEB NAUKI ZAWODU W RAMACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH

INWESTOR  : POWIAT JĘDRZEJOWSKI  UL. 11 LISTOPADA NR 83, 28-300 JĘDRZEJÓW

ADRES INWESTYCJI : UL. OKRZEI 63 , 28-300 JĘDRZEJÓW

DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 393/3

DANE OGÓLNE

Rozbudowa budynku polegać będzie na dobudowie od strony północno-wschodniej  pomieszczeń przeznaczonych na dwie sale dydaktyczne do prowadzenia nauki zawodu związanego z mechaniką samochodową  (w ramach warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Jędrzejowie).

Dobudowa będzie parterowa, nie podpiwniczona, z  poddaszem nieużytkowym , z dachem dwuspadowym z pokryciem z blachy trapezowej (spadki dachu na własną działkę) .

Przebudowa  części budynku związana będzie z przeznaczeniem dotychczasowych pomieszczeń garażowych na cele dydaktyczne  wraz z niezbędnym węzłem socjalnym.

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu  niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych , aby dostosować pomieszczenia do obowiązujących norm i przepisów sanitarnych i BHP :  wykonaniu ścianek działowych wydzielających nowe pomieszczenia ,  zamurowaniu otworów okiennych i drzwiowych i wykonaniu nowych, wykonaniu niezbędnych prac malarskich i okładzinowych.

Nadbudowa części budynku polegać będzie na rozebraniu części istniejącego stropodachu z płyt korytkowych z pokryciem z papy ( na długości ok. 12,5m) ,  nadmurowaniu  ścian zewnętrznych przyziemia, wymurowaniu ściany działowej i słupów, wykonaniu nowych otworów okiennych wypełnionych luksferami, wykonaniu konstrukcji drewnianej z wiązarów deskowych  dachu dwuspadowego z pokryciem z blachy trapezowej (spadki dachu na własną działkę) .

Przewiduje się wyposażenie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku na cele dydaktyczne w instalacje : wodną, kanalizacyjną, elektryczną ,odgromową ciepłowniczą i wentylację mechaniczną.

Ogrzewanie pomieszczeń  ciepłociągiem z sieci ciepłowniczej oraz poprzez kurtyny powietrzne.

Budynek ocieplony będzie styropianem 10,0 cm i wykończony wyprawą elewacyjną

Klasa odporności ogniowej  - D ,    klasa zagrożenia ludzi  ZL III

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW POMIESZCZEŃ CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM   PO WYKONANIU PRAC:

| POW. ZABUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM | POW. UŻYTKOWA CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM | POW. CAŁKOWITA CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM | KUBATURA CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM |
| --- | --- | --- | --- |
| ISTN. 159,60 m2 + PROJ. 197,20 m2 PO ZMIANACH 356,80 m2 | ISTN . 156,96m2 + PROJ . 157,55m2 PO ZMIANACH. 314,51 m2 | ISTN. 156,96 m2 + PROJ . 162,72m2 PO ZMIANACH 319,68 m2 | ISTNIEJ . 560,0 m3 + PROJ. 1260,0 m3 PO ZAMIANACH 1820,0 m3 |

Budynek po wykonaniu robót będzie  posiadał  następujące  parametry techniczne (zgodne z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) : budynek jednokondygnacyjny, wysokość w  kalenicy 8,78 m , dach  mieszany,  wysokość do okapu maks.  6,15 m , kąt nachylenia dachu  200, 20,   szerokość  elewacji   frontowej  12,74 m,  poziom położenia parteru 0,05m nad terenem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ  PRZYZIEMIA CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM-  po  zmianach wynosi:

WARUNKI LOKALIZACYJNE

Projekt wykonano przy założeniach , że dopuszczalny spadek terenu wynosi 5% , poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów , dopuszczalne naprężenie na grunt wynosi 0,15MPa.

# ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

FUNDAMENTY

Ławy fundamentowe  rozbudowy  -żelbetowe  . Wymiary ław podano na rys. konstrukcyjnym fundamentów. Należy je wykonać z betonu min. B-20 i stali St0s

Wysokość przyjęto  0,40 m,  szerokości podano na rys. konstrukcyjnym fundamentów. Przyjęto, że grunt do głębokości posadowienia  jest gruntem nośnym ( piaski średnie ). Jeżeli podczas prowadzenia robót ziemnych okaże się, że poniżej poziomu posadowienia zalegają grunty np. torf, glina piaszczysta, iły należy wykonać wymianę gruntu do głębokości 1,0 m poniżej posadowienia budynku. W miejsce gruntu istniejącego nawieźć piasku lub żwiru i odpowiednio go zagęścić.

ŚCIANY

Ściany fundamentowe –z bloczków betonowych  gr. 38cm z ociepleniem styropianem gr. 5cm i zabezpieczone izolacją wodoszczelną od strony zewnętrznej.

Ściany  zewnętrzne –  bloczek gazobetonowy M600 gr.30cm + 10cm styropian + tynk  cienkowarstwowy. Powstanie ściana o współczynniku  K = 0,29 W/m2 grubości  40cm.

Ściany wewnętrzne nośne gr. 25cm zaprojektowano z cegły ceramicznej pełnej lub K2 klasy 150  na zaprawie cem.-wap. marki 50 .

Ściany wewnętrzne działowe  gr. 12 cm  zaprojektowano z cegły modularnej na zaprawie cem.-wap. marki 50 ,

SŁUPY

Słupy żelbetowe 25cm x 30cm, z betonu B20  stal St0s

PRZEWODY WENTYLACYJNE

W rozbudowie i przebudowie budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną , murowaną z  kształtek ceramicznych lub cegły ceramicznej  pełnej o wymiarach 14 x 14 oraz poprzez wywietrzniki dachowe WD1. Przewód kominowy– dymowy zaprojektowany został z kształtek ceramicznych  lub murowany z cegły ceramicznej pełnej o wymiarach  otworu 14 x 20 cm. Grubość ścianek komina i wentylacji wynosi 12 cm (cegła pełna) , należy murować je na zaprawie cem.-wap. marki 50 .

W/w przewody zgrupowano w piony wyprowadzone ponad połać dachową   . Kominy należy wyprowadzić ponad połać dachową na wysokość co najmniej  1,0 m , otynkować zaprawą cem.-wap. i pokryć tynkiem akrylowym.

Ponadto wentylację zapewni się poprzez zastosowanie nawietrzaków podokiennych lub w ramiakach okien , a także zastosowanie mikro wentylacji i funkcji  rozszczelniania stolarki okiennej .

SUFITY PODWIESZANE

W budynku nad rozbudową i nadbudową zaprojektowano sufity podwieszane z płyt ze sprasowanej wełny mineralnej mocowane za pomocą rusztu aluminiowego do rusztu drewnianego ( mocowanego do dolnego pasa wiązara    deskowego)  na którym od wewnątrz ułożono jako izolację z folii paroszczelnej i wełnę mineralną . W części istniejącej budynku zastosowano ruszt drewniany mocowany do płyt korytkowych na którym ułożono   izolację z folii paroszczelnej i wełnę mineralną , a od spodu zamocowano płyty GK

NADPROŻA OKIENNE I DRZWIOWE

Nad otworami zaprojektowano nadproża typowe prefabrykowane żelbetowe typu L19 ,

Nadproża żelbetowe wylewane na mokro na budowie zbrojone 6 prętami D=12    4 dołem i

2 górą oraz strzemiona D=6  co 25 cm ze stali  AO

WIEŃCE , PODCIĄGI

Wieńce i podciągi żelbetowe wylewane na budowie –. zbrojone 6 prętami D=12    4 dołem i 2 górą oraz strzemiona D=6  co 25 cm ze stali  AO

KONSTRUKCJA DACHU

Nad rozbudowa i nadbudową konstrukcja dachu drewniana , dwuspadowa,  nachylenie dachu wynosi   20o

Elementami nośnymi  konstrukcji dachowych (przekroje podano na rysunkach konstrukcyjnych) są wiązary deskowe G1   .   Przy murach  wiązary będą mocowane do murłat   . Ściany , na których wspiera się murłata  należy zakończyć  wieńcem , murłaty należy mocować w wieńcu kotwami ocynkowanymi  D = 16  co 1,5 m , odpowiednio zamocowana murłata pozwoli na prawidłową pracę dachu.

Wszystkie elementy więźby drewnianej należy wykonać z drewna  min. klasy  C 30 ,

po uprzednim zaimpregnowaniu środkami grzybobójczymi i  ognioodpornymi .

Wiązary  należy wykonać zgodnie z rys. konstrukcji   dachu   i przekrojem

POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu nadbudowy i rozbudowy zaprojektowano z blachy trapezowej w odcieniach brązu.

Nad przebudową zaprojektowano wymianę pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną

IZOLACJE

Izolacja pionowa ścian  - na wszystkich ścianach zewnętrznych i wewnętrznych fundamentowych stykających się z gruntem należy wykonać izolacje pionowe w postaci

2 x ABIZOL (R + P ) ponad poziom gruntu  i wewnątrz do izolacji poziomej podłogi.

Izolacja wodoszczelna pozioma na wysokości ław fundamentowych oraz ścian fundamentowych w postaci 2 x papa  na lepiku asfaltowym.

Izolacje na wysokości ścian fundamentowych połączyć z izolacją posadzek na gruncie wykonaną z papy lub folii polietylenowej.

PODESTY PRZED WEJŚCIAMI

Wejście na poziom zerowy  z zewnątrz budynku do pomieszczeń zaprojektowano jako wylewane  betonowe na własnym fundamencie

Należy wykonać je z betonu żwirowego marki  B-20 odpowiednio go zagęszczając .Górną powierzchnię podestu wejściowego należy wykończyć materiałem trudnościeralnym (kamiennym, klinkierowym, ceramicznym ).

DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ze względu na kierunek prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz na to, że nauka w Centrum Kształcenia Praktycznego nie jest powszechna i obowiązkowa , nie zamierza się dostosowywać budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

PODŁOGI

Przekroje poszczególnych warstw podłogi na gruncie w pomieszczeniach  przedstawiono na rys. technicznym ,współczynnik K= 0,39 W/ m2k

Wykończenie podłóg:

-płytki ceramiczne  : pomieszczenie socjalne, szatnia, WC, komunikacje,

- posadzka przemysłowa: sale dydaktyczne . Szczegółowe opisy i rysunki wykonawcze dotyczące miejsc usytuowania i sposobu wykonania podwalin i zamocowań   podnośników  samochodowych oraz innych elementów wyposażenia sali dydaktycznej są  odrębnym opracowaniem i zostaną przekazane wykonawcy przy realizacji inwestycji

TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN

Tynki zewnętrzne  - akrylowe. Tynki wewnętrzne – tynk gipsowy lub tynk cem.-wap.

Pomieszczenia sanitarne, szatnię, sale dydaktyczne  wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości 2,05m i 2,2m. (patrz projekt technologiczny).

MALOWANIE ŚCIAN

Malowanie ścian farbami akrylowymi w kolorze jasnym.

STOLARKA

Stolarka okienna z PCV lub drewniana , o współczynniku K=1,1 W/m2k,

stolarka drzwiowa drewniana lub z PCV według zestawienia  (patrz projekt technologiczny)

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i uodpornić

na działanie ognia (FOBOS –M2F)

OBRÓBKI BLACHARSKIE I WYKOŃCZENIOWE

Obróbki kominów , okapów należy wykonać z blachy  ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu gr. 0,55 mm

Wykończenia elementów zewnętrznych drewnianych i podbitek należy wykonać z drewna odpowiednio go zabezpieczając lub wykończyć z desek czołowych i paneli EAVEMASTER z PCV w odpowiedniej kolorystyce.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Rozbudowa budynku wyposażona będzie w instalacje :ciepłowniczą, elektryczną,  wodociągową, kanalizację sanitarną i  technologiczną.

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA DOCIEPLENIA ŚCIAN METODĄ LEKKĄ

- Ogólny opis systemu

System dociepleń Atlas Stopter jest nowoczesną metodą docieplania budynków  .

Materiałem termoizolacyjnym jest styropian o gramaturze powyżej 15kg/m3 , sezonowany , samogasnący .

Grubość styropianu została dobrana indywidualnie do ścian budynku na podstawie obliczeń współczynnika przenikalności termicznej k , i wynosi 10 cm styropianu

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA  ,,k’’ DLA  PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ

- Tynk akrylowy lub mineralny  na siatce

- Styropian na kleju 10cm                          d = 0,10    l= 0,045    R= 2,667

- Bloczek gazobetonowy gr. 30cm            d = 0,30     l= 0,172   R=1,390

- Tynk cementowo wapienny d=1,5cm     d=0,015      l=1,0        R = 0,01

å R= 4,067

Ri + Re = 0,12+ 0,05 = 0,17

å R   + Ri + Re =   4,310+0,17= 4,237

k = 1/ å R   + Ri + Re = 1/3,228 = 0,24 W/m2/K

Po wykonaniu docieplenia uzyskamy trwałą ciepłą ścianę wykończoną efektownym tynkiem zewnętrznym. Dobrana grubość styropianu zapewni równomierny mikroklimat w pomieszczeniach , zwiększając w ten sposób efekty inwestycji

- Opis poszczególnych warstw systemu

  - Przygotowanie podłoża

Podłożem dla systemu Atlas Stopter będzie ściana żelbetowa .

Wszelkie luźne , słabo przylegające fragmenty należy skuć , wypełniając ubytki za pomocą np. zaprawy wyrównującej Atlas . Resztki starych powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać . W przypadku podłoża słabego pylącego , bądź też podłoża o dużej chłonności należy zagruntować je emulsją UNIGRUNT . Zmniejsza ona odciąganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje powierzchnię po względem nośności   .

  - Przymocowanie styropianu do muru

Głównym elementem mocującym styropianu do muru jest warstwa zaprawy klejowej STOPTER K20 . Możliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami . Metoda pierwsza polega na naciągnięciu kleju na mur za pomocą pacy zębatej , jest  to sposób szybki i wydajny , możliwy jednak do zastosowania tylko  na równym podłożu.

Metoda druga to nakładanie kleju na płyty styropianowe w formie placków , ze szczególnym uwzględnieniem brzegów płyt . Zaprawa klejowa uzyskuje pełną wytrzymałość po dwóch- trzech dniach ,  w zależności od temperatury i wilgotności .

Nakładanie zaprawy STOPTER K20 w warunkach silnego nasłonecznienia lub przy temperaturze powietrza ponad 30 stopni może doprowadzić do znacznego spadku jej wytrzymałości . Należy pamiętać że nasłoneczniona ściana może się rozgrzać do temperatury ponad 60 stopni a w tych warunkach nie jest możliwe wiązanie żadnej zaprawy mineralnej .

Elementami wspomagającymi mocowanie są kołki plastikowe w ilości 4szt / m2 , konieczne szczególnie przy budynkach o wysokości powyżej 2-ch kondygnacji.

  - Warstwa zbrojąca .

Stanowi ją druga warstwa kleju STOPTER K20 z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego . Siatka powierzchniowa powinna charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną , równym trwałym splotem  i  - dzięki kąpieli akrylowej – odpornością na alkalia

W przypadku miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. cokół budynku należy zastosować tzw. Siatkę pancerną lub zastępczo , drugą warstwę zbrojącą z siatki powierzchniowej nakładanej tak samo jak pierwsza .

Wykonywanie rozpoczynamy od naciągnięcia na styropian warstwy zaprawy STOPTER K20 za pomocą pacy zębatej . Następnie odcina się potrzebnej długości pas siatki i wciska się ją w kilu punktach w klej , po czym pacą zębatą dokładnie zatapia .

Kolejny pas siatki układa się na zakład min. 5cm .

Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równej , gładkiej faktury . Powstałe nierówności należy zeszlifować ponieważ mogą być widoczne również na wyprawie tynkarskiej która ma grubość tylko 2-3mm .

  - Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST

Stanowi ją druga warstwa kleju STOPTER K20 z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego . Siatka powierzchniowa powinna charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną , równym trwałym splotem  i  - dzięki kąpieli akrylowej – odpornością na alkalia

W przypadku miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. cokół budynku należy zastosować tzw. Siatkę pancerną lub zastępczo , drugą warstwę zbrojącą z siatki powierzchniowej nakładanej tak samo jak pierwsza .

Wykonywanie rozpoczynamy od naciągnięcia na styropian warstwy zaprawy STOPTER K20 za pomocą pacy zębatej .

Następnie odcina się potrzebnej długości pas siatki i wciska się ją w kilu punktach w klej , po czym pacą zębatą dokładnie zatapia . Kolejny pas siatki układa się na zakład min. 5cm . Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równej , gładkiej faktury . Powstałe nierówności należy zeszlifować ponieważ mogą być widoczne również na wyprawie tynkarskiej która ma grubość tylko 2-3mm .

  - Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST

Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany do nanoszenia na podłoże wałkiem lub pędzlem . Warstwa ta ma za zadanie stabilizować podłoże pod względem chłonności .

UWAGA – CERPLAST-u nie należy rozcieńczać .

Tynk szlachetny ATLAS –CERMIT

Jest to szlachetna kolorowa , fakturowa wyprawa tynkarska , dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą .

Suchą mieszankę rozrabia się wodą w ilości około 0,2l/1kg , do uzyskania jednolitej półpłynnej konsystencji . Należy ustalić sobie własną  stałą ilość wody dodawaną do każdego worka i potem ściśle jej przestrzegać . Należy rozrabiać zawsze całe worki .

Po wymieszaniu zaprawy należy odstawić ją na kilka minut przed nałożeniem aby

zdążyły zadziałać zawarte w niej substancje chemiczne , po czym jeszcze raz zamieszać i

ewentualnie dodać wody do uzyskania pożądanej konsystencji  . Tak uzyskana zaprawa

nadaje się do nakładania przez około 1 – 2 godziny .

UWAGI KOŃCOWE:

- W budynku nie będą znajdowały się materiały łatwo-palne i nie będzie zagrożenia wybuchem . Budynek wyposażony będzie w gaśnice p. poż. , a w pobliżu budynku znajdują się hydranty

- W przedmiotowym budynku część objęta opracowaniem tworzy odrębną strefę pożarową    nie przekraczającą powierzchni  1000 m2  . Wobec powyższego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. nr 121/2003 z  dnia 16.06.2003 rozdz.2 § 4.1. pkt. 3 nie ma konieczności uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż. W przedmiotowym budynku   nie będzie przebywać jednocześnie w  odrębnej strefie pożarowej - więcej niż 50 osób na pow. do 2000 m2  . Wobec powyższego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. nr 121/2003 z  dnia 16.06.2003 rozdz.2 § 4.1. pkt. 5 nie ma konieczności uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż.

- Do budynku zapewniono możliwość dojazdu służb sanitarnych (dojazd karetki  pogotowia medycznego ) oraz staży pożarnej i służb technicznych .

- Przy wznoszeniu rozbudowy należy pamiętać, aby fundament nowo projektowany  posadowić na poziomie istniejącego już fundamentu   budynku inwestora

- W przedmiotowym budynku wszystkie otwory okienne i drzwiowe znajdują się w odległościach min. 4,0m od granic sąsiednich.

- Wszelkie roboty wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych  tom I  Bud. Ogólne„, obowiązującymi normami i przepisami   BHP , a dla więźby dachowej  Tom II  Bud. Ogólne „ autora W. Żenczykowskiego oraz obowiązujących norm budowlanych.

- Szczegółowe opisy i rysunki wykonawcze dotyczące miejsc usytuowania i sposobu wykonania podwalin i zamocowań   podnośników  samochodowych oraz innych elementów wyposażenia sali dydaktycznej są  odrębnym opracowaniem i zostaną przekazane wykonawcy przy realizacji inwestycji

Jędrzejów, kwiecień 2010                                                                           Opracował :

INWENTARYZACJA Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ  BUDYNKU

PRZED NADBUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ  CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ DLA POTRZEB NAUKI ZAWODU W RAMACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH

WŁAŚCICIEL : POWIAT JĘDRZEJOWSKI  UL. 11 LISTOPADA NR 83, 28-300 JĘDRZEJÓW

ADRES BUDYNKU: UL. OKRZEI 63 , 28-300 JĘDRZEJÓW

DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 393/3

Budynek inwentaryzowany jest budynkiem wolnostojącym, nie podpiwniczonym, parterowym, ze stropodachem jednospadowym  krytym papą . Zlokalizowano go na działce zabudowanej leżącej w kompleksie zabudowy edukacyjnej i usługowej .

Budynek pełni funkcję garażu dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego .

Budynek wyposażony jest jedynie w instalację elektryczną.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek posiada następujące  parametry techniczne :

Wysokość linii okapowej dachu  wynosi 3,87m , kąt nachylenia stropodachu wynosi  20 , wysokość w szczycie  4,29 m

Wymiary zewnętrzne budynku 9,40m x  43,20m   +   3,46m x 4,10m

| POW. ZABUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM | POW. UŻYTKOWA CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM | POW. CAŁKOWITA CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM | KUBATURA CZĘŚCI BUDYNKU OBJĘTEJ OPRACOWANIEM |
| --- | --- | --- | --- |
| 159,60 m2 | 156,96 m2 | 156,96 m2 | 560,0 m3 |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA:

| Lp. | Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] | Posadzka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | GARAŻ | 100,53 | BETON |
| 1.2 | GARAŻ | 40,72 | BETON |
| 1.3 | GARAŻ | 106,50 | BETON |
| 1.4 | POMIESZCZENIE 1 | 8,64 | BETON |
| 1.5 | POMIESZCZENIE 2 | 15,43 | BETON |
| 1.6 | KOMUNIKACJA | 4,84 | BETON |
| 1.7 | MAGAZYN | 19,43 | BETON |
| 1.8 | GARAŻ | 24,36 | BETON |
| 1.9 | GARAZ | 24,28 | BETON |
| 1.10 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 11,55 | BETON |
| Razem: |  | 356,28 |  |

PRZYJĘTE   ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE :

- Fundamenty betonowe

- Ściany fundamentowe  betonowe

- Mury zewnętrzne    z  cegły pełnej

- Strop parteru z płyt korytkowych

- Wieńce i nadproża  nad otworami okiennymi i drzwiowymi  wylewane monolityczne

- Stropodach jednospadowy ,  pokryty papą

- Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

- Stolarka okienna i drzwiowa typowa

- Podłoża i posadzki  betonowe

- Wentylacja  pomieszczeń przy pomocy wentylacji grawitacyjnej

- Budynek wyposażony  w  instalację elektryczną

Ekspertyza techniczna budynku

Budynek podlegający nadbudowie, przebudowie i rozbudowie części budynku garażowego

z przeznaczeniem na część dydaktyczną  dla potrzeb nauki zawodu w ramach  warsztatów

szkolnych jest obiektem nie wyeksploatowanym technicznie.

Nie widoczne są żadne spękania ani odkształcenia elementów konstrukcyjnych budynku

Stan techniczny obiektu oceniam jako dobry. Układy obciążeń w budynku i rozkłady sił w

pomieszczeniach  nie spowodują wystąpienia    żadnych czynników  zagrażających

bezpieczeństwu , zdrowiu i mieniu przyszłych użytkowników .

Ze względu na dostosowanie pomieszczeń do nowej funkcji i norm bhp oraz wymagań sanitarnych i dydaktycznych  inwestor zamierza wykonać prace budowlane i instalacyjne .

Budynek kwalifikuje się do  wykonania prac budowlanych związanych z rozbudową, nadbudową i przebudową budynku  bez obawy o naruszenie jego stateczności i nośności konstrukcyjnej. Wykonanie robót projektowanych nie wpłynie na stateczność konstrukcyjną budynku istniejącego i nie pogorszy jego stanu technicznego

Jędrzejów, marzec 2010    	                                                   Opracował :

INFORMACJA

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY ZDROWIA

NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

INWESTOR  : POWIAT JĘDRZEJOWSKI  UL. 11 LISTOPADA NR 83, 28-300 JĘDRZEJÓW

ADRES INWESTYCJI : UL. OKRZEI 63 , 28-300 JĘDRZEJÓW

DZIAŁKA GEODEZYJNA NR 393/3

Dotyczy :

Wykonania robót budowlanych polegających na nadbudowie, przebudowie i rozbudowie części budynku garażowego z przeznaczeniem na część dydaktyczną  dla potrzeb nauki zawodu w ramach  warsztatów  szkolnych wraz z budową przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej oraz ciepłowniczego.

Niniejsze opracowanie  stanowi projekt zamienny w/w inwestycji na którą otrzymano Decyzję Starosty Jędrzejowskiego nr 62/2009 z dnia 20.02.2009  znak :BUIA7351-31/09

o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych.

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Część opisowa

Opracował :   Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

Jędrzejów, kwiecień 2010

Część opisowa:

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów:

Inwestor ma zamiar wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych  polegających na nadbudowie, przebudowie i rozbudowie części budynku garażowego z przeznaczeniem na część dydaktyczną dla potrzeb nauki zawodu w ramach  warsztatów szkolnych wraz z budową przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej oraz ciepłowniczego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka inwestora jest zabudowana  budynkiem garażowym CKP  przeznaczonym  do zmian,  stacją transformatorową.

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce nie występują elementy, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Mogące wystąpić zagrożenia w trakcie realizacji robót budowlanych to :

- wykonywanie wykopów fundamentowych pod rozbudowę

- wykonywanie robót na wysokościach tj. przy wykonywaniu stropów  , konstrukcji dachu,   pokrycia dachu

Zagrożenia te można wyeliminować poprzez budowę odpowiednich rusztowań, deskowań i zachowania zaleceń i przepisów BHP. Podczas wykonywania robót na wysokości należy stosować indywidualny sprzęt ochrony przed upadkiem.

Skala występowania powyższych zjawisk jest niewielka, a występowania w krótkim czasie. Należy przyjąć zasadę, by na obiekcie pracowało minimum 2 –e osoby, które wzajemnie się ubezpieczają.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

W projektowanych obiektach nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.

Instruktaż pracowników na budowie winien przeprowadzić Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania każdego z elementów konstrukcyjnych obiektu. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy przeprowadzić instruktaż ogólny. Po skierowaniu pracownika na określone stanowisko pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy.

Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga powinna być przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Występuje skrzyżowanie projektowanego podłączenia elektrycznego Wlz z istniejącym ciepłociągiem, projektowanego przyłącza ciepłowniczego z  projektowanymi przyłączami; wodociągowym i kanalizacyjnym oraz skrzyżowanie projektowanego przyłącza kanalizacyjnego z istniejącymi przyłączami: kanalizacji deszczowej, wody i ciepłowniczym . W miejscu skrzyżowań przewody prowadzić w rurach ochronnych , a prace budowlane prowadzić ręcznie ze szczególna ostrożnością i starannością.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Działka na której realizowane będą obiekty jest działką położoną z dogodnym dojazdem dla służb technicznych na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń .

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.

W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów fundamentowych za pomocą barier ochronnych oraz stosowanie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem.

Reasumując powyższe w trakcie realizacji obiektu nie będą występowały roboty szczególnie niebezpieczne jak również strefy szczególnego zagrożenia zdrowia osób zatrudnionych przy robotach budowlanych. Obiekty realizowane będą systemem gospodarczym i zleconym przy użyciu  bezpiecznych certyfikowanych  narzędzi  , co przy zachowaniu ostrożności i przepisów BHP nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi bądź mienia.

Jędrzejów,  kwiecień 2010                                                                   Opracował:

Jędrzejów, kwiecień 2010

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

### zgodnie z art. 20 ust 4 ,  Ustawy Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r.

### z późniejszymi zmianami

Oświadczamy , że  :

###### PROJEKT ZAMIENNY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA NADBUDOWIE, PRZEBUDOWI I ROZBUDOWIE

CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO Z PRZEZNACZENIEM  NA CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ

DLA POTRZEB NAUKI ZAWODU W RAMACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ CIEPŁOWNICZEGO

INWESTOR  : POWIAT JĘDRZEJOWSKI  UL. 11 LISTOPADA NR 83, 28-300 JĘDRZEJÓW

ADRES INWESTYCJI : UL. OKRZEI 63, 28-300 JĘDRZEJÓW, DZIAŁKA GEODEZ. NR 393/3

(DO PROJEKTU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO Z PRZEZNACZENIEM  NA CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ DLA POTRZEB NAUKI ZAWODU W RAMACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH- NA PODSTAWIE KTÓREGO OTRZYMANO DECYZJĘ STAROSTY JĘDRZEJOWSKIEGO NR 62/2009 Z DNIA 20.02.2009  ZNAK :BUIA.7351-31/09 O POZWOLENIU NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH)

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Autorzy projektu zamiennego :

Architektura i konstrukcja  -Leszek Strebecki    UAN – upr. 314/85 , 339/85

Sprawdzający architektura–  Iwona Nowacka  KL 476/94

Sprawdzający konstrukcja – Piotr Abramowicz upr. KL 33/90

##### EGZEMPLARZ NR 1

USŁUGI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE PIOTR ABRAMOWICZ Ul. H. Sienkiewicza 57 28-300 Jędrzejów, tel. 041 386-88-20

###### PROJEKT ZAMIENNY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA NADBUDOWIE, PRZEBUDOWI I ROZBUDOWIE

CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO Z PRZEZNACZENIEM  NA CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ

DLA POTRZEB NAUKI ZAWODU W RAMACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ CIEPŁOWNICZEGO

INWESTOR  : POWIAT JĘDRZEJOWSKI  UL. 11 LISTOPADA NR 83, 28-300 JĘDRZEJÓW

ADRES INWESTYCJI : UL. OKRZEI 63, 28-300 JĘDRZEJÓW, DZIAŁKA GEODEZ. NR 393/3

(DO PROJEKTU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO Z PRZEZNACZENIEM  NA CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ DLA POTRZEB NAUKI ZAWODU W RAMACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH- NA PODSTAWIE KTÓREGO OTRZYMANO DECYZJĘ STAROSTY JĘDRZEJOWSKIEGO NR 62/2009 Z DNIA 20.02.2009  ZNAK :BUIA.7351-31/09 O POZWOLENIU NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH)

KWIECIEŃ 2010

## PROJEKT  ZAMIENNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA NADBUDOWIE, PRZEBUDOWI I ROZBUDOWIE

CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO Z PRZEZNACZENIEM  NA CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ

DLA POTRZEB NAUKI ZAWODU W RAMACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH

INWESTOR  : POWIAT JĘDRZEJOWSKI  UL. 11 LISTOPADA NR 83, 28-300 JĘDRZEJÓW

ADRES INWESTYCJI : UL. OKRZEI 63, 28-300 JĘDRZEJÓW, DZIAŁKA GEODEZ. NR 393/3

(DO PROJEKTU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: NADBUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE CZĘŚCI BUDYNKU GARAŻOWEGO Z PRZEZNACZENIEM  NA CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ DLA POTRZEB NAUKI ZAWODU W RAMACH WARSZTATÓW SZKOLNYCH- NA PODSTAWIE KTÓREGO OTRZYMANO DECYZJĘ STAROSTY JĘDRZEJOWSKIEGO NR 62/2009 Z DNIA 20.02.2009  ZNAK :BUIA.7351-31/09 O POZWOLENIU NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH)

JĘDRZEJÓW,   KWIECIEŃ 2010