Zał. Nr 3

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CIĄGNIKA ROLNICZEGO

/WERSJA DROGOWA/ WRAZ Z OSPRZĘTEM

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego /wersja drogowa/ wraz z osprzętem do wykonywania robót utrzymaniowych na drogach powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego, który powinien spełniać parametry techniczne podane poniżej:

Marka, typ oferowanego sprzętu …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Oferowane parametry techniczne – należy wpisać TAK/NIE lub opisać (zaproponować lepsze parametry) |
| --- | --- | --- |
|  | CIĄGNIK |  |
| 1 | Rok produkcji – 2012 |  |
| 2 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 3 | Moc silnika od 130 do 150 KM |  |
| 4 | Maksymalny moment obrotowy – min. 550 Nm przy 1500 obr./min |  |
| 5 | Układ dolotowy – z turbodoładowaniem i chłodnicą powietrza (intercooler) |  |
| 6 | Typ skrzyni biegów: mechaniczna, zsynchronizowana, min. czterobiegowa, czterozakresowa |  |
| 7 | Hydraulika zewnętrzna z oddzielnym zbiornikiem oleju o pojemności min. 33 l – oddzielny zbiornik oleju |  |
| 8 | Wydatek pompy hydraulicznej przy znamionowej prędkości silnika min. 56 l/min i ciśnieniu roboczym min. 18,5 MPa |  |
| 9 | Rozdzielacz min. czterozakresowy, sterujący min. 3 parami gniazd hydraulicznych |  |
| 10 | Przedni tuz kategorii II o min. udźwigu w osi końcówek cięgieł 2000 kg |  |
| 11 | Przedni WOM załączony elektrohydraulicznie ze sprzęgłem mokrym ; zakres prędkości wałka min. 1000 obr./min |  |
| 12 | Kabina z dodatkowym siedziskiem dla pasażera z uchylną klapą tylną i szybami bocznymi |  |
| 13 | Kabina z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją, fotel operatora z pasem bezpieczeństwa |  |
| 14 | Zainstalowana belka świetlna dachowa z napisem „SŁUŻBA DROGOWA” z kloszami w kolorze pomarańczowym |  |
| 15 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - odległość od siedziby zamawiającego do 60 km |  |
|  | ŁADOWACZ CZOŁOWY |  |
| 16 | Udźwig maksymalny min. 2310 kg |  |
| 17 | Kąt wysypu przy maksymalnej wysokości min. 57o |  |
| 18 | Masa własna max. 528 kg |  |
| 19 | Sterowanie elektrohydrauliczne za pomocą joystica |  |
|  | PŁUG ODSNIEŻNY |  |
| 20 | Sposób mocowania – TUZ kategorii II wahadliwy |  |
| 21 | Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych min. 2990 mm |  |
| 22 | Ilość pozycji roboczych – min. 4 ustalone |  |
| 23 | Listwy zgarniające metalowe |  |
| 24 | Sterowanie hydrauliczne z ciągnika |  |
| 25 | Masa własna max. 890 kg |  |
|  | POSYPYWARKA CIAGNIKOWA |  |
| 26 | Ładowność min. 3750 kg |  |
| 27 | Dopuszczalna masa całkowita min. 5150 kg |  |
| 28 | Masa własna max. 1360 kg |  |
| 29 | Pojemność ładunkowa min. 3 m3 |  |
| 30 | Szerokość rozsypu min. 1,8 m |  |
| 31 | Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa lub dwuprzewodowa |  |
| 32 | Napęd taśmowy mechanizmu podającego– silnik hydrauliczny |  |
| 33 | Talerz rozsypujący napędzany silnikiem hydraulicznym |  |
| 34 | Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej - płynne |  |
| 35 | Sito skrzyni ładunkowej z podporą |  |
| 36 | Min. 2 sztuki klinów do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach |  |
|  | PŁUG WIRNIKOWY |  |
| 37 | Mocowany na trzy punktowy układ zawieszenia kategorii drugiej lub trzeciej |  |
| 38 | Masa własna max. 745 kg |  |
| 39 | Szerokość robocza min. 2,3 m |  |
| 40 | Odległość wyrzutu w zakresie od 3 do 30 m |  |
| 41 | Wydajność min. 12 m3/min |  |
|  | KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA |  |
| 42 | Hydrauliczny przesuw boczny |  |
| 43 | Szerokość robocza min. 1,6 m |  |
| 44 | Obrót hydrauliczny w zakresie +90o / -65o |  |
| 45 | Sterowanie hydrauliczne z kabiny ciągnika |  |

…………………………… dnia ……………..……….

……………………………………………..

podpis/-y osoby/osób upoważnionej/-ych

do reprezentowania wykonawcy/-ów