# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA  OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1.  Wstęp :

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące sporządzania i opracowania dokumentacji projektowej dla zadania:

„ Rozbudowa mostu na rzece Pilica w km 1+822 w ciągu drogi powiatowej 0195T

Dąbrowica-Obiechów-Węgrzynów-Raszków”

Opis przedmiotu projektu:

Stan istniejący :

- JNI: 01007661

- Klasa techniczna drogi „Z” – KR 2

- Klasa obciążeń taborem samochodowym obiektu „C” – 30t

- Długość obiektu L = 25,40m, 2 – przęsłowy

- Szerokość nawierzchni 6,0 m + 2x1,25 chodniki

- Dźwigary – beton sprężony

Zakres prac projektowych:

- Podniesienie klasy obciążeń do „B” (40 ton)

- Wymiana izolacji płyty pomostu

- Wykonanie płyt przejściowych

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w p. 1.1.

  - Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

    - wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu wraz z wkreśleniem linii

rozgraniczających i zakresu robót,

    - Przygotowanie niezbędnych materiałów oraz wniosku o wydanie decyzji

o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego z dn. 3 lipca 2003r. /Dz. U. z dn. 10 lipca

2003 nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami/ lub zezwolenie na realizację

inwestycji drogowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

/Dz. U. z dnia 10 maja 2003r. Nr.80 poz.721 z późniejszymi zmianami/.

  - Wymagania ogólne dotyczące wykonania prac:

1.4.1.Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z normami

i wytycznymi, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych

i organizacyjnych.

1.4.2.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania warunków technicznych

z właściwych jednostek organizacyjnych niezbędnych do wykonania i uzgodnienia

projektu.

1.4.3.Dokumentacja zawierać powinna wszystkie opracowania niezbędne do:

- Uzyskania pozwolenia na rozbudowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- Przygotowania postępowania przetargowego na realizację inwestycji drogowej,

- Realizacji inwestycji drogowej.

1.4.4. Po stronie Zamawiającego jest złożenie przygotowanych przez wykonawcę

wniosków, o wydanie wymaganych opinii, postanowień i decyzji.

1.4.5.Opracowanie projektowe należy wykonać techniką komputerową

1.4.6.Pozyskanie map do celów projektowych należy do Wykonawcy.

- Zakres prac objętych SST:

  - Projekt budowlany

1.Projekt  budowlany opracowany w 6 egzemplarzach

2. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniać jednocześnie

wymagania określone w:

- Ustawie z dnia 7.07.1994 r.  Prawo budowlane /z późniejszymi zmianami/,

w tym art.34 ust. 2, 3,3a i 3b.

- Rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

i zawierać w szczególności:

Projekt zagospodarowania terenu – zawartość musi być m.in. zgodna 
z treścią Rozdziału 3 rozporządzenia (2)

- Część opisową – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust.2 rozporządzenia(2)

- Część rysunkową – Projektu zagospodarowania - sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego z potwierdzonych w terenie – zawartość musi być zgodna m.in.

z treścią § 8 ust.1, § 9 i § 10 rozporządzenia (2)

Projekt architektoniczno- budowlany - zawartość musi być m.in. zgodna 
z  treścią Rozdziału 4 rozporządzenia (2)

Projekt architektoniczno- budowlany powinien zawierać w szczególności:

- Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11ust. 2 rozporządzenia(2)

- Niezbędne obliczenia (dostosowanie konstrukcji nawierzchni do wymaganych obciążeń)

- Dokładny opis stosowanych materiałów i urządzeń

- Część rysunkową – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia (2).
 Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane 
do wytyczenia szczegółów geometrycznych obiektów w terenie.

W zależności od potrzeb danej branży część rysunkowa powinna zawierać następujące rysunki:

- plan sytuacyjny ( 1: 500 ÷ 1:2000 )

- przekroje normalne – charakterystyczne  ( 1:50 ÷ 1: 100 )

- przekroje podłużne (1:100/1000 ÷ 1: 500/5000 )

- rysunek ogólny – widok z góry, z boku ( 1:100 ÷ 1:1000)

- schematy wytyczenia obiektów np.: obiektów inżynierskich

(1:500 ÷ 1:2000)

- przekroje poprzeczne ( 1:100 )

- inne rysunki elementów konstrukcji obiektów, instalacji oraz urządzeń wyposażenia technicznego – skala wg potrzeb.

Projekty architektoniczno-budowlane należy opracować dla każdego obiektu lub typu obiektów (branży). W szczególności należy opracować projekty w następujących branżach :

- Projekt mostu

- Projekty niezbędnej przebudowy wszystkich sieci infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi ( kolizje)

- Projekty niezbędnych elementów zabezpieczających i  chroniących środowisko

- Inne projekty branżowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji

II.   DOKUMENTACJA PRZETARGOWA – 2 egz.

1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla poszczególnych asortymentów robót

(w formie książki i na płycie CD) wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Przedmiar robót opracowany w oparciu o SST i z podziałem robót zgodnie z  CPV

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202   z 2004 r.

poz. 2072)  wraz z wyliczeniem ilości robót, tabelę elementów scalonych, wykaz

materiałów, robocizny i sprzętu.

3. Kosztorys ofertowy w formacie Microsoft Excel, w oparciu o poz. SST

4. Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym

(Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 08.06.2004r.) w formie wydrukowanej oraz na płycie w

programie komputerowym "Norma". ( 1 egz.).

2.3.  OPRACOWANIA ZWIĄZANE  I POZOSTAŁE:

Operaty wodno-prawne dla wszystkich elementów wymagających uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych  wraz z ich uzyskaniem  (wg obowiązującej ustawy Prawo wodne  i rozporządzenia „warunki jakim musi odpowiadać operat wodno- prawny”.