# d-06.04.01	Regulacja i oczyszczenie rowów i przepustów

## WSTĘP

### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowu i przepustu w ramach przebudów dróg w powiecie Jędrzejowskim.

### Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowów oraz oczyszczeniem przepustów z namułu.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- odmulenie istn. przepustu na długości 0,1 km

### Określenia podstawowe

#### Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.

#### Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.

#### Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.

#### Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.

#### Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## MATERIAŁY

Materiały nie występują.

## SPRZĘT

### Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

###### Samochód ciśnieniowy do oczyszczenia przepustów

###### koparek o pojemności łyżki 0,25m3

###### równiarek samojezdnych,

###### urządzeń kontrolno-pomiarowych,

###### zagęszczarek płytowych wibracyjnych.

## TRANSPORT

### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### Transport materiałów

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych.

## WYKONANIE ROBÓT

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu.

### Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane w dokumentacji projektowej wymiary geometryczne rowu i skarp. Rzędne dna rowy pokazano na profilach podłużnych projektowanej drogi a szerokość dna rowu i pochylenia skarp na planie sytuacyjnym.

W dokumentacji projektowej występują rowy przydrożne w kształcie trapezowym gdzie :

###### szerokość dna co najmniej 0,40 m,

###### nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3,

###### głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu wynosi 0,2%;  w wyjątkowych sytuacjach - 0,1%.

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:

przy nie umocnionych skarpach i dnie

###### w gruntach piaszczystych - 1,5%,

###### w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

###### w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

###### w gruntach skalistych - 10,0%;

przy umocnionych skarpach i dnie

###### matą trawiastą - 2,0%,

###### darniną - 3,0%,

###### faszyną - 4,0%,

###### brukiem na sucho - 6,0%,

###### elementami betonowymi - 10,0%,

###### brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

### Oczyszczenie przepustów.

Oczyszczenie przepustów z namułów należy wykonać za pomocą wozu ciśnieniowego przeznaczonego do udrażniania kanalizacji.

### Roboty wykończeniowe

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

### Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.

Tablica 1.

| Lp. | Wyszczególnienie | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spadek podłużny rowu | 10 razy na każdy 1 km drogi |
| 2 | Szerokość i głębokość rowu | 1 raz na 100 m |
| 3 | Powierzchnia skarp | 1 raz na 100 m |

#### Spadki podłużne rowu

Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5% spadku.

#### Szerokość i głębokość rowu

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  5 cm.

#### Powierzchnia skarp

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3cm.

## OBMIAR ROBÓT

### Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową remontowanego rowu oraz oczyszczenia przepustu jest m (metr).

## ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

### Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

### Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu  oraz oczyszczonego przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robót,

oczyszczenie rowu,

oczyszczenie przepustu

pogłębianie i profilowanie rowu,

ścięcie trawy i krzaków,

odwiezienie urobku, namułu

roboty wykończeniowe,

przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

### Normy

1. PN-S-02204	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

### Inne materiały

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne