- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 01.01.01

kod CPV (WSZ) – 45100000-8

- ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

- Spis treści

- D – 01.01.01

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonanie robót.

5.2. Wyznaczenie punktów na osi.

  - Wyznaczenie punktów wysokościowych

  - Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

- 6. Kontrola robót.

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót.

  - Sprawdzenie robót pomiarowych.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych, na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych.

Roboty obejmują:

- wyznaczenie trasy przebiegu chodnika na odcinku długości   0,670 km

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M – 00.00.00.

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkty trasy.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

Materiałami stosowanymi do odtworzenia trasy i wyznaczenia roboczych punktów wysokościowych wg. zasad niniejszej  SST są:

- paliki drewniane o średnicy 15 – 20 cm i długości 1,50 – 1,70 m oraz o średnicy 5 – 8 cm i długości 0,50 m,

- słupki betonowe,

- farba chloro kauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni).

3. Sprzęt.

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu.

Roboty związane ze stabilizacja i oznaczeniem głównych elementów trasy, będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem trasy oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy, wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity, dalmierze, niwelatory, tachometry, tyczki, łaty, taśmy stalowe).

Sprzęt do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie  wymaganej dokładności pomiaru.

4.  Transport.

Materiały (paliki, słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.  Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

5.2.  Wyznaczenie punktów na osi.

Wytyczenie osi drogowej należy wykonać w oparciu o dokumentacją projektową, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera.

Wyznaczone punkty osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż  3 cm, w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm, w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

5.3.  Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych.

Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 25 m, a także obok każdego projektowanego obiektu, mostu, wiaduktu, przepustu itp.

Punkty wysokościowe należy umieścić poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,50 cm.

5.4.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:

- wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych),

- wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych (profilowanie przekrojów poprzecznych).

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót.

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości ponad 1 m oraz wykopów głębszych niż 1 m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych w dokumentacji projektowej.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem ( wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg. ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

6.2.  Sprawdzenie robót pomiarowych.

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg. następujących zasad:

- Oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 50 m na prostych.

- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,

- wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomnicą, co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest 1 km  wyniesionej i zastabilizowanej trasy.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót związanych z odtworzeniem (Wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników geodezyjnych lub protokółu kontroli geodezyjnej, które wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9.  Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M –00.00.00.

Płatność za 1 km należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:

- wyznaczenie trasy przebiegu chodnika na odcinku długości   0,670 km

Cena wykonania robót obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową.

10.  Przepisy wiązane.

Instrukcja techniczna O-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979.

Instrukcja techniczna G-1  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1979.

Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa  osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe , GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G – 3.2.  Pomiary realizacyjne, GUG 1983.

Wytyczne techniczne G – 3.1.  Osnowy realizacyjne, GUG 1983.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 01.02.02

- ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

- I (LUB) DARNINY

2.

- Spis treści

- D – 02.01.01

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

5.1. Wymagania ogólne

5.2. Zdjęcie warstwy humusu.

5.3. Zdjęcie darniny.

- 6. Kontrola robót.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

3.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem humusu i darniny, na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zdjęcia humusu i darniny i obejmują:

- zdjęcie humusu i darni, grubości 5 cm, z odwozem na odkład, na odl. 1 km    –  1422 m2

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, polskimi normami i definicjami, podanymi w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. Materiały (grunty).

Nie występują.

3. Sprzęt.

Ogólne zastosowania sprzętu podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który gwarantuje zachowanie wymagań jakościowych.

Do wykonania robót należy stosować:

- spycharki;

- równiarki;

- łopaty, szpadle i inne narzędzia do robót ręcznych, w miejscach gdzie wykonanie mechaniczne nie jest możliwe;

- koparki i samochody do transportu humusu i darniny.

Użyty sprzęt powinien być sprawny technicznie i być akceptowany przez Inżyniera.

Wykonawca powinien wykonywać roboty przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami SST.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych robót.

4. Transport.

Ogólne warunki transportu podano w D-M-00.00.00.

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek i spycharek oraz środkami transportowymi.

Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.

4.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.

Zdjęcie darniny i humusu, ma na celu usunięcie części roślinnych, w miejscach przewidzianych na wykonanie nasypów.

5.2.  Zdjęcie warstwy humusu.

Humus należy zdejmować przy pomocy spycharek i równiarek. W miejscach, gdzie wykonanie mechaniczne nie jest możliwe, roboty należy wykonać ręcznie.

Zdjęta warstwę humusu należy hałdować, co pewien odcinek, skąd będzie on ładowany koparkami na samochody i wywożony na odkład lub na miejsce nowego wbudowania.

Zagospodarowanie zdjętego humusu powinno być zgodne z dokumentacją lub wskazaniami Inżyniera.

Nie należy zdejmować humusu w czasie opadów deszczu lub bezpośrednio po nich.

5.3.  Zdjęcie darniny.

W przypadku konieczności zdjęcia darniny, roboty te należy wykonać w taki sposób, aby jej nie uszkodzić i przechować ją w odpowiednich warunkach, do czasu ponownego wbudowania. Miejsca składowania darniny powinny być określone w projekcje technicznym lub wskazane przez Inżyniera.

Przed zdjęciem darniny należy skosić wysokie trawy.

Darninę należy ciąć w prostokątne pasy, o szerokości 0,30 m i długości 1,50 do 2,50 m lub kwadraty o boku 0,30 m. Grubość płatów darniny powinna wynosić 5 – 10 cm.

W przypadku ponownego wbudowania zdjętej darniny, należy dążyć do jak najszybszego jej wbudowania.

Darninę można magazynować w pryzmach. W porze rozwoju roślin, darninę należy składować trawą do dołu, a w pozostałym okresie układać warstwami, na przemian trawą do góry i trawą do dołu.

Czas składowania darniny nie może przekroczyć 4 tygodni.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera oraz na wizualnej ocenie kompletności usunięcia darniny i humusu.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni zdjętego humusu lub darniny.

Obmiaru dokonuje się na budowie, w obecności Inżyniera.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.

Inżynier oceni jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i SST i na tej podstawie dokona odbioru robót.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanych robót należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać;

- zdjęcie humusu i darni, grubości 5 cm, z odwozem na odkład, na odl. 1 km    –  1422 m2

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- zdjęcie humusu i darniny wraz z hałdowaniem w pryzmy;

- odwiezienie na odkład, na odl. 1 km.

10.  Przepisy związane.

PN – S – 02205    -  „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 01.02.04

- ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, ULIC

- I OGRODZEŃ

- Spis treści

- D – 01.02.04

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

- 6. Kontrola robót.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ulic i ogrodzeń, na drodze lub ulicy:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu rozbiórki następujących elementów:

- rozbiórka nawierzchni z  betonu cementowego grub. 10 cm  .......... 69,00 m2.

- rozbiórka nawierzchni z  betonu asfaltowego grub. 5 cm  .......... 55,00 m2.

- rozbiórka przepustu 40 .......... 6,00 m.

- odwóz gruzu na odl. do 1 km

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M – 00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

Nie występują.  Kostka pochodząca z rozbiórki, będzie ponownie wbudowana.

3. Sprzęt.

Sprzęt pod względem typów i ilości powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Do wykonania robót należy stosować:

- frezarki;

- piły;

- młoty pneumatyczne;

- ładowarki;

- spycharki;

- samochody ciężarowe;

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4.  Transport.

Materiały z rozbiórki należy przewozić dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami transportu, na miejsce wskazane przez Inżyniera. W przypadku materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania, musi on być oczyszczony i złożony w obrębie miejsca ponownego wbudowania, w taki sposób, aby nie utrudniał prac, ruchu pieszych i ruchu kołowego. Materiał ten musi być zabezpieczony przez Wykonawcę przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Środki transportu przewidziane do odwozu materiału z rozbiórki, powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania podano w D-M – 00.00.00.

5.  Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia lub pasa drogowego, na którym odbywają się roboty, wszystkich warstw nawierzchni drogowych, krawężników, chodników, ogrodzeń oraz innych elementów wymienionych w przedmiarze lub wskazanych przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

Warstwy nawierzchni należy usunąć mechanicznie lub ręcznie, w sposób wskazany w dokumentacji projektowej albo w sposób określony przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, brukowej, bruku lub niewielkich elementów betonowych (krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, bariery), dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania lub przewidziane do ponownego wbudowania, powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce określone w dokumentacji projektowej, miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera) lub w pobliżu ponownego wbudowania.

Elementy bezużyteczne lub uszkodzone, powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

Ewentualne doły (wykopy), powstałe po rozbiórce elementów dróg i ogrodzeń, znajdujące się w miejscach, gdzie z godnie z dokumentacją projektową, będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone.

Szczególnie należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Wszystkie doły (wykopy) należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem, do poziomu otaczającego terenu i zagęścić, zgodnie z wymaganiami określonymi w BN – 72/8932 – 01 „Roboty ziemne”.

6.  Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na:

- sprawdzeniu kompletności wykonania robót rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do ponownego wbudowania

- kontrola zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń – spełnienie wymagań określonych w BN – 72/9832 – 01 „Roboty ziemne”

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

- dla nawierzchni i chodnika (zjazdu)  - m2

- dla krawężnika, obrzeża, barier i ogrodzeń  -  mb.

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera), na piśmie.

Dodatkowe roboty, wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru (Inżyniera), nie będą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę.

Wykonany obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń, dokonuje Inspektor Nadzoru (Inżynier), po pisemnym zgłoszeniu robót do odbioru, przez Wykonawcę.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez zahamowań postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

9.  Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M –00.00.00.

Roboty związane z wykonaniem rozbiórki elementów dróg, ulic i ogrodzeń, obejmują zgodnie z dokumentacją projektową:

- rozbiórka nawierzchni z  betonu cementowego grub. 10 cm  .......... 69,00 m2.

- rozbiórka nawierzchni z  betonu asfaltowego grub. 5 cm  .......... 55,00 m2.

- rozbiórka przepustu 40 .......... 6,00 m.

- odwóz gruzu na odl. do 1 km

Cena wykonania robót obejmuje:

- wszystkie czynności niezbędne do wykonania prac rozbiórkowych, składowania oczyszczonych elementów przewidzianych do ponownego wbudowania, ich składowanie, transport, pracę sprzętu i transportu, uporządkowanie terenu, odwóz gruzu na odl. do 2 km.

10.  Przepisy wiązane.

10.1.              BN – 72/8932 – 01  -  „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 02.01.01

kod CPV (WSZ) – 45110000-1

- WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII  I  -  V

- Spis treści

- D – 02.01.01

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

2.1. Podział gruntów na kategorie.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów.

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

5.2. Zasady prowadzenia robót.

5.3. Odwodnienie wykopów.

  - Rowy.

  - Zagęszczanie gruntów w wykopach.

  - Ruch budowlany.

5.7. Dokładność wykonania wykopów.

- 6. Kontrola robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach kategorii I – V na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych w wykopach  i obejmują:

- wykop w gruncie kat. III z wbudowaniem na miejscu – 61 m3

- wykopy w gruncie kat. III z przewozem na terenie budowy – 63,00 m3

- dokop gruntu kat. I – II z odległości 2 km – 54,00 m3

- wykop w gruncie kat. III z odwozem na odkład, na odl. 1 km – 133 m3

1.4.  Określenia podstawowe.

Głębokość wykopu  -  różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi

nasypu lub wykopu

Wykop płytki           -   wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1,oo m

Wykop średni           -   wykop którego głębokość jest zawarta w granicach 1,00 do 3,00 m.

Wykop głęboki         -   wykop którego głębokość przekracza 3,00 m.

Odkład                      -   miejsca wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową

Wskaźnik zagęszczenia  -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg.

wzoru:

JS  =  ϕdϕds

gdzie:    d   -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w Mg/m3

 ds.  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 i służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. Badania zgodnie z normą BN-77/8931-02 wyrażona w Mg/m3 .

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. Materiały (grunty).

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w D-M-00.00.00.

2.1.  Podział gruntów na kategorie.

Podstawą podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania stanowi tablica Nr 1.

W wymienionej tablicy określone są przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów  w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia.

Roboty omówione w niniejszej specyfikacji dotyczą wykopów w gruncie kat. I – V.

2.2.  Zasady wykorzystania gruntów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub innych prac kontraktowych, o ile badania laboratoryjne potwierdzą ich przydatność do danych robót, zgodnie z BN-72/8932-01.

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podaje tablica Nr 2.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów czy innych prac kontraktowych powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Inżynier może pozwolić na pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności

3. Sprzęt.

Ogólne zastosowania sprzętu podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania i transportu.

Sprzęt używany przy wykonywaniu wykopów powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany przez Inżyniera.

Wykonawca powinien wykonywać roboty przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami SST.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym. Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych robót.

Do odspajania gruntów należy stosować: koparki, spycharki, zgarniarki i równiarki lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport.

Ogólne warunki transportu podano w D-M-00.00.00.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu.

Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.

Zwiększenie odległości transportu w stosunku do dokumentacji projektowej może być podstawą do dodatkowej zapłaty, jedynie w przypadku gdy zwiększone odległości zostały zaakceptowane wcześniej na piśmie przez Inżyniera.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy.

5.2.  Zasady prowadzenia robót.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, w wykopach powinny być wykonane roboty przygotowawcze zgodnie z odpowiednimi SST. Wykopy należy wykonać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w pkt. 5.4. niniejszej SST.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w trakcie robót.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.

Odspojone grunty przydatne na nasypy powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp, a pozostałe przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych na nasyp są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu, gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacjami technicznymi.  O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty należy go odspajać do głębokości około 0,50 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

5.3.  Odwodnienie wykopów.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót. Wykonanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wody z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, to spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% przy gruntach spoistych i nie mniejszy niż2% przy gruntach niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu.

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność i zajdzie potrzeba zastąpienia ich gruntami przydatnymi – dodatkowe koszty obciążają Wykonawcę.

5.4.  Rowy.

Rowy boczne i stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

Dokładność wykonania rowów  -  odchylenia od dokumentacji projektowej nie powinny

przekraczać:

-  szerokość dna i głębokość rowu    + 5 cm

-  spadki podłużne dna rowu   + 1 cm i – 3 cm w stosunku do rzędnych

projektowych

-  pochylenie skarp   10% wartości wyrażonej tangensem kąta.

5.5.  Zagęszczenie gruntu wykopach.

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Js podane w tablicy Nr 3.

Tablica Nr 3. Minimalne wartości Js w wykopach i miejscach zerowych.

| ###### Strefa korpusu | Drogi o ruchu bardzo ciężkim i ciężkim | Drogi o ruchu średnim i poniżej średniego |
| --- | --- | --- |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00 | 1,00 |
| Na głębokość od 20 do 50 cm od poziomu korony robót ziemnych | 1,00 | 0,97 |

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych robót nie mają wymaganego wskaźnika, to przed ułożeniem konstrukcji podbudowy należy je dogęścić do wartości Js wg. tab. Nr 3.

Jeżeli  wartości wskaźnika  zagęszczenia określone w podanym punkcie nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych Js. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżyniera.

Stwierdzenie zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych Wykonawca powinien wykonywać, o ile Inżynier nie zaleci inaczej, nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach przekroju poprzecznego na 1000 m2.

5.6.  Ruch budowlany.

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,30 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie powodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę.

5.7.  Dokładność wykonania wykopów.

Odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać określonych poniżej wartości dopuszczalnych:

-  szerokość korpusu ziemnego            10 cm

-  szerokość dna i głębokość rowów      5 cm

-  rzędne korony korpusu ziemnego      + 1 i – 3 cm

-  pochylenie skarp                               10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta

Nierówności płaszczyzn mierzone łatą nie mogą przekraczać:

-  równość korony korpusu      3 cm

-  równość skarp                     10 cm

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu oraz rowów.

Odchylenia rzędnych w stosunku do rzędnych projektowych nie powinno być większe niż + 1 cm i – 3 cm.

Sprawdzenie dokładności wykonania wykopów polega na sprawdzeniu                                                przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego oraz spadków podłużnych trasy drogowej i rowów.

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty 4-ro metrowej i poziomnicy, w odstępach co 200 m na prostych,  co 100 m na łukach o promieniu większym lub równym 100 m, co 50 m na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach które budzą wątpliwości.

6. Kontrola jakości.

6.1.  Ogólne zasady kontroli.

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania i pomiary kontrolne w zakresie i z częstotliwością wg. pkt. 5.5. i 5.7.  lub wg. zaleceń Inżyniera, a wyniki przedstawiać Inżynierowi.

Inżynier może pobierać próbki gruntów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może zlecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie jakości robót.

Całkowite koszty takich powtórnych badań i pobierania próbek ponosi Wykonawca.

6.2.  Sprawdzenie wykonania wykopów.

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na:

- sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inżyniera

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych w pkt. 5.7.

- sprawdzenie wskaźników zagęszczenia zgodnie z pkt. 5.5.

- sprawdzenie odwodnienia wykopów wg. pkt. 5.3.

- sprawdzenie skarp zgodnie z pkt. 5.7.

- sprawdzenie dokumentów kontrolnych (dziennika budowy, dziennika laboratoryjnego, dokumentów dotyczących zmian technologicznych).

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanych robót w wykopach na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.

Inżynier oceni jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i SST na podstawie:

- przedstawionych przez Wykonawcę wyników badań i pomiarów kontrolnych z bieżącej kontroli

- na podstawie oceny wizualnej robót i ewentualnych badań laboratoryjnych zleconych przez Inżyniera laboratorium inwestorskiemu

- na podstawie pomiarów kontrolnych w czasie odbioru robót.

W przypadku stwierdzenie usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych a Wykonawca wykona je w ustalonym terminie na koszt własny.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m3 wykonanych robót w wykopach należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać

- wykop w gruncie kat. III z wbudowaniem na miejscu – 61 m3

- wykopy w gruncie kat. III z przewozem na terenie budowy – 63,00 m3

- dokop gruntu kat. I – II z odległości 2 km – 54,00 m3

- wykop w gruncie kat. III z odwozem na odkład, na odl. 1 km – 133 m3

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- wykonanie wykopu bez transportu i z transportem urobku na nasyp

- rozplantowanie ziemi wywiezionej na odkład

- profilowanie dna wykopu

- zagęszczenie powierzchni wykopu

- wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy

- badania laboratoryjne i pomiary kontrolne.

10.  Przepisy związane.

PN – 88/B – 04482      „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”

BN – 77/0931-12          „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”

BN – 72/8932-01          „Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

BN – 67/8936-01          „Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi.

Warunki techniczne odbioru”

Tablica Nr 1

Podział gruntów i innych materiałów na kategorie.

| Ka- te- go- ria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału | Średnia gęstość w stanie naturalnym kN/m3 t/m3 |  | Narzędzia i materiał do odspojenia gruntu | Przeciętne spulchnienie po odspojeniu w % od pierwotnej objętości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I | Piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa Torf bez korzeni Popioły lotne nie zleżałe | 15,7 11,8 9,8 11,8 | 1,6 1,2 1,0 1,2 | łopaty, szufle | 5 – 15 5 – 15 20 – 30 5 – 15 |
| II | Piasek wilgotny Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm Torf z korzeniami grubości do 30 mm Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna Żwir bez spoiwa lub małospoisty | 16,7 17,7 12,7 10,8 16,7 16,7 | 1,7 1,8 1,3 1,1 1,7 1,7 | łopaty, niekiedy motyki lub oskardy | 15 – 25 15 – 25 15 – 25 20 – 30 15 – 25 15 – 25 |
| III | Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte Gleba uprawna z korzeniami grub. ponad 30 mm Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczna i plastyczne, bez głazów Mady i namuły gliniaste rzeczne Popioły lotne zleżałe | 18,6 13,7 13,7 18,6 17,7 19,6 17,7 19,6 17,7 19,6 | 1,9 1,4 1,4 1,9 1,8 2,0 1,8 2,0 1,8 2,0 | łopaty i oskardy z częściowym użyciem drągów stalowych | 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 20 – 30 |
| IV | Less suchy zwarty Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte Glina zwałowa z głazami o masie do 50 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami o masie do 50 kg Iłołupek miękki Grube otoczaki lub rumosz o wym. do 90 mm lub głazami o masie do 10 kg | 18,6 19,6 20,6 20,6 16,7 19,6 19,6 | 1,9 2,0 2,1 2,1 1,7 2,0 2,0 | łopaty przy stałym użyciu oskardów i drągów stalowych, częściowo kliny i młoty | 25 – 35 25 – 35 25 – 35 25 – 35 25 – 35 25 – 35 25 – 35 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Żużel hutniczy zwietrzały Glina zwałowa z głazami o masie do 50 kg, stanowiącymi 10 – 30% objętości gruntu Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach o masie ponad 50 kg Margle miękkie lub średnio twarde, słabo spękane Opoka kredowa miękka lub zbita Węgiel kamienny i brunatny Iły przewarstwione łupkiem Iłołupek twardy lecz rozsypliwy Zlepieńce słabo scementowane Gips Tuf wulkaniczny, częściowo sypki | 14,7 19,6 20,6 17,7 17,7 16,7 22,6 16,7 22,6 11,8 14,7 19,6 19,6 20,6 21,6 15,7 | 1,5 2,0 2,1 1,8 1,8 1,6 2,3 1,6 2,3 1,2 1,5 2,0 2,0 2,1 2,2 1,6 | Oskardy i drągi stalowe, młoty pneumatyczne częściowo lub całkowicie materiały wybuchowe | 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 30 – 45 |

Tablica Nr 2

Przydatność gruntów i innych materiałów do budowy nasypów.

| Przezna- czenie | Przydatne bez zastrzeżeń | Przydatne z zastrzeżeniem | Treść zastrzeżeń | Nieprzydatne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Na dolne warstwy nasypów poniżej 1,20 m od niwelety | a/ rozdrobnione skały i materiały grubo – ziarniste, twarde i średniotwarde b/ żwiry, pospółki, piaski grube, śred- nie i drobne, natu- ralne i łamane c/ żużle wielkopie – cowe i inne meta – lurgiczne ze sta – rych hałd | a) rozdrobnione skały i materiały gruboziar- niste miękkie i zwie- trzałe b) piaski pylaste i gli - niaste oraz pyły piaszczyste c) gliny i iły o grani - cy płynności do 40% d) gliny i iły o grani - cy płynności do 50% e) gliny i iły o grani - cy płynności powy - żej 50% f) żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego studzenia g) grunty o wilgotności większej od 1,25 wilgotności opty - malnej h) popioły lotne | gdy pory w materiale gruboziarnistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drob-nym gdy zalegają w miejscach suchych i zabezpieczonych od wód gruntowych i zalewowych w miejscach suchych i przejściowo zawilgoconych do nasypów nie wyższych niż 3,00 m i zabezpieczonych przed wilgocią pod warunkiem ule- pszenia wapnem lub popiołami lotnymi gdy nie są rozpado- we pod warunkiem przesuszenia gdy dolna warstwa nasypu wodoprze – puszczalna | a) iły o granicy płyn ności powyżej 65% i wskaźniku plastyczności  45% b) grunty nie zagę - szczalne, których największa gę - stość jest mniej - sza niż 1,5 Mg/m3 ale bez żużli i popiołów lotnych c) grunty organiczne |
| Na górne warstwy nasypów, pod nawierz- chnię lub warstwę odcinają – cą | żwiry, pospółki i piaski grube, średnie i drobne | a) piaski pylaste i glinias- te i pyły piaszczyste oraz gliny i iły o grani- cy płynności poniżej 40% b) żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne | gdy są zabezpieczone od góry warstwą grun-tu stabilizowanego grubości 15 cm drobnouziarnione i nierozpadowe |  |

| Przezna- czenie | Przydatne bez zastrzeżeń | Przydatne z zastrzeżeniem | Treść zastrzeżeń | Nieprzydatne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Na warstwę mrozo- ochronną i odcina- jącą | żwiry, pospółki i piaski grube, średnie i drobne | piaski pylaste i gliniaste i pyły piaszczyste oraz gliny i iły | stabilizowane cemen- tem, wapnem lub popiołami lotnymi |  |

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 08.01.01

- KRAWĘŻNIKI BETONOWE

- Spis treści

- D – 08.01.01

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów.

2.2. Materiały stosowane przy stawianiu krawężników.

    - Krawężniki betonowe.

    - Beton na ławę fundamentowa.

    - Cement.

2.2.4.   Piasek

    - Woda

2.2.6.   Bitumiczna masa zalewowa.

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

5.1. Wykonanie koryta pod ławę.

5.2. Wykonanie  ławy pod krawężnik.

  - Ustawienie krawężnika.

- 6. Kontrola robót.

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót.

  - Ocena krawężników.

  - Sprawdzenie przygotowania podłoża.

  - Sprawdzenie wykonania ław.

6.5.   Sprawdzenie ustawienia krawężnika.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z ustawieniem krawężników betonowych, na ławie betonowej, na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy ustawianiu krawężników betonowych na ławie betonowej.

Roboty obejmują:

- ustawienie krawężnika 15x30 na ławie betonowej z oporem w ilości 0,0925 m3/m,

beton B15, wystający – 412,00 mb

- krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem, w ilości 0,0925 m3/m beton B15, w ilości 264,00 mb

- krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z betonu B-15 w ilości 0,045 m3/m, układany na płask, na zakończeniu zjazdów - 152 mb

1.4.  Określenia podstawowe.

Ława fundamentowa:   -  warstwa nośna z betonu, służąca do wzmocnienia krawężnika i

przenosząca obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe.

Podsypka                      -  warstwa ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic w

wysokości ustawionego krawężnika.

Krawężnik                    -  prefabrykowana belka betonowa, odgraniczająca chodnik dla pieszych

od jezdni.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami polskimi i definicjami podanymi w D-00.00.00. – „Przepisy ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.  Materiały.

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

  - Materiały stosowane przy ustawianiu krawężników.

    - Krawężniki betonowe.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach podanych w pkt. 1.3.

Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm BN – 80/6775 – 03/01, BN – 80/6775 – 03/04.

Każda partia dostarczanych na budowę krawężników powinna posiadać atest producenta.

Wymagania dla krawężników są następujące:

- Wygląd zewnętrzny – powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 1  normy BN – 80/6775 – 03/01.

- Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.  Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 2 normy BN – 80/6775 – 03.04  (  8 mm dla długości,   3 mm dla wysokości i szerokości).

- Krawężniki powinny być wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B25, odpowiadającego wymaganiom normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

- Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5%, zgodnie z wymaganiami normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

- Odporność betonu na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

- Nośność krawężnika nie powinna być mniejsza niż 31,6 kN, zgodnie z Biuletynem PKNMiJ Nr 7/87

Wymienione badania należą do zakresu badań pełnych wykonywanych przez producenta, w ramach okresowej kontroli jakości.  Na podstawie tych badań producent wydaje odbiorcy świadectwo jakości.

Krawężniki można składować na otwartej przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym, w pozycji wbudowania.

2.2.2.  Beton na ławę fundamentową.

Beton na ławę fundamentową pod krawężnik powinien być klasy B10 lub B15.

Beton powinien być zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy PN – 88/B – 06250.

Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania normy PN – 86/B – 06712.

2.2.3.  Cement.

Cement do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN – 88/B – 30000.

Magazynowanie cementu powinno być zgodne z warunkami normy BN – 88/6731 - 08.

2.2.4.  Piasek.

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN – 87/B – 06711.

Piasek średnio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej na ławie fundamentowej powinien spełniać wymagania normy BN – 87/6774 – 04.

2.2.5.  Woda.

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych i powinna spełniać wymagania normy PN – 88/B – 32250.  Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.

2.2.6.  Bitumiczna masa zalewowa.

Bitumiczna masa zalewowa powinna spełniać wymagania normy BN – 74/6771 – 04.

3. Sprzęt.

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu.

Ogólne wymagania stosowania sprzętu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót..

3.2.  Sprzęt do ustawiania krawężników.

Roboty związane z ustawianiem krawężników mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.  Transport.

4.1.  Warunki ogólne transportu.

Warunki ogólne transportu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

4.2.  Transport krawężników betonowych.

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem mechanicznym, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Wykonanie koryta pod ławę.

Wykop koryta pod ławę należy wykonać zgodnie z PN – 68/B – 06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

Wymiary koryta pod ławę powinny być dostosowane do wymiarów fundamentu pod krawężnik oraz do głębokości i usytuowania krawężnika w planie.

Koryto może być wykonane ręcznie lub mechanicznie w sposób nie naruszający struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno być równe i w razie potrzeby dogęszczone.

5.2.  Wykonanie ławy pod krawężnik.

Ławy betonowe należy wykonywać w szalowaniu, z betonu B10 lub B15, wg. KPED – 1 lub zgodnie z dokumentacją.

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być zagęszczony i wyrównany, zgodnie z warunkami normy PN – 63/B – 6251. Co 50 m należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczna masa zalewową, odpowiadającą wymaganiom normy BN – 74/6771 – 04..

5.3.  Ustawienie krawężników.

Na wykonanej  ławie betonowej należy ustawić krawężnik na warstwie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej 1 : 4, grubości 5 cm po zagęszczeniu.

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny należy wypełniać zaprawą cementową wg. PN – 90/B – 014501. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.

Spoiny między krawężnikami nad szczelina dylatacyjną ławy fundamentowej, należy wypełnić masa zalewową.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.2.  Ocena krawężników.

Ocenę prefabrykatów do wbudowania, zgodnie z pkt. 2, należy wykonywać dla każdej partii dostarczonej na budowę.

Ilość ocenianych elementów zależy od liczności partii i powinna być zgodna z warunkami podanymi w tab.3 normy BN – 80/6775 – 03.01.

W tab. 3 podana jest również liczba kwalifikująca i dyskwalifikująca oceniana partię elementów.

Na wniosek Inżyniera mogą być wykonane dodatkowe badania cech krawężników objętych badaniami pełnymi.

  - Sprawdzenie przygotowania koryta.

Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.

6.4.  Sprawdzenie wykonania ław.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją; dopuszczalna tolerancja  1 cm na każde 100 m,

- wysokość (grubość) ław a tolerancją  10% wysokości projektowanej ( 2 punkty na 100 m),

- szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją   20% szerokości projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

- równość górnej powierzchni ławy (2 punkty na 100 m); tolerancja prześwitu  1 cm,

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku ; tolerancja   2 cm na 100 m ław,

- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu użytego do wykonania ław, na próbkach sześciennych o boku 15 cm, wg. PN – 88/B – 06250.

Należy wybrać do badań co najmniej 3 próbki z partii wbudowanego betonu.

6.5.  Sprawdzenie ustawienia krawężnika.

Sprawdzeniu podlega:

- Odchylenie linii krawężnika w planie – max odchylenie może wynieść 1 cm na każde 100 m.

- Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej – tolerancja  1 cm na każde 100 m badanego krawężnika.

- Równość górnej powierzchni krawężników sprawdzana przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnia krawężnika, a przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

- Dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10 m).

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać, że krawężnik został ustawiony prawidłowo.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m ustawionego krawężnika betonowego, na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań laboratoryjnych materiałów, kontroli jakości robót, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodności wykonania tych robót z dokumentacja projektową i niniejszą SST.

9.  Podstawa płatności.

Płatność za 1 m ustawionego krawężnika betonowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na podstawie  pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:

- ustawienie krawężnika 15x30 na ławie betonowej z oporem w ilości 0,0925 m3/m,

beton B15, wystający – 412,00 mb

- krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem, w ilości 0,0925 m3/m beton B15, w ilości 264,00 mb

- krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z betonu B-15 w ilości 0,045 m3/m, układany na płask, na zakończeniu zjazdów - 152 mb

Cena robót związanych z ustawieniem krawężnika obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów

- wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunków

- wykonanie ławy betonowej wraz z pielęgnacją betonu i rozebraniem szalunków

- ustawienie krawężnika na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej grubości 5 cm

- zasypaniem zewnętrznej ściany gruntem i ubicie

- wykonanie i zalanie szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej

- zaspoinowanie styków krawężnika zaprawą cementową

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów.

10.  Przepisy wiązane.

Normy:

PN – 88/B – 06250        - „Beton zwykły”

PN – 63/B – 06251        - „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”

PN – 79/B – 06711        - „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

PN – 86/B – 06712        - „Kruszywa mineralne do betonu”

PN – 90/B – 14501        - „Zaprawy budowlane zwykłe”

PN – 88/B – 32250        - „Materiału budowlane. Woda do betonów i zapraw”

PN – 88/B - 30000         - „Cement portlandzki”

BN – 88/6731 – 08         - „Cement. Transport i przechowywanie”

BN – 80/6775 – 03.01    - „Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania”

BN – 80/6775 – 03.04    - „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża betonowe”

BN – 87/6774 – 04         - „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.

BN – 64/8845 – 02         - „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru”.

BN – 74/6771 – 04         - „Drogi samochodowe. Masa zalewowa”.

PN – 68/B – 06250         - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze”.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 02.03.01

kod CPV (WSZ) – 45110000-1

- WYKONANIE NASYPÓW

- Spis treści

- D – 02.03.01

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

2.1. Przydatność gruntów do budowy nasypów.

2.2. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów z wykopów.

2.4. Grunty z ukopów (dokopów).

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

5.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych.

5.2. Ukop i dokop.

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie.

5.3.  Wykonanie nasypów.

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu.

5.3.2. Wycięcie stopni w zboczu.

5.3.3. Zagęszczenie gruntów w podłożu pod nasypy.

5.3.4. Zasady wykonywania nasypów.

5.3.5. Wykonanie nasypu nad przepustami.

5.3.6. Poszerzenie nasypu.

5.3.7. Wykonanie nasypów w czasie deszczów i mrozów.

5.3.8. Zagęszczenie gruntu.

5.3.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia.

5.3.10. Dokładność wykonania nasypów.

- 6. Kontrola robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.

6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonywania ukopu i dokopu.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia terenu robót.

6.2.3. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów.

6.2.4. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu.

6.2.5. Sprawdzenie zagęszczenia podłoża nasypu i gruntów w nasypach.

6.2.6. Pomiary kształtu nasypu.

6.3. Badania w czasie odbioru.

6.3.1. cel i zakres badań.

6.3.2. Zakres badań i kontroli w czasie odbioru.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu nasypów i obejmują:

- nasyp wraz z zagęszczeniem  z gruntu kat. III - 124 m3.

- nasyp wraz z zagęszczeniem  z gruntu kat. I-II - 54 m3.

1.4.  Określenia podstawowe.

Zasypanie wykopu -   wypełnienie wykopu, po ułożeniu projektowanych elementów (np.

przepust)

Wysokość nasypu    -  różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi

nasypu

Nasyp niski              -   nasyp którego wysokość jest mniejsza niż 1,oo m

Nasyp  średni           -   nasyp którego wysokość  jest zawarta w granicach 1,00 do 3,00 m.

Nasyp wysoki           -   nasyp  którego wysokość  przekracza 3,00 m.

Ukop                         -  miejsca pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza

pasem robót ziemnych, jednak w obrębie pasa robót drogowych.

Dokop                      -   miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza

pasem robót drogowych

Wskaźnik zagęszczenia  -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg.

wzoru:

JS  =  ϕdϕds

gdzie:    d   -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w Mg/m3

 ds.  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 i służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. Badania zgodnie z normą BN-77/8931-02 wyrażona w Mg/m3 .

Wskaźnik różnoziarnistości  - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów sypkich,

określona wg. wzoru:

U =  d60d10

gdzie:

d 60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu  [mm]

d 10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu  [mm]

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

Ogólne warunki dotyczące materiałów podano w D-M-00.00.00.

2.1.  Przydatność gruntów do budowy nasypów.

Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to znaczy takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie BN – 72/8932 – 01 „Roboty ziemne´- tab. Nr 2. Akceptacja materiałów przez Inżyniera następuje na bieżąco w trakcie wykonywania robót, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w pkt. 6.2.3.

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności, Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń określonych w tab. Nr 2 odnośnie dopuszczalnych miejsc wbudowania i technologii.

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne lub nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności wg. normy BN – 72/8932 – 01, czy poleceń Inżyniera odnośnie wbudowania materiałów, to wszelkie takie części nasypu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.

Zalecane jest aby wskaźnik różnoziarnistości gruntów użytych na nasyp był -  U  5.

Grunty należy badać zgodnie z normą PN – 88/B – 04481  „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów”.

2.2.  Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypu.

Obejmują one:

- grunty organiczne o zawartości części organicznych ponad 2%

- grunty spoiste o granicy płynności   65% i wskaźniku plastyczności    45% .

- grunty nie zagęszczalne dla których maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego    1,5 Mg/m3.

- rozpadowe żużle wielkopiecowe i inne żużle metalurgiczne.

2.3.  Zasady wykorzystania gruntów z wykopów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów a przydatne do budowy nasypów zgodnie z tab. Nr 2 powinny być przez Wykonawcą wykorzystane do budowy nasypów, po wykonaniu badań laboratoryjnych i akceptacji Inżyniera.  Mogą być one wywiezione poza teren budowy jedynie, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera.

Grunty i materiały nie przydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład we wskazane przez Inżyniera miejsce.

2.4.  Grunty z ukopów (dokopów).

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia brakującej ilości gruntu lub materiału do budowy nasypów za źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera, po przedstawieniu wyników badań laboratoryjnych gruntów z dokopów (ukopów).

3. Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.

Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności, które zagwarantują przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wymaganiami SST i poleceniami Inżyniera.

Sprzęt powinien być stale utrzymywana w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.

Sprzęt powinien być akceptowany przez Inżyniera.

Najczęściej do budowy nasypów używa się spycharek, równiarek, zgarniarek i walców oraz innego sprzętu zagęszczającego. W tablicach 1a, 1b, 1c podano orientacyjne dane przy doborze sprzętu w zależności od rodzaju gruntu.

Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom dokumentacji projektowej oraz SST.

4.  Transport.

Ogólne zasady transportu podano w D-M-00.00.00.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu (materiału).

Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności odnośnie gabarytów i obciążeń na oś.

Zwiększenie odległości transportu w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy do dodatkowej zapłaty za transport, chyba że zwiększone odległości transportu zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

Stosowane na budowie środki transportowe powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Odwodnienie pasa robót ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulęgną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, to Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami (materiałami) przydatnymi na własny koszt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.

5.2.  Ukop i dokop.

    - Miejsce ukopu lub dokopu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być zaakceptowane przez Inżyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane aby:

- przewóz lub przemieszczenie gruntu odbywało się na jak najkrótszych odległościach

- o ile to możliwe transport powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu

- ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi po jednej lub po obu jej stronach i mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu.

5.2.2.  Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu i może rozpocząć się  dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności gruntu do budowy nasypów, co należy do obowiązków Wykonawcy oraz uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem 2 – 3% w kierunku  możliwego spływu wody. O ile to konieczne ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem.

  - Wykonanie nasypów.

5.3.1.  Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu.

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze określone w odpowiednich asortymentowych SST.

5.3.2.  Wycięcie stopni w zboczu.

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni wynoszącym około 4%   1% i szerokości od 1,00 do 2,50 m, aby zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się.

5.3.3.  Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów.

Wykonawca powinien skontrolować wskaźniki zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu.

Wymagany minimalny wskaźnik zagęszczenia wg. pkt. 5.3.9.

Jeżeli badane wskaźniki są mniejsze od wymaganych podłoże należy odpowiednio dogęścić.

Jeżeli wartości Js określone w tab. Nr 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża to grunt w podłożu należy ulepszyć.

Jeżeli nasyp ma być wznoszony na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powierzchnia ta powinna być spulchniona i rozdrobniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu jej powiązania z podstawą nasypu.

5.3.4.  Zasady wykonywania nasypów.

Nasypy powinny być wznoszone przy  zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego zgodnego z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inżyniera. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:

- Nasypy należy wykonywać metoda warstwową z gruntów przydatnych do jego budowy. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

- Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do  układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

- Grunty o różnych właściwościach należy układać  w oddzielnych warstwach o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około  4%   1% . Kiedy nasyp jest wznoszony w terenie płaskim, spadek powinien być obustronny. Gdy nasyp jest wznoszony na zboczu, spadek powinien być jednostronny, zgodny z kierunkiem jego pochylenia.

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.

- Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa we wznoszeniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzana poza nasyp z zastosowaniem cieku.

- górne warstwy nasypu czyli warstwy o grubości 0,50 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, należy wykonać z gruntów przepuszczalnych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności  k  8,0 m/dobę; wskazane jest również by grunt posiadał

U  5 . Jeżeli Wykonawca nie dysponuje takim gruntem Inżynier może wyrazić zgodę na

ulepszenie górnej strefy korpusu z gruntu mało spoistego poprzez stabilizację cementem,

wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie

warunków nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty

do konstrukcji podbudowy.

- Na terenie o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych, dolne warstwy nasypu grubości co najmniej 0,50 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.

- Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.

5.3.5.  Wykonanie nasypu nad przepustami.

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych, poziomych warstw gruntu. Przed zasypaniem przepustu wykonanego w starym nasypie, należy po obu stronach przepustu wyciąć w starym nasypie stopnie wg. pkt. 5.3.2.

5.3.6.  Poszerzenie nasypu.

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,00 m, a spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić około  4%   1%  w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Przed wycięciem stopni należy powierzchnie styku oczyścić z drzew, krzewów, kamieni, darniny i humusu.

5.3.7.  Wykonywanie nasypów w okresie deszczów i mrozów.

Wykonywanie nasypów w okresie deszczów.

- Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości.

- Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem, nie wolno układać następnej warstwy gruntu

- Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny – poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

- W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy, korona nasypu, po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia.

Wykonywanie nasypów w okresie mrozów.

- Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.

- Nie dopuszcza się wbudowanie w nasyp gruntów spoistych, zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.

- Za zgodą Inżyniera w nasyp mogą być wbudowane zamarznięte grunty niespoiste, jednak ilość zamarzniętego gruntu wbudowanego w nasyp nie może przekraczać  1/3  układanego jednocześnie gruntu nie zamarzniętego.

5.3.8.  Zagęszczenie gruntu.

Ogólne zasady zagęszczenia gruntu.

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona, z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego do danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubość warstwy.

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia.

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn podano w tab. 1a, 1b i 1c.

Wilgotność gruntu

Wilgotność naturalna zagęszczonego gruntu powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej określonej wg. PN – 88/B – 04481.

Jeżeli wilgotność naturalna jest niższa od optymalnej o więcej niż 20%, to wilgotność zagęszczanego gruntu należy zwiększyć przez polanie zagęszczanej warstwy wodą.

Jeżeli wilgotność naturalna jest większa od optymalnej o więcej niż 20%, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub chemiczny ,  przez dodanie np. wapna palonego czy sposób mechaniczny  (drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego) lub też ulepszyć dodatkiem wapna hydratyzowanego bądź popiołów lotnych.

Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

5.3.9.  Wymagania dotyczące zagęszczenia.

Zagęszczenia podłoża pod nasyp.

Wykonawca powinien skontrolować wskaźniki zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,50 m, od powierzchni terenu. Powinny one spełniać wymagania podane w tablicy Nr 3. Badania przeprowadzać co najmniej w trzech punktach przekroju poprzecznego na 1000 m3  podłoża.

Tablica Nr 3  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu

| Minimalna wartość Js dla dróg o ruchu: |  |
| --- | --- |
| Ruch ciężki i bardzo ciężki | Ruch mniejszy od ciężkiego |
| 0,97 | 0,95 |

Zagęszczanie nasypów.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu należy badać:

- dla gruntów drobnoziarnistych – poprzez badanie wskaźników zagęszczenia wg. normy BN – 77/8931 – 12.

Wskaźniki zagęszczenia gruntów w nasypach powinny na całej szerokości korpusu spełniać wymagania wg. tab. 3a

###### Tablica 3a.   Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypie

| ###### Strefa nasypu | Ruch bardzo ciężki i ciężki | Ruch mniejszy od ciężkiego |
| --- | --- | --- |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00 | 1,00 |
| Niżej leżące warstwy do głębokości 1,20 m od niwelety robót ziemnych | 1,00 | 0,97 |
| Warstwy na głębokość od 1,20 m poniżej niwelety robót ziemnych | 0,97 | 0,95 |

- dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie możliwe określenie Js, kontrolę zagęszczania można przeprowadzać na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia przy obciążeniu płytą wg. normy BN – 64/8931 – 02.

Wskaźnik odkształcenia Jo nie powinien być większy niż 2,2.

Jo  =  E2E1   2,2

gdzie:   E1  -  moduł pierwotny obciążenia płytą w danym punkcie pomiarowym

E2  -  moduł wtórny  z drugiego obciążenia płytą w danym punkcie pomiarowym

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco badać zagęszczenie gruntu nie rzadziej niż:

- jeden raz w trzech punktach  przekroju poprzecznego na 1000 m2 warstwy nasypu dla określenia Js

- jeden raz w trzech punktach  przekroju poprzecznego na 2000 m2 warstwy nasypu dla określenia Jo

- grubość każdej warstwy i wilgotność naturalną gruntu w danej warstwie nasypu należy badać nie rzadziej niż 1 raz na 500 m2 warstwy.

5.3.10.  Dokładność wykonania nasypów.

Przekrój poprzeczny i szerokość korpusu drogowego.

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty długości 4,00 m i poziomnicy, w odstępach co 200 m na prostych, co 100 m na łukach o promieniu większym lub równym 100 m, co 50 m na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach budzących wątpliwości.

Odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać:

- szerokość korpusu ziemnego ...........................................    10 cm

- szerokość dna rowów i głębokość rowów  .....................       5 cm

- rzędne korony korpusu ziemnego ...................................  + 1 cm i – 3 cm

- pochylenie skarp  .................   10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta

Nierówności płaszczyzn mierzone łatą nie mogą przekraczać:

-   dla korony korpusu   ............................................................   3 cm

-   dla skarp   .............................................................................   10 cm

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót Wykonawca powinien wpisywać do:

- dziennika budowy

- dziennika laboratoryjnego

- protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu

Spadki podłużne trasy drogowej.

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych. Odchylenie rzędnych w stosunku do rzędnych projektowych nie powinno być większe niż  + 1 cm i – 3 cm.

6. Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady kontroli.

W czasie wykonywania nasypów Wykonawca powinien na bieżąco prowadzić badania i pomiary kontrolne, wpisywać je do odpowiednich dzienników, a wyniki przedstawiać Inżynierowi.

Inżynier może pobierać próbki i przeprowadzać badania kontrolne niezależnie od badań Wykonawcy na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprzeć się wyłącznie na własnych badaniach. Koszt powtórnych lub dodatkowych badań ponosi wtedy Wykonawca.

  - Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.

6.2.1.  Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu.

Polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji oraz z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.

Kontrola powinna w szczególności obejmować:

- zgodność rodzaju gruntu z gruntem określonym w dokumentacji lub innymi ustaleniami Inżyniera

- zachowanie kształtu zboczy zapewniającego ich stateczność

- odwodnienie.

6.2.2.  Sprawdzenie odwodnienia terenu robót.

Polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji określonymi w pkt. 5.1. oraz z dokumentacja projektową i poleceniami Inżyniera.

Szczególną uwagą należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.3.  Badania przydatności gruntów do budowy nasypów.

Badania powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 3000 m3.

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

- skład granulometryczny wg. PN 88/B – 04481

- zawartość części organicznych wg. PN – 88/B – 04481

- wilgotność naturalną wg. PN – 88/B – 04481

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg. PN – 88/B – 04481

- granice płynności wg PN – 88/B – 04481

- wskaźnik wodoprzepuszczalności wg PN – 55/B – 04492 lub BN – 76/8950 – 03.

Wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi, który akceptuje stosowanie gruntu do budowy nasypów.

6.2.4.  Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu.

Polegają one na sprawdzeniu:

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów w nasypie wg. pkt. 5.3.4.

- odwodnienia każdej warstwy

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności naturalnej przy zagęszczeniu; badania należy przeprowadzać nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy

- spadków warstw z gruntów spoistych wg pkt. 5.3.4.

- przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.3.7. dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.

6.2.5.  Sprawdzenie zagęszczenia podłoża pod nasyp i nasypu.

Obejmuje sprawdzenie zagęszczenia zgodnie z niniejszą specyfikacją wg. pkt. 5.3.9.

Wyniki badań Wykonawca wpisuje do dokumentów kontrolnych (dziennik laboratoryjny). Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy.

6.2.6.  Pomiary kształtu nasypu.

Sprawdzenie dokładności wykonania wg. pkt. 5.3.10.

6.3.  Badania i kontrole w czasie odbioru nasypu.

6.3.1.  Cel i zakres badań.

Badania te maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

6.3.2.  Zakres badań i kontroli w czasie odbioru.

Obejmuje sprawdzenie:

- dokumentów budowy

- przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego

- spadków podłużnych

- zagęszczenia

- wykonania i umocnienia skarpy

- odwodnienia.

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę lub inne jednostki wskazane przez Inżyniera, w jego obecności.

Sprawdzenie dokumentów budowy w czasie odbioru.

Dotyczy:

- oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych, wynikających stąd zmian technologicznych w stosunku do dokumentacji projektowej oraz pomiarów kontrolnych

- dzienników budów i dzienników laboratoryjnych Wykonawcy

- protokółów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.

Ponadto Wykonawca winien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości wskaźników zagęszczenia lub stosunków modułów odkształcenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego.

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty długości 4,00 m i poziomnicy, w odstępach co 200 m na prostych, co 100 m na łukach o promieniu większym lub równym 100 m, co 50 m na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach budzących wątpliwości.

Odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać wartości podanych w pkt. 5.3.10.

Sprawdzenie spadków podłużnych trasy drogi.

Odchylenia rzędnych wysokościowych korony korpusu i rowów, od rzędnych projektowych nie powinno być większe niż + 1 cm i – 3 cm.

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu w czasie odbioru.

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników badań  Wykonawcy i badań laboratorium inwestorskiego oraz przez ewentualne przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich w czasie odbioru.

Ewentualne badania zagęszczenia w trakcie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu (do 1,00 m głębokości), a w dolnych warstwach tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. Miejsca poboru próbek wskazuje Inżynier, a badania powinny być wykonane w jego obecności.

Sprawdzenie skarp.

Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzać kontrolując zgodność pochyleń z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia w stosunku do dokumentacji oraz odchylenia równości skarp podano w pkt. 5.3.10.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanego nasypu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oceny jakości robót oraz pomiarów i badań kontrolnych. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je w ustalonym terminie na własny koszt.

9.  Podstawa płatności.

Wykonanie nasypów obejmuje:

- nasyp wraz z zagęszczeniem  z gruntu kat. III - 124 m3.

- nasyp wraz z zagęszczeniem  z gruntu kat. I-II - 54 m3.

Cena robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- wykonanie wykopu w ukopie (dokopie) w gruncie kat. I – V

- transport urobku z ukopu (dokopu) na miejsce wbudowania w nasypie

- dowóz wody

- wbudowanie warstwami dostarczonego gruntu w nasyp

- zagęszczanie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i SST

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp z nadaniem im pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i SST

- wyprofilowanie skarp ukopu (dokopu)

- odwodnienie terenu robót

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. Przepisy wiązane.

10.1.  Normy.

PN – 86/B – 02480    -  „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów”

PN – 88/B – 04481    -  „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”

BN – 64/8931 - 02     -  „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

i podłoża przez obciążenie płytą”

BN – 77/8931 - 12     -  „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”

BN – 72/8932 - 01     -  „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

BN – 67/8936 - 01     -  „Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi.

Warunki techniczne odbioru”

BN – 76/8950 - 03     -  „Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów

sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości”

PN – 55/B - 04492     -  „Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności”

Tablica Nr 1a

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego

| Działanie sprzętu | Rodzaj sprzętu | Grunt niespoisty: piasek, żwir, pospółka grubość liczba warstwy przeja- w [ cm] zdów |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| statyczne | - Walce gładkie - walce okołkowane - walce ogumione samoje- zdne i przyczepne | 10 – 20 - 20 - 40 | 4 – 8 - 6 - 10 | do zagęszczania gór – nych warstw do mokrych gruntów nie nadają się dobre do mokrych gruntów |
| Dynamiczne | - płyty spadające (ubijaki) - Szybko uderzające ubija- ki - Walce wibracyjne do 5 ton od 5 do 8 ton ponad 8 ton - Płyty wibracyjne lekkie ciężkie | - 20 – 40 30 – 50 40 – 60 50 – 80 20 – 40 30 - 60 | - 2 – 4 3 – 5 3 – 5 3 – 5 5 – 8 4 – 6 | do mokrych gruntów nie nadają się zaleca się przywąskich przekopach |

Tablica Nr 1b

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu spoistego

| Działanie sprzętu | Rodzaj sprzętu | Grunt niespoisty: piasek, żwir, pospółka grubość liczba warstwy przeja- w [ cm] zdów |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| statyczne | - Walce gładkie - walce okołkowane - walce ogumione samoje- zdne i przyczepne | 10 – 20 20 - 30 30 - 40 | 4 – 8 8 – 12 6 – 10 | do zagęszczania gór – nych warstw do mokrych gruntów nie nadają się dobre do mokrych gruntów |
| Dynamiczne | - płyty spadające (ubijaki) - Szybko uderzające ubija- ki - Walce wibracyjne do 5 ton od 5 do 8 ton ponad 8 ton - Płyty wibracyjne lekkie ciężkie | 50 – 70 10 – 20 – 20 – 30 30 – 40 – 20 – 30 | 2 – 4 2 – 4 – 3 – 4 3 – 4 – 6 – 8 | do mokrych gruntów nie nadają się zaleca się przywąskich przekopach |

Tablica Nr 1c

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla mieszanki gruntowej z małą zawartością frakcji kamienistej

| Działanie sprzętu | Rodzaj sprzętu | Grunt niespoisty: piasek, żwir, pospółka grubość liczba warstwy przeja- w [ cm] zdów |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| statyczne | - Walce gładkie - walce okołkowane - walce ogumione samoje- zdne i przyczepne | 10 – 20 20 - 30 30 - 40 | 4 – 8 8 – 12 6 – 10 | do zagęszczania gór – nych warstw do mokrych gruntów nie nadają się dobre do mokrych gruntów |
| Dynamiczne | - płyty spadające (ubijaki) - Szybko uderzające ubija- ki - Walce wibracyjne do 5 ton od 5 do 8 ton ponad 8 ton - Płyty wibracyjne lekkie ciężkie | 50 – 70 20 – 30 20 – 40 30 – 50 40 – 60 10 – 20 20 – 40 | 2 – 4 2 – 4 3 – 5 3 – 5 3 – 5 5 – 8 4 – 6 | do mokrych gruntów nie nadają się zaleca się przywąskich przekopach |

Tablica Nr 2

Przydatność gruntów i innych materiałów do budowy nasypów.

| Przezna- czenie | Przydatne bez zastrzeżeń | Przydatne z zastrzeżeniem | Treść zastrzeżeń | Nieprzydatne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Na dolne warstwy nasypów poniżej 1,20 m od niwelety | a/ rozdrobnione skały i materiały grubo – ziarniste, twarde i średniotwarde b/ żwiry, pospółki, piaski grube, śred- nie i drobne, natu- ralne i łamane c/ żużle wielkopie – cowe i inne meta – lurgiczne ze sta – rych hałd | a) rozdrobnione skały i materiały gruboziar- niste miękkie i zwie- trzałe b) piaski pylaste i gli - niaste oraz pyły piaszczyste c) gliny i iły o grani - cy płynności do 40% d) gliny i iły o grani - cy płynności do 50% e) gliny i iły o grani - cy płynności powy - żej 50% f) żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego studzenia g) grunty o wilgotności większej od 1,25 wilgotności opty - malnej h) popioły lotne | gdy pory w materiale gruboziarnistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drob-nym gdy zalegają w miejscach suchych i zabezpieczonych od wód gruntowych i zalewowych w miejscach suchych i przejściowo zawilgoconych do nasypów nie wyższych niż 3,00 m i zabezpieczonych przed wilgocią pod warunkiem ule- pszenia wapnem lub popiołami lotnymi gdy nie są rozpado- we pod warunkiem przesuszenia gdy dolna warstwa nasypu wodoprze – puszczalna | a) iły o granicy płyn ności powyżej 65% i wskaźniku plastyczności  45% b) grunty nie zagę - szczalne, których największa gę - stość jest mniej - sza niż 1,5 Mg/m3 ale bez żużli i popiołów lotnych c) grunty organiczne |
| Na górne warstwy nasypów, pod nawierz- chnię lub warstwę odcinają – cą | żwiry, pospółki i piaski grube, średnie i drobne | a) piaski pylaste i glinias- te i pyły piaszczyste oraz gliny i iły o grani- cy płynności poniżej 40% b) żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne | gdy są zabezpieczone od góry warstwą grun-tu stabilizowanego grubości 15 cm drobnouziarnione i nierozpadowe |  |

| Przezna- czenie | Przydatne bez zastrzeżeń | Przydatne z zastrzeżeniem | Treść zastrzeżeń | Nieprzydatne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Na warstwę mrozo- ochronną i odcina- jącą | żwiry, pospółki i piaski grube, średnie i drobne | piaski pylaste i gliniaste i pyły piaszczyste oraz gliny i iły | stabilizowane cemen- tem, wapnem lub popiołami lotnymi |  |

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 08.02.02

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ, WIBROPRASOWANEJ

Chodniki

- Spis treści

###### D – 08.02.02

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów.

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni.

    - Piasek.

    - Kruszywo drobne.

    - Cement

    - Kostka brukowa

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

5.2.  Przygotowanie podłoża.

  - Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej.

  - Podbudowa (podsypka) z kruszywa.

5.5.  Nawierzchnia z kostki.

- 6.  Kontrola robót.

  - Podłoże gruntowe i podsypka.

  - Podbudowa z kruszywa łamanego.

  - Nawierzchnia z kostki.

  - Badania odbiorowe

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej,  na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej.

Roboty obejmują:

- chodnik z kostki brukowej, grub. 8 cm, koloru szarego, na podbudowie z kruszywa, grub. 10 cm, spoiny zamulone piaskiem –  ......  936 m2

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia i nazwy podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. Materiały.

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.2.  Materiały do wykonania nawierzchni.

2.2.1.  Piasek.

Piasek średnio lub gruboziarnisty na podsypkę powinien spełniać wymogi normy PN-B-11113 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: Piasek”

2.2.2.  Kruszywo łamane.

Kruszywo drobne na podbudowę (podsypkę) pod kostkę, powinien spełniać wymogi normy PN-B-11112 „Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”

2.2.3.  Cement.

Cement portlandzki 25 lub 35, na podsypkę cementowo-piaskowa winien spełniać wymogi normy PN-B-19701. Stosunek cementu do piasku powinien wynieść 1 : 4.

2.2.4.  Kostka brukowa, betonowa, wibroprasowana.

Kostka brukowa musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą, wolna od rys, z gładkimi powierzchniami bocznymi.

Krawędzie powierzchni użytkowej mogą być nie fazowane lub zaopatrzone w fazę.

Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą:

- dla długości i szerokości  +/- 3 mm

- dla wysokości  +/- 5 mm.

Powierzchnię boczną lub krawędź boczna uważa się za płaską względnie za prosta, jeżeli żadne wybrzuszenie nie przekracza 2 mm.

Wytrzymałość na ściskanie określa się na 5 – ciu kostkach wg. metody podanej w normie Nr 18501 DIN i powinna wynosić minimum 50 MPa (średnio 60 MPa).

Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%, mrozoodporność min F 100.

3.  Sprzęt.

Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej mogą być wykonywane ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu mechanicznego akceptowanego przez Inżyniera.

Do zagęszczania należy używać płyty wibracyjnej lub walca stalowego.

4.  Transport.

Materiały potrzebne do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, akceptowanymi przez Inżyniera.

5. Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki podane w dokumentacji projektowej i SST.

5.2.  Przygotowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię.

Podłoże może być przygotowane ręcznie lub mechanicznie, w sposób nie naruszający struktury naturalnej gruntu.

Podłoże musi być równe i w razie potrzeby dogęszczone.

5.3.  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

Na przygotowanym podłożu rozłożyć warstwę kruszywa grubości podanej w dokumentacji projektowej lub w SST. Zagęszczanie należy wykonywać przy użyciu walca wibracyjnego albo płytową zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczanie należy wykonywać do czasu aż kruszywo z górnych warstw przestanie penetrować warstwy dolne (wrzucony pojedynczy grys pod koło walca lub płytę wibracyjna zostanie zmiażdżony).

5.4.  Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej.

Na przygotowanym podłożu należy rozłożyć warstwę podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, 1:4, o grubości podanej w dokumentacji projektowej lub zgodnej z SST. Warstwę ta należy zagęścić zagęszczarką lub walcem, tak, aby stopa ludzka zostawiła ledwie widoczny ślad.

5.5.  Nawierzchnia z kostki brukowej.

Kostkę brukową na chodnikach należy układać na przygotowanej podbudowie, z zachowaniem projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych oraz z zachowaniem projektowanego wzoru. Grubość kostki, typ i kolorystyka powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

Roboty należy wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu mechanicznego, akceptowanego przez Inżyniera.

Ułożoną nawierzchnie z kostki brukowej należy zagęścić przy pomocy wibratora z osłoną z tworzywa, tak, aby nie zabrudzić i nie uszkodzić kostki.

Spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić suchym piaskiem. Szerokość spoin na prostych nie może przekraczać 3 mm i 10 mm na łukach.

6. Kontrola jakości robót.

6.1.  Podłoże gruntowe.

Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego (Is) powinien wynosić minimum 97% maksymalnego zagęszczenia gruntu wg. normalnej próby Proctora.

Podsypka z piasku lub cementowo-piaskowa powinna być tak zagęszczona, aby stopa ludzka pozostawiła ledwie widoczny ślad.

6.2.  Podbudowa z kruszywa łamanego.

Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechaniczni, grubości 15 cm, powinna być wykonana z godnie z zaleceniami SST D-04.04.02.

6.3. Nawierzchnia z kostki brukowej.

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi świadectwo jakości (atest) producenta kostki. W wyjątkowych przypadkach wykonawca na polecenie Inżyniera, na swój koszt, przeprowadzi badania kostki. Obejmują one:

-    badanie wytrzymałości na ściskanie

-    badania nasiąkliwości

-    mrozoodporność

- kształt i wymiary.

Wymagania powyższych cech podano w pkt. 2.2.4.

6.3.  Badania odbiorcze.

Badania te dotyczą:

- pomiar równości nawierzchni należy wykonać, co najmniej raz na każde 300 – 500 m2

- prześwit pomiędzy trzech metrowa łata a nawierzchnia nie może przekraczać 5mm

- profil poprzeczny należy wykonać przy pomocy łaty i poziomnicy lub szablonu z poziomnicą, raz na każde 300 – 500 m2, lecz nie rzadziej, niż co 50 m; dopuszczalne odchylenie od przyjętego profilu wynosi +/- 3 mm

- sprawdzenie profilu podłużnego przez niwelację, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, nie rzadziej, niż co 100 m; odchylenia od projektowanej niwelety nie powinny przekraczać +/- 3 mm.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej nawierzchni chodnika, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarem w terenie. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbioru robót dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań materiałów, wyników kontroli jakości robót, obmiaru w terenie, po stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i SST.

9.  Podstawa płatności

Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem w terenie i jakością robót, na podstawie pomiarów i badań.

Zgodnie z dokumentacja projektowa należy wykonać:

- chodnik z kostki brukowej, grub. 8 cm, koloru szarego, na podbudowie z kruszywa, grub. 10 cm, spoiny zamulone piaskiem –  ......  936 m2

Cena robót za wykonanie nawierzchni chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup i dostarczenie materiałów

- przygotowanie podłoża

- wykonanie podbudowy i podsypki

- ułożenie nawierzchni wraz z ubiciem kostki i wypełnieniem spoin piaskiem

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów.

10.  Przepisy wiązane.

PN-B-11113         Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-11112         Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-19701  - Cement powszechnego użytku

Norma Nr 18 501 DIN   „Kamień brukowy z betonu”

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 08.04.01

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ, WIBROPRASOWANEJ

Zjazdy

- Spis treści

###### D – 08.04.01

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów.

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni.

    - Piasek.

    - Kruszywo drobne.

    - Cement

    - Kostka brukowa

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

5.2.  Przygotowanie podłoża.

  - Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej.

  - Podbudowa (podsypka) z kruszywa.

5.5.  Nawierzchnia z kostki.

- 6.  Kontrola robót.

6.1. Podłoże gruntowe i podsypka.

6.2. Podbudowa z kruszywa łamanego

6.3. Nawierzchnia z kostki.

6.4. Badania odbiorowe

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej,  na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej.

Roboty obejmują:

- zjazdy z kostki brukowej, grub. 8 cm, koloru czerwonego, na podsypce cem.-piask. grub. 3 cm, na podbudowie z kruszywa, grub. 18 cm, spoiny zamulone piaskiem –  ......  665 m2

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia i nazwy podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. Materiały.

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.2.  Materiały do wykonania nawierzchni.

2.2.1.  Piasek.

Piasek średnio lub gruboziarnisty na podsypkę powinien spełniać wymogi normy PN-B-11113 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: Piasek”

2.2.2.  Kruszywo łamane.

Kruszywo łamane na podbudowę pod kostkę, powinien spełniać wymogi normy PN-B-11112 „Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”

2.2.3.  Cement.

Cement portlandzki 25 lub 35, na podsypkę cementowo-piaskowa winien spełniać wymogi normy PN-B-19701. Stosunek cementu do piasku powinien wynieść 1 : 4.

2.2.4.  Kostka brukowa, betonowa, wibroprasowana.

Kostka brukowa musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą, wolna od rys, z gładkimi powierzchniami bocznymi.

Krawędzie powierzchni użytkowej mogą być nie fazowane lub zaopatrzone w fazę.

Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą:

- dla długości i szerokości  +/- 3 mm

- dla wysokości  +/- 5 mm.

Powierzchnię boczną lub krawędź boczna uważa się za płaską względnie za prosta, jeżeli żadne wybrzuszenie nie przekracza 2 mm.

Wytrzymałość na ściskanie określa się na 5 – ciu kostkach wg. metody podanej w normie Nr 18501 DIN i powinna wynosić minimum 50 MPa (średnio 60 MPa).

Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%, mrozoodporność min F 100, zgodnie z normą PN-88/B-06250.

3.  Sprzęt.

Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej mogą być wykonywane ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu mechanicznego akceptowanego przez Inżyniera.

Do zagęszczania należy używać płyty wibracyjnej lub walca stalowego.

4.  Transport.

Materiały potrzebne do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, akceptowanymi przez Inżyniera.

5. Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki podane w dokumentacji projektowej i SST.

5.2.  Przygotowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię.

Podłoże może być przygotowane ręcznie lub mechanicznie, w sposób nie naruszający struktury naturalnej gruntu.

Podłoże musi być równe i w razie potrzeby dogęszczone.

5.3.  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

Na przygotowanym podłożu rozłożyć warstwę kruszywa grubości podanej w dokumentacji projektowej lub w SST. Zagęszczanie należy wykonywać przy użyciu walca wibracyjnego albo płytową zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczanie należy wykonywać do czasu aż kruszywo z górnych warstw przestanie penetrować warstwy dolne (wrzucony pojedynczy grys pod koło walca lub płytę wibracyjna zostanie zmiażdżony).

5.4.  Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej.

Na przygotowanym podłożu należy rozłożyć warstwę podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, 1:4, o grubości podanej w dokumentacji projektowej lub zgodnej z SST. Warstwę ta należy zagęścić zagęszczarką lub walcem, tak, aby stopa ludzka zostawiła ledwie widoczny ślad.

5.5.  Nawierzchnia z kostki brukowej.

Kostkę brukową na chodnikach należy układać na przygotowanej podbudowie, z zachowaniem projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych oraz z zachowaniem projektowanego wzoru. Grubość kostki, typ i kolorystyka powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

Roboty należy wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu mechanicznego, akceptowanego przez Inżyniera.

Ułożoną nawierzchnie z kostki brukowej należy zagęścić przy pomocy wibratora z osłoną z tworzywa, tak, aby nie zabrudzić i nie uszkodzić kostki.

Spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić suchym piaskiem. Szerokość spoin na prostych nie może przekraczać 3 mm i 10 mm na łukach.

Do obramowania chodnika lub zjazdu należy stosować krawężnik betonowy lub obrzeża trawnikowe, odpowiadające normom BN-80/6775-03.01. i BN-80/6775-03.04.

6. Kontrola jakości robót.

6.1.  Podłoże gruntowe.

Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego (Is) powinien wynosić minimum 97% maksymalnego zagęszczenia gruntu wg. normalnej próby Proctora.

Podsypka z piasku lub cementowo-piaskowa powinna być tak zagęszczona, aby stopa ludzka pozostawiła ledwie widoczny ślad.

6.2.  Podbudowa z kruszywa łamanego.

Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 18 cm, powinna spełniać wymogi zawarte w SST D-04.04.02.

6.3. Nawierzchnia z kostki brukowej.

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi świadectwo jakości (atest) producenta kostki. W wyjątkowych przypadkach wykonawca na polecenie Inżyniera, na swój koszt, przeprowadzi badania kostki. Obejmują one:

-    badanie wytrzymałości na ściskanie

-    badania nasiąkliwości

-    mrozoodporność

- kształt i wymiary.

Wymagania powyższych cech podano w pkt. 2.2.4.

6.4.  Badania odbiorcze.

Badania te dotyczą:

- pomiar równości nawierzchni należy wykonać, co najmniej raz na każde 300 – 500 m2

- prześwit pomiędzy trzech metrowa łata a nawierzchnia nie może przekraczać 5mm

- profil poprzeczny należy wykonać przy pomocy łaty i poziomnicy lub szablonu z poziomnicą, raz na każde 300 – 500 m2, lecz nie rzadziej, niż co 50 m; dopuszczalne odchylenie od przyjętego profilu wynosi +/- 3 mm

- sprawdzenie profilu podłużnego przez niwelację, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, nie rzadziej, niż co 100 m; odchylenia od projektowanej niwelety nie powinny przekraczać +/- 3 mm.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej nawierzchni chodnika, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarem w terenie. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbioru robót dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań materiałów, wyników kontroli jakości robót, obmiaru w terenie, po stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i SST.

9.  Podstawa płatności

Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem w terenie i jakością robót, na podstawie pomiarów i badań.

Zgodnie z dokumentacja projektowa należy wykonać:

- zjazdy z kostki brukowej, grub. 8 cm, koloru czerwonego, na podsypce cem.-piask. grub. 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego, grub. 18 cm, spoiny zamulone piaskiem –  ......  665 m2

Cena robót za wykonanie nawierzchni chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup i dostarczenie materiałów

- przygotowanie podłoża

- wykonanie podsypki (podbudowy)

- ułożenie nawierzchni wraz z ubiciem kostki i wypełnieniem spoin piaskiem

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów.

10.  Przepisy wiązane.

PN-B-11113         Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-11112         Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-19701  - Cement powszechnego użytku

Norma Nr 18 501 DIN   „Kamień brukowy z betonu”

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 04.04.02

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

- Spis treści

- D – 04.04.02

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

2.1. Rodzaje i właściwości materiałów.

2.2. Źródła materiałów.

2.3. Składowanie kruszyw.

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

5.1. Podłoże pod podbudowę z kruszywa.

5.2. Grubość warstwy podbudowy.

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa.

5.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa.

- 6. Kontrola robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Kontrola jakości materiałów.

6.3. Kontrola zagęszczania podbudowy.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Grubość warstwy podbudowy.

6.4.2. Równość podbudowy, pochylenia podłużne, spadki poprzeczne.

6.4.3. Szerokość podbudowy.

- 6.5.  Badania i pomiary po wykonaniu podbudowy.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego.

Roboty obejmują:

- podbudowa kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie,  grub. średniej 15 cm na,  na wydłużeniu zjazdów -  85 m2

1.4.  Określenia podstawowe.

Podbudowa z kruszywa łamanego -  część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub kilku warstw nośnych z kruszywa  i klińca kamiennego.

Kruszywo łamane  -  kruszywo mineralne, zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 do 65 mm.

Kliniec   -  kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 do 31,5 mm.

Pozostałe określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M – 00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1.  Rodzaj i właściwości materiałów.

Materiały do wykonania podbudowy tłuczniowej powinny składać się z kruszywa łamanego, jednorodnego, bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń.

Do wykonania podbudowy należy użyć następujących rodzajów kruszyw według PN – B –11112 „Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych” :

- kruszywo grube – tłuczeń 31,5/63 albo kliniec 20/31,5

- kruszywo drobne do klinowania  - kliniec 6,3/20.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła. Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości układanej warstwy.

Wymagania, jakim powinno odpowiadać kruszywo, podano w tab. 1 i 2. Kruszywo nie mieszczące się w obszarach dobrego uziarnienia, należy doziarnić i zmieszać równiarką.

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane pośród określonych w PN – 84/S – 96023 „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego”.

Jakość kruszyw powinna być zgodna z wymaganiami normy PN – B – 11112, określonymi dla:

- klasy, co najmniej II  - przy ruchu KR6 do KR 3

- klasy, co najmniej III  -  przy ruchu KR1 i KR 2.

Do podbudów jednowarstwowych i warstw górnych należy stosować kruszywo, co najmniej gat. II.

Do dolnych warstw podbudów  - kruszywo, co najmniej gat. III.

Tab. Nr 1. Krzywe dobrego uziarnienia do wykonania podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

| Otwór sita  [mm] | Przechodzi przez sito [%] |
| --- | --- |
| 63,0 | 100 |
| 31,5 | 78 – 100 |
| 16,0 | 58 – 87 |
| 8,0 | 42 – 70 |
| 4,0 | 30 – 54 |
| 2,0 | 21 – 41 |
| 0,5 | 10 – 23 |
| 0,075 | 3 – 10 |

Tablica Nr 2    Wymagania dotyczące kruszyw do podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

|  |  |  | Kruszywo drogowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Właściwości | jedn. | naturalne |  | łamane |  | żużlowe |  |
|  |  |  | KR 1 KR 2 | KR 3 do KR 6 | KR 1 KR 2 | KR 3 do KR 6 | KR 1 KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1. | Zawartość ziaren poniżej 0,075 mm, nie więcej niż: | % | 2-10 | 2-12 | 2-10 | 2-12 | 2-10 | 2-12 |
| 2. | Zawartość nadziaren, nie więcej niż: | % | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 3. | Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: | % | 35 | 45 | 35 | 45 | - | - |
| 4. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Ścieralność w bębnie Los Angeles: - przy pełnej liczbie obrotów % ubytku masy nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytku masy, w stosunku do ubytków masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż | % % | 35 30 | 45 40 | 35 30 | 50 35 | 40 30 | 50 35 |
| 6. | Nasiąkliwość wg. PN –B-06714 – 18 [%] nie więcej niż: | % | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| 7. | Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach ubytek masy nie więcej niż: | % | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 8. | Rozpad krzemionkowy i żelazowy – łącznie nie więcej niż: | % | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 9. | Zawartość związków siarki, w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż: | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10. | Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu | % | 30-70 | 30-70 | 30-70 | - | - | - |
| 11. | Wskaźnik nośności dla: IS  1,00 IS  1,03 | % % | 80 120 | 60 - | 80 120 | 60 - | 80 120 | 60 - |

2.2. Źródła materiałów.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.

Materiały będą akceptowane przez Inżyniera, jeżeli dostarczone przez wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań prowadzonych przez Inwestora, wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. Jeżeli kruszywo nie będzie spełniało wymagań określonych w tablicy Nr 2, Inżynier może zlecić stabilizację tego kruszywa dodatkiem do 2% cementu lub do 3% wapnem.

2.3. Składowanie kruszyw.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie składował kruszywo przed jego wbudowaniem, odpowiednio przygotować składowisko. Musi ono mieć utwardzone podłoże, aby zabezpieczyć materiał przed zanieczyszczeniem. Plac składowiska musi być odwodniony. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa należy zabezpieczyć przed wymieszaniem.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania stosowania sprzętu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Sprzęt budowlany, pod względem ilości i typów powinien odpowiadać założeniom w projekcie organizacji robót lub uzgodnieniom z Inżynierem i musi być przez niego akceptowany.

Do wykonania podbudów z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie  należy stosować:

- równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca ewentualnie rozsypywarki kruszywa do rozkładania klińca,

- walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa grubego,

- walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywa grubego klińcem,

- szczotki mechaniczne do usunięcia nadmiaru klińca,

- walce ogumione lub stalowe gładkie do końcowego dogęszczenia.

Ponadto sprzęt powinien spełniać warunki określone w wymaganiach technologicznych, podanych w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót lub nie będące w dobrym stanie technicznym, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Rodzaj, typ i ilość sprzętu powinny być akceptowane przez Inżyniera.

4.  Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5.  Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

5.1.  Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego.

Podłoże gruntowe pod podbudowę tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01. „Kryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny, powierzchnie nie odpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i zagęszczenie.

W przypadku układania podbudowy na warstwach odsączających lub odcinających, należy zwrócić uwagę na topień jej zagęszczenia oraz spadki poprzeczne i podłużne, zgodnie z SST D-04.02.01. Zapewni to jednakowa grubość podbudowy.

Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one być usunięte wg. zasad akceptowanych przez Inżyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi lub inny sposób akceptowany przez Inżyniera. Powinny one być odpowiednio zamocowane i zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robót.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 m.

Ruch pojazdów i sprzętu po wyprofilowanym podłożu, należy ograniczyć do niezbędnego minimum oraz powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia i tworzenia kolein.

5.2.  Grubość warstwy podbudowy.

Grubość warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, po zagęszczeniu, nie powinna być mniejsza od grubości podanej w dokumentacji technicznej. W przypadku stwierdzenia odchyleń, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia.

5.3.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa.

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 – krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu była równa wymaganej grubości projektowej.

Przed rozłożeniem, kruszywo powinno być dobrze wymieszane, aby zachować warunek ciągłości uziarnienia. Powinno posiadać odpowiednią wilgotność, a w przypadku jej braku należy je zwilżyć np. podczas wałowania. W przypadku kruszyw ze zbiorników wodnych lub żwirowni o wilgotności naturalnej, nie zwilża się dodatkowo przed rozłożeniem, a jedynie ilość wody potrzebną do zagęszczenia uzupełnia się przy rozłożeniu i wałowaniu.

W czasie rozściełania kruszywa należy odrzucić ziarna o średnicy większej niż określona w pkt. 2.1.

Przed zagęszczeniem rozłożone kruszywo należy wyprofilować do projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych, wymaganych projektem. Należy również zwrócić uwagę na lokalne zaniżenia i wzniesienia, które na tym etapie będą likwidowane.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przy wałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego, o masie jednostkowej nie mniejszej niż 30 kN/cm2. Wałowanie na podbudowach o przekroju daszkowym powinno odbywać się od krawędzi i przesuwać się  pasami podłużnymi w kierunku osi jezdni. Wałowanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi podbudowy.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego, należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, celem zaklinowania kruszywa grubego, przy użyciu walca wibracyjnego, o masie jednostkowej, co najmniej 18 kN/cm2 , albo płytową zagęszczarką wibracyjną o masie jednostkowej, co najmniej 0,16 kg/cm2 . Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby uzyskać klinowanie warstwy kruszywa grubego, jeżeli to konieczne, operację rozkładania i zagęszczania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami, tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię 3 – 6 mm.

Następna warstwa  powinna być przywałowana walcem statycznym, gładkim, o masie jednostkowej nie mniejszej niż 50 kN/cm2 albo walcem  ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Cała operacja powinna być powtórzona odpowiednią ilość razy, aż do momentu, gdy nie będą widoczne ślady przejść sprzętu zagęszczającego.

5.4.  Dozowanie wody i mieszanie kruszywa.

Wymagana ilość wody przy zagęszczaniu podbudowy, ustala się laboratoryjnie, z uwzględnieniem wilgotności naturalnej. Nawilżanie materiału powinno następować stopniowo, w ilości nie większej niż 10 l/m2, do czasu uzyskania wilgotności optymalnej. W zależności od stanu pogody, ilość wody może wzrosnąć, lecz nie więcej niż 20%, w stosunku do wilgotności naturalnej.. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki przekracza wilgotność optymalną, materiał należy przesuszyć przez kilkakrotne jego przemieszczanie.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch na swój koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych  opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

W czasie robót wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, a ich wyniki przedstawiać Inżynierowi. Jeżeli Inżynier uzna wyniki badań Wykonawcy za niewiarygodne, może zlecić powtórne badania niezależnemu laboratorium albo oprzeć się na badaniach własnych. Koszt badań powtórnych lub dodatkowych, ponosi Wykonawca.

Badania należy wykonywać nie rzadziej niż wskazano w niniejszej specyfikacji (tab. Nr 3)

  - Kontrola jakości materiałów.

Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzenie właściwości kruszywa z wymogami podanymi w pkt. 2.1. Zakres i częstotliwość badań pokazano na tab. Nr 4 lub  wg wskazań Inżyniera.

Badania pełne kruszywa wg tab. 1 i 2 pkt. 2.1 , powinny być wykonywane z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót, lecz nie rzadziej niż  jeden raz na 6000 m2 wykonanej podbudowy, a także w przypadku zmiany źródła poboru materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera.

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera.

6.3.  Kontrola zagęszczenia podbudowy.

Kontrolę zagęszczenia podbudowy należy wykonywać na każdej dziennej działce roboczej, co najmniej w dwóch przekrojach, bez pośrednio po ich zagęszczeniu. Kontrola może być również wykonywana zgodnie z zaleceniami Inżyniera.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy nie powinien być mniejszy niż 1,03 zagęszczenia maksymalnego, określonego metodą normalną wg. PN-B-04491:1959.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych.

6.4.1. Grubość warstwy podbudowy.

Grubość warstwy podbudowy, po zagęszczeniu, nie powinna być mniejsza niż projektowana. Mierzy się ją po zagęszczeniu, co najmniej w dwóch punktach, na każdej działce dziennej lub wg. wskazań Inżyniera.

6.4.2. Równość podbudowy, pochylenia podłużne i spadki poprzeczne.

Profil  podłużny mierzy się przyrządem niwelacyjnym. Równość podłużną sprawdza się,  co najmniej w dwóch  miejscach , na każdej działce dziennej lub wg. wskazań Inżyniera.

Równość i spadki poprzeczne sprawdza się łatą  4 – metrową w osi każdego pasa ruchu, co najmniej w pięciu miejscach na każdej działce dziennej lub wg. wskazań Inżyniera, z częstotliwością podaną w tablicy Nr 1.

Równości poprzeczne mierzy się łatą  4 – metrową z częstotliwością podaną w tablicy Nr 3.

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać:

- 10 mm  dla podbudowy zasadniczej

- 20 mm   dla podbudowy pomocniczej.

Odchylenia spadków poprzecznych, w stosunku do spadków projektowanych, nie powinny przekraczać  0,5%.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  2 cm.

Ukształtowanie osi podbudowy  należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych nie rzadziej, niż co 100 m.  Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do projektowanej o więcej niż   3 cm dla dróg ekspresowych lub  5 cm dla dróg pozostałych

6.4.3.  Szerokość podbudowy.

Szerokość podbudowy  należy sprawdzać nie rzadziej niż 10 razy na 1 km.  Szerokość nie może się różnić więcej od projektowanej  niż  +5 cm, tym, że na jezdniach bez krawężników szerokość powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 1,5 raza grubości warstwy następnej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

Tablica Nr 3. Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów  wykonanej warstwy podbudowy

z kruszywa łamanego.

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Grubość podbudowy | Podczas budowy: - w dwóch punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: - w dwóch punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| 2. | Zagęszczenie wg obciążeń płytowych | min w dwóch miejscach na każdej działce roboczej |
| 3. | Szerokość podbudowy | 10 razy na km |
| 4. | Równość podłużna | co 20 m łatą 4 m na każdym pasie ruchu |
| 5. | Równość poprzeczna | 10 razy na km łatą 4 m |
| 6. | Spadki poprzeczne 1) | 10 razy na km |
| 7. 8. | Rzędne Ukształtowanie osi w planie 1) | dla dróg ekspresowych, co 25 m dla pozostałych dróg, co 100 m |

1)  Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych, na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku,  środku i na końcu łuku poziomego.

Tablica Nr 4   Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu podbudowy

z tłucznia kamiennego.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | ## Częstotliwość badań minimalna liczba maksymalna powie- badań na dziennej rzchnia podbudowy działce roboczej przypadająca na 1 badanie w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | ## Uziarnienie kruszywa Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie | 2 600 |
| 4. 5. 6. 7. | ## Ścieralność kruszywa Nasiąkliwość kruszywa Odporność kruszywa na działalność mrozu Zawartość zanieczyszczeń organicznych | ## 6000 i przy każdej zmianie pobierania kruszywa |

6.5.  Badania i pomiary po wykonaniu podbudowy.

Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów wykonanej podbudowy podano w tab. Nr 3 niniejszej specyfikacji.

Powinny one obejmować sprawdzenie następujących cech:

- równość podbudowy

- spadki poprzeczne

- rzędne wysokościowe

- ukształtowanie osi w planie

- szerokość podbudowy

- grubość podbudowy

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z  dokumentacją  projektową i obmiarem w terenie.

Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez Inżyniera.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbiór podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

Wykonawca zgłasza Inżynierowi do odbioru wykonaną warstwę podbudowy tłuczniowej i przedstawia zestawienia wszystkich wyników badań i pomiarów z bieżącej kontroli robót i materiałów.

Odbiór podbudowy odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie:

- wyników badań i pomiarów wykonawcy

- wyników badań i pomiarów wykonanych na zlecenie Inżyniera przez laboratorium wykonawcy

- pomiarów i oględzin w czasie odbioru.

Inżynier może zlecić przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów, gdy:

- zakres lub częstotliwość badań wykonawcy są niezgodne z wymaganiami niniejszej SST

- istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelności badań wykonawcy, koszty tych badań ponosi wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia usterek

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci zerwanie wadliwie wykonanej warstwy i wymianę na nową. Koszty tych robót ponosi wykonawca.

9.  Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót i jakości materiałów, na podstawie wyników  pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:

- podbudowa kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie,  grub. średniej 15 cm na,  na wydłużeniu zjazdów -  85 m2

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- oznakowanie robót

- zakup materiału i transport materiałów

- rozłożenie i zagęszczenie kruszywa  o projektowanej grubości

- zaklinowanie warstwy kruszywa  z zagęszczeniem

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie warstwy w dobrym stanie do czasu rozpoczęcia wykonywania następnych warstw

- badania i pomiary kontrolne

10.  Przepisy wiązane.

PN – B –11112         -  „Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych”

PN – S – 06102        -  „Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

BN-68/8931 – 04    - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą”

BN – 64/8931 – 01    -  „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego”

PN – B – 06714-42    -  „Kruszywa drogowe. Metoda badań ścieralności kruszywa w bębnie

kulkowym Los Angeles”.

PN – B - 04481        -  „Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”.

PN – B –11111       -  „Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych: żwir i mieszanka”

PN – B –11115   -  „Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych”

PN – B – 06714-12    -  „Kruszywa drogowe. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych”

PN – B – 06714-15    -  „Kruszywa drogowe. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego”

PN – B – 06714-16    -  „Kruszywa drogowe. Badania. Oznaczenie składu ziaren”

PN – B – 06714-17    -  „Kruszywa drogowe. Badania. Oznaczenie wilgotności”

PN – B – 06714-18    -  „Kruszywa drogowe. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości”

PN – B – 06714-19    -  „Kruszywa drogowe. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią”

PN – B – 06714-26    -  „Kruszywa drogowe. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń”

PN – B – 06714-28    -  „Kruszywa drogowe. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metoda bromową”

PN – B – 32250         -   „Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw”.

BN – 64/8931 – 02    -   „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych

i podłoża przez obciążenie płytą”

BN – 70/8931 – 06    -   „Drogi samochodowe. Pomiar ugięć sprężystych ugięciomierzem belkowym”.

BN – 77/8931 – 12    -   „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 04.02.01

kod CPV (WSZ) – 45233123-7

- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

- Spis treści

- D – 04.02.01

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

  - Kruszywa.

    - Właściwości kruszyw na warstwę odsączającą.

    - Woda

    - Źródła materiałów.

    - Składowanie materiałów

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie podłoża.

5.2. Rozkładanie kruszywa.

  - Zagęszczenie.

  - Utrzymanie warstwy odsączającej.

- 6. Kontrola robót.

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót.

  - Badania przed przystąpieniem do robót.

  - Badania w czasie robót.

  - Badania i pomiary po zakończeniu robót.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem warstwy odsączającej, na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy odsączającej.

Roboty obejmują:

- wykonanie warstwy odsączającej , grub. 10 cm  665 m2

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M – 00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1.  Kruszywa.

Warstwa odsączająca powinna być wykonana z piasku, pospółki lub żwiru, spełniających następujące warunki:

- warunek szczelności w przypadku gdy warstwa odsączająca nie jest układana na warstwie

odcinającej, określony zależnością:

D15d85    5

gdzie: D 15   - wymiar oczek sita przez które przechodzi 15% ziaren materiału warstwy

odsączającej;

d 85   -  wymiar oczek sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.

- warunek zagęszczalności,  określony zależnością:

U =  d80d10       5

gdzie:    U        -   wskaźnik różnoziarnistości

d 60   -    wymiar oczek sita, przez które przechodzi 60% kruszywa warstwy

odsączającej

d 10   -    wymiar oczek sita, przez które przechodzi 10% kruszywa warstwy

odsączającej

oraz możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia [Js] warstwy odsączającej co najmniej

równego 1,00 wg. normalnej próby Proctora  (PN – 88/B – 04481), badanego zgodnie z

normą BN – 77/8931 – 12.

- warunek wodoprzepuszczalności: wartość współczynnika wodoprzepuszczalności  k  8 m/dobę

- oprócz wymienionych właściwości kruszywo użyte do wykonania warstwy odsączającej nie powinno zawierać zanieczyszczeń:

-   obcych  - nie więcej niż 0,3% badanie wg. PN – 78/B – 06714 – 12

-   organicznych  - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorców, badanie wg. . PN – 78/B –

06714 – 26

Piasek powinien  spełniać wymagania normy PN – B – 11113.

Żwir i mieszanka  -  normy PN – B – 11111.

    - Woda.

Woda nie powinna pochodzić ze  źródeł budzących wątpliwość, nie może wydzielać zapachu gnilnego ani nie posiadać zawiesiny.  Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN – 88/B – 32250.

2.1.3.  Źródła materiałów.

Źródła materiałów  powinny być wybrane przez wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych, określonych w pkt. 2.1.1. i reprezentatywne próbki materiałów.

Źródła materiałów wymagają  akceptacji Inżyniera.

2.1.4.  Składowanie materiałów.

Jeżeli kruszywo nie jest bezpośrednio wbudowane, to wykonawca powinien je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone o dobrze odwodnione.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania stosowania sprzętu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować:

- równiarki

- walce dostosowane do rodzaju kruszywa i do wielkości zagęszczanej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne do zagęszczenia w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu

- inny sprzęt akceptowana przez Inżyniera.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót lub nie będące w dobrym stanie technicznym, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Rodzaj, typ i ilość sprzętu powinny być akceptowane przez Inżyniera.

4.  Transport.

Kruszywo należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem, opadami atmosferycznymi i segregacją.

Ruch środków transportu po koronie budowy powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający powstawanie kolein.

5.  Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

5.1.  Przygotowanie podłoża.

Podłoże gruntowe pod warstwę odsączającą powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” i  D-04.01.01.  „Koryto wraz z profilowaniem zagęszczaniem podłoża”.

Wszelkie koleiny i miejsca wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione i zagęszczone.

Minimalne wskaźniki zagęszczenia dla podłoża.

| Strefa korpusu | Minimalna wartość Js dla dróg: o ruchu ciężkim i o ruchu mniejszym bardzo ciężkim od ciężkiego |
| --- | --- |
| górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00 1,00 |
| na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni terenu lub robót ziemnych | 1,00 0,97 |

Wilgotność gruntu podczas zagęszczania nie powinna różnić się od wartości optymalnej, o więcej niż   20% jej wartości

Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową należy określać wg. normalnej próby Proctora, zgodnie z normą  PN 88/B – 04481, a wskaźnik zagęszczenia zgodnie z normą  BN – 77/8931 – 12.

Minimalna wartość wskaźników zagęszczenia górnej warstwy nasypu wg. BN – 72/8932 – 01 „Roboty ziemne” i SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”.

5.2.  Rozkładanie kruszywa.

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Jeżeli warstwę odsączającą wykonuje się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda z nich powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze warstwy poprzedniej, przez Inżyniera.

5.3.  Zagęszczanie.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia.

Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka warstwy, przy przekroju daszkowym albo od dolnej do górnej krawędzi warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. W miejscach nie dostępnych dla walców, warstwa odsączająca powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania  nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż  20%.

Zagęszczona warstwa odsączająca powinna mieć grubość zgodna z dokumentacją projektową.

  - .   Utrzymanie warstwy odsączającej.

Warstwa odsączająca powinna być utrzymana w dobrym stanie. Dopuszcza się jedynie po wykonanej warstwie ruch pojazdów koniecznych do wykonania wyżej leżących warstw nawierzchni.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża wykonawcę.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.

W czasie robót wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, a ich wyniki przedstawiać Inżynierowi.

Badania należy wykonywać nie rzadziej niż wskazano w niniejszej specyfikacji.

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wbudowania, a wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi, w celu akceptacji przez niego materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszyw, określone w pkt. 2.1.1.

6.3.  Badania w czasie robót.

Częstotliwość i zakres badań przy wykonywaniu warstwy odsączającej podano w tablicy 1.

Tablica Nr 1   Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu warstwy

odsączającej z kruszywa.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | ## Częstotliwość badań minimalna liczba maksymalna powie- badań na dziennej rzchnia podbudowy działce roboczej przypadająca na 1 badanie w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | ## Uziarnienie kruszywa Wilgotność kruszywa Zawartość zanieczyszczeń obcych Zagęszczenie warstwy [Js] | 2 600 |
| 5. | ## Zawartość zanieczyszczeń organicznych | ## - 6000 i przy każdej zmianie kruszywa |

Grubość warstwy.

Wykonawca powinien mierzyć grubość warstwy zaraz po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach, na każdej dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 m2 warstwy.

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do grubości projektowanej nie powinny przekraczać + 1 cm do – 2 cm

6.4.  Badania i pomiary po wykonaniu robót.

W czasie odbioru sprawdza się grubość warstwy w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 2000 m2 .

Wykonawca przedstawi do odbioru zestawienie wyników  badań wskaźników zagęszczenia z bieżącej kontroli.

Na wniosek Inżyniera mogą być w czasie odbioru wykonane badania wskaźnika zagęszczenia, w miejscach wskazanych przez niego. Wskaźniki nie powinny być mniejsze niż 1,00.

Cechy geometryczne:

- równość podłużna  -  nierówności przy pomiarze łatą 4 m co 20 m, nie powinna przekraczać 2 cm

- spadki poprzeczne   -  mierzone łatą 4 m i poziomnicą co najmniej co 100 m i dodatkowo we wszystkich, głównych punktach łuków poziomych nie powinny się różnić od spadków projektowych o więcej niż  0,5 %.

- równość poprzeczna   -  mierzona łatą 4 m i poziomicą co najmniej co 100 m; nierówności nie powinny przekraczać 2 cm

- rzędne wysokościowe    -  należy sprawdzać co 100 m w osi i na krawędziach, a różnice między rzędnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 do – 2 cm

- ukształtowanie osi    -  należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych nie rzadziej niż co 100 m; oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do projektowanej o więcej niż 5 cm

- szerokość    -  należy sprawdzać nie rzadziej niż co 100 m; szerokość nie może się różnić więcej od projektowanej  niż  +10 cm i –5 cm.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  warstwy odsączającej, zgodnie z  dokumentacją  projektową i obmiaru w terenie.

Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez Inżyniera.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbiór warstwy odsączającej dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

Wykonawca zgłasza Inżynierowi do odbioru wykonaną warstwę odsączającą i przedstawia zestawienia wszystkich wyników badań i pomiarów z bieżącej kontroli robót i materiałów.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań i pomiarów wykonawcy oraz badań laboratorium inwestora oraz pomiarów kontrolnych po wykonaniu robót i oględzin warstwy.

W czasie odbioru Inżynier może polecić wykonanie dodatkowych badań i pomiarów, gdy zakres lub częstotliwość badań wykonawcy są niezgodne  z wymaganiami SST (koszt tych badań ponosi wykonawca) lub gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy  (koszt tych badań ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek).

9.  Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanej  warstwy odsączającej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót i jakości materiałów, na podstawie wyników  pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej , grub. 10 cm – 665 m2

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- zakup materiału

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o projektowanej grubości

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie warstwy w dobrym stanie do czasu rozpoczęcia wykonywania podbudowy

- badania i pomiary kontrolne

10.  Przepisy wiązane.

PN – 88/B – 04481             -  „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”

PN – 77/B – 06714 – 12    -   „Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

obcych”.

PN – 78/B – 06714 – 15    -   „Kruszywa mineralne. Oznaczenie składu ziarnowego”.

PN – 77/B – 06714 - 17     -   „Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgotności”.

PN – 78/B – 06714 – 26    -   „Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

organicznych”.

PN – B – 11111                 -   „Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka”.

PN – B – 111143                -   „Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek”.

BN – 68/8931 – 04              -   „Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą”.

BN – 77/8931 – 12              -   „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”.

BN – 72/8932 – 01              -   „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.

BN – 76/8950 – 03              -   „Obliczenie współczynnika filtracji gruntów sypkich na

podstawie uziarnienia i porowatości”.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 08.03.01

- OBRZEŻA BETONOWE

- Spis treści

- D – 08.03.01

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

2.1.  Ogólne warunki stosowania materiałów.

2.2.  Obrzeża betonowe, chodnikowe.

  - Cement.

  - Piasek.

  - Woda.

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

- 6. Kontrola robót.

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót.

  - Ocena jakości prefabrykatów.

  - Sprawdzenie przygotowania podłoża.

  - Sprawdzenie ustawienia obrzeży.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z ustawieniem obrzeży betonowych, na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy ustawianiu obrzeży betonowych.

Roboty obejmują:

- ustawienie obrzeży betonowych 20x6 na podsypce piaskowej, z zamuleniem spoin piskiem, wzdłuż chodnika i zjazdów  - 519 + 87 = 606 mb

1.4.  Określenia podstawowe.

Obrzeże betonowe:   -  Prefabrykowana belka betonowa, stosowana przy budowie dróg i ulic,

jako element oddzielający jezdnię od chodnika lub poboczy

Podsypka piaskowa  -  warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie

wyrównanie różnic w wysokości oraz nierówności podłoża

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami polskimi i definicjami podanymi w D-00.00.00. – „Przepisy ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.  Materiały.

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.2.  Obrzeża betonowe chodnikowe.

Obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm BN – 80/6775 – 03/01, BN – 80/6775 – 03/04.

Każda partia dostarczanych na budowę obrzeży powinna posiadać atest producenta.

Wymagania dla obrzezy są następujące:

- Wygląd zewnętrzny – powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 1  normy BN – 80/6775 – 03/01.

- Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.  Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 2 normy BN – 80/6775 – 03.04  (  8 mm dla długości,   3 mm dla wysokości i szerokości).

- Obrzeża betonowe powinny być wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B25, odpowiadającego wymaganiom normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

- Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5%, zgodnie z wymaganiami normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

- Odporność betonu na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

- Nośność obrzeża chodnikowego nie powinna być mniejsza niż 1,7 kN, zgodnie z Biuletynem PKNMiJ Nr 7/87, w sprawie zmian do norm branżowych.

Wymienione badania należą do zakresu badań pełnych wykonywanych przez producenta, w ramach okresowej kontroli jakości.  Na podstawie tych badań producent wydaje odbiorcy świadectwo jakości.

Obrzeża betonowe można składować na otwartej przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym, w pozycji wbudowania.

Składowanie powinno być tak wykonane aby zabezpieczyć elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem czynników szkodliwych dla betonu.

2.2.3.  Cement.

Cement do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN – 88/B – 30000.

Magazynowanie cementu powinno być zgodne z warunkami normy BN – 88/6731 - 08.

2.2.4.  Piasek.

Piasek średnio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej na ławie fundamentowej powinien spełniać wymagania normy BN – 87/6774 – 04.

2.2.5.  Woda.

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych i powinna spełniać wymagania normy PN – 88/B – 32250.  Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.

3. Sprzęt.

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu.

Ogólne wymagania stosowania sprzętu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót..

3.2.  Sprzęt do ustawiania obrzeży.

Roboty związane z ustawianiem obrzeży należy  wykonywane ręcznie.

4.  Transport.

4.1.  Warunki ogólne transportu.

Warunki ogólne transportu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

4.2.  Transport obrzeży  betonowych.

Obrzeża  betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Obrzeża  należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeża powinny być zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem mechanicznym.

5.  Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.

Warunki ogólne wykonania robót  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogól

5.2.  Ustawienie obrzeży

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża.

Wykop koryta pod obrzeże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN – 68/B – 06050. Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom obrzeża w planie. Dno wykopów powinno być wyrównane i w razie potrzeby dogęszczone.

W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeża, obsypując zewnętrzną ścianę gruntem i ubijając go.

Obrzeże należy ustawić tak, aby wyokrąglenia krawędzi wystawały ponad poziom chodnika.

Szerokość spoin między poszczególnymi elementami nie powinna przekraczać 1 cm.

W zależności od dokumentacji projektowej, spoiny należy uzupełnić piaskiem lub po oczyszczeniu i skropieniu wodą wypełnić zaprawę cementową. Spoiny wypełnione zaprawą muszą być pielęgnowane

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.2.  Ocena jakości prefabrykatów.

Ocenę prefabrykatów do wbudowania, zgodnie z pkt. 2, należy wykonywać dla każdej partii dostarczonej na budowę.

Na wniosek Inżyniera mogą być wykonane dodatkowe badania cech obrzeży objętych badaniami pełnymi.

  - Sprawdzenie przygotowania koryta.

Sprawdzenie wykonanego pod obrzeża wykopu polega na:

- równości dna wykopu,

- szerokości dna wykopu z tolerancją  1 cm.

6.5.  Sprawdzenie ustawienia obrzeży.

Sprawdzeniu podlega:

- Odchylenie linii obrzeża  w planie – max odchylenie może wynieść 1 cm na każde 100 m.

- Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej – tolerancja  1 cm na każde 100 m badanego ciągu obrzeży.

- Równość górnej powierzchni obrzeży  sprawdzana przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeży,  a przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

- Dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać, że obrzeże zostało ustawione prawidłowo.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m ustawionego obrzeża  betonowego, na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań laboratoryjnych materiałów, kontroli jakości robót, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodności wykonania tych robót z dokumentacja projektową i niniejszą SST.

9.  Podstawa płatności.

Płatność za 1 m ustawionego obrzeża betonowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na podstawie  pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:

- ustawienie obrzeży betonowych 20x6 na podsypce piaskowej, z zamuleniem spoin piaskiem, wzdłuż chodnika i zjazdów – 519 + 87 = 606  mb

Cena robót związanych z ustawieniem obrzeża obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów

- wykonanie wykopu pod obrzeże

- ustawienie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej lub ławie betonowej

- zasypaniem zewnętrznej ściany gruntem i ubicie

- wypełnienie spoin

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów.

10.  Przepisy wiązane.

Normy:

PN – 88/B – 06250        - „Beton zwykły”

PN – 79/B – 06711        - „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

PN – 88/B – 32250        - „Materiału budowlane. Woda do betonów i zapraw”

PN – 88/B - 30000         - „Cement portlandzki”

BN – 88/6731 – 08         - „Cement. Transport i przechowywanie”

BN – 80/6775 – 03.01    - „Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania”

BN – 80/6775 – 03.04    - „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża betonowe”

BN – 87/6774 – 04         - „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.

Biuletyn PKNMiJ  Nr 7/87  - komunikat w sprawie zmian do norm branżowych

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 06.01.03 a

- UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AŻUROWYMI

- Spis treści

- D – 06.01.03 a

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

- 6. Kontrola jakości robót.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z umocnienie skarp płytkami chodnikowymi, na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy umocnieniu  skarp płytkami chodnikowymi i dna betonem.

Roboty obejmują:

- umocnienie skarp nad korytkami trapezowymi płytkami ażurowymi typu MEBA na podsypce piaskowej  grubości 5 cm   w ilości   115,00  m2

1.4.  Określenia podstawowe.

Płytki ażurowe   -  prefabrykowane płyty żelbetowe wyprodukowane w zakładzie

przemysłowym, które po zmontowaniu na budowie mogą stanowić

umocnienie skarp.

Zaprawa cementowa   -  mieszanina cementu, wody i kruszywa naturalnego (piasku) o

uziarnieniu do 2 mm.

Beton – mieszanina cementu, piasku, kruszywa i wody.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami polskimi i definicjami podanymi w D-00.00.00. – „Przepisy ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.  Materiały.

2.1.  Płyty żelbetowe, ażurowe.

Płyty ażurowe o wymiarach 40 x60 x 10 cm powinny posiadać atest producenta (każda dostarczona na budowę partia) i spełniać następujące wymagania:

- wygląd zewnętrzny  -  powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy Nr 1  normy BN – 80/6775 – 03.01.

- kształt i wymiary powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab.2 normy BN – 80/6775 – 03.03. (dopuszczalna odchyłka  2 cm.

- płyty ażurowe powinny być produkowane z betonu klasy co najmniej B25, spełniającego wymagania normy  PN – 88/B – 06250  „Beton zwykły”.

- nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż  5,0%, zgodnie z wymaganiami normy PN  88/B – 06250  „Beton zwykły”, w przypadku betonów narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.

- odporność betonu na działanie mrozu powinna być zgodna z warunkami normy PN – 88/B – 06250  „Beton zwykły”.

Wymieniona badania  należą do zakresu badań pełnych, które powinien wykonać producent prefabrykatów betonowych w ramach określonej kontroli jakości.

Na podstawie tych badań producent wydaje odbiorcy świadectwo (atest) dopuszczenia elementów do stosowania.

2.2.  Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania normy PN – 65/B – 14504  „Zaprawa cementowa”.

Do produkcji zapraw należy stosować:

- do produkcji zapraw można stosować cementy portlandzkie marek 25, 35, 45 oraz hutnicze 25 i 35, stosowany może być również cement szybkotwardniejący 40.

- piasek kwarcowy spełniający wymagania normy PN – 79/B – 06711  „Kruszywa  mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”.

- dodatki uszczelniające i uplastyczniające.

Do wykonania umocnień skarp płytami chodnikowymi należy stosować zaprawy marek 80 i 100.

Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z woda, nie powinien przekraczać 5 godz.

  - Beton.

Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”. Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi atest wydany przez producenta na wbudowaną mieszankę betonową, stwierdzający  zgodność jej cech z wymaganiami normowymi.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania stosowania sprzętu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Do wykonania umocnień skarp płytami chodnikowymi:

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory i płyty ubijające przeznaczone do zagęszczania podłoża

- inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.

Częściowo roboty można wykonywać ręcznie.

4.  Transport.

Warunki ogólne transportu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Transport  materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, akceptowanymi przez Inżyniera.

Płyty ażurowe należy układać na środkach transportowych płaszczyznami górnymi ku sobie,

rębem w kierunku jazdy. W czasie transportu płyty  powinny być zabezpieczone

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.  Wykonanie robót.

Warunki ogólne wykonania robót  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5.1.  Przygotowanie podłoża.

Podłoże pod  płyty chodnikowe  powinno być odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone, zgodnie z normą BN – 72/8932 – 01  „Roboty ziemne”.

5.2.  Wykonanie umocnienia płytami chodnikowymi.

Montaż umocnienia z płyt ażurowych  powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektowa.

Powierzchnia płyt powinna być równa i bez pofałdowań.

W wykonanym umocnienie nie powinny znajdować się płyty popękane.

5.3.  Wypełnienie spoin.

Spoiny między płytami powinny być wypełnione zaprawa cementową.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.  Sprawdzenie jakości materiałów.

Użyte do wykonania umocnienia skarp płyty oraz zaprawa cementowa, powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2.

6.2.  Sprawdzenie przygotowania podłoża.

Podłoże gruntowe powinno być równe i zagęszczone.

6.3.  Sprawdzenie zgodności wykonania umocnienia z dokumentacja.

Umocnienie skarp płytami  powinno być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejsza SST.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2   wykonanego umocnienia skarp płytami ażurowymi , zgodnie z dokumentacją  projektową i obmiarem w terenie.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań i pomiarów w terenie, oceny wizualnej i zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

9.  Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2  umocnienia skarp płytami żelbetowymi, ażurowymi należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na podstawie  pomiarów i badań .

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:

- umocnienie skarp nad korytkami trapezowymi płytkami ażurowymi typu MEBA na podsypce piaskowej  grubości 5 cm   w ilości   115,00  m2

Cena robót związanych z umocnieniem skarp płytami chodnikowymi obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów

- przygotowanie podłoża

- wykonanie umocnienia

- wypełnienie spoin zaprawą

- ułożenie i pielęgnacja betonu

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów.

10.  Przepisy wiązane.

Normy:

BN – 80/6775 – 03.01.   -  „Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni dróg, ulic

i  parkingów. Wspólne wymagania”.

BN – 80/6775 – 03.03    -   „Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni dróg,

ulic i  parkingów. Płyty chodnikowe”.

PN – 88/B – 06250         -   „Beton zwykły”.

PN – 65/B – 14504         -   „Zaprawa cementowa”.

PN – 79/B – 06711         -    „Kruszywa  mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”.

PN – 88/B – 30000         -    „Cement portlandzki”.

PN – 88/B – 30005         -    „Cement hutniczy”.

Biuletyn PKNMiJ  Nr 7/87  - Komunikat Nr 72 z sprawie zmian do norm branżowych.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 06.01.03

kod CPV (WSZ) – 45233123-7

- UMOCNIENIE ROWÓW I ŚCIEKÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI

- Spis treści

- D – 06.01.03

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

2.1. Elementy prefabrykowane.

2.2. Zaprawa cementowa.

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie podłoża.

5.2. Wykonanie  umocnienia prefabrykatami betonowymi.

- 6. Kontrola jakości robót.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z umocnienie rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi, na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy umocnieniu  rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi.

Roboty obejmują:

- umocnienie istniejącego rowu przy dz. Nr 197 korytkami ściekowymi, trapezowymi, układanymi na podsypce piaskowej - 63 m

1.4.  Określenia podstawowe.

Prefabrykat   -  część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, która po

zmontowaniu na budowie stanie się umocnieniem rowu lub ścieku.

Zaprawa cementowa   -  mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą

przez sito kontrolne o oczkach kwadratowych 2 mm.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami polskimi i definicjami podanymi w D-00.00.00. – „Przepisy ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.  Materiały.

2.1.  Elementy prefabrykowane.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Elementy prefabrykowane stosowane do wykonania umocnień rowów i ścieków , powinny spełniać wymagania dotyczące: zakresu stosowania, jakości, tolerancji dotyczących wymiarów i kształtu, wytrzymałości i właściwego wykonania połączeń.

Elementy prefabrykowane powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, uwzględniającą parametry wytrzymałościowe i trwałość prefabrykatów.

Ponadto poszczególne elementy powinny spełnić wymagania w zakresie materiałów, mieszanki betonowej i betonu.

Produkować elementy betonowe może producent dysponujący odpowiednim zapleczem sprzętowym i badawczym.

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi atesty na poszczególne prefabrykaty, używane do  umocnień rowów i ścieków. Atest powinien być potwierdzony badaniami wykonywanymi w ramach okresowej kontroli jakości w czasie produkcji elementów.

Prefabrykaty przeznaczone do wbudowania powinny być poddane ocenie:

- wyglądu zewnętrznego

- kształtu i wymiarów prefabrykatu.

- Inżynier może zlecić  wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w razie, gdy wizualna ocena stwarza wątpliwości co do jakości elementów prefabrykowanych.

Wymiary prefabrykatu w stosunku do dokumentacji projektowej powinny mieścić się w granicach tolerancji. Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:

- w długości elementu   5 mm

- w wysokości i szerokości elementu   5 mm.

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez rakowin, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.

Elementy prefabrykowane powinny być wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B25, zgodnie z warunkami normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”.

  - Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania normy PN – 65/B – 14504  „Zaprawa cementowa”.

Zaprawa cementowa może zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające.

Do produkcji zapraw można stosować cementy portlandzkie marek 25, 35, 45 oraz hutnicze 25 i 35, stosowany może być również cement szybkotwardniejący 40.

Do wykonania umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy marek 80 i 100.

Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z woda, nie powinien przekraczać 5 godz.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania stosowania sprzętu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Do wykonania umocnień rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi należy stosować:

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory i płyty ubijające przeznaczone do zagęszczania podłoża

- inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera.

Częściowo roboty można wykonywać ręcznie.

4.  Transport.

Warunki ogólne transportu  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się w liczbie sztuk nie

przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu.

Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm, z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozkładanie.

Transport pozostałych materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, akceptowanymi przez Inżyniera.

5.  Wykonanie robót.

Warunki ogólne wykonania robót  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5.1.  Przygotowanie podłoża.

Podłoże pod prefabrykaty powinno być odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone, zgodnie z normą BN – 72/8932 – 01  „Roboty ziemne”.

5.2.  Wykonanie umocnienia prefabrykatami betonowymi.

Prefabrykaty można układać na podbudowie z chudego betonu lub na podłożu gruntowym, w zależności od dokumentacji projektowej.

W przypadku podbudowy, chudy beton układa się w na przygotowanym podłożu warstwą grubości określonej w dokumentacji projektowej i zagęszcza przy pomocy sprzętu wymienionego w pkt. 3 niniejszej specyfikacji. Warstwa podbudowy powinna być równa, a jej szerokość większa od szerokości prefabrykatu o 5 cm z każdej strony.

Spadek podłużny podbudowy z chudego betonu powinien być zgodny z wymaganym spadkiem ścieku. Pomiar poprzeczny powinien wykazać poziom.

Montaż i łączenie elementów prefabrykowanych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera.

Elementy  ściekowe powinny być prawidłowo ułożone z zachowaniem wymaganych spadków.

Szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskowa 1 : 2.

6.  Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano ST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania umocnień i zgodności robót:

- z wymaganiami w zakresie materiałów

- z wymaganiami odnośnie prawidłowości wykonania robót

- z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Kontrola obejmuje ocenę wizualna oraz badania i pomiary kontrolne.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m ułożonych elementów prefabrykowanych ścieku, na podstawie  dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań i pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej i zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

9.  Podstawa płatności.

Płatność za 1 m wykonanego umocnienia elementami prefabrykowanymi należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na podstawie  pomiarów i badań .

Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:

- umocnienie istniejącego rowu przy dz. Nr 197 korytkami ściekowymi, trapezowymi, układanymi na podsypce piaskowej - 63 m

Cena robót związanych z ustawieniem krawężnika obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów

- wykonanie rowka

- przygotowanie podłoża

- wykonanie podkładu

- ułożenie prefabrykatów z wypełnieniem spoin zaprawą

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów.

10.  Przepisy wiązane.

Normy:

PN – 88/B – 06250       -   „Beton zwykły”.

PN – 65/B – 14504       -   „Zaprawa cementowa”

BN – 72/8932 – 01        -  „Roboty ziemne”.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 06.02.01

- PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

- Spis treści

- D – 06.02.01

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.2. Rodzaje materiałów.

  - Prefabrykaty rurowe.

2.4.  Kruszywo do betonu.

2.5.  Cement.

2.6.  Woda.

  - Mieszanka kruszywa naturalnego.

2.8.  Materiały izolacyjne.

  - Zaprawa cementowa.

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

  - Transport prefabrykatów.

  - Transport cementu.

4.3.  Transport  lepiku.

4.4.  Transport pozostałych materiałów.

- 5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

5.2. Roboty przygotowawcze.

  - Wykopy pod przepust.

  - Wykonanie ławy fundamentowej.

  - Układanie prefabrykatów rurowych.

  - Wykonanie zasypki i nasypu.

5.7.  Roboty wykończeniowe.

- 6. Kontrola robót.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepustów pod zjazdami, na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu przepustów pod zjazdami.

Roboty obejmują:

- budowę przepustu z rur  60 na zjeździe na działkę Nr 197 dług. 6,00 mb, wykonaniem fundamentu z kruszywa łamanego grub. 20 cm oraz z zasypaniem i zagęszczaniem gruntu

1.4.  Określenia podstawowe.

Przepust: -   budowla mająca nad sobą nasyp i służąca do przepuszczania wody lub innych

urządzeń.

Przepust prefabrykowany  -  przepust, którego konstrukcja nośna jest wykonana z elementów

prefabrykowanych.

Prefabrykat  -  część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym lub poligonowa,

która po zmontowaniu na budowie stanie się przepustem.

Przepust  -  przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur lub skrzynek.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami polskimi i definicjami podanymi w D-00.00.00. – „Przepisy ogólne”.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M – 00.00.00.

2.2.  Rodzaje materiałów.

Materiałami do wykonania przepustów z typowych prefabrykatów, objętych niniejszą SST są:

- prefabrykaty rurowe lub skrzynkowe;

- ścianki czołowe prefabrykowane;

- kruszywo do betonu;

- cement;

- woda;

- materiały izolacyjne;

- zaprawa cementowa.

2.3.  Prefabrykaty rurowe i ścianki czołowe.

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356.

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wody, których głębokość nie przekracza 5 mm.

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.

2.4.  Kruszywo do betonu.

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać wymagania PN-B-06712.

Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.  Cement.

Cement stosowany do wyrobów betonowych elementów konstrukcji przepustów, powinien spełnić wymagania PN-B-19701.

Należy stosować cement portlandzki, zwykły (bez dodatków), klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy  35 do betonu B-25.

Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08.

2.6.  Woda.

Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.  Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągowa wodę pitną.

  - Mieszanka kruszywa naturalnego.

Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-06712.

2.8.  Materiały izolacyjne.

Do izolacji przepustów należy stosować materiały zaakceptowane przez Inżyniera i posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.

Zaleca się stosowanie:

- emulsji kationowej wg. BN – 68/6753 – 04  „Emulsja kationowa”

- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN – 58/C – 96177  „Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco”

- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN – 74/B – 24622  „Roztwór asfaltowy do gruntowania;

- papy asfaltowej wg BN – 79/6751 – 01  „Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej”

- inne materiały izolacyjne, sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczna – za zgodą Inspektora Nadzoru.

2.9.  Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa marki nie niższej niż M12, spełniająca wymagania PN – 90/B – 14501  „Zaprawy budowlane zwykłe”  może zawierać

3.  Sprzęt.

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” .

3.2.  Sprzęt do wykonania przepustów.

Do wykonania przepustów należy stosować sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

Do robót przy budowie przepustów używa się następującego sprzętu:

- koparki

- ubijaki ręczne, ubijaki mechaniczne, zagęszczarki płytowe;

- inny sprzęt pomocniczy.

4.  Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” .

4.1.  Transport prefabrykatów.

Transport prefabrykatów powinien odbywać się tak, aby liczba sztuk elementów nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka.

Rozmieszczenie prefabrykatów powinno być symetryczne.

Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie. Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30 cm.

Do transportu można przekazywać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 Rb.

4.2.  Transport cementu.

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania.

Pozostałe warunki transportu i składowania musza odpowiadać wymaganiom normy BN – 88/6731- 08  „Cement. Transport i przechowywanie”.

Cement powinien być przechowywany następująco:

a/ cement luzem – w magazynach (zbiornikach) specjalnych;

b/ cement workowy – w miejscach zabezpieczających przed opadami lub w zamkniętych magazynach.

4..3.  Transport lepiku.

Lepik pakowany w szczelnie zamykane bębny metalowe może być przewożony dowolnymi środkami transportu.

Bębny należy ustawiać tak, aby tworzyły zwartą całość, zabezpieczona dodatkowo listwami, przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.

  - Transport pozostałych  materiałów.

Może odbywać się dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inżyniera.

5. Wykonanie robót.

5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” .

5.2.  Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu pod przepust w zakresie:

- odwodnienie terenu robót

- czasowego przełożenia koryta w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie wykonany przepust;

- prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu i krawędzi nawierzchni

- innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST;

- oznakowania robót.

5.3.  Wykopy pod przepust.

Sposób wykonania wykopów pod ławę fundamentową i fundamenty ścianek czołowych zależy od głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.

Wykopy powinny posiadać bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, iły) – o nachyleniu 1:0,5

- w skałach spękanych i zwietrzelinach – o nachyleniu 1:1

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych oraz w rumoszach zwietrzelinowych gliniastych – o nachyleniu 1 : 1,25

- w gruntach sypkich  1 : 1,5.

Wykopy do głębokości 1,50 m mogą być wykopami otwartymi.

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do 2 cm, a odkład ziemi nie powinien stanowić przeszkody w wykonywaniu robót. grunt z wykopu powinien być złożony wzdłuż górnej krawędzi wykopu, w odl. co najmniej 1 m od niej. Druga strona wykopu powinna być wolna i dostępna dla transportu materiałów i dla komunikacji.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, powinna być pozostawiona warstwa grubości co najmniej 20 cm, licząc od projektowanego dna wykopu i usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem elementów fundamentu.

Należy również zapewnić odwodnienie wykopu.

Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nim robót oraz szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.

5.4.  Wykonanie ławy fundamentowej pod rury.

O ile dokumentacja projektowa lub Inżynier nie zaleci inaczej, to ława fundamentowa może być wykonana:

- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;

- z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa, wg. PN-S-96012.

Dopuszcza się inny sposób wzmocnienia podłoża, jeżeli uzyska on akceptację Inżyniera.

Dopuszcza się odchyłki dla ław fundamentowych przepustów:

- różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie  -   5 cm

- różnice rzędnych wierzchu ławy  -   2 cm

Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować spiętrzenie wody w przepuście.

5.5.  Układanie przewodu rurowego i jego izolacja.

Układanie należy wykonać wg BN – 74/9191 – 01  „Urządzenia wodno melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Styki rur należy zaspoinować zaprawą cementową.

Izolację przewodu rurowego należy wykonać przez dwukrotne posmarowanie bitumem powierzchni prefabrykatów, a styki przykryć paskami papy o szerokości min 20 cm.

5.6.  Wykonanie zasypki i nasypu.

Przy wykonywaniu zasypki należy przestrzegać następujących zasad:

- użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu oraz izolacji;

- warstwę ochronna w bezpośrednim sąsiedztwie rur należy wykonać z gruntu niewysadzinowego, bez kamieni, grud, aby nie spowodować uszkodzenia przewodu rurowego i warstw izolacyjnych;

- zasypkę należy wykonywać równomiernie i jednocześnie z obu stron prefabrykatów, warstwami o grubości 10 cm i zagęszczać ręcznie;

- wilgotność gruntu podczas zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej więcej niż  - 20%, + 10%

- wlot i wylot  przepustu zabezpieczyć zgodnie z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru;

- zagęszczanie nasypu nad przepustem wykonać zgodnie z normą PN – S – 02205 „Roboty

ziemne”

5.7.   Roboty wykończeniowe.

Roboty wykończeniowe obejmują również odwiezienie nadwyżek mas ziemnych w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru i uporządkowanie terenu.

6.  Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót obejmuje:

- kontrola robót przygotowawczych, pomiarowych i sprawdzenie prawidłowości wykonania tych robót;

- kontrola jakości materiałów - należy sprawdzić zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1.4. niniejszej SST;

- sprawdzenie wykonania wykopu – należy sprawdzić usytuowanie wykopu, odwodnienie, kształt i wykonanie;

- sprawdzenie ławy fundamentowej – sprawdzenie zgodności z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, dotyczącymi: rodzaju materiału, wymiarów ławy, spadku ławy, zagęszczenia wg. BN-8932-01 „Roboty ziemne”.

- sprawdzenie ułożenia rur – sprawdzenie spadku dna (pomiar rzędnych wlotu i wylotu, zmierzenie odchyłek długości przewodu), dopuszczalne odchyłki wynoszą  0,05%, na dnie przepustu nie powinny występować zastoiska wody;

- sprawdzenie izolacji styków – pomiar z dokładnością 2 cm szerokości pasków papy, w trzech dowolnie wybranych miejscach, wizualne sprawdzenie dokładności przyklejenia papy;

- sprawdzenie zasypki i nasypu – sprawdzenie wykonania i zagęszczenia zasypki i nasypu w trakcie i po ich wykonywaniu, zgodnie z PN-S-02025;

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz SST.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 metr wykonanego przepustu, licząc wzdłuż osi przepustu, na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8. Odbiór robót.

Odbioru końcowego robót dokonuje Inżynier na podstawie:

- dokumentów budowy

- kontroli jakości materiałów (atesty, oględziny i ewentualne badania specjalistyczne)

- kontroli jakości robót

- obmiaru robót

9. Podstawa płatności.

Płatność za metr przewodu rurowego, należy przyjmować zgodnie z obmiarem i na podstawie kontroli jakości robót.

Roboty obejmują:

- budowę przepustu z rur  60 na zjeździe na działkę Nr 197 dług. 6,00 mb, wykonaniem fundamentu z kruszywa łamanego grub. 20 cm oraz z zasypaniem i zagęszczaniem gruntu

Cena obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- dostarczenie materiałów

- wykonanie wykopu z odwozem i odwodnienie

- wykonanie ławy fundamentowej

- montaż konstrukcji przepustu

- wypełnienie styków zaprawą cementową

- izolacja i oklejenie paskami papy;

- wykonanie zasypki i nasypu wraz z zagęszczeniem

- badania i pomiary kontrolne

- uporządkowanie terenu

10. Przepisy wiązane.

PN-B-02356                    „Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa

elementów budowlanych z betonu”.

PN-B-06712                    „Kruszywo mineralne do betonu”.

PN-B-19701                    „Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocenę

zgodności”   .

BN-88/6731-08                „Cement. Transport i przechowywanie”.

PN-B-32250                     „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.

PN-06712                         „Kruszywo mineralne do betonu”.

BN – 68/6753 – 04           „Emulsja kationowa”

PN – 58/C – 96177           „Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco”

PN – 74/B – 24622           „Roztwór asfaltowy do gruntowania;

BN – 79/6751 – 01            „Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej”

PN-S-96012                      „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu

stabilizowanego cementem”.

PN – S – 02205                  „Roboty  ziemne”

BN – 8932 – 01                 „Roboty ziemne”

PN – B – 04481                „Grunty budowlane. Badanie próbek i gruntu”.

PN – B – 06251                „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne”.

PN – B – 06253                „Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w

środowisku agresywnych wód gruntowych”.

PN – B – 14501                „Zaprawy budowlane zwykłe”.

PN – B – 24622                „Roztwór asfaltowy do gruntowania”.

PN – D – 96000                „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia”.

BN – 88/6751 – 03            „Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych”

BN-74/9191-01                  „Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i

żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- D – 03.02.02

- REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

- Spis treści

- D – 03.02.02

- 1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- 2. Materiały.

- 3. Sprzęt.

- 4. Transport.

- 5. Wykonanie robót.

5.1. Demontaż.

5.2. Wykonanie nadbudowy z betonu B-20.

- 6. Kontrola robót.

- 7. Obmiar robót.

- 8. Odbiór robót.

- 9. Podstawa płatności.

- 10. Przepisy związane.

Spis treści

SST D – 03.02.02

1. Wstęp.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych, na drodze:

przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T w m. Żarczyce Duże, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, na dług. 670 mb

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych.

Roboty obejmują:

- regulację wysokościową skrzynek zaworów wodociągowych     -  szt. 5.

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M – 00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

Beton .

W celu podniesienia urządzeń podziemnych, wymienionych w pkt. 1.3. na wymagana wysokość, należy wykonać „kominek” z betonu co najmniej B-20, na „mokro”. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN – 88/B – 06250 „Beton zwykły”. Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi atest wydany przez producenta na wbudowaną mieszankę betonową, stwierdzający  zgodność jej cech z wymaganiami normowymi.

Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa 1 : 3 wg. PN – 90/B - 14501

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera i takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do wykonywania robót mogą być przydatne:

- piły do cięcia asfaltu i betonu;

- wibratory powierzchniowe i wgłębne do zagęszczania mieszanki betonowej

- inny drobny sprzęt.

4.  Transport.

Dowóz mieszanki betonowej do miejsca wbudowania powinien odbywać się przy użyciu środków transportowych uniemożliwiających:

- segregację składników;

- zmianę składu mieszanki;

- zanieczyszczenie mieszanki

- zmianę konsystencji

5.  Wykonanie robót.

  - Demontaż górnej części włazu lub skrzynki.

Wykonawca powinien wykonać demontaż w taki sposób, aby nie uszkodzić elementu demontowanego. Pozostałe elementy powinny pozostać w stanie poprzedzającym demontaż.

  - Wykonanie nadbudowy – „kominka”.

Przed przystąpieniem do wykonania nadbudowy w celu podniesienia włazy lub skrzynki , na wymagana wysokość, powierzchnię należy oczyścić.

Następnie należy wykonać deskowanie zapewniające odpowiedni kształt, wymiar i wygląd zewnętrzny „kominka”.

W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i zagęścić ja wibratorem wgłębnym. Dopuszcza się za zgoda Inżyniera zagęszczenie ręczne.

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach wyższych niż + 5C. Mieszanki betonowej nie wolno zrzucać z wysokości mniejszej niż 0,75 m.

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem i wstrząsami, a potem prowadzić pielęgnację betonu poprzez zraszanie wodą.

Wymiary i sposób wykonania nadbudowy powinien gwarantować stabilne i szczelne umocowanie włazu lub skrzynki.

Następnie należy zamontować właz lub skrzynkę.

Tak wykonana nadbudowa z betonu powinna być od strony zewnętrznej pokryta materiałem izolacyjnym, zaakceptowanym przez Inżyniera.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, „Katalogiem Budownictwa” i „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych”.

6.  Kontrola jakości robót.

Obejmuje sprawdzenie jakości mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta, pomiaru

wykonanej nadbudowy i ocenę wizualną.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. podniesionego na odpowiednią wysokość włazu lub skrzynki.

8.  Odbiór robót.

Odbioru robót objętych niniejszą SST dokonuje Inżynier na podstawie oceny jakości robót, obmiaru na budowie, po stwierdzeniu zgodności z SST, odpowiednimi normami i poleceniami wydanymi w czasie trwania robót.

9.  Podstawa płatności.

Płatność za jedną sztukę podniesionego na odpowiednią wysokość włazu lub skrzynki, należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót.

Zgodnie z dokumentacja należy wykonać:

- regulację wysokościową skrzynek zaworów wodociągowych     -  szt. 5.

Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót;

- demontaż;

- wykonanie deskowania;

- dostarczenie mieszanki betonowej;

- ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej;

- pielęgnacja betonu;

- rozebranie deskowania;

- izolację zewnętrzną powierzchni „kominka”;

- zamontowanie włazu  lub skrzynki;

- pomiary kontrolne.

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10.  Przepisy wiązane.

PN – 88/B – 06259   - „Beton zwykły”.

„Katalog Budownictwa”

„Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych”.

PRZEDMIAR ROBÓT

Chodnik przy drodze powiatowej w m. Żarczyce

| Lp. | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym | km | 0,670 |
| 2. | Mechaniczne zdjęcie humusu grub. 5 cm, z odwozem na 1 km | m2 | 1422 |
|  | II. Roboty rozbiórkowe. |  |  |
| 3. | Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego grub. 10 cm | m2 | 69 |
| 4. | Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 5 cm | m2 | 55 |
| 5. | Rozbiórka przepustu 40 na zjeździe na działkę Nr 197 | mb | 6 |
|  | III. Roboty ziemne. |  |  |
| 6. | Roboty ziemne, wykonywane koparkami z przerzutem i wbudowaniem w nasyp, grunt kat. III | m3 | 61 |
| 7. | Roboty ziemne, wykonywane koparkami z przewozem urobku na terenie budowy, na nasypy, grunt kat. III | m3 | 63 |
| 8. | Roboty ziemne, wykonywane koparkami z przewozem urobku z dokopu na terenie budowy, na nasypy, grunt kat. I-II, odl. do 2 km | m3 | 54 |
| 9. | Mechaniczne zagęszczenie gruntu na nasypach grunt kat. III 61 + 63 + 54 = 178,00 m3 | m3 | 178 |
|  | IV. Krawężnik. |  |  |
| 10. | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem, z betonu B-15, w ilości 0,0925 m3/mb, na szerokości zjazdów krawężnik wtopiony ze złagodzonym najazdem 670 + 2 * 3,00 = 676, w tym wtopiony 264 mb | m | 676 |
|  | V. Chodnik. |  |  |
| 11. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, niesortowanego, grub. 10 cm. 670 * 2 – zjazdy (151,30 * 2 + 28 * 2,00*2,00* ½ * 2) = 935,40 m2 | m2 | 936 |
| 12. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, grub. 8 cm, koloru szarego, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 936 |
| 13. | Ustawienie obrzeża betonowego 20x6, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, na zakończeniu zewnętrznej krawędzi chodnika – ilość zmniejszona o szerokości zjazdów 670,00 – 151,30 = 518,70 mb | m | 519 |
|  | VI. Zjazdy. |  |  |
| 14. | Roboty ziemne wykonywane koparkami, w gruncie kat. III, z odwozem urobku na 1 km – koryto pod zjazdy 664,90 * 0,20 = 132,98 m3 | m3 | 133 |
| 15. | Warstwa podsypki piaskowej grubości 10 cm | m2 | 665 |
| 16. | Podbudowa z kruszywa łamanego, grubości 18 cm, stabilizowanego mechanicznie | m2 | 665 |

str. 20

| Lp. | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Nawierzchnia z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 8 cm, koloru czerwonego, układanej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 665 |
| 18. | Zakończenie zjazdów – krawężnik betonowy 15x30, układany na płask, na ławie betonowej z betonu B-15, w ilości 0,045 m3/mb | mb | 152 |
| 19. | Wydłużenie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym, grubości średnio 15 cm | m2 | 85 |
| 20. | Ustawienie obrzeża betonowego, 20x6, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – krawędzie nawierzchni zjazdów poza pasem chodnika | mb | 87 |
|  | VII. Umocnienie rowu. |  |  |
| 21. | Umocnienie istniejącego rowu przy posesji położonej na dz. nr 197 oraz z odnogą na terenie posesji, korytkami betonowymi, trapezowymi, układanymi na podsypce piaskowej gr. 5 cm, z wykonaniem koryta – wg. rysunku konstrukcyjnego 57,50 + 5,50 = 63,00 m | mb | 63 |
| 22. | Umocnienie skarp rowu nad korytkami płytami ażurowymi typu MEBA, układanymi na podsypce piaskowej grub. 5 cm 57,50 * 2,00 m = 115,00 m2 | m2 | 115 |
|  | VIII. Poręcze. |  |  |
| 23. | Wykonanie poręczy przy wejściu do szkoły oraz wzdłuż umocnionego rowu przy dz. nr 197 – wg. rys. konstrukcyjnego dz. nr 197 57,50 + 3,00 + szkoła 30,00 = 90,50 m | mb | 91 |
|  | IX. Przepust na zjeździe na dz. Nr 197. |  |  |
| 24. | Wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu wraz z robotami ziemnymi, wykonanie nowego przepustu z rur 60, zasypanie nowego przepust z zagęszczeniem nasypu | mb | 6 |
|  | X. Roboty wykończeniowe. |  |  |
| 25. | Uzupełnienie nawierzchni masą bitumiczna wzdłuż projektowanego krawężnika, grubość warstwy 8 cm, średnia szerokość 20 cm 670,00 m * 0,20 m = 134,00 m2 | m2 | 134 |
| 26. | Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych | szt. | 5 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Chodnik w m. Żarczyce Duże

| Lp. | Opis robót | jedn. | ilość | cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym | km | 0,670 |  |  |
| 2. | Mechaniczne zdjęcie humusu grub. 5 cm, z odwozem na 1 km | m2 | 1422 |  |  |
|  | II. Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |  |
| 3. | Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego grub. 10 cm | m2 | 69 |  |  |
| 4. | Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 5 cm | m2 | 55 |  |  |
| 5. | Rozbiórka przepustu 40 na zjeździe na działkę Nr 197 | mb | 6 |  |  |
|  | III. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 6. | Roboty ziemne, wykonywane koparkami z przerzutem i wbudowaniem w nasyp, grunt kat. III | m3 | 61 |  |  |
| 7. | Roboty ziemne, wykonywane koparkami z przewozem urobku na terenie budowy, na nasypy, grunt kat. III | m3 | 63 |  |  |
| 8. | Roboty ziemne, wykonywane koparkami z przewozem urobku z dokopu na terenie budowy, na nasypy, grunt kat. I-II, odl. do 2 km | m3 | 54 |  |  |
| 9. | Mechaniczne zagęszczenie gruntu na nasypach grunt kat. III | m3 | 178 |  |  |
|  | IV. Krawężnik. |  |  |  |  |
| 10. | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem, z betonu B-15, w ilości 0,0925 m3/mb, na szerokości zjazdów krawężnik wtopiony ze złagodzonym najazdem 670 + 2 * 3,00 = 676, w tym wtopiony 264 mb | m | 676 |  |  |
|  | V. Chodnik. |  |  |  |  |
| 11. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, niesortowanego, grub. 10 cm. | m2 | 936 |  |  |
| 12. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wibroprasowanej, grub. 8 cm, koloru szarego, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 936 |  |  |
| 13. | Ustawienie obrzeża betonowego 20x6, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, na zakończeniu zewnętrznej krawędzi chodnika – ilość zmniejszona o szerokości zjazdów | m | 519 |  |  |
|  | VI. Zjazdy. |  |  |  |  |
| 14. | Roboty ziemne wykonywane koparkami, w gruncie kat. III, z odwozem urobku na 1 km – koryto pod zjazdy | m3 | 133 |  |  |
| 15. | Warstwa podsypki piaskowej grubości 10 cm | m2 | 665 |  |  |
| 16. | Podbudowa z kruszywa łamanego, grubości 18 cm, stabilizowanego mechanicznie | m2 | 665 |  |  |
| 17. | Nawierzchnia z kostki brukowej, wibroprasowanej, grubości 8 cm, koloru czerwonego, układanej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, średniej grubości 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 665 |  |  |

| Lp. | Opis robót | jedn. | ilość | cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Zakończenie zjazdów – krawężnik betonowy 15x30, układany na płask, na ławie betonowej z betonu B-15, w ilości 0,045 m3/mb | mb | 152 |  |  |
| 19. | Wydłużenie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym, grubości średnio 15 cm | m2 | 85 |  |  |
| 20. | Ustawienie obrzeża betonowego, 20x6, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – krawędzie nawierzchni zjazdów poza pasem chodnika | mb | 87 |  |  |
|  | VII. Umocnienie rowu. |  |  |  |  |
| 21. | Umocnienie istniejącego rowu przy posesji położonej na dz. nr 197 oraz z odnogą na terenie posesji, korytkami betonowymi, trapezowymi, układanymi na podsypce piaskowej gr. 5 cm, z wykonaniem koryta – wg. rysunku konstrukcyjnego | mb | 63 |  |  |
| 22. | Umocnienie skarp rowu nad korytkami płytami ażurowymi typu MEBA, układanymi na podsypce piaskowej grub. 5 cm | m2 | 115 |  |  |
|  | VIII. Poręcze. |  |  |  |  |
| 23. | Wykonanie poręczy przy wejściu do szkoły oraz wzdłuż umocnionego rowu przy dz. nr 197 – wg. rys. konstrukcyjnego dz. nr 197 57,50 + 3,00 + szkoła 30,00 = 90,50 m | mb | 91 |  |  |
|  | IX. Przepust na zjeździe na dz. Nr 197. |  |  |  |  |
| 24. | Wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu wraz z robotami ziemnymi, wykonanie nowego przepustu z rur 60, zasypanie nowego przepust z zagęszczeniem nasypu | mb | 6 |  |  |
|  | X. Roboty wykończeniowe. |  |  |  |  |
| 25. | Uzupełnienie nawierzchni masą bitumiczna wzdłuż projektowanego krawężnika, grubość warstwy 8 cm, średnia szerokość 20 cm | m2 | 134 |  |  |
| 26. | Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych | szt. | 5 |  |  |

koszt robót netto  ........................................

podatek VAT 22%   ...................................

koszt robót brutto  ......................................

słownie  ..............................................................................................................................................................

.

..............................................................................................................................................................................

/podpis oferenta/