ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

# Znak sprawy SZ 26.1.2015

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, NIP: 656-18-59-504, REGON: 000181036, tel.41 386 14 01, fax. 41 386 14 02

DOTYCZY:

ZAPYTANIA CENOWEGO NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ                      W BUDYNKU ZSP NR 2 (BYŁEGO INTERNATU) PRZY UL. OKRZEI 49 B

REALIZOWANA W OPARCIU O ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – t.j. PONIŻEJ 30 TYS. EURO

JĘDRZEJÓW, 22 CZERWIEC 2015

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1. Wykonanie remontu instalacji c.o. /poziomy/ polegającego na:

    - demontażu rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 50 mm – 75 m,

    - demontażu rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40 mm – 102 m,

    - demontażu rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm – 80 m,

    - demontażu rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm – 42 m,

    - demontażu rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm – 76 m,

    - demontażu rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm – 125 m,

    - demontażu zaworu przelotowego o śr. 15 mm – 42 szt.,

    - demontażu zaworu przelotowego o śr. 20 mm – 20 szt.,

    - demontażu zaworu przelotowego o śr. 25 mm – 6 szt.,

    - demontażu zaworu przelotowego o śr. 32 mm – 6 szt.,

    - demontażu wydłużek o śr. 40 mm – 4 szt.,

    - rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 75 m,

    - rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 102 m,

    - rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku -  80 m,

    - rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 42 m,

    - rurociągi w instalacjach c.o. z rur instalacyjnych o śr. nom. 20 mm           o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 76 m,

    - rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 125 m,

    - montaż zaworów kulowych śr. nominalna 15 mm – 46 szt.,

    - montaż zaworów kulowych śr. nominalna 20 mm – 6 szt.,

    - montaż zaworów kulowych śr. mominalna 25 mm – 6 szt.,

    - montaż zaworów kulowych śr. nominalna 32 mm – 6 szt.,

    - wydłużki U-kształtowe o śr. 40 mm, gładkie z rur stalowych – 6 szt.,

    - czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr. zewn. Do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) – 56 m kw.,

    - malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr. zewn. Do 57 mm – 56 m kw.,

    - malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr. zewn. do 57 mm – 56 m kw.,

    - izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm – 26 m kw.,

    - izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 42-57 mm – 30 m kw.,

    - próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji – 4 szt.,

    - czyszczenie kanałów z gruzu i wyniesienie na powierzchnię oraz  – wywóz ziemi samochodami samowyładowawczymi – 38 m sześciennych.

Zadanie 2. Wykonanie remontu instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej /poziomy/ polegającego na:

    - demontażu rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65 mm – 120 m,

    - demontażu rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 50 mm – 45 m,

    - demontażu podejścia o sr. 25 mm – 16 szt.,

    - demontażu rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm – na ścianach budynku – 105 m,

    - demontażu rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o sr. 150 mm – na ścianach budynku – 42 m,

    - demontażu podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm – 15 m,

    - montażu poziomów kanalizacyjnych o śr. 200 na ścianie – 105 m,

    - montaż poziomów kanalizacyjnych o sr. 150 na ścianie – 42 m,

    - wykonanie podejść z PCV śr. 110 – 15 m,

    - montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr. zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową – 15 szt.,

    - rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nomin. 65 mm stalowe ocynkow. o połącz. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 120 m,

    - rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nomin. 50 mm stalowe ocynkow. o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 45 m,

    - montaż zaworów na gwint.kulowych o śr. nom. 25 mm – 16 szt.,

    - próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) – 165 m.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

      - ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności,

      - oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym,

      - oferta musi obejmować całość zamówienia

- Termin wykonania: zadanie nr 1 w terminie do 31 lipca 2015 r., zadanie nr 2 – w terminie do 15 września 2015 r.

- Termin składania ofert: oferty należy złożyć do 6 lipca 2015 r. do godz. 10:00 w następujących formach: w formie elektronicznej na adres: zsp2grot@op.pl, osobiście w sekretariacie lub przesłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie, ul. Okrzei 63

- Kryterium wyboru oferty: cena

- Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2015 r. w godz. 11:00 - 13:00

- Zamawiający powiadomi oferenta, którego oferta została wybrana do realizacji. Pozostali zainteresowani oferenci mogą telefonicznie uzyskać informacje od Zamawiającego.

- Dodatkowe informacje: oględzin miejsca robót można dokonywać          w terminie od 22.06.2015 r. do 30.06.2015 r. w godz. od 9:00 do 13:00. Osobą upoważnioną do kontaktów jest P. Jan Dudała

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania.

- Załączniki:  formularz ofertowy, przedmiar robót, projekt umowy

Jolanta Jędrzejewska

Dyrektor