SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.01

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepustów rurowych pod zjazdami ramach remontów dróg powiatowych na terenie Powiatu Jędrzejowskiego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu przepustów rurowych pod koroną drogi.-

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przepust rurowy - określenie okrągłego przekroju poprzecznego przepustu

1.4.2. Głowica przepustu - konstrukcja wlotu i wylotu przepustu

1.4.3. Określenia  podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami , Projektem Technicznym Typowych Elementów  Przepustów Rurowych Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące podano w ST D-M.00.00.00"Wymagania ogólne".Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego między innymi podział obiektu ( konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie ilości i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki betonowej i betonu.

2. MATERIAŁY.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przepustów pod zjazdem w/g zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1. Rodzaj materiałów

2.1.1. Rury żelbetowe prefabrykowane - wg "Projektu Technicznego Typowych Elementów Przepustów Rurowych " Ministerstwa Komunikacji z 1987r. - powinny być wykonane z betonu klasy B-30, zbrojone stalą St 3SX i 18 G2 i powinny odpowiadać "Wymaganiom i zleceniom dotyczącym wykonania betonów do konstrukcji mostowych" prefabrykowane żelbetowe elementy rurowe przepustów powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

2.1.2. Pospółka ( fundament pod elementy rurowe  40) powinna odpowiadać normie               PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu".

2.1.3. Grunt stabilizowany cementem Rm=5,00 MPa wg ST 04.05.01

2.1.4. Beton klasy B-25 ( fundament pod głowice przepustu ) spełniający warunki normy  PN-88/B-06250 "Beton zwykły".

2.1.5. Beton klasy B-30 (konstrukcja głowic przepustu ) spełnijący warunki normy                     PN-88/B-06250 " Beton zwykły".

2.1.6. Stal zbrojeniowa 18 G2 i St 25X (zbrojenie głowic przepustu ) wg normy PN-82/H-93215 " Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia  betonu'. Wykaz szczegółowy stosowanych elementów zbrojenia  podano w " Projekcie  Technicznym Typowych Elementów  Przepustów   Rurowych".

2.1.7. Liny konopne nasycone bitumem ( uszczelnienie styków  prefabrykatów).

2.1.8. Tkanina  techniczna lub papa ( izolacja  styków prefabrykatów ).

2.1.9. Asfalt PS-103/15 ( sklejanie  izolacji i malowanie  bitumem prefabrykatów)

2.1.10. Grunt zasypki - powinien być niewysadzinowy, możliwie jednorodny o grubości ziarn nie przekraczających średnicy 30 mm.

3. SPRZĘT.

Roboty  związane z wykonaniem przepustu pod zjazdem będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera . Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:

a) koparka

b) ubijak spalinowy

c) żuraw.

4. TRANSPORT.

Materiały do wykonania przepustu pod zjazdem, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć  równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

4.1. Transport prefabrykowanych elementów przepustu wg normy BN-80/6775-03 " Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania  i badania ".

4.2. Transport mieszanki betonowej - zgodnie z normą PN-63/B-06251.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania  robót podano w ST D-M.00.00.00 " Wymagania ogólne".

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Składowanie materiałów na miejsce wbudowania - zgodnie z normą BN-75/8971-06.

5.2.2. Elementy rurowe przepustów  40 cm należy ułożyć na fundamencie z pospółki grubości   25 cm

5.2.3. Ułożenie  prefabrykowanych elementów rurowych przepustu - ze względu na to, że prefabrykowane elementy rurowe przepustów są łączone na wpust, należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie jednego elementu do drugiego z zachowaniem założonej tolerancji wynoszącej 1 cm.

Do podnoszenia prefabrykatów służą haki montażowe umieszczone w czołach elementów. Haki te należy obciąć na miejscu budowy przed montażem elementów przepustu.

5.2.4. Wykonanie fundamentu pod ścianki pionowe głowic przepustu (wlot, wylot). Ścianki pionowe oparte są bezpośrednio na fundamencie betonowym. Fundament należy wykonać zgodnie z PTTEPR z betonu  niezbrojonego klasy B-25 . Wymiary fundamentu pod ścianki  pionowe : szer. 0.40m, wys. 0.60 m.

Wymagania dotyczące betonowania fundamentów podano w " Wymaganiach i zaleceniach dotyczących wykonywania betonów do konstrukcji mostowych "- GDDP.

5.2.5. Wykonanie żelbetowych głowic przepustu (wlot i wylot ):

- głowica przepustu składa się ze ścianki czołowej , połączonych monolitycznie w jedną wspólną konstrukcję wykonaną z betonu wylewanego klasy B-30,

-wykonanie deskowania - deskowanie należy wykonać z elementów drewnianych, metalowych lub z innych materiałów. Dokładność wykonania deskowania i jego wytrzymałość powinna być zgodna z normą BN-74/8935-04,

5.2.6. Wykonanie izolacji .

Izolację przepustu należy wykonać przez dwukrotne malowanie bitumem powierzchni prefabrykatów rurowych . Styki pomiędzy prefabrykatami należy przykryć opaską z papy o szer. 20 cm. Dwukrotne malowanie bitumem należy również wykonać na powierzchni ścian głowic (wlotu wylotu) stykujących się z nasypem.

W przypadku gdy istnieje możliwość niebezpiecznego naruszenia struktury i wpłukiwania otaczającego przepust gruntu przez przesączającą się między prefabrykatami wodę, konieczne szczególnie staranne uszczelnienie styków między prefabrykatami . Można to wykonać przez ułożenie na stykach prefabrykatów izolacji składającej się z 2 warstw tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS-105/15, wraz z dodatkowym uszczelnieniem styków linami konopnymi nasyconymi bitumem, ułożonymi wewnątrz styku prefabrykatów.

Warstwę ochronną takiej izolacji należy wykonać z beton klasy  B-25 gr. 5cm lub z warstwy dobrze wyrobionej gliny gr. 10 cm.

5.2.7. Wykonanie zasypki - przy wykonaniu zasypki przepustu należy przestrzegać  następujących zasad:

- przed wykonaniem zasypki należy wykonać schodkowanie skarp nasypu zgodnie z ST D.02.03.01 "Wykonanie nasypów " punkt 5.4.3.,

- zasypka  powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,

- zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. ok. 10 cm bardzo starannie zagęszczonymi     ( wg BN-72/8932-01) - wskaźnik zagęszczenia 1.0,

-grunt zasypki powinien być niewysadziony, możliwie jednorodny o grubości ziarn nie przekraczających średnicy 30mm.

5.2.8. Wykonanie, uformowanie i zagęszczenie naruszonego podczas prowadzenia robót korpusu ziemnego drogi - wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D. 02.03.01 "Wykonanie nasypów"

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Badanie elementów prefabrykowanych przepustów na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium Zamawiającego.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót wg ST D-M.00.00.00 punkt 6.2. Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmują:

- badania dostaw materiałów (ST D-M.00.00.00),

- prawidłowość wykonania wykopów (ST D.02.01.01),

- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki z pospółki,

- ułożenie, montaż elementów prefabrykowanych,

- kontrola i badania robót betoniarskich i betonów wg “Wymagań i zaleceń dotyczących wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” GDDP,

- wykonanie deskowania i izolacji styków elementów prefabrykowanych,

- wykonanie uszczelnienia i izolacji styków elementów prefabrykowanych,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu wg “ Instrukcji zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych”,

- prawidłowość wykonania zasypki

- 7. OBMIAR ROBÓT

- Jednostką obmiaru jest 1 metr wykonanego przepustu, 1 szt wykonania ścianki czołowej, 1 m3 podsypki . Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7.

- 8. ODBIÓR ROBÓT.

- 8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wg ST D-M.00.00.00 pkt. 8.2.

- 8.2. Odbiór częściowy robót - zgodnie z ST D-M.00.00.00 pkt. 83.

- 8.3. Odbiór końcowy robót - wg Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00 pkt. 8.4.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

- Płatność za 1 m wykonanego przepustu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości wykonanych robót na podstawie wyników i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-88/B-06250 Beton zwykły

- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

- BN-75/8971-06 Składanie materiałów

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka.

- BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2. Inne materiały

- Wymagania i Zalecenia Dotyczące Wykonania Betonów do Konstrukcji Mostowych GDDP, 1990 r.

- Projekt Techniczny Typowych Elementów Przepustów Rurowych.

- Ministerstwo Komunikacji.

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów.