SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                i odbioru oznakowania pionowego w ramach przebudowy drogi powiatowej w Powiecie Jędrzejowskim.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST..

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji  dotyczą prowadzenia   robót   przy  wykonaniu  oznakowania  pionowego  i obejmują:

-   wykonanie   oznakowania   pionowego   jezdni i skrzyżowań

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST. są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami  -                   “Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach " oraz " Katalogami Powtarzalnych Elementów Drogowych".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonania robót oraz  za  zgodność  z dokumentacją projektową, ST. i poleceniami Inżyniera.   Ogólne   wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST. D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami   stosowanymi   przy   wykonaniu  oznakowania pionowego według zasad niniejszej ST. są :

2.1.1.  Blacha stalowa ( St 3 SX ) do umocowania znaków i tablic konstrukcjach wsporczych.

2.1.2.  Kątowniki  stalowe  (  St 3 SX ) do wykonania ramek oraz konstrukcji   wsporczej   tablic   drogowych   wg   KPED   karty 03.61-03.69.

2.1.3.  Rury  stalowe  (  St  3  SX  )  do wykonania konstrukcji wsporczych  dla znaków i tablic drogowych ( konstrukcje wsporcze rurowe ).

2.1.4.  Śruby M 8 do mocowania konstrukcji wsporczej oraz znaków i tablic drogowych do konstrukcji wsporczych.

2.1.5.  Elektrody  EB  -  146  do połączeń spawanych konstrukcji wsporczych.

2.1.6.  Piasek  na  podsypkę piaskową pod fundamenty konstrukcji wsporczych.

2.1.7.  Beton  klasy  B  15 na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych.

2.1.8. Farba podkładowa ftalowa do gruntowania , przeciwrdzewna, miniowa 60% - symbol          3121-002-270.

2.1.9.  Farba  -  emalia  ftalowa  ogólnego  stosowania - symbol 3162-000-XXX.

3. SPRZĘT

Roboty   związane  z  wykonaniem  i  ustawieniem  oznakowania pionowego  mogą  być  wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera .

Przy  łączeniu stalowych elementów konstrukcji wsporczych znaków i   tablic  drogowych,  Wykonawca  powinien  dysponować  sprawną spawarką elektryczną .

Roboty ziemne związane z ustawieniem oznakowania pionowego można wykonać  ręcznie  przy  użyciu  dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera .

4. TRANSPORT

Materiały  i  elementy  oznakowania  pionowego trasy mogą być przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Należy  je ustawić równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  obok  siebie i zabezpieczyć   przed   możliwością   przesuwania   się   podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST. D-M.00.00.00. " Wymagania ogólne"

5.2. Zakres wykonywanych robót

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania  odcinka  drogi,  na  którym  będą prowadzone roboty zgodne  z  " Instrukcją" oznakowania  robót prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.1. Zakupienie znaków i tablic drogowych

Znaki i tablice drogowe należy wykonać zgodnie z projektem oznakowania    pionowego,   znajdującym   się   w   dokumentacji technicznej na budowę drogi. Pod względem kolorystyki, wymiarów i liternictwa, znaki i tablice drogowe należy wykonać zgodnie z “Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach” Ministerstwa Komunikacji .

Zabezpieczenie  antykorozyjne  znaków i tablic drogowych wykonać zgodnie  z  instrukcją  KOR  3-A. Po oczyszczeniu wg 2 stopnia , dwukrotnie  pomalować  farbą podkładową ftalową do gruntowania , przeciwrdzewną, miniową 60% (symbol 3/21-002-270).

Następnie   pomalować   dwukrotnie   emalią   ftalową   ogólnego stosowania  (rysunek i kolory - zgodnie z " Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach ") o symbolu 3161-000-XXX.

Przed malowaniem tablic, należy   przyspawać   elementy konstrukcyjne poziome i pionowe podtrzymujące tablice. Spawać elektrodą  EB-146,  grubość  spoin  <0,7  grubości  cieńszego z łącznych elementów.

5.2.2. Wykonanie  elementów  konstrukcji  wsporczych

Wykonanie  elementów  konstrukcji  wsporczych  znaków  i tablic drogowych - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych " karty 03.61 i 03.69.

Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w  I  i  II  strefie  wiatrowej.  Powyższe konstrukcje wykonać z elementów   rurowych   i  kątownikowych  połączonych  za  pomocą spawania  elektrycznego.  Do wykonania spawów stosować elektrody EB-146,   zachowując   warunek   grubości  spoin  < 0,7  grubości cieńszego z łączonych elementów.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne  konstrukcji  wsporczych

Zabezpieczenie   antykorozyjne  konstrukcji  wsporczych znaków i tablic drogowych - zgodnie z instrukcją KOR 3-A.

5.2.4. Wykonanie  wykopu

Wykonanie  wykopu  pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic  i  znaków  drogowych ( wymiary  wg KPED ) zgodnie z ST D.02.01.01.

5.2.5. Wykonanie  podsypki

Wykonanie  podsypki  z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubość podsypki piaskowej wynosi 30 cm .

5.2.6. Wykonanie  fundamentu  konstrukcji  wsporczych

Wykonanie  fundamentu  konstrukcji  wsporczych  znaków i tablic  drogowych  z  betonu  klasy B 15- wymiary fundamentów wg KPED  -  karty  03.66. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w fundamencie.

5.2.7. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie

Wykonawca   uzgadnia   z  Inżynierem  wariant  zamocowania konstrukcji wsporczej  (warianty zamocowań podano w KPED - karta 03.68).   Kątownik,  rurę  oraz  głębokość  zakotwienia  należy dostosować do wymiarów tablic .

5.2.8. Połączenie  konstrukcji  wsporczej

Połączenie  konstrukcji  wsporczej  z  tablicą wg KPED - karta 03.69. Nachylenie  tablic zgodnie z "Instrukcją o znakach i sygnałach na drogach".

5.2.9. Zasypanie  otworów konstrukcji wsporczych

Zasypanie  otworów  na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków  i  tablic drogowych - grunt wokół fundamentów zagęszczać warstwami grubości 20 cm z polewaniem wodą.

5.2.10. Załadunek  i  odwóz  nadmiaru  gruntu

Załadunek  i  odwóz  nadmiaru  gruntu  wykopanego  pod fundamenty w miejsce wskazane przez Inżyniera.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli jakości robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli jakości robót wg ST D-M.00.00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót

Kontrola i badania w trakcie robót polega na:

- badania dostaw materiałów,

- prawidłowość wykonania znaków i tablic drogowych - zgodność z "  Instrukcją  o  znakach                     i sygnałach na drogach" pod względem    kształtu , wymiarów, rysunku, kolorystyki i liternictwa

- prawidłowość   wykonania  i  zabezpieczenia  antykorozyjnego     elementów   w  konstrukcji           wsporczych  (  użyte  materiały,     połączenia   elementów,   zabezpieczenia   antykorozyjne  wg instrukcji KOR 3-A),

- prawidłowość  wykonania  wykopów  pod  fundamenty konstrukcji    wsporczych   znaków                          i tablic  drogowych  (lokalizacja  i    wymiary),

- prawidłowość  wykonania podsypki i fundamentów (klasa użytego    betonu, zagęszczenie),

- wykonanie zasypki wokół fundamentów (KPED),

- prawidłowość  połączenia  konstrukcji wsporczej z fundamentem (KPED - karta 03.69).

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką   obmiaru  oznakowania  pionowego  trasy  są  sztuki wykonanych i ustawionych znaków i tablic drogowych. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór   robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  - specyfikacja techniczna

D-M.00.00.00 punkt 8.3.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy robót  - Specyfikacja  Techniczna D-M.00.00.00 punkt 8.5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność  za  sztukę wykonanego i ustawionego znaku i tablicy drogowej  należy  przyjmować  zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Cena wykonania robót obejmuje :

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót,

- zakupienie  znaków  i  tablic  drogowych oraz transport na miejsce ustawienia,

- przygotowanie  konstrukcji  wsporczych dla tablic i znaków drogowych

- wykonanie  wykopów  pod  fundamenty słupków i konstrukcji wsporczych,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie  fundamentów i osadzenie  w  nich konstrukcji wsporczych znaków i tablic,

- montaż znaków i tablic,

- ustawienie pachołków drogowych,

- odwiezienie ziemi z wykopów pod fundamenty.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze                Dróg i Mostów.

Instrukcja  o  znakach  i  sygnałach na drogach. Ministerstwo    Komunikacji.

Instrukcja KOR 3-A - zabezpieczenie antykorozyjne.