| L.p. | Nazwa sprzętu | Minimalne parametry techniczne | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laptop z oprogramowaniem | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Matryca: Komputer przenośny typu notebook z ekranem min.15,6" " o rozdzielczości 1920 x 1080 typ matrycy Matowy, LED Wydajność: Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 6000 punktów w teście PassMark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Pamięć RAM: min. 8 GB Pamięć masowa: min. 256 GB SSD Karta graficzna: Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej BIOS: producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego w oferowanym urządzeniu. Oprogramowanie systemowe Zainstalowany system musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - wbudowana zapora internetowa(firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - wbudowany system pomocy w języku polskim; - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - Funkcja pomagająca w zapewnieniu ochrony przed potencjalnymi wyciekami danych bez utrudniania pracownikom użytkowania systemu. Ułatwia ona także ochronę aplikacji i danych firmowych przed przypadkowymi wyciekami informacji na urządzeniach firmowych i osobistych, których pracownicy używają w pracy, bez konieczności dokonywania zmian w środowisku lub innych aplikacjach. -Obsługa usługi Active Directory - Przyłączanie do domeny + zasady grupy Wymagania dodatkowe: Łączność: Wbudowana karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Moduł Bluetooth Porty: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. HDMI - 1 szt. VGA – 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Wbudowana nagrywarka DVD+/-RW TPM Kensington Lock Czytnik linii papilarnych Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Bateria 4-cell Gwarancja : min. 3 lata gwarancji producenta on-site NBD Dodatkowe akcesoria: Słuchawki nauszne z mikrofonem. | 55 sztuk |