Nazwa Zamawiającego:	Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży

REGON:			260411180

NIP: 				656-233-03-03

Miejscowość:			Nagłowice

Adres:				ul. Kacpra Walewskiego 6

tel./fax:                                   (41) 38 145 84

e-mail:                                    dom_naglowice@wp.pl

Nagłowice, dn. 31.08.2020r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:  Modernizacja kotłowni z dostawą i montażem pieca c.o.

Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży im. Ireny Mrożewskiej                             w Nagłowicach zaprasza do złożenia oferty w zakresie:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja kotłowni z dostawą i montażem pieca c.o.” w Nagłowicach ul. K. Walewskiego 6  powiat Jędrzejów, będącego budynkiem zbiorowego zamieszkania.

Zamówienie obejmować będzie m.in.:

dostawę kotła c.o. 5 klasy/ecodesign typ KWMS-GR 150 kW z podajnikiem automatycznym ślimakowym na ekogroszek wraz z ostprzętem niezbędnym do prawidłowego działania (sterownik, podajnik, dmuchawa itp.), grubość zastosowanej stali kotłowej 8mm – 5mm, okres gwarancji kotła nie mniej niż 5 lat.

oraz prace polegające na:

- demontaż starego kotła c.o.,

- przestawienie istniejącego kotła c.w.u. w miejsce zdemontowanego zużytego kotła c.o.,

- montaż nowego kotła c.o. wraz z osprzętem,

- przystosowanie istniejącej instalacji z zastosowaniem nowych materiałów.

Wszystkie materiały, urządzenia niezbędne do należytego wykonania zamówienia stanowią koszt Wykonawcy.

2.Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zawierają:

a)    wzór umowy  -  stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

b)     specyfikacja  techniczna -  stanowiąca Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,

3.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

4. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

- wykonania wszystkich prac objętych zakresem przedmiotu zamówienia

- użyte do modernizacji urządzenia muszą być fabrycznie nowe, posiadać wymaganą dokumentację techniczną, instrukcje, karty gwarancyjne itp.

Termin realizacji zamówienia - max. 30 dni od daty podpisania umowy

5. Oferta powinna zawierać:

a) Formularz oferty cenowej  przygotowane zgodnie ze wzorem podanym  w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

b) oświadczenie Wykonawcy -  załącznik nr 2

6. Sposób przygotowania oferty:

a) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione                             Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

b) Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto (łącznie z 8% podatkiem VAT zgodnie z art. 2 pkt.12 i art. 41 ust. 2 pkt. 12-12a Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. -  tj. Dz. U. z 2020 poz. 106, obniżona stawka Vat- modernizacja, remont budynku zbiorowego zamieszkania).

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania           i odbioru robót, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia np. koszt robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu robót, koszty dojazdu, materiałów i urządzeń oraz ich dowozu, itp.

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie elementy nieprzewidziane (w tym element ryzyka), ale konieczne do wykonania robót.

W związku z tym, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przed złożeniem oferty powinien we własnym zakresie porównać opis przedmiotu zamówienia (zakres prac) ze stanem faktycznym w terenie,        a także zapoznać się  z warunkami terenowymi inwestycji w celu uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wysokość ceny oferty.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z 8% podatkiem VAT zgodnie z art. 2 pkt.12 i art. 41ust. 2 pkt. 12-12a Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. -  tj. Dz. U. z 2020 poz. 106, obniżona stawka Vat- modernizacja, remont budynku zbiorowego zamieszkania) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz kwotę podatku Vat.

Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez wykonawcę,

c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

d) W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.

5. Termin związania ofertą:

Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryteria i sposób oceny ofert

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium:

Cena oferty brutto                                        -100 %

Cena oferty brutto z VAT oznaczenie: C/of.

Sposób oceny:

C/of. najniższej

C/of. =------------------------------x 100 pkt.

C/of. badanej

Wynik

Oferta, która przedstawia maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium - cena 100% zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

7. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w calu realizacji zamówienia

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Oferenta, którego oferta zostanie wybrana.

8. Informacje dotyczące płatności

Zapłata za wykonanie zamówienia  nastąpi po wykonaniu robót, dokonaniu ich odbioru przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Vat  z terminem płatności 30 dni.

9. Termin i miejsce składania ofert

Oferty prosimy składać w siedzibie Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży  (pokój nr 1) w terminie do dnia 07.09.2020 r. do godz. 12.00  drogą pocztową lub osobiście.

11. Warunki realizacji zadania

- Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

- Wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonania zamówienia wynikające z właściwego rejestru albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- posiadać wiedzę i doświadczenie,

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym,

- dysponować osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych – kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ).

Po wybraniu oferty Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty na każde żądanie Zamawiającego potwierdzające spełnianie powyższych warunków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

12. Podpisanie umowy.

Niezwłocznie po wybraniu oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu podpisania umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 –Oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 3 –  Wzór umowy

Załącznik nr 4- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna

Dyrektor CAPdDiM w Nagowicach

mgr Jarosaw Stankiewicz

Załącznik nr 1

....................................................

Nazwa i adres wykonawcy- pieczątka

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby Wykonawcy

Nr NIP

Nr tel.

Nr fax 	………………………………………………..

e-mail ………………………………………………….

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Im. Ireny Mrożewskiej

ul. Kacpra Walewskiego 6

28-362 NAGŁOWICE

O F E R T A CENOWA

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Modernizację kotłowni z dostawą i montażem pieca c.o.” na potrzeby Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w zapytaniu ofertowym za cenę ofertową brutto (wraz  z podatkiem VAT):

................................................................................................ złotych brutto

słownie: ............................................................................................................

cena ofertowa netto.....................................................................................

słownie:........................................................................................................

......................................................................................................................

podatek Vat (8% podatek VAT zgodnie z art. 2 pkt.12 i art. 41ust. 2 pkt. 12-12a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. -  tj. Dz. U. z 2020 poz. 106, obniżona stawka Vat- modernizacja, remont budynku zbiorowego zamieszkania

Kwota Vat........................................................................................

1.Oświadczam (-my), że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie rabaty i upusty.

2. Zobowiązuję (-emy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji przedmiotu zamówień            w ustalonym termine.

3. Oświadczam(-y), że zapoznałem (-liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu oferowym, umowie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) i nie wnoszę                   (-simy) do niego zastrzeżeń.

4.  Oświadczam(-y), że skalkulowałem (-liśmy) własne wynagrodzenie z uwzględnieniem ryzyka orientacyjnego charakteru robót.

- Udzielamy:

okres gwarancji kotła nie mniej niż 5 lat

36 miesięcy gwarancji na pozostałą część przedmiotu zamówienia

Oświadczamy, że zobowiązanie gwarancyjne zostanie udzielone w formie pisemnej, 
w postaci „dokumentu gwarancyjnego” (załącznik do wzoru umowy) i przekazane zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

6. Oświadczam/y, że wzór umowy (Załącznik nr 3) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany
i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

7. Akceptujemy warunek, iż zapłata za prawidłowe wykonane zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Vat  z terminem płatności 30 dni.

…………………………………………………………………

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej/

Załącznik nr 2

….............., dnia.........................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: „Modernizacja kotłowni z dostawą i montażem pieca c.o.” spełniam warunki, dotyczące:

1)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)       posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych – kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186).

4)       sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…...................................................................

(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 KK

Załącznik nr 3

Wzór umowy

UMOWA

ZO Nr  ………/2020

Umowa zawarta w dniu ...........................      r. w Nagłowicach, pomiędzy:

Powiatem Jędrzejowskim/Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży im. Ireny Mrożewskiej z siedzibą w Nagłowicach, ul. Kacpra Walewskiego 6, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną  przez:

Dyrektora CAPdDiM w Nagłowicach na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego uchwałą Zarządu Powiatu nr 74/201/2016 z dnia 14 listopada 2016r.		–  mgr Jarosława Stankiewicza

a

firmą ......................................................................  z siedzibą w ............................... ul. ............................... , zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:

.............................................. – ................................................

zwanym dalej Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o zamówienie na: „Modernizację kotłowni z dostawą i montażem pieca c.o.”   na potrzeby Centrum Administracyjnego Placówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach na podstawie: art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza  wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, została zawarta umowa  o następującej treści:

§1

1.  Zamawiający zleca zgodnie z zapytaniem ofertowym a Wykonawca zobowiązuje się dowykonania następujących prac stanowiących przedmiot zamówienia:

- dostawę kotła c.o. 5 klasy/ecodesign typ KWMS-GR 150 kW z podajnikiem automatycznym ślimakowym na ekogroszek wraz z ostprzętem niezbędnym do prawidłowego działania (sterownik, podajnik, dmuchawa itp.),

oraz prace polegające na:

- demontaż starego kotła c.o.,

- przestawienie istniejącego kotła c.w.u. w miejsce zdemontowanego zużytego kotła c.o.,

- montaż nowego kotła c.o. wraz z osprzętem,

- przystosowanie istniejącej instalacji z zastosowaniem nowych materiałów.

oraz wykonanie innych prac nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia                               a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§2

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

- przestrzegania przez siebie i zatrudnione osoby  przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska,

- dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót,  bez dodatkowego wezwania wszystkich wymaganych prawem deklaracji zgodności  lub certyfikatów dla zastosowanych materiałów,

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy,

- zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji robót będących przedmiotem umowy, gdyż jest on wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia  2012  r. o odpadach (tj.  Dz. U. 2019 r.  poz. 701 z późn. zm.),

- oddania terenu robót w stanie nie pogorszonym oraz do wywiezienia z placu wszelkich odpadów i śmieci po swoich robotach i uporządkowania terenu,

- utrzymywania terenu  robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
do usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci  a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- w przypadku zniszczenia, uszkodzenia budynków lub innych obiektów w toku realizacji robót – do ich naprawienia i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- serwisowania w okresie gwarancji wszystkich zainstalowanych urządzeń i wykonanych instalacji  oraz  ponoszenia jego wszelkich kosztów w okresie gwarancji,

- zapewnienia przy realizacji robót będących przedmiotem umowy osoby posiadającej  uprawnienia do  pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,   zgodnie  z ustawą z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   ( tj.  Dz. U. z 2019 r. poz.1186).

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie robót wynikające 
z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację robót będących przedmiotem umowy powierza lub którymi przy jego realizacji się posługuje.

§3

Termin realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni liczonych od daty podpisania niniejszej umowy.

Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru przedmiotu umowy.

§4

1. Łączna wartość umowy wynikająca z realizacji przedmiotu umowy określonego w § l nie przekroczy kwoty:

netto:........................zł

(słownie:......................................................................................)

podatek VAT:................zł

(słownie kwota Vat:..............................................................................)

brutto z VAT:.................zł

(słownie brutto:..............................................................................),

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności robocizny, mobilizacji sprzętu i transportu oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonany przedmiot umowy płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego i wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT.

Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez: Wykonawcę i Zamawiającego.

Należność Wykonawcy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy określone przez Wykonawcę w fakturze.

Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego faktury.

3.  Dane do faktury:

Nabywca:

Powiat Jędrzejowski

ul. 11 Listopada 83

28-300 Jędrzejów

NIP 656-225-18-51

Odbiorca:

Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży im. Ireny Mrożewskiej

ul. Kacpra Walewskiego 6

28-362 Nagłowice

§ 5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie zrealizowany w całości przedmiot umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady są możliwe do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,  to:

- jeżeli jest możliwe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio należne Wykonawcy wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót zgodnie z umową.

  - 3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający co najmniej  następujące informacje:

      - data i miejsce odbioru robót,

      - przedmiot odbioru,

      - ustalenia dokonane w toku odbioru, terminy na usunięcie stwierdzonych wad, w przypadku ich zaistnienia,

      - podpisy stron, a w przypadku odmowy złożenia podpisu – informację o przyczynach odmowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwe.

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli 
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi:

- ….... lat (nie mniej niż 5 lat) okres gwarancji kotła

-  36 miesięcy gwarancji na pozostałą część przedmiotu zamówienia

od dnia odbioru końcowego robót.

- W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą wystawi pisemny dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji jakości, w tym wskazany termin na usunięcie wad powstałych w okresie objętym  gwarancją, stanowiący załącznik nr  1  do umowy.

- W przypadku wystąpienia wad, tkwiących w przedmiocie umowy w chwili jego odbioru, 
i w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego ich usunięcia, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, aby nie doprowadzić do powstania szkody. Termin ten może ulec wydłużeniu z uzasadnionych względów technologicznych przedstawionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i wystąpienia szkody – Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia, niezależnie od kar umownych,  powstałej szkody w całości.

§6

1.   W  przypadku  zwłoki  w  wykonywaniu  przedmiotu  Umowy  z  przyczyn  leżących  po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0, 2 % wartości brutto zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, o ile przyczyny nie zostały        przedstawione na piśmie Zamawiającemu i przez niego zaakceptowane.

2.  W razie zwłoki z zapłatą Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień.

§7

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienie niniejszej umowy.

§8

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie Umowy nie leży         w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości        o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§9

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a w sprawach spornych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz  przepisy ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi..

- Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                        Zamawiający:

Załącznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Wykonawca: ……………………………………………… NIP ………………, REGON ……………….

Tel.:  ………………..,  e-mail: ………………….. Fax  ………..  udziela …. lat (nie mniej niż 5 lat) gwarancji na kocioł c.o. oraz gwarancji na okres  36  miesięcy na  pozostałą część zamówienia  związaną z modernizacją kotłowni  w budynku Centrum AdministracyjnegoP{lacówek dla Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach ul. Kacpra Walewskiego 6, 28-362 Nagłowice,  zgodnie z zawartą umową  ZO nr ...../2020  z dnia ……………………  ,  zwana dalej Umową.

§  1

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym piec c.o., roboty oraz użyte materiały i urządzenia.   Okres gwarancji:  …. lat (nie mniej niż 5 lat) gwarancji na kocioł c.o. oraz  36  miesięcy na  pozostałą część zamówienia.

2. Gwarancja nie obejmuje zużycia będącego wynikiem nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją oraz skutków uszkodzeń fizycznych m.in. uszkodzeń mechanicznych.

3. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty i użyte materiały  posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.

4. Jeśli na wbudowane w ramach robót wykonanych zgodnie z Umową materiały i urządzenia  producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów  dotyczących  tych gwarancji  w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

§  2

1. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jej  wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne i potwierdzone pisemnie. W zgłoszeniu należy opisać stwierdzone wady oraz okoliczności w jakich doszło do ich stwierdzenia.

2. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z ust. 3 i ust. 4.

3. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w ust. 3 i nie wykluczające eksploatacji  kotłowni i instalacji grzewczej, Wykonawca usunie w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia  od  Zamawiającego,                a w uzasadnionym przypadku za zgodą Zamawiającego,  w innym uzgodnionym przez strony terminie.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia  wady w terminie  7  dni, będzie miał prawo usunąć  wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wystawi i dostarczy Wykonawcy fakturę obejmująca wynagrodzenie podmiotu trzeciego, zgodnie z umową pomiędzy tym podmiotem  a Zamawiającym, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu poniesionych kosztów w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

6.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich zgłoszonych wad  o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

7. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę                             i  Zamawiającego.

§  3

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

……………………………………..            ……. …………………………………

Data wystawienia dokumentu gwarancyjnego                            Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

Załącznik nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI Z DOSTAWĄ      I MONTAŻEM PIECA C.O.” NALEŻĄCYM DO CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK DLA DZIECI l MŁODZIEŻY IM. IRENY MROŻEWSKIEJ W NAGŁOWICACH

1. PRZEDMIOT l ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(ST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji kotłowni. W zakres tych robót wchodzą:

dostawę kotła c.o. 5 klasy/ecodesign typ KWMS-GR 150 kW z podajnikiem automatycznym ślimakowym na ekogroszek wraz z ostprzętem niezbędnym do prawidłowego działania (sterownik, podajnik, dmuchawa itp.),

oraz prace polegające na:

- demontaż starego kotła c.o.,

- przestawienie istniejącego kotła cwu w miejsce zdemontowanego zużytego kotła c.o.,

- montaż nowego kotła c.o. wraz z osprzętem,

- przystosowanie istniejącej instalacji z zastosowaniem nowych materiałów.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

2.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze specyfikacją techniczną. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANYCH WYROBÓW .

3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

- do wykonania modernizacji kotłowni mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych,

- wszystkie materiały użyte do wykonaniu instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom( Dz. U. Nr 92 póz. 881),

-jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub złej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

3.2 Materiały.

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania , że materiały przeznaczone do wbudowania/zainstalowania spełniają wymagania PN jak i specyfikacji technicznej.

3.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie tymczasowe składowanie materiałów przed przeznaczeniem ich do wbudowania/zainstalowania oraz aby były zabezpieczone przed zniszczeniem w celu zachowania swojej jakości                      i właściwości.

Wykonawca zapewni dostęp do składowanych materiałów i urządzeń dla potrzeb kontrolnych.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

4.1 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w rezultacie prowadzonych robót lub z winny zatrudnionych przez niego pracowników.

5. ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC.

5.1 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu realizacji robót- dojście do budynku i ulicy.

5.2 Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób oraz odpowiada za utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy.

5.3 Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku      i na okolicznym terenie.

Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót, do momentu odbioru robót.

5.4 SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.

6.1 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- zachować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników płynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,

- składować zdemontowane urządzenia i materiał w wydzielonym i wskazanym przez Inwestora miejscu.

7. .DOKUMENTY ODNIESIENA.

7.1 Przepisy i normy związane.

Przepisy techniczno-budowiane obowiązujące na terenie kraju i stosowane przepisy bhp oraz ochrony środowiska i ochrony p.pożarowej.

7.2 Dokumentami odniesienia mającymi podstawowe znaczenie dla oceny jakości robót oraz kryteriów ich odbioru są:

- Polskie Normy (PN) obowiązujące lub stosowane aktualnie w budownictwie,

- Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktów normatywnych (PN-EN),

-Aprobaty Techniczne (AT) materiałów, wyrobów, urządzeń dla których nie ustanowiono normy.

8. KONTROLA l ODBIÓR WYROBÓW l ROBÓT.

8.1 Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi częściowemu.

  - Odbiór techniczny końcowy robót należy dokonać zgodnie ze specyfikacją techniczną, normami i przepisami Prawa Budowlanego.

  - Należy bezwzględnie sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki       i zasady prawidłowej eksploatacji kotłowni.

Załącznik nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016  r.  w  sprawie  ochrony osób fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L  119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą  – ul. Kacpra Walewskiego 6, 28-362 Nagłowice, tel 3814584, w imieniu którego działa Dyrektor -Jarosław Stankiewicz.

2) inspektorem ochrony danych osobowych w CAPdDiM w Nagłowicach jest Pan Radosław Adamiec, e-mail: r.ad.@gazeta.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO      w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację kotłowni z dostawą i montażem pieca c.o.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza         4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane          w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

7) posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora  ograniczenia  przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.  18 ust. 2 RODO**;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO art. 77.

8) nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie:   skorzystanie   z   prawa   do   sprostowania   nie   może   skutkować   zmianą    wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.