D-03.02.01 ROWY KRYTE I PRZEPUSTY

1. Wstęp

- Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z budową przepustów oraz rowów krytych w ramach zadania:

- Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem przepustów z rur PEHD/PVC ϕ 800mm, ϕ 600mm, ϕ500mm i ϕ400mm  i rowów krytych, wykonanie osadników z betonu C20/25 z kratą zabezpieczającą na wlotach rowów krytych, studzienek rewizyjnych na rowie krytym.

Lokalizacja przepustów i rowów krytych , studni rewizyjnych – zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"

2.1. Rury

Do wykonania przepustów i rowów krytych stosować rury z PEHD/PVC o średnicy wewnętrznej 400mm,500mm, 600mm i 800mm (rury strukturalne o podwójnej ściance o sztywności obwodowej SN≥ 8 kN/m2) ze złączkami i uszczelkami.

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał obcych. Końce rur muszą być obcięte prostopadle do osi w rowku (między karbami).

Barwa na całej powierzchni powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności.

Rury powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób i zawierające:

- nazwę producenta

- nazwę typu rury

- symbol surowca

- średnicę zewnętrzną i wewnętrzną,

- sztywność obwodową,

- numery norm,

- znak jakości

- datę produkcji.

Oznaczenie powinno być naniesione bezpośrednio na powierzchni rury w taki sposób, aby nie inicjowało pęknięć oraz było wyraźne i możliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu na podkładkach drewnianych lub z innego materiału niepowodującego uszkodzenia rur. Podkładki pod rury powinny być szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i rozmieszczone w odstępach 1-2 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać +30oC.

2.2. Kształtki do łączenia rur

Do łączenia rur używać kształtek z PEHD/PVC posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz spełniających wymagania tej Aprobaty.

Kształtki powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób i zawierające:

- nazwę producenta

- nazwę typu

- symbol surowca

- wymiary w mm,

- numer katalogowy,

- numery norm,

- znak jakości,

- datę produkcji.

Oznaczenie powinno być naniesione bezpośrednio na powierzchni kształtki w taki sposób, aby nie inicjowało pęknięć oraz było wyraźne i możliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

2.3. Materiały na ławę fundamentową

Ławę fundamentową wykonać z mieszanki kruszywa łamanego /31,5 spełniającego wymagania

PN-EN 13242+A1

  - Materiał na umocnienie wlotu i wylotu oraz wykonanie osadnika na wlocie rowu krytego

Umocnienie należy wykonać betonem klasy C20/25 spełniającym wymagania PN-EN 206-1

- Studzienki rewizyjne na rowach krytych

Studnia rewizyjna z betonu klasy C20/25, wodoszczelnego W-8, nasiąkliwość poniżej 4% i mrozoodporność F-150.

- cokół  żelbetowy prefabrykowany średnicy 1200

- komora robocza z kręgów  żelbetowych średnicy 1200 mm wg BN-86/8971-08 i KB1-38.4-3/7/-81

- płyta pokrywowa 180/60

- właz kanałowy –  żeliwny typu ciężkiego według PN-64/H-74052,

- stopnie złazowe –  żeliwne wg PN-64/H-74086,

- materiały izolacyjne do powierzchni stykających się z gruntem w postaci papy i Abizolu,

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne "

. Montaż, cięcie i układanie rur PEHD/PVC - ręcznie

4. Transport

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" .

4.1. Transport materiałów

Rury PEHD/PVC przewozić w wiązkach zabezpieczonych drewnianymi krawędziakami i spiętych metalową taśmą lub luzem. Końce rur muszą być zabezpieczone zaślepkami odpowiednimi do średnicy rur. Rury przewozić w położeniu poziomym. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W czasie transportu należy rury zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi.

Kształtki przewozić w opakowaniach fabrycznych producenta. Niedopuszczalny jest transport kształtek luzem. Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie materiałów w obniżonych temperaturach otoczenia poniżej 5oC. Transport wyrobów jest zabroniony, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej - 15oC.

Transport kruszywa dowolnymi środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami. Transport wody do betonu przewoźnymi zbiornikami na wodę.

5. Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST "Wymagania ogólne" .

5.1. Przygotowanie podłoża

Dno wykopu powinno być wyrównane i zagęszczone mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97

5.2. Wykonanie rowu krytego i przepustu

Na wyrównanym i zagęszczonym podłożu ułożyć warstwę podsypki (ławy) z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości łącznej 15cm (10cm + 5cm). Dolna warstwa grubości 10 cm powinna być zagęszczona do wartości wskaźnika zagęszczenia 0,95. Górna warstwa podsypki o grubości 5 cm równej grubości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić, ma być zagęszczona do wartości wskaźnika zagęszczenia 0,9 wg Proctora.

Rury układać na wykonanej podsypce. Na wlotach i wylotach rury przycinać skośnie zgodnie z nachyleniem skarpy. Rury łączyć za pomocą firmowych złączek i uszczelek.

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać po zakończeniu prac przy ustawianiu i zastabilizowaniu odcinków przepustów (rur).

5.3. Zasypka

Obsypanie rur w wykopie wykonywać gruntem warstwami o grubości 20 cm każda i zagęszczać ubijakami ręcznymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0.

W przypadku płytkiego posadowienia rur tj. gdy odległość liczona od wierzchu rury do spodu konstrukcji nawierzchni wynosi mniej niż 0,3 m, zasypać je gruntem stabilizowanym cementem C1,5/2,0

Wymagania dla gruntu stabilizowanego cementem podano w ST. D.04.05.01.

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów rur rowu krytego

Umocnienie wlotów i wylotów rur należy wykonać z betonu klasy C20/25 spełniającego wymagania PN-EN 206-1. Rozkładanie i zagęszczanie betonu wykonać ręcznie.

5.5. Osadnik wlotu do rowów krytych

Na wlotach do rowów krytych należy wykonać osadnik z betonu klasy C20/25 spełniającego wymagania PN-EN 206-1. Osadnik wykonać w deskowaniu, o wymiarach podanych w Dokumentacji Projektowej. Na osadniku zamontować kratę stalową.

5.6. Studzienka rewizyjna

Po wykonaniu wykopu należy jego dno wyrównać a następnie ustawić cokół żelbetowego prefabrykatu. Na cokole należy ustawić komorę roboczą z kręgów żelbetowych a następnie pierścień żelbetowy i płytę pokrywową żelbetową . Wewnątrz studni wyrobić betonową kinetę. Na płycie górnej montuje się żeliwny właz kanałowy.

6. Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" . Badania, ocena wyników i postępowanie z partią elementów niezgodnych z wymaganiami muszą być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej.

Kontrola wykonania poszczególnych Robót powinna być zgodna z warunkami podanymi w ST oraz wymaganiami Aprobaty Technicznej i zaleceniami producenta.

7. Obmiar Robót

7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiarową jednostką wykonania jest 1 m (metr) wykonanego przepustu, rowu krytego, 1 szt.(sztuka)

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00 .00.00. "Wymagania ogólne"

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne " .

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m wykonanego przepustu i rowu krytego obejmuje:

- oznakowanie miejsca robót,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,

- koszt zapewnienia niezbędnych składników produkcji,

- przygotowanie podłoża,

- przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonu klasy C20/25,

- wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm,

- ułożenie rur

- wykonanie umocnienia wlotów i wylotów rur betonem klasy C20/25 wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją,

- ustawienie deskowania pod umocnienie i jego późniejsza rozbiórka,

- obsypanie przepustu i zagęszczenie nasypu,

- wykonanie badań i pomiarów.

Cena jednostkowa 1 szt. wykonanego osadnika:

- oznakowanie miejsca robót,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,

- koszt zapewnienia niezbędnych składników produkcji,

- wykonanie wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej C20/25,

- wykonanie i ustawienie deskowania

- betonowanie wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją betonu

- montaż kraty,

- rozebranie deskowania

- wykonanie badań i pomiarów.

Cena 1 kpl. (kompletu) wykonanej studzienki rewizyjnej obejmuje:

- oznakowanie miejsca robót,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,

- koszt zapewnienia niezbędnych składników produkcji,

- przygotowanie podłoża, ustawienie cokołu i wyrobienie kinety

- wykonanie komory roboczej z kręgów

- ustawienie pierścienia oraz płyty pokrywowej

- montaż żeliwnego włazu kanałowego,

- obsypanie studzienki,

- pomiary i badania.

10. Przepisy związane

PN-EN ISO 15494:2016-01   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań

przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o

podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen

usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do

specyfikacji systemu i jego elementów

PN-EN 13476-3+A1:2009        Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji –

Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu

(PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o

gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni

zewnętrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13476-1:2008               Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji –

Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu

(PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości

użytkowe

PN-EN 206-1:2003                   Beton zwykły

PN-B-02205                             Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13242+A1:2008           Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych

i budownictwie drogowym

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – wyd. „Transprojekt” Warszawa

Aprobaty Techniczne IBDiM,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych nadane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej Warszawa 1996r.

WT-5 2010 Wymagania techniczne; Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych

WT-4 2010       Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych. Wymagania