Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna ręcznych narzędzi warsztatowych stanowiących zestaw doposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu

- GIĘTARKA DO PROFILI  - SZT. 1
DANE TECHNICZNE (minimalne):

- płaskowniki - gięcie kątowe 8 x 50 mm

- płaskowniki - gięcie ostre 6 x 50 mm

- profil kwadratowy - 6 x 16 mm

- stal okrągła - 16mm

- stal zbrojeniowa - Ø 12 mm

- Ø 24, 30, 37, 43, 49, 62, 75 mm

- 4 otwory do montażu w podłożu

- klin do gięć ostrych

- waga ok 26 kg

- wysokość 100cm

- ZESTAW DOCIĄGACZY I NAGŁÓWNIAKÓW NITÓW 6- ELEMENTOWY – SZT. 3

- Chromowana molibdenowo wanadowa Stal hartowana powietrzem 45CrMoV7

- Zgodnie z DIN 6434

- Robocze końce polerowane i lakierowane

- Do trzpienia nitu o średnicy 2 - 3 - 4 mm

- Średnica wewnętrzna 2,5 - 3,5 - 4,5 mm

- Długość 100 mm

- ZESTAW WYBIJAKÓW, PRZECINAKÓW I PUNKTAKÓW  12-elementowy -  SZT.3

- zestaw przecinaków, wybijaków i punktaków wykonanych ze stali stopowej chromowo - wanadowej CrV, zabezpieczonych powierzchniowo poprzez oksydowanie (czernienie)

- w 1 zestawie min.:

- przecinaki 3 szt.: 10, 13 i 16 mm

- wybijaki 6 szt.: 1.5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

- punktaki 2 szt.: 6; 8 mm

- dobijak 1 szt.

- NITOWNICA RĘCZNA OBROTOWA Z REGULACJĄ SIŁY – SZT. 3

- do nitów stalowych, miedzianych i aluminiowych ,

- nity  min. 2,4-4,8 mm

- rozmiary końcówek dołączonych do nitownicy min.:

- 3/32" - 2,4 mm

- 1/8" - 3,2 mm

- 5/32" - 4,0 mm

- 3/16" - 4,8 mm

- NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK M5-M12 – SZT. 3

- rękojeść  wykonana ze stalli węglowej,

- korpus z aluminium /ADC12/,

- głowica robocza i trzpień ściągający ze stali chromowej o symbolu 40Cr

- zakres pracy - nitonakrętki: M5, M6, M8, M10, M12.

- długość  min. 338 mm.

- TWARDOŚCIOMIERZ – SZT. 1

- przenośny przyrząd pomiarowy do pomiaru twardości metali m.in. stali zwykłej, stali nierdzewnej, żeliwa, aluminium, mosiądzu, brąz, miedzi

- pomiaru twardości w różnych skalach: Rockwella B i C, Vickersa i Brinella

- sonda oddzielona od przyrządu umożliwiająca pomiar w miejscach trudno dostępnyc

- zakres - metoda Brinella HB 80-647

- zakres - metoda Rockwella HRB 38-100

- zakres - metoda Rockwella HRC 20-68

- zakres - metoda Vickersa HV 80-940

- IMADŁO ŚLUSARKIE min. 125 mm – SZT. 3

- imadło kute

- pokryte farbą piecową zabezpieczającą przed korozją

- podstawa solidna przykręcana na śruby

- szerokość szczęk min. 125 mm

- wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i ryflowane gwarantujące pewne i bezpieczne mocowanie

Wszystkie elementy składowe zestawu posiadają deklarację zgodności CE.