Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna urządzeń i narzędzi stanowiących zestaw doposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu

- WIERTARKO - FREZARKA - 1 szt.:

- automatyczny posuw elektryczny stołu w osi Y

- automatyczny posuw mechaniczny stołu w osi X

- lewe i prawe obroty, głowica obrotowa +/- 90°

- wymiary robocze stołu min. 1000x240 mm

- przesuw wzdłużny stołu min. 550 mm

- przesuw poprzeczny stołu min. 230 mm

- przesuw pionowy stołu – kolumny min. 320 mm

- maksymalne obciążenie stołu 100 kg

- głowica pionowa skrętna 90°

- wrzeciono pionowe wysuwane L min. 120 mm

- moc silnika wrzeciona poprzecznego min. 2,2 kW

- moc silnika wrzeciona pionowego min. 1,5 kW

- odczyt cyfrowy dla 3osi

- uchwyt wiertarki min. 1-16mm

- imadło maszynowe L min. 160 mm

- trzpień frezarki z kompletem tulejek zaciskowych do frezów palcowych

- instalacja oświetleniowa halogenowa 24 V

- układ chłodzenia

- UNIWERSALANA TOKARKA DO METALU – 1 SZT.

- maksymalna średnica toczenia min. 360 mm

- maksymalna średnica toczenia nad suportem min. 223 mm

- maksymalna średnica toczenia w wybraniu mostka min. 490 mm

- maksymalna długość toczenia w wybraniu mostka min. 210 mm

- minimalne wymiary łoża szer. x dł. x wys.  187x1665x290 mm

- końcówka wrzeciona D1-4

- przelot wrzeciona 52 mm

- zakres obrotów wrzeciona min. 70-2000 obr/min

- maksymalny wymiar narzędzia min. 16x16 mm

- gwint metryczny min. 0,4-7 mm

- gwint calowy min. 4-56 T.P.I

- moc silnika min. 1,5 kW

- uchwyt tokarski 3 szczękowy min. 160 mm

- odczyt cyfrowy dla min. 2 osi

- układ chłodzenia, oświetlenie

- skrzynka narzędziowa

- komplet kół znamionowych

- podtrzymka stała + ruchoma

- kieł stały + obrotowy

- szczęki zewnętrzne

- PRASA HYDRAULICZNO – PNEUMATYCZNA O SILE NACISKU 20 TON – 1 SZT.

- stabilna, wzmocniona, czterosłupowa konstrukcja

- głowica siłownika przesuwna na łożyskach

- możliwość dostępu z czterech stron do obrabianego elementu

- przestawiana pólka robocza min. 9 poziomów

- skok tłoka min. 145 mm

- mechanizm blokowania przesuwu

- szerokość prześwitu min. 550 mm

- maksymalna wysokość prześwitu min. 1280 mm

- manometr z metalową obudową wyskalowany w tonach 0-35 U

- PRASA RĘCZNA O SILE ANCISKU 2 TONY – 1 SZT.

- stolik ustawiany w czterech położeniach

- maksymalna wysokość i średnica obrabianego elementu min. 180x123 mm

- średnica stołu min. 160 mm

- wielkość trzpienia min. 32x32 mm

- WIERTARKA STOŁOWA DO METALU – 1 SZT.

- wskaźnik laserowy

- płynna regulacja prędkości wrzeciona

- metalowe koła pasowe

- stół uchylny o szerokim zakresie obróbki min. -45° do +45°

- elektroniczny wskaźnik obrotów

- wskaźnik głębokości wiercenia

- napęd wrzeciona poprzez przekładnię pasową

- stół z regulacją wysokości na kolumnie min. 335 mm

- maksymalna średnica wiercenia min. 16 mm

- zakres obrotów min. 350-2700 obr/min

- zasilanie 230V

- moc silnika S1/S6 min. 500/700W

- IMADŁO MASZYNOWE OBROTOWE – 1 SZT.

- imadło skrętne z podziałką 360°

- szerokość szczęk min. 125 mm

- rozstaw szczęk min. 100 mm

- IMADŁO MASZYNOWE POCHYLNE KOŁYSKOWE  – 1 SZT.

- kąt obrotu wokół osi Y 360°, osi Z

- szerokość szczęk min. 125 mm

- rozstaw szczęk min. 120 mm

- siła mocowania min. 3000 kg

- PRZECINARKA TARCZOWA – 1 SZT.

- imadło z funkcją cięcia pod katem do 45°

- średnica tarczy tnącej min. 350mm

- przystosowana do cięcia profili i rur ze stali, żelaza, miedzi, mosiądzu, aluminium, tworzyw sztucznych

- osłona tarczy z autoblokadą zgodna z normami CE

- tarcza w zestawie

- PRZECINARKA TAŚMOWA  – 1 SZT.

- ramię obrotowe zapewniające optymalny zakres cięcia w zakresie min. 0°-45°

- stół roboczy wraz z imadłem szybko mocującym materiał oraz ograniczniki obrabianego materiału

- min. trzy prędkości pracy taśmy

- instalacja elektryczna spełniająca wymogi CE, dodatkowo wyłącznik krańcowy zatrzymujący maszynę po zakończeniu procesu cięcia oraz wyłącznik awaryjny zgodny z IP 54

- min. rozmiar taśmy  tnącej  1640x13x0,65 mm

- piła bimetalowa, ogranicznik obrabianego elementu, stolik do cięć pionowych

- zasilanie 230V

- ZESTAW PŁYTEK DOCISKOWYCH M12/M14  – 2 ZESTAWY

- średnica szpilek w zestawie  12 mm

- pojedynczy zestaw zawierający:

- min. 4 szt. nakrętek  wzdłużnych

- min. 6 szt. nakrętek  kołnierzowych

- min. 6 szt. nakrętek  T-owych

- min. 3 modele po 4 szt. klocków podporowych, schodkowych (podpora ząbkowana)

- min. 3 modele po 2 szt. łap dociskowych ząbkowanych

- min. po 4 szt. każdego rodzaju śrub dwustronnych 3’, 4’, 5’, 6’, 7’, 8’

Wszystkie elementy składowe zestawu posiadają deklarację zgodności CE.