Załącznik nr 6

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2-Rękawiczki ochronne

| Nr zadania | Nazwa zadania | Jednostka | Ilość | Rozmiar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | M | L | XL |
| Zadanie 2 | Rękawiczki ochronne | opakowania (po 100 szt.) | 5 000 | 1 325 | 2 450 | 1 200 | 25 |

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian między rozmiarami nie większej niż 20 % liczby określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

Wymagania:

- wyrób medyczny – min. klasa I oraz środek ochrony indywidualnej - kategoria III, typ B

- bezpudrowe,

- nitrylowe

- test przepuszczalności wody AQL - (nie wyższy niż 1,5)

- teksturowane na końcówkach palców

- rolowany mankiet ułatwiający zakładanie

- uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń

- rozmiary rozróżnione kolorystycznie na opakowaniach

- dostępne rozmiary: S, M, L, XL

- opakowanie jednostkowe po 100 sztuk

Dla rękawic ochronnych konieczne jest spełnienie normy PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425. Wymagana jest także deklaracja zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425

Rękawice medyczne powinny spełniać następujące wymagania:

- zgodność z normami:

  - PN-EN 455-1:2004 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455 – 1 : 2000);

  - PN-EN 455-2+A2:2013-06 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych (lub odpowiednio EN 455-2:2009+A2:2013);

  - PN-EN 455-3:2007 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455-3:2006)

  - PN-EN 455-4:2010 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości (lub odpowiednio EN 455-4:2009)

Produkty powinny posiadać:

  - deklaracje zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211), albo deklaracja zgodności z wymaganiami Rozporządzenia 2016/425 /42/EWG,

  - Kartę katalogową.