Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna urządzeń do obróbki metalu

Nr postępowania: ZS/ZP/1/02/2022

- WIERTARKO - FREZARKA - 1 szt.:

- automatyczny posuw stołu w osi X,Y

- automatyczny posuw roboczy wrzeciona

- lewe i prawe obroty, głowica obrotowa +/- 90°

- średnica wiercenia max 50mm

- długość frezowania poziomego max 100mm

- średnica frezowania pionowego max 25 mm

- średnica gwintowania max M16

- średnica wytaczania max 120mm

- liczba prędkości wrzeciona min 8

- zakres prędkości wrzeciona pion do 2100 obr/min

- zakres prędkości wrzeciona poziom do 1620 obr/min

- odległość między wrzecionem a powierzchnią kolumny max 750 mm

- odległość między wrzecionem a stołem max 500 mm

- odległość pomiędzy osią wrzeciona a stołem max 400 mm

- przesuw wrzeciona min 100mm

- wymiary robocze stołu min. 950 x 220 mm

- przesuw stołu min. 580x220 mm

- posuw stołu max 750 mm/min

- posuw roboczy wrzeciona max 0,25 mm/obr

- moc silnika wrzeciona poprzecznego min. 1,5 kW

- moc silnika wrzeciona pionowego min. 1,5 kW

- odczyt cyfrowy dla 3osi

- imadło maszynowe L min. 160 mm

- trzpień frezarki z kompletem tulejek zaciskowych do frezów palcowych

- podstawowe narzędzia, układ chłodzenia, instalacja oświetleniowa

- UNIWERSALANA TOKARKA DO METALU – 1 SZT.

- średnica toczenia nad łożem min 300 mm

- długość przedmiotu obrabianego max 720 mm

- wahanie wózka max 230 mm

- szerokość łoża min. 150mm

- otwór wrzeciona min 36 mm

- stożek wrzeciona min MK5

- liczba prędkości wrzeciona min 10

- zakres prędkości wrzeciona do 1700 obr/min

- rozmiar noży tokarskich max 12 mm

- rodzaje gwintów metrycznych min 15 rodzajów o zakresie do min 4 mm

- rodzaje gwintów calowych min 20 rodzajów o zakresie do min 40 TPI

- zakres posuwu wzdłużnego do max 1,4 mm/obr

- zakres posuwu poprzecznego do max 0,35 mm/obr

- moc silnika min. 1kW/230V

Wszystkie elementy składowe zestawu posiadają deklarację zgodności CE.